Основы организации биотехнологического производства. Стадии биотехнологических процессов. Сырье, питательная среда.

Основы организации биотехнологического производства состоит из следующих этапов

- Подготовка биологических объектов к культивированию.

- Генетические основы совершенствования объектов.

-Культивирование биологических объектов.

-Принципы действия и конструкции биореакторов.

-Лабораторные, пилотные и промышленные биореакторы; проблемы масштабирования.

-Биотехнологические процессы и аппараты периодического и непрерывного действия; специализированные типы биотехнологических процессов и аппаратов.

- Получение конечного продукта: отделение биомассы от культуральной жидкости; методы разрушения клеток; отделение и очистка; концентрирование; обезвоживание; пути модификации; стабилизация, безопасность продукта.

Основу промышленного производства  продуктов биосинтеза составляет единая биотехнологическая система, которая включает основные компоненты, взаимодействующие между собой в определенном режиме посредством соответствующей аппаратуры (рис. ).

Основные технологические стадии биотехнологического процесса включают:
1. Приготовление к стерилизации питательных сред;

2. Приготовление посевного материала;

3. Культивирование;

4. Обработку культуральной жидкости;

5. Выделение и очистку биопрепарата;

6. Получение готовой продукции

К определяющим факторам биотехнологического процесса относят:

– вид используемого биотехнологического процесса;

– субстрат с его биохимическими и биофизическими характеристиками;

– аппаратурное оформление, включая систему контроля управления;

– технологический режим;

– соответствие требованиям GMP. (Надлежащая производственная практика) – это международный стандарт),

Состав питательной среды

Состав питательной среды должен быть оптимальным, так как это определяет размножение, рост микроорганизмов и синтез различных БАВ. Питательные среды могут быть сложными, включающими до 50 компонентов и более, и достаточно простыми, содержащими не более 5 компонентов.

Назначение питательных сред:

– поддержание оптимальных для роста клеток физико-химических условий (pH, еН, рО2, рСО2, и т.д.);

– обеспечение клеток питательными веществами для синтеза биомассы и других продуктов жизнедеятельности,

Понятие «среда для культивирования» включает не только определенный качественный и количественный состав компонентов или отдельных элементов, необходимых для конструктивного и энергетического обмена организма (источники азота, углерода, фосфора, ряда микроэлементов, витамины, ростовые вещества), но и физикохимические к физиологические фактора (кислотность, окислительно – восстановительный потенциал, температура, аэрация и др.). Все эти факторы играют существенную роль в развитии микроорганизмов и в проявлении ими отдельных физиологических и биохимических функций. Обычно изменение одного из этих факторов среды ведет к изменению других. Значительного повышения выхода нужного продукта, образуемого микроорганизмами, достигают, используя методы математического расчета соотношения компонентов субстрата и их свойства.

Питательные среды принято делить на две группы:

1. Среды, требующие внесения 5-20%природных сывороток (из крови человека или эмбриональных экстрактов крупного рогатого скота);

2. Синтетические химические среды определённого состава.