Лекция 10. Методы повышения верности передачи дискретной информации

Содержание лекции:

- избыточность сигналов дискретной информации. Принципы помехоустойчивого кодирования. Кодовое расстояние. Число обнаруживаемых и исправляемых ошибок.

Цель лекции:

- рассмотреть методы повышения верности передачи и надежности систем  ПДИ.

Понятие «избыточность» определяется средним количеством информации, содержащемся в передаваемом сообщении. При двоичном кодировании в условиях равновероятности передаваемых двоичных символов «О» и «1» каждый единичный элемент содержит максимальное количество информации:  бит, где R = 2 — основание кода. Если же единичные элементы поступают в канал с разными вероятностями, то один единичный элемент переносит меньшее количество информации. В этом случае говорят, что в сигнале есть избыточность. Ее можно оценить как отношение . Поскольку пропускная способность определяется в виде (9.14), то систему передачи надо строить так, чтобы  было максимальным, т. е. требовать, чтобы среднее количество информации  было равно Iтах (1 бит для двоичного кода).

При отсутствии избыточности, когда любая комбинация двоичных символов представляет собой передаваемое сообщение, обнаружить ошибки в принятой кодовой комбинации невозможно. Чтобы обнаружить ошибку и даже определить место ошибочно принятого единичного элемента, необходимо увеличить объем сигнала, представляющего кодовую комбинацию. Увеличить избыточность передаваемого сигнала можно по-разному. Так как объем сигнала расчитывается по (1.2), то его увеличение возможно за счет увеличения Dк (Рк),  и Т. Практические возможности увеличения избыточности за счет мощности и ширины спектра сигнала в системах передачи дискретной информации по стандартным каналам резко ограничены. Поэтому основное развитие получили методы повышения верности приёма, основанные на увеличении времени передачи. Эти методы реализуются системами без обратной связи и системами с обратной связью. В системах без обратной связи (однонаправленных системах) для повышения верности приема используются следующие основные способы:

1)       помехоустойчивое кодирование, т. е. использование кодов, исправляющих ошибки;

2)   многократная передача кодовых комбинаций;

3)       одновременная передача кодовой комбинации по нескольким параллельно работающим каналам.

Наиболее эффективно избыточность используется при применении помехоустойчивых кодов для исправления ошибок. При этом в кодовые комбинации вводится постоянная, заранее рассчитанная избыточность  (дополнительные элементы, сформированные по известным правилам). Повысить верность передачи без существенного снижения пропускной способности можно, вводя переменную избыточность в сообщение в зависимости от состояния канала. Такие системы являются адаптивными, т. е. приспосабливающимися к условиям канала. Для их построения нужно уметь оценивать на приеме статистику ошибок в канале и передавать эти данные на передающую станцию. Таким образом, необходимо иметь дополнительный обратный канал от приемника к передающей станции, и поэтому вся система связи оказывается системой с обратной связью.

В обычном равномерном непомехоустойчивом коде число разрядов в кодовых комбинациях определяется числом сообщений и основанием кода n= log2K. Любая из n кодовых комбинаций представляет собой какой-то знак алфавита. Если в процессе передачи такой кодовой комбинации произойдет одна ошибка, то принятая кодовая комбинация будет интерпретироваться приемником как кодовая комбинация, соответствующая другому знаку. Таким образом, возникающие в кодовых комбинациях ошибки обнаружить невозможно, поскольку нельзя отличить ошибочную комбинацию от безошибочной. Все n кодовые комбинации разрешены, и возникающие ошибки просто переводят одну разрешенную комбинацию в другую, также разрешенную. Обнаружить ошибку в данном случае может только получатель, прочтя принятое текстовое сообщение. За счет огромной языковой и смысловой избыточности текста можно легко восстановить переданное сообщение. Коды, у которых все кодовые комбинации разрешены к передаче, называются простыми или равнодоступными. Очевидно, что при передаче цифровой информации восстановление ошибочно принятых цифр невозможно. Цифровая информация избыточностью не обладает. Ясно, что текстовое сообщение, принятое с ошибками, верно восстанавливается только за счет содержащейся в нем избыточности. В этом состоит идея помехоустойчивого кодирования: в передаваемую кодовую комбинацию необходимо внести по определенным «грамматическим» правилам избыточность (признаки разрешенной комбинации). Правила внесения избыточности, т. е. признаки, должны быть известны не только на передаче, но и на приеме. Если на приемной стороне эти признаки в кодовой комбинации не обнаруживаются, то считается, что произошла ошибка (или ошибки). В противном случае (при наличии признаков) считается, что кодовая комбинация принята правильно (является разрешенной). Внесение избыточности при использовании корректирующих (помехоустойчивых) кодов обязательно связано с увеличением п — числа разрядов (длины) кодовой комбинации. Таким образом, все множество  комбинаций можно разбить на два подмножества: подмножество разрешенных комбинаций, т. е. обладающих определенными признаками, и подмножество запрещенных комбинаций, этими признаками не обладающих. Помехоустойчивый код отличается от обычного тем, что в канал передаются не все кодовые комбинации N0, которые можно сформировать из имеющегося числа разрядов п— N0, а только их часть N, которая составляет подмножество разрешенных комбинаций:

N<N0.       (10.1)

Если в результате искажений переданная кодовая комбинация переходит в подмножество запрещенных кодовых комбинаций, то ошибка будет обнаружена. Однако если совокупность ошибок в данной кодовой комбинации превращает ее в какую-либо другую разрешенную, то в этом случае ошибки не могут быть обнаружены. Поскольку любая из N разрешенных комбинаций может превратиться в любую из N0 возможных, то общее число таких случаев равно NN0. Очевидно, что число случаев, в которых ошибки обнаруживаются, равно N(N0—N), где N0—N— число запрещенных комбинаций. Тогда доля обнаруживаемых ошибочных комбинаций составит

(10.2)      (6.2)

Аналогичное рассуждение можно провести и для случая исправления ошибок, если рассматривать код, исправляющий ошибки. При использовании этого кода нужно произвести разбиение множества  (j=1,2,…, N0—N) всех запрещенных комбинаций на N непересекающихся подмножеств {Мк}. Каждое из подмножеств {Мк} приписывается одной из передаваемых кодовых комбинаций Ак. Способ приема состоит в том, что если принята комбинация *,то считается, что передана Ак, т. е. если принятая кодовая комбинация осталась в том же подмножестве, что и переданная, то принимается решение о приеме комбинации Ак. Сказанное можно проиллюстрировать рисунке 10.1, где приняты следующие обозначения: А1...Ап — множество разрешенных (передаваемых) комбинаций; — множество всех возможных запрещенных комбинаций, в которые в результате различных ошибок могут перейти комбинации {Ак}, М1, М2 ..., МN— подмножества, на которые разбиты запрещенные комбинации.

Способ приема состоит в том, что если принимается кодовая комбинация (В1, В2 или В3, принадлежащая подмножеству M1, то считается, что передавалась комбинация A1 (показано на рисунке стрелками). Если действительно комбинация В1 (или В2,   В3) образовалась из А1, то ошибка исправлена. Если принятая кодовая комбинация переходит в другое подмножество М2, то декодер примет ошибочное решение о передаче комбинации А2. Очевидно, что каким бы образом не разбивалось множество  на подмножества {Мк}, ошибка всегда исправляется в N0—N  случаях.

Общее число переходов комбинаций АN в комбинации  равно N(N0—N)  , а это есть число всех обнаруживаемых ошибочных комбинаций.

Для того, чтобы можно было обнаруживать и исправлять ошибки, разрешенная комбинация должна как можно больше отличаться от неразрешенной. Если ошибки действуют независимым образом (как случайные независимые события), то вероятность преобразования одной кодовой комбинации в другую будет тем меньше, чем большим числом разрядов они различаются. Если интерпретировать кодовые комбинации как точки в пространстве, то отличие выражается в расстоянии между ними. Количество разрядов, которыми отличаются две кодовые комбинации, можно принять за расстояние между ними. Для определения этого расстояния нужно сложить две кодовые комбинации по модулю 2 и подсчитать число единиц в полученной сумме. Обозначим кодовое расстояние через d. У простого кода

dmin=d0=1.                               (10.3)

Рассмотрим, чему равно d0 помехоустойчивого кода. При d0>2 код способен обнаруживать и исправлять ошибки. При d0=1 такой возможности нет.

Нужное кодовое расстояние устанавливается введением определенного количества дополнительных разрядов в кодовую комбинацию. Обозначим число (кратность) обнаруживаемых ошибок через to, а число исправляемых ошибок — через tu. Ошибка не обнаруживается, если одна разрешенная комбинация переходит в другую разрешенную. Для обеспечения возможности обнаружения всех ошибок кратностью до t0 ,кодовое расстояние определяется неравенством

d0t0+1.               (10.4)

Это соотношение иллюстрируется рисунком 10.2. Переход от одной точки к другой на рисунке 10.2 соответствует искажению одного разряда.

Для обеспечения возможности исправления всех ошибок кратности до tи включительно кодовое расстояние

d02tИ+1.                         (10.5)

Чтобы код обнаруживал ошибки              кратностью to и исправлял ошибки кратностью tи, кодовое расстояние должно быть равно d0t0+tИ+1.               (10.6)

Очевидно, что количество дополнительных разрядов r связано с кодовым расстоянием do. Кодовое расстояние будет тем большим, чем больше избыточность кода и чем равномернее распределены расстояния между разрешенными кодовыми комбинациями. Формула для кода с d0=3

rlog2(n+1).                           (10.7)