  - Влияние  элементов  дорог  на  скорости  движения

Скорость движения во многом определяется размерами и сочетаниями геометрических элементов автомобильных дорог.

На горизонтальных (уклон до 2%) прямолинейных (радиус кривой больше 1000 м) участках дорог с двумя полосами движения скорость движения потока автомобилей  с учетом суммарной интенсивности движения   N    и доли легковых автомобилей в потоке рл   рассчитывается по формуле:

V = 52,0 – ( 0,019 – 0,00014 pл ) N + 0,22 pл          ( 6 )

на дорогах с тремя полосами движения:

V = 55,0 – ( 0,017 – 0,00013 pл ) N + 0,215 pл         ( 7 )

на дорогах с четырьмя полосами движения:

V = 59,0 – ( 0,015 – 0,00012 pл ) N + 0,21 pл            ( 8 )

Заметное влияние на скорость движения оказывает ширина проезжей части В на дорогах с двумя и тремя полосами движения, имеющих осевую разметку. Значение скорости движения в зависимости от ширины проезжей части  рассчитывается по формуле:

V = 58,0 + 1,58 В          при    5  < В < 13 м.                         ( 9 )

Существенное изменение скоростей движения наблюдается на участках подъемов. Значение установившейся скорости на подъеме рассчитывается по формуле :

V = Vн / ( 1 +  i )                                            ( 10 )

где  Vн  - начальная скорость на въезде на подъем, км/ч,

- эмпирический коэффициент,

i – продольный уклон в долях единицы.

Коэффициент  в зависимости от уклона имеет следующие значения:

Уклон, %                                        2         3        4        5        6        7         8        9

Коэффициент                             9       10      13,5   17,5   26,7   28,6    29,4   23,4

Большое влияние на скорости движения оказывают радиусы кривых в плане. Зависимость скорости от радиуса кривой в плане можно рассчитать по формуле :

V =  71,2 – 1540 / R                                                            ( 11 )

Расстояние видимости также является важным фактором, определяющим скорость движения. Возрастая с увеличением расстояния видимости, скорости движения фактически стабилизируются при расстоянии свыше 600-700 м .

Снижение скорости V при видимости S :

S,м                      100             200             300              400              500              600

V,км/ч             15               10,5              7                  4                  2                  1

Существенное влияние на скорости движения оказывают длина и ширина моста,    а    также    интенсивность    движения.    А.В.Бабковым    предложена эмпирическая формула для расчета скорости движения легковых автомобилей по мосту при низкой интенсивности движения (свободные условия движения):

V = 30,625 + 3,125 Г – 0,206 L 0,01875ГL                          (12 )

где  Г – габарит (ширина) моста, м ( 7< Г < 13 м ),

L – длина моста , м.

В населенном пункте скорость движения рассчитывается по формуле:

V = 1.05 Vогр                                                                             ( 13 )

где Vогр  - ограничение скорости движения в населенном пункте, км/ч.

На пересечениях в одном уровне скорость снижается на 20-50% в зависимости от интенсивности на главной и пересекаемой дорогах и интенсивности левоповоротных автомобилей.

Для оперативной оценки скорости движения в свободных условиях на двухполосных дорогах Б.Б.Анохин рекомендует следующую зависимость:

V = 29,0 + 3,85 B – 5,3 i  + 0,0096 R + 10,8 pл – 10,3 pа/п      ( 14 )

где  В – ширина проезжей части, м;

i – продольный уклон, %;

R – радиус кривой в плане, м             100 < R < 1000;

pл, ра/п – количество легковых автомобилей и автопоездов в составе потока  в долях единицы.

Приведенные данные показывают существенное  влияние элементов дорог на скорости движения и могут быть использованы для ориентировочного определения безопасной скорости движения и разработки мероприятий по повышению безопасности движения.

- РАСЧЕТ  ХАРАКТЕРИСТИК  ДВИЖЕНИЯ  ТРАНСПОРТНЫХ  ПОТОКОВ

  - Скорости  движения  потоков  автомобилей

В условиях высокой интенсивности движения большое значение приобретают вопросы оценки транспортно-эксплуатационных качеств дорог с позиций пропуска потока автомобилей. Расчет скоростей движения потока автомобилей позволяет решать важные технико-экономические задачи, вопросы выбора средств и методов организации движения.

Иследованиями доказано, что закономерность изменения средней скорости потока автомобилей на отдельном элементе дороги в одном направлении  в зависимости от интенсивности движения  можно описать функцией вида:

Vсв - kα Nпр 	при 0,01 <Z<0,85                  (8.1)

Vсв = γθV0                                                         (8.2)

где Vсв – скорость свободного движения автомобилей в определенных дорожных условиях, км\ч;

γ – коэффициент, учитывающий средневзвешенное влияние состояния дорожного покрытия на Vп в зависимости от погодных условий;

θ – коэффициент, учитывающий влияние геометрических элементов дороги, состава потока и средств организации движения;

V0 - средняя скорость свободного движения однородного потока, состоящих из легковых автомобилей на прямолинейном горизонтальном участке восьмиполосной городской магистрали непрерывного движения (рекомендовано принимать V0 = 70 км\ч;

- коэффициент, учитывающий долю легковых автомобилей в составе потока;

kα – коэффициент, учитывающий наличие дорожной разметки:

N – интенсивность движения, авт./ч.

Значения коэффициентов, входящих в формулы (8.1) и (8.2), определяют следующим образом:

γ = ,                      (8.3)

где m1, m2, m3, m4 – соответственно число дней эксплуатации с гололедом, влажным покрытием, снежным покровом на проезжей части и сухим покрытием (определяют по климатическим справочникам);

g1, g2,  g3, g4 – коэффициент снижения скоростей соответственно при гололеде (g1=0,45), влажном покрытии (g2=0,85), снежном покрове (g3=0,8) и сухом состоянии проезжей части (g4=1,0).

θ=τ1τ2τ3                                                                          (8.4)

где τ1 – коэффициент, учитывающий влияние продольного уклона:

| Уклон, ‰ | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τ1 | 1,0 | 0,92 | 0,84 | 0,76 | 0,68 | 0,56 | 0,45 | 0,34 |

τ2 – коэффициент, учитывающий влияние состава транспортного потока на скорость свободного движения:

| Доля легковых авт. в потоке р, % | 100 | 70 | 50 | 40 | 20 | 10 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τ2 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,78 | 0,75 | 0,67 | 0,62 |

τ3 – коэффициент, учитывающий влияние дорожных условий и средств ОДД на скорость свободного движения:

| Тип разметки | τ3 при ширине проезжей части, м |  |  |  |  | kα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 7,5 | 9 | 10,5 |  |
| без разметки | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,05 | 1,1 | 1,0 |
| краевая разметка | 0,64 | 0,87 | 0,98 | 1,08 | 1,15 | 0,82 |
| осевая прерывистая | 0,68 | 0,89 | 1,0 | 1,05 | 1,10 | 0,76 |
| осевая прерывистая в сочетании с краевой | 0,55 | 0,74 | 0,92 | 1,08 | 1,15 | 0,7 |
| сплошная разделительная линия | 0,59 | 0,75 | 0,75 | 1,04 | 1,1 | 0,62 |

Значение коэффициентов  в практических расчетах принимают следующими:

| р, % | 0 | 10 | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,02 | 0,018 | 0,016 | 0,013 | 0,012 | 0,010 | 0,007 |

На коэффициенты оказывают также влияние продольные уклоны и их протяженность:

| Длина подъема | Поправочные коэфф. к при уклоне, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Менее 200 350 500 более 800 | 1,10 1,11 1,19 1,22 | 1,15 1,20 1,25 1,32 | 1,21 1,25 1,30 1,38 | 1,30 1,32 1,36 1,45 |

А также кривые в плане:

| Радиусы кривых, м | < 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | > 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочн. коэфф. к | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,10 | 1,02 | 1,00 |

Приведенный расчетный метод эффективен для решения полного комплекса задач, требующих оценки скоростей потоков автомобилей по элементарным участкам с меняющимися дорожными условиями, т.е. для решения круга задач технико-экономического проектирования дорог и организации движения.

  - Пропускная  способность  автомобильных  дорог

Методика расчета пропускной способности основана на использовании коэффициентов ее снижения. Такой подход к учету влияния дорожных условий на пропускную способность является очень удобным в практической работе. Для определения пропускной способности используют результаты измерения скоростей движения одиночных автомобилей и максимальной плотности.

Значения коэффициентов снижения пропускной способности определяют как отношение пропускной способности рассматриваемого элемента дороги Р к пропускной способности дороги с особо благоприятными условиями движения Рmax, т.е.

β = Р/ Рmax                                                      (7.1)

Максимальная пропускная способность соответствует следующим дорожным условиям и составу транспортного потока автомобилей: эталонный участок дороги; транспортный поток состоит только из легковых автомобилей; отсутствуют какие-либо препятствия на обочинах, вызывающие снижение скорости; погодные условия благоприятные.

Пропускная способность в конкретных дорожных условиях (легковых автомобилей в час)

Р = В Рmax                                                  (7.2)

где В – итоговый коэффициент снижения пропускной способности.

При расчете рекомендуется исходить из следующих значений максимальной пропускной способности Рmax:

двухполосныедороги – 2200 авт/час (в оба направления);

трехполосные дороги – 4000 авт/час (в оба направления);

дороги, имеющие 4 полосы  движения и более – 1800 авт/час (на одной полосе).

Приведенные значения максимальной пропускной способности являются средними для указанных дорог. В отдельных случаях на дорогах с двумя полосами движения была зафиксирована пропускная способность до 2800 авт/час. Основной причиной снижения максимальной пропускной способности является недостаточное протяжение участка с особо благоприятными условиями.

Итоговый коэффициент снижения пропускной способности

В = (0,5+0,037b+0,4513S+0,0046R–0,0053pгр–

0,0038i+0,0007c+0,00118Vогр)β8...β13

где  b – ширина полосы движения (3-3,75) м;

S – расстояние видимости (0,045-0,4 км; при  S > 0,4 произведение 0,4513S принимают равным 0,18052), км;

R – радиус кривой в плане (0,01-5) км;

pгр – доля грузовых автомобилей, %;

i – уклоны, %0;

c – расстояние до боковых препятствий, м;

Vогр – ограничение скорости, км/ч;

β1β2β3...β13 – частные коэффициенты снижения пропускной способности, зависящие от условий движения.

При числе влияющих факторов менее четырех итоговый коэффициент снижения пропускной способности

В = β1β2β3...β13

Результаты определения пропускной способности оформляют в виде линейного графика пропускной способности и уровней загрузки отдельных участков дороги. При коэффициенте загрузки z > 0,5 рекомендуется перестраивать участок дороги или предусматривать мероприятия по ОДД.

Линейные графики пропускной способности и коэффициента  загрузки движением дают объективную характеристику транспортно-эксплуатационного состояния дороги. Поэтому службы эксплуатации и организации движения должны иметь такие графики, чтобы обоснованно выбирать вид и очередность мероприятий по поддержанию высоких транспортно-эксплуатационных качеств дороги.