НИВЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Нивелирование поверхности выполняется с целью получения топографического плана местности.

Различают способы нивелирования поверхности по параллельным линиям (по магистралям), полигонам и по квадратам. Во всех способах высоты пикетов определяют геометрическим нивелированием. Различие состоит лишь в схеме определения планового положения пикетных точек.

НИВЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПО КВАДРАТАМ

Этот способ находит широкое применение в строительстве. Основой для производства нивелирования является сеть квадратов, разбиваемая на местности. При нивелировании больших участков сторона квадрата может быть 100 или 200 м.

Построение сетки квадратов выполняют при помощи теодолита и ленты. Для этой цели по границе участка строят прямоугольник, на сторонах которого закрепляют вершины квадратов. Вершины квадратов внутри участка находят на пересечении створов, проходящих через соответствующие точки, закрепленные на противоположных сторонах внешнего прямоугольника.

Основные квадраты разбивают на заполняющие со сторонами 20 – 40 м в зависимости от рельефа участка. Вершины основных квадратов закрепляют бетонными или деревянными столбами, а заполняющих – кольями. Попутно с разбивкой сети квадратов ведут съёмку контуров местности. Контуры местности привязывают к сторонам квадратов. Схему разбивки квадратов и данные съемки контуров вычерчивают на бумаге.

Квадраты со стороной 100 – 200 м нивелируют каждый в отдельности.

Порядок работ в заполняющих квадратах предусматривает нивелирование с одной станции вершин нескольких квадратов. При этом каждые две смежные станции должны иметь общие связующие точки.

Порядок работ:

1. Вычерчивают в заданном масштабе схему из n-квадратов, подписывают их вершины и отсчёты по чёрной стороне рейки, пронивелированные с n-станций.

2. Вычисляют превышения между связующими точками замкнутого нивелирного хода:

h = З – П,

где З, П – отсчёты по черной стороне рейки соответственно задней и передней точек.

3. Вычисляют фактическую невязку:

fh = Σh.

4. Вычисляют допустимую невязку:

fДОП = ± 10√n.

где n – число станций.

5. Если невязка fh допустима, т.е. fh ≤ fДОП, то её распределяют поровну на все превышения с обратным знаком и вычисляют исправленные превышения hИСПР.

6. Вычисляют отметки связующих точек:

Нn+1 = Нn ± hИСПР.

7. Вычисляют отметки промежуточных точек:

НПРОМ = ГИ – аЧПР.

ГИ – горизонт инструмента, определяемый на каждой станции как сумма отметки задней связующей точки и отсчета по рейке на ней:

ГИ = Н + аЧ.

аЧПР – отсчёты по рейке на промежуточных точках.

8. Вычерчивают схему с номерами вершин квадратов и вычисленными отметками, называемыми отметками земли или фактическими (НФ).

9. По фактическим отметкам с заданным сечением проводят горизонтали и получают план поверхности земли.