Қазақстан Республикасының                                           Министерство                                                          Білім және ғылым                                                             образования и науки

Министрлігі                                                                      Республики Казахстан

Д. Серікбаев атындағы                                                     ВКГТУ

ШҚМТУ                                                                             им. Д. Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ

декан ШИТи Э

________Р.Ердыбаева

_____________2019  г.

Технология беспроводной связи

Конспект лекций

Специальность:   5В071900 «Радиотехника электроника и телекоммуникации»

Өскемен

Усть-Каменогорск

2019

Конспект лекций дисциплины «Радиорелейные линии связи» разработаны на кафедре «Приборостроение и автоматизация технологических процессов» на основании Рабочего учебного плана, Каталога элективных дисциплин и Модульной образовательной программы специальности.

Одобрено учебно-методическим советом  Школы информационных технологий и энергетики

Председатель                                                                         А.Еруланова

Протокол №___ от __________2019 г.

Обсуждено  на заседании кафедры ПиАТП

Зав. кафедрой                                                                         Е. Малгаждаров

Протокол №___  от __________2019 г.

Разработал

Старший преподаватель                                                       В. Черниговец

Нормоконтролер                                                                   Л. Проходова

Содержание

Лекция 1. Тема 1.  Организация беспроводных сетей

1.1 Что такое беспрводные сети на примере WI-FI

1.2. Основные элементы сети

1.3.Основы передачи данных в беспроводных сетях

1.3.1.Сигналы для передачи информации

1.3.2Аналоговые и цифровые данные

1.3.3.Аналоговые и цифровые сигналы

Лекция 2. Тема 1.  Организация беспроводных сетей

1.4.Модуляция сигналов

1.4.1. Амплитудная модуляция

1.4.2. Частотная модуляция

1.4.3. Частотная модуляция

1.4.4.Квадратурная амплитудная модуляция

Лекция 3. Тема 1.  Организация беспроводных сетей

1.5. Пропускная способность канала

1.5.1. Методы доступа к среде в беспроводных сетях

1.5.2. Уплотнение с пространственным разделением

1.5.3. Уплотнение с частотным разделением (Frequency Division Multiplexing - FDM)

1.5.4. Уплотнение с временным разделением (Time Division Multiplexing - TDM)

1.5.5. Механизм мультиплексирования посредством ортогональных несущих частот (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)

Лекция 4. Тема 1.  Организация беспроводных сетей

1.6. Технология расширенного спектра

1.6.1. Расширение спектра скачкообразной перестройкой частоты

1.6.2. Прямое последовательное расширение спектра

1.7. Кодирование и защита от ошибок

1.7.1. Методы обнаружения ошибок

1.7.2. Методы коррекции ошибок

1.7.3. Методы автоматического запроса повторной передачи

Лекция 5. Тема 2.  Архитектура IEEE 802.11

2.1. Стек протоколов IEEE 802.11

2.2 Уровень доступа к среде стандарта 802.11

2.2.1.  Распределенный режим доступа DCF

2.2.2.  Централизованный режим доступа PCF

2.3. Кадр МАС-подуровня

2.4. Контрольные кадры

2.5. Информационные кадры

2. 6. Кадры управления

Лекция 6. Тема 3. Стандарты IEEE 802.11

3.1.1. Передача в диапазоне инфракрасных волн

3.1.2. Беспроводные локальные сети со скачкообразной перестройкой частоты (FHSS)

3.1.3. Беспроводные локальные сети, использующие широкополосную модуляцию DSSS с расширением спектра методом прямой последовательности

3.2. IEEE 802.11b

3.3. IEEE 802.11а

3.4. IEEE 802.11g

Лекция 7. Тема 4. Режимы и особенности их организации

4.1. Режим Ad Hoc

4.2. Инфраструктурный режим

4.3. Режимы WDS и WDS WITH AP

4.4. Топология типа "шина"

4.5. Топология типа "кольцо"

4.6. Топология типа "Звезда"

4.7. Режим повторителя4.

8. Режим клиента

Лекция 8. Тема  5. Организация и планирование беспроводных сетей

5. Организация и планирование сетей

5.1. Офисная сеть

5.2. Сеть между несколькими офисами

Лекция 9.  Тема 6. Беспроводная технология WiMAX

6.1. Цели и задачи WiMAX

6.2. Принципы работы

6.3.Режимы работы

6.3.1. Fixed WiMAX

6.3.2. Nomadic WiMAX

6.3.3. Mobile WiMAX

Лекция 10. ТЕМА 7.  Угрозы и риски безопасности беспроводных сетей

7.1. Подслушивание

7.2. Отказ в обслуживании (Denial of Service - DOS)

7.3. Глушение клиентской станции

7.4. Глушение базовой станции

7.5. Угрозы криптозащиты

7.6. Анонимность атак

7.7. Физическая защитаъ

7.8. Основы криптографии Термины и их определения

7.9. Криптография

7.10. Симметричное шифрование

7.11 Асимметричное шифрование

7.12. Безопасная хэш-функция

7.13. Цифровая подпись

7.14. Цифровой сертификат

Лекция 11. Тема 8.  Протоколы безопасности беспроводных сетей

8.1. Механизм шифрования WEP

8.2. Потоковое шифрование

8.3. Уязвимость шифрования WEP  Пассивные сетевые атаки

8.4. Активные сетевые атаки

8.4.1. Повторное использование вектора инициализации

8.4.2. Манипуляция битами

8.4.3. Проблемы управления статическими WEP-ключами

Лекция 12.  Тема  9. Аутентификация в беспроводных сетях

9.1. Стандарт IEEE 802.11 сети с традиционной безопасностью

9.2. Принцип аутентификации абонента в IEEE 802.11

9.3. Открытая аутентификация

9.5. Аутентификация по MAC-адресу

9.6. Уязвимость открытой аутентификации

9.6.1. Уязвимость аутентификации с общим ключом

9.6.2. Пофреймовое изменение ключей шифрования

9.6.3. Спецификация WPA

9.6.4. Пофреймовое изменение ключей шифрования

9.6.5. Контроль целостности сообщения

9.7. Стандарт сети 802.11i с повышенной безопасностью (WPA2)

9.8. Стандарт 802.1х/ЕАР (Enterprise-режим)

9.8.1. Архитектура IEEE 802.1x

9.8.2. Механизм аутентификации

9.8.3. Протокол EAP

Лекция 13. Тема  10. Технологии целостности и конфиденциальности передаваемых данных

10.1. Развертывание беспроводных виртуальных сетей

10.2. Топология "сеть-сеть"

10.3. Топология "хост-сеть"

10.3.1. Топология "хост-хост"

10.4. Распространенные туннельные протоколы Протокол IPSec

10.5. Протокол РРТР

10.6. Протокол L2TP

10.7. Системы обнаружения вторжения в беспроводные сети

Лекция 14.  Тема  11. Антенны

11.1. Определение антенны

11.2.Диаграмма направленности

11.3. Поляризация антенн

11.4. Коэффициенты усиления антенн

11.5. Распространение сигнала Дифракция электромагнитных волн

11.6. Распространение волн вдоль линии прямой видимости

11.7. Передача сигнала в пределах линии прямой видимости Затухание

11.8. Потери в свободном пространстве.

11.8.1. Шум

11.8.2.  Атмосферное поглощение

Лекция 15: Тема 12. Отношение "сигнал-шум" в цифровых системах связи. Построение антенно-фидерных трактов и радиосистем с внешними антеннами

12.1. .Отношение "сигнал-шум" в цифровых системах связи

12.2. Расчет зоны действия сигнала

12.3. Расчет зоны Френеля

12.4. Построение антенно-фидерных трактов и радиосистем с внешними антеннами

12.5. Антенно-фидерный тракт с усилителем

12.6. Простой антенно-фидерный тракт

12.7. Точка доступа, подключенная напрямую к антенне

1 Введение

История беспроводных технологий передачи информации началась в конце XIX века с передачей первого радиосигнала и появлением в 20-х годах ХХ века первых радиоприемников с амплитудной модуляцией. В 1930-е годы появилось радио с частотной модуляцией и телевидение. В 1970-е годы были созданы первые беспроводные телефонные системы. Сначала это были аналоговые сети, в начале 1980-х появился стандарт GSM, ознаменовавший начало перехода на цифровые стандарты как обеспечивающие лучшее распределение спектра, лучшее качество сигнала и большую безопасность. С 90-x годов ХХ века происходит укрепление позиций беспроводных сетей. Беспроводные технологии прочно входят в нашу жизнь. Развиваясь с огромной скоростью, они стимулируют создание новых устройств и услуг.

Обилие новых беспроводных технологий, таких как CDMA (Code Division Multiple Access - технология с кодовым разделением каналов), GSM (Global System for Mobile Communications - глобальная система для мобильных коммуникаций), TDMA (Time Division Multiple Access - множественный доступ с разделением во времени), 802.11, WAP (Wireless Application Protocol - протокол беспроводных технологий), 3G (третье поколение), GPRS (General Packet Radio Service - услуга пакетной передачи данных), Bluetooth ("голубой зуб", по имени Харальда Голубого Зуба - предводителя викингов, жившего в Х веке), EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution - увеличенная скорость передачи данных для GSM), i-mode, говорит о том, что в этой области грядет революция.

Весьма перспективно и развитие беспроводных локальных сетей (WLAN), Bluetooth (сети средних и коротких расстояний). Беспроводные сети развертываются в аэропортах, университетах, отелях, ресторанах, на предприятиях. Точкой отсчета в области разработки стандартов беспроводных сетей является образование всемирной организацией IEEE (Институт инженеров по электричеству и электронике) комитета 802.11 в 1990 году. Значительный импульс развитию беспроводных технологий дала Всемирная Паутина и идея работы в Сети при помощи беспроводных устройств. В конце 90-х годов пользователям была предложена WAP-услуга, сначала не вызвавшая большого интереса. Это были основные информационные услуги - новости, погода, всевозможные расписания и т. п. Также поначалу не пользовались спросом и Bluetooth, и WLAN - в основном из-за высокой стоимости этих средств связи.

Однако по мере снижения цен рос и интерес населения. К середине первого десятилетия XXI века счет пользователей беспроводного Internet-сервиса пошел на десятки миллионов. С появлением беспроводной Internet-связи на первый план вышли вопросы обеспечения безопасности. Основные угрозы при использовании беспроводных сетей - это перехват сообщений спецслужб, коммерческих предприятий и частных лиц, перехват номеров кредитных карточек, кража оплаченного времени соединения, вмешательство в работу коммуникационных центров. Эти проблемы решаются по мере совершенствования стандартов связи.

Существенной для развития беспроводных технологий является и возможность их применения домашними пользователями. Чем больше устройств в домашней сети, тем сильнее загромождают дом соединяющие их провода. А это уже повод для перехода на беспроводные технологии. Повышение степени комфортности современного дома, объединение в одно целое всех его структур и объектов (компьютера, телевизора, цифровой фотокамеры, домашнего развлекательного центра, системы охраны, климатической системы, бытовой техники и т. д.) - основа идеи создания интеллектуального цифрового дома, которая также реализуется с помощью беспроводных устройств.

Хотя существует множество индивидуальных пользователей, наиболее быстрорастущим сегментом сообщества потребителей беспроводных технологий является корпоративный. Беспроводная передача данных представляет собой важное стратегическое средство; она обеспечивает рост производительности (сотрудники получают постоянный и своевременный доступ к корпоративной информации, быстрее узнают новости), повышает качество обслуживания клиентов (можно мгновенно принимать жалобы и пожелания и реагировать на них) и создает конкурентные преимущества (повышение скорости обмена информацией и, следовательно, скорости принятия решений).

Ну а в будущем нас ждет беспроводной мир.

В своей книге мы постарались рассмотреть теоретические и практические вопросы, связанные с созданием беспроводных сетей и устройствами, их реализующими.