9  ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ТОРДЫ ОҢТАЙЛЫ ЖОБАЛАУ. ЖОБАЛАУДЫҢ БАСТАПҚЫ (НӨЛДІК) ДЕҢГЕЙІ

Жобалаудың негізгі міндеті геодезиялық торды құрудың осындай нұсқасын жасау болып табылады, ол дәлдігі мен тығыздығы бойынша белгіленген талаптарға сәйкес келеді және оны жүзеге асыру үшін ең аз еңбек, қаражат пен уақытты қажет етеді. Жобалау кезіндегі негізгі басшылық құжаттар мемлекеттік геодезиялық торды құру туралы ГКББ-ның (геодезия және картография бас басқармасы) қолданыстағы негізгі ережелері мен нұсқаулықтары болып табылады. Жобалау үшін басшы мекеменің нұсқамасы негіз болады, онда: алдағы жұмыстардың ауданы, тордың мақсаты, оны салу жөніндегі ерекше нұсқаулар, жұмыстарды жүргізу мерзімдері көрсетіледі.

Геодезиялық торларды жобалау үш кезеңнен тұрады: 1) жобаны жасау үшін қажетті материалдар мен мәліметтерді жинау; 2) карталар мен схемаларда геодезиялық тор жобасының графикалық схемасын әзірлеу; 3) торды желіні құруға арналған шығыстардың жалпы сметасын жасауды қоса алғанда, жобаның техникалық және экономикалық негіздемесі.

Сәтті жобалау үшін келесі материалдар мен жұмыс аймағы туралы ақпарат қажет: масштабы 1 : 100 000 және одан үлкен топографиялық карталар, осы ауданда бұрын салынған пландық және биіктік геодезиялық торлар туралы материалдар (торлар схемасы, каталогтар, есептер), физикалық-географиялық және геоморфологиялық жағдайлардың сипаттамасы, гидрологиялық зерттеулердің деректері, қатынас құралдары туралы мәліметтер және т. б. Егер жиналған материалдар жұмыс ауданына толық сипаттама бермесе, онда арнайы әзірленген бағдарлама бойынша далалық геодезиялық зерттеулер жүргізіледі.

Дизайн үшін жиналған бастапқы материалдар мұқият зерттеліп, жүйеленуі керек. Бұл кезеңде, содан кейін жобалау кезінде геодезиялық тордың сапасы, дәлдігі және оны құру бағасы техникалық жобаның сапасына тікелей байланысты екенін есте ұстаған жөн. Қанағаттанарлықсыз әзірленген жоба дала жұмыстарын орындау кезінде артық еңбек шығындарына, сондай-ақ тапсырмаларды орындау мерзімдерін сақтамауға және бұзуға әкеледі. Жобалау желіні құруға байланысты барлық ұйымдастырушылық, техникалық және экономикалық мәселелерді дұрыс шешуді талап ететін жауапты міндет болып табылады. Сондықтан техникалық жобаларды құрастыру негізгі геодезиялық жұмыстарды, соның ішінде жобалық жұмыстарды орындауда жеткілікті тәжірибесі бар мамандарға тапсырылады.

1-2 класты геодезиялық торларды жобалау, әдетте, 1 : 100 000 масштабтағы топографиялық картада жүзеге асырылады; 3-4 класты геодезиялық торларды жобалау кезінде үлкен масштабтағы топографиялық карталар қолданылады(1 : 50000—1 : 10000). Жобалауға кіріспес бұрын картаны дайындау керек, мысалы, гидрография желісін көк түспен, басқа (қоңыр) түспен су айрықтарының сызықтарын көрсету және олардағы ең биік шыңдарды белгілеу; ауданды геодезиялық зерттеу деректері бойынша немесе орман шаруашылығы бойынша материалдарды пайдалана отырып және т. б. орманның нақты биіктігі туралы нақтылаулар енгізу қажет. Мұндай картаны дайындау пункттердің дұрыс орналасуын айтарлықтай жеңілдетеді.

Геодезиялық тордың жобасын жасау кезінде олар ең алдымен оның мақсатына және құрылыстың қажетті дәлдігіне негізделеді. Осы мәселені шешкеннен кейін олар жұмыс аймағының физикалық-географиялық және климаттық ерекшеліктерін ескере отырып, торды  құру әдісін (триангуляция, трилатерация, полигонометрия, спутниктік әдістер және т.б.) таңдауға және негіздеуге кіріседі. Ең тиімдісі - еңбек, материалдар, ақша және оны құруға кететін уақыттың ең аз шығындарымен желіні құрудың ең жоғары дәлдігін қамтамасыз ететін әдіс. Осы аймақ үшін геодезиялық желіні құрудың оңтайлы әдісін таңдау үшін оны әртүрлі әдістермен құрудың бірнеше нұсқалары жасалады және түпкілікті шешім техникалық-экономикалық есептеулер негізінде қабылданады.

Торды құрудың қажетті дәлдігін қамтамасыз ету үшін геометриялық тұрғыдан  тордың схемасы оған қойылатын талаптарға сай келетініне көз жеткізу керек: триангуляция және трилатерация желілеріндегі үшбұрыштар тең жақты, бұрыштары кемінде 40°болуы керек; орталық жүйелерде және геодезиялық төртбұрыштарда ерекшелік ретінде жеке бұрыштарға 20°дейін рұқсат етіледі; полигонометрияда жүрістер мүмкіндігінше созылған болуы тиіс; триангуляция, полигонометрия және трилатерация әдістерімен құрылатын торлар оларда пункттер көп немесе аз біркелкі бөлінетін құрылыс бойынша тұтас болуы тиіс.

Мемлекеттік геодезиялық желіде әрбір базистік тараптың екі ұшында айқындалатын базистік тараптар мен Лаплас пункттері бүкіл тор бойынша, әрі кемінде 100-150 км сайын біркелкі бөлінуге тиіс; квазигеоид биіктіктерін айқындау үшін астрономиялық-геодезиялық өлшемдерге қосымша белгілі бір бағдарлама бойынша орындалатын аумақтың гравиметриялық түсірілуі немесе қазіргі заманғы өлшеулердің басқа да түрлері көзделуге тиіс.

Әр түрлі кластағы тірек геодезиялық желілер белгілі бір ретпен жасалған: алдымен жоғары деңгейлі торды жобалайды, мысалы, 1, содан кейін 2, 3 және т. б. Тордың  графикалық жобасын жасау кезінде әр жеке тармақтың орналасқан жерін таңдауға ерекше назар аудару керек. Мемлекеттік геодезиялық тордың барлық пункттері жергілікті жердің командалық шыңдарында орналасуы тиіс. Бұл, біріншіден, геодезиялық белгілердің ең төменгі биіктіктері кезінде аралас пункттер арасындағы өзара көрінуді қамтамасыз ету үшін, екіншіден, болашақта желіні кез келген бағытта дамыту мүмкіндігі үшін қажет. Жергілікті жер бедерімен келісілмеген шектес пункттер арасындағы жақтардың ұзындығы асырылған биіктік белгілерін салу қажеттілігіне немесе жекелеген пункттер арасында көрінудің болмауына әкеледі, бұл екі жағдайда да техникалық және экономикалық тұрғыдан қолайсыз. Барлық жағдайларда геодезиялық пункттер ұзақ уақыт бойы жоспардағы және биіктік бойынша олардың жағдайының сақталуы қамтамасыз етілетін орындарда болуы тиіс.

1-класты триангуляция мен полигонометриядағы жоғары дәлдікті бұрыштық өлшеулер мен азимуттық анықтамалар нәтижелеріне сыртқы ортаның әсерін әлсірету үшін нысаналық сәулелер оңтүстік және дала аудандарында кемінде 4 м биіктікте және қалғандарында кемінде 2 м биіктікте кедергілерден өтуі талап етіледі. Лаплас азимуттарын анықтау кезінде үлкен су қоймаларының, өзендердің жағалауларына, тау жоталарының бойымен және т. б. параллель жүретін бағыттардан аулақ болу керек, өйткені бұл жағдайда сыну салдарынан айтарлықтай қателіктер болуы мүмкін.

Тірек торларды құру кезінде геодезиялық жұмыстардың ең қымбат түрі геодезиялық белгілерді салу болып табылады (7 кесте). 2 және 3-класты триангуляция желілеріндегі негізгі жұмыс түрлерінің орташа құнын анықтау елдің әртүрлі физикалық-географиялық жағдайлары бар алты ауданында жүргізілді: 1 - КСРО-ның еуропалық бөлігінің солтүстігіндегі Тайга аудандары; 2 - приенисей тайга; 3 - Саян тау бөктері; 4 - Якут АССР-нің солтүстік-шығысы; 5 - Солтүстік Қазақстанның дала аудандары; 6 - Орта Азияның құмды шөлдерінің аудандары.

Геодезиялық белгілерді салуға торды құруға жұмсалатын барлық шығындардың орта есеппен 50-60% жұмсалатындықтан, олардың биіктігін төмендету мақсатында жергілікті жерге пункттер орнату үшін орындарды таңдауға аса көңіл бөлу қажет.

Кесте 7

| Көрсеткіш | Аудан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сигналдардың орташа биіктігі, м Жұмыстың орташа құны, теңге. : 2-класты тор пунктінде бұрыштық өлшеулер сигналын жасау 3-класты тор пунктіндегі бұрыштық өлшеулер | 26 1540 467 149 | 22 1608 561 149 | 14 1000 585 155 | 11 1370 857 286 | 10 484 238 70 | Қарапайым пирамидалар 190 309 92 |

Жалпы жағдайда, орманды жерлерде жұмыс істеу кезінде триангуляция әдісін полигонометрия әдісімен ауыстыру белгілер биіктігінің біршама төмендеуіне әкеледі.

Әр түрлі кластағы триангуляция немесе трилатерация торларын жобалау кезінде төменгі кластағы торларды жоғары кластағы торларға сенімді байланыстыруды қамтамасыз ету маңызды. Байланыстыруды жеке пунктерге емес, тордың жақтарына жасау керек (23-сурет). 3-4 класты триангуляция торларды құрудың келесі схемалары ұсынылады(24-сурет).

Графикалық жобаны әзірлеу нәтижесінде картада немесе масштабта тірек геодезиялық торды құру схемасы жасалуы керек. Бұл схемада негізгі жақтар мен Лаплас нүктелерінің (j, λ, а), аралық астрономиялық нүктелердің (j, λ,) орналасуы, сондай-ақ гравиметриялық түсірумен жабылған аудандар көрсетілуі керек. Осы схемаға қосымшада желіде өлшенетін шамалар (бұрыштар, базистік жақтар, астрономиялық ендік, бойлық және азимуттар және т.б.), сондай-ақ ГУГК қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес осы шамаларды өлшеудің орташа квадраттық қателері көрсетіледі.

Жобаны әзірлеудің және техникалық-экономикалық негіздеудің келесі кезеңі жобаланған желіні құрудың дәлдігін априори бағалау. Дәлдікті бағалауды ЭЕМда параметрлік теңдестіру әдісінің алгоритмін қолдана отырып орындайды.

Рис. 23. Геодезиялық желілерді жоғары класты триангуляция тараптарына (А) және (Б) пункттеріне байланыстыру схемалары

Дәлдікті бағалау нәтижесінде анықталған нүктелердің координаттарының орташа квадраттық қателері, іргелес нүктелер арасындағы жақтардың ұзындығы мен бағыттаушы бұрыштары, сондай-ақ қажет болған жағдайда іргелес нүктелер арасындағы диагональдар есептеледі. Алынған қателер торды жобалау тапсырмасында белгіленген қателіктермен салыстырылады. Егер олар белгіленген талаптарға жауап бермесе, онда желіні құру жобасы тиісті түрде түзетіледі және дәлдікті бағалауды қайталайды.

Жобалаудың соңғы кезеңінде торды құру жобасының экономикалық негіздемесі жасалады, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, жұмыс уақытын белгілеу және т. б.

Құрылған геодезиялық торды құру жобасы осы объектіде оның мүмкін нұсқаларының бірі ғана және техникалық-экономикалық тұрғыдан тиімді болмауы мүмкін. Тордың қажетті дәлдігін міндетті түрде қамтамасыз ете отырып, ең аз еңбек, материалдар, ақша және барлық жұмыстарды орындау мерзімдері тұрғысынан торды құрудың оңтайлы нұсқасын таңдау үшін оны әр түрлі әдістермен, оның ішінде ғарыштық геодезия әдістерімен, азимуттар мен базистік жақтардың әр түрлі орналасуымен, сондай-ақ әр түрлі құрамы мен көлемімен құрудың бірнеше нұсқасын жасау керек.

24-сурет. 3, 4 класс триангуляция торларын құрудың үлгілік схемалары