11. ЖОБАЛАУДЫҢ БІРІНШІ ДЕҢГЕЙІ. МЫСАЛДАР.

КОНФИГУРАЦИЯНЫ ТАҢДАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ.

Барлық уақытта геодезиялық торларды дамытудың бастауы сөзсіз карталарды құру және геодезиялық зерттеулерді жүргізу қажеттілігі болып саналады. Бұл үшін бастапқы негіз топографиялық түсірілім жүргізілетін геодезиялық пункттер болып табылады. Тарихи тәжірибе планетаның әртүрлі аймақтарында және әртүрлі координаттар жүйелерінде осындай түсірілім нүктелерінің тұтас желісін құруға мүмкіндік берді. Ғалымдардың жинақталған білімі көптеген теориялық ғылыми және практикалық экономикалық және экономикалық мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін бірыңғай координаттар жүйесінде геодезиялық желілерді құруға деген ғылыми және жүйелік тәсілге әкелді. Мезгілдің әр жылдарында, белгілі бір уақыт кезеңінен кейін, бұл технологияның, жаңа ғылыми тәсілдер мен технологиялардың дамуына байланысты, геодезиялық желілерді дамыту мен жоғары дәлдікті шамаларды алудың жаңа кері санағы мен секірісі қажет. Бұл ең алдымен геодезиялық желілерді дамытуға қатысты. Сонымен қатар, қолданыстағы геодезиялық негіз физикалық тозуға, пункттердің жоғалуына және оның жекелеген учаскелерінің дәлдігіне, сондай-ақ жер бетінің табиғи қозғалысына байланысты одан әрі жаңартуды және жетілдіруді талап етеді.

Геодезиялық торларды құру принциптері

Олардың негізгісі - "жалпыдан жекеге" құрылыс принципі. Бұл бірінші ретті үлкен желілерді орындауды білдіреді, олар ең үлкен ұзындыққа және өлшеудің ең жоғары дәлдігіне ие болуы керек. Бастапқы және 1-класты мемлекеттік геодезиялық тор деп аталатын алынған мәліметтер негізінде екінші тізбекті тор құрылады. Бұдан әрі, 2-класты геодезиялық тордан алынған нүктелерінен үшінші және төртінші реттік геометриялық құрылыстар жүзеге асырылады. Осылайша, 3 және 4 класты мемлекеттік тор пайда болады және т.б. барлық жиілету торлары, түсіру және бөлу негіздемесі дамуда. Геодезиялық жұмыстар мен өлшемдердің барлық түрлерінде дерлік осы қағидатты ұстанады.

Келесі негізгі мәселе торды құрудың геометриялық схемасын таңдау деп санауға болады. XVIII ғасырдан бері белгілі триангуляция әдісіне сүйене отырып, елдің жоғары деңгейлі геодезиялық тор шамамен тең жақты үшбұрыштардан созылған көпбұрыштарды қолдануға негізделген. Төменгі ретті геодезиялық торларда орталық жүйенің төртбұрыштары мен көпбұрыштарын, полигонометриялық жүрістерді қолдануға болады.

Құрылыстық торларды кезең-кезеңмен салу принципі торды құру жұмыстарының әр кезеңін дәйекті орындаумен байланысты.

Геодезиялық торларды құру кезіндегі жұмыстарды орындау кезектілігі

Торларды құру ірі техникалық жобаны орындау ретінде қарастырылуы керек. Торларды дамитын аумаққа байланысты оларды бөлуге болады:

-мемлекеттік

-аймақтық

-жергілікті

-тірек құрылыстық

Қалай болғанда да, оларды орындау тізбегінің бір алгоритмі қолданылады.

Біріншіден, жоба әзірленуде, оған мыналар кіреді:

- жобалау үшін материалдар жинау, қажет болған жағдайда геодезиялық ізденістер жүргізіледі;

- тордың жобалық схемасын әзірлеу, оның ішінде дәлдікті бағалау және торды құрудың бірнеше балама әдістерін ең оңтайлы таңдауды салыстыру;

- торды құрудың техникалық-экономикалық негіздемесі және тірек геодезиялық негізді орындау бойынша жергілікті сметаны жасау.

Екіншіден, тор жобасы жүзеге асырылуда. Жобаның орындалатын жұмыстарының құрамына геодезиялық пункттердің тікелей жергілікті жерде орналасуын алдын ала тексеру (жобаның белгіленген схемасы бойынша), орталықтарды бекіту үлгілері және жер үсті белгілерінің түрлері бойынша олардың түпкілікті санын нақтылау кіреді.

Үшіншіден, бүкіл жобаның түпкілікті сметалық құны жасалады.

Төртіншіден, жергілікті жерде белгілер мен бағдарлық пункттерді салу орындалады және белгілер құрылыс алаңындағы мемлекеттік тор пункттері немесе тірек бөлу желісі болып табылатынына қарамастан, актімен жауапты тұлғаларға күзетуге тапсырылады.

Бесінші, далалық геодезиялық өлшеулер жүргізеді.

Алтыншы, камералдық жағдайларда геодезиялық өлшеулерді математикалық өңдеуді орындайды. Барлық есептеулер нүктелердің координаталарын анықтауды, торды теңестіруді, оның дәлдігін бағалауды қамтиды.

Ресей Федерациясындағы геодезиялық желілерді дамыту жолдары

Жаңа технологиялар мен геодезиялық өлшеулердің қазіргі заманғы құралдарының дамуы, оның ішінде геодезиялық торлар құрылымындағы өзгерістер қажеттілігіне алып келді. Геодезиялық торларды дәстүрлі тәсілдермен дамыту кезінде координаталық-жоспарлы, биіктік және гравиметриялық негіздемелер бір-бірінен жеткілікті түрде бөлек дамыды. Бұл оларды құру үшін геодезиялық пункттердің әртүрлі орналасуы мен конструкцияларын, әдістер мен геодезиялық құралдарды қажет ететіндігіне байланысты. Триангуляция, полигонометрия торлары көршілес нүктелер арасындағы көру сызығы бойынша геометриялық фигуралардан жасалған. Нивелирлік торлар магистральдық трассалар мен жолдар бойында өзінің торлық дамуына ие болды. Гравиметриялық торлар елді мекендерге жақын жерде құрылды. Спутниктік геодезиялық технологияларды дамыту кезінде осы желілердің пункттерін бірыңғай геодезиялық жүйеге біріктіру мүмкіндігі бар. Бұл жаңа координаттар жүйелеріндегі координаттарды, қалыпты биіктіктерді және ауырлық шамасының мәндерін дәл анықтау талаптарының жоғарылауымен байланысты. Барлық осы параметрлер геодинамикалық процестердің әсерімен байланысты болғандықтан, жер бетінің қозғалысы үздіксіз жүреді. Сондықтан оларды зерттеу және уақыт талаптарын геодезиялық теория мен тәжірибеде ескеру қажет.

Геодезиялық торларды дамыту геодезиялық өлшеу құралдарының жай-күйімен ғана емес, сондай-ақ жоғары дәлдіктегі экономикалық қажеттілікпен және жедел геодезиялық деректерді алумен де айқындалады. Соңғы екі онжылдықта Ресей Федерациясында "жаһандық навигациялық жүйе" ұлттық бағдарламасы жүзеге асырылды, ГЛОНАСС қолдануға бағытталған мемлекеттік геодезиялық торды дамыту бойынша көптеген жұмыстар жүргізілді. Мұның нәтижесі геодезиялық және картографиялық жұмыстар (СК-95, ГСК-2011) үшін жоғарыдәлдікті геодезиялық геоцентрлік координаттар жүйесін және баллистикалық және навигациялық міндеттер үшін "1990 жылғы жердің параметрлері" (ПЗ-90, ПЗ-90.11) жалпы жер бетіндегі геоцентрлік координаттар жүйесін жасау болды.

ГСК-2011 геодезиялық координаталар жүйесінің негізіне мемлекеттік геодезиялық тордың (МГТ) мынадай пункттері кірді):

- іргелі астрономиялық-геодезиялық желінің елу пункті, оның отыз үш пункті пайдалануға ашық,

- жоғары дәлдіктегі геодезиялық желінің (СВГ) үш жүз пункті),

- 1-класты спутниктік геодезиялық тордың төрт мың бес жүз пункті.

Бүкіл Ресей бойынша геодезиялық жүйелер мен торларды дамыту үшін қазіргі уақытта жинақталған материалдарды жүзеге асыру үшін жағдай жасау қажет:

- жылжымайтын мүліктің мемлекеттік кадастры бойынша,

- картографиялық жұмыстар бойынша,

- инженерлік ізденістер бойынша,

- қалалар мен даму аумақтарының бас жоспарлары бойынша

Мұның көп бөлігі жергілікті координаттар жүйелерінде жасалды, олардың саны бүкіл Ресейде отыз мыңға жуық. Сондықтан мұның бәрін бірыңғай координаттар жүйесіне келтіру үлкен маңызға ие.

11.1 Зерттеулер мен әзірлемелерге шолу

Қазіргі уақытта бос геодезиялық торларды теңестіру мәселелеріне көбірек көңіл бөлінуде.

Біріншіден, біз осы жұмыс аясында еркін геодезиялық тор деп түсінетінімізді түсіндіреміз.

Еркін геодезиялық тор-бұл тиісті кеңістіктегі торды бағдарлау, масштабтау және бекіту үшін бастапқы шамалардың саны жеткіліксіз болатын геодезиялық құрылым.

Бос геодезиялық торлардағы бастапқы шамалардың болмауы, сондықтан қалыпты теңдеулер жүйесінің матрицасының нөлдік емес ақауы желілердің осы түрін теңестіру әдістемесінің белгілі бір өзгеруіне әкеледі.

Еркін геодезиялық торларды теңестіру мәселесіне С. и.Матвеев, В. Н. Ганьшин, Ю. И. Маркузе, В. И. Андоленко, А. Г. Князев, В. Д. Большаков сияқты ғалымдар өз басылымдарында назар аударды. олардың еңбектерінде сипатталған негізгі ережелерді қарастырыңыз.

Еркін құрылыстың басты артықшылығы-өлшеу сапасын толық бағалауға мүмкіндік беретін бастапқы деректердің қателіктерінен тәуелсіздік [9].

[9] дереккөзде қалыпты теңдеулердің матрицалық ақауының мәніне байланысты бос желілердің келесі жіктелуі келтірілген (d):

1. Ең бос торлар -

2. Жартылай бос -

3. Нөл-бос -

Матрицаның ақауы - n және k сандарының ең кішісі мен матрицаның дәрежесі арасындағы айырмашылық.

Матрицаның дәрежесі - сызықтық тәуелсіз жолдардың максималды саны (графиктер). Басқаша айтқанда, берілген матрицаның нөлден басқа ең үлкені матрицаның дәрежесі деп аталады. Белгіленеді . Матрица дәрежесінің мәні диапазонда болатыны анық, мұндағы min (n,k) - n және k сандарының ең кішісі.

Құрылысты геодезиялық қамтамасыз ету тәжірибесінде ең кең қолданылатын нөл-еркін құрылыстар алынды, бұл мыналарға байланысты:

1.  Нөл - бос торларды көптеген инженерлік құрылыстарды салу кезінде қолданылатын жергілікті құрылыстар үшін қолданған жөн.

2. Нөл-бос құрылыстар болғандықтан, қажетті белгісіздерді бекіту тордың геометриясын бұрмаламайды, яғни оларды қолдану құрылыс механикасы терминін қолдана отырып, бос емес желілер түрінде дәстүрлі геодезиялық құрылымдарда орын алатын стресстік жүйеге әкелмейді.

3. Желіні нөл-бос ретінде теңестіру нәтижесінде қажетті жүйеде координаттар алынады, мысалы, құрылымның негізгі осьтерінің координаттар жүйесінде [9].

Бос геодезиялық торларды теңестірудің негізгі аспектілерін қарастырыңыз.

Бос геодезиялық құрылыстарды параметрлік әдіспен теңестіру x параметрлерінің l өлшеу функциясымен байланысының параметрлік теңдеулерінің пайда болуына әкеледі, ол әр өлшеу үшін жасалады.

А түзетулерінің параметрлік теңдеулерінің коэффициенттерінің матрицасында d ақауы бар (нивелирлік желілер үшін d=1, жоспарлы желілер үшін d=4, кеңістік үшін - d=7). Нәтижесінде қалыпты теңдеулер коэффициенттерінің матрицасы нашарлайды және қалыпты теңдеудің шешімі болады

Формула бойынша табыңыз:

Мұндағы х-белгісіз векторлар;

- - жалған матрица;

Көріп отырғанымыздай, шешім қасиеттерді қанағаттандыратын жалған  матрицаның көмегімен жасалады:

Бұл қасиеттер А  матрицаларының өзара туындыларының симметриясын көрсетеді. Сонымен қатар А матрицалары туралы айтады және А олар эрмитикалық.

Еркін желілерді теңестірудегі негізгі есептеу қиындықтары псевдо-матрицаны анықтаумен байланысты .

Жалған матрицаны табудың көптеген жолдары бар, олардың бірнешеуін ғана тізімдейміз:

1.  Матрицаны элементтік есептеу әдісі .

2. Жиектеу әдісі.

3. R матрицасының спектрлік ыдырауына негізделген әдіс.

4. Гревиль Әдісі.

Әр түрлі конфигурациядағы инженерлік-геодезиялық торларда бастапқы деректерді таңдау осындай торлардың дәлдігіне айтарлықтай әсер етеді. Бастапқы деректердің оңтайлы орналасуын орнату арқылы тордағы қателіктердің таралуына әсер ете аласыз, яғни, теңестіру дәлдігін едәуір арттырады.

Бос жоспарланған торларда бастапқы деректерді таңдау ерекшеліктерін қарастырыңыз. Бұл желілер бұрыштық және сызықтық-бұрыштық құрылымдарға қажетті үш параметрді белгілеуді қамтиды. Бастапқы параметрлерді бекітудің екі әдісі бар.

Бастапқы деректер ретінде:

1. тордың кез келген нүктесінің координаттары және одан қандай да бір бағыттың дирекциондық бұрышы;

2. тордың кез-келген нүктесінің координаты және желінің кез-келген нүктесінің координаттарының бірі.

Екі жағдайда да қабылданған координаттар жүйесіне қатысты бастапқы бағыттың бағыты белгіленеді, ол теңдеуден кейін өзгеріссіз қалады.

Бірінші жағдайда оны тәуелділіктер арқылы білдіруге болады:

- желінің бастапқы нүктесінің координаттары;

- бастапқы жақтың координаталарының өсуі;

Бастапқы деректерді таңдаудың бұл әдісінің кемшілігі түзетулердің қосымша теңдеуін қалыптастыру қажеттілігі болып табылады:

Екінші әдіс бұл кемшіліктен босатылады. Ол бекітілген элементке сәйкес келетін түзету теңдеулерінің матрицасының бағанын сызудың дәстүрлі әдісін қолданады. Бұл жағдайда түзету теңдеулерінің матрицасының құрылымы өзгеріссіз қалады.

Магистрлік жұмысты орындау нәтижесінде мынадай ғылыми міндет шешілетін болады: бастапқы деректердің дәлдігіне (қателеріне) және бастапқы деректердің желідегі орналасуына байланысты инженерлік-геодезиялық торларда айқындалатын параметрлер дәлдігінің өзгеруін анықтау.

Магистрлік жұмыста инженерлік-геодезиялық торларды өңдеу МГСети бағдарламалық кешенін пайдалана отырып орындалады.

МГСети бағдарламасы кез-келген конфигурациядағы жоспарлы-биіктік, сызықтық-бұрыштық желілерді, соның ішінде бос желілерді теңестіруге мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламалық жасақтама кешенінің маңызды артықшылығы, оны көптеген ұқсас бағдарламалардан сапалы түрде ажыратады, бұл желілік нүктелер арасында түзетулердің таралуын анық көруге мүмкіндік береді.

Осы жұмыста инженерлік-геодезиялық торларды теңестіру бірнеше сатыда орындалады:

1. Бастапқыда тор бос ретінде теңестіріледі, ал тордың кез-келген нүктесінің координаттары және одан кез-келген бағыттың дирекциондық бұрышы жазылады.

2. Әрі қарай, еркін теңдестіру нәтижелеріне сүйене отырып, геодезиялық тордағы әртүрлі бастапқы деректерді белгілей отырып, қайта теңестіру жүзеге асырылады, бұл шешілетін мәселеге байланысты теңдеудің ең жақсы нұсқасын таңдауға мүмкіндік береді.

Инженерлік-геодезиялық торларды теңдестіруге осындай тәсілді пайдалану бастапқы деректердің қателерін болдырмауға және тек өлшеу қателерін назарға алуға мүмкіндік береді. Бұл инженерлік-геодезиялық торларды өлшеу сапасын толық бағалау үшін қажет.

Көптеген инженерлік мәселелерді шешуде қателіктердің абсолютті мәні ғана емес, сонымен қатар олардың желі жақтарына қатысты бағыты да маңызды. Бұл көптеген құрылыстарды салу кезінде "жауапты" бағытта ең аз қателіктерге қол жеткізуге тырысатындығымен байланысты. Қателіктердің таралу бағытын көрнекі түрде көрсету үшін, теңдестірудің әр нұсқасы үшін қате эллипстері салынды (1-суретте көрсетілгендей), бұл торларды теңдестіру нәтижелерін талдауға және ең жақсы нұсқаны таңдауға мүмкіндік береді.

Сурет 1 - қателіктер эллипсі

Қорытынды

Еркін геодезиялық торларды теңестіру теориясы жалпыланған мәнге ие болады және көптеген ғалымдардың оған деген қызығушылығы айқын болады. Әрине, әр автор еркін теңдестірудің бірқатар мәселелерін өз жолымен түсіндіреді, бірақ зерттеудің жалпы бағыты теңестірудің әртүрлі тәсілдерін біріктіруден тұрады.

Бос геодезиялық торларды теңестіру практикалық маңызды, өйткені құрылыс алаңының бөлу, торларды бөлу құрылыстарының жоғары дәлдігін қамтамасыз етуі және бастапқы деректердің қателерін болдырмауы керек.

Әр түрлі конфигурациядағы торларда бастапқы деректерді бекітуді таңдау теңестіру нәтижелерінің дәлдігін арттыруға айтарлықтай әсер етеді, бұл қазіргі жағдайда инженерлік құрылымдардың құрылысын геодезиялық қамтамасыз ету үшін қажетті геодезиялық құрылымдардың дәлдігіне қойылатын талаптар өскен кезде маңызды.