Өндірістік шу

Өндірістік шу анықтамасы, физикалық сипаттамасы

Өндірістік шу дегеніміз - жұмысшыларда жағымсыз субьективті сезім тудыратын және уақыт бойынша ретсіз өзгеріп тұратын интенсивтілігі мен биіктігі әртүрлі дыбыстар жиынтығы. Қоршаған орта әсерінен, тұрақты тепе-теңдіктен шығарылған кел-келген тербелмелі дене шу көзі болып саналады.

Физиологиялық тұрғыдан шу деп өндірісте қажетті белгілер мен сөздерді естуге кедергі жасайтын, адам қабылдайтын кез келген жағымсыз қажет емес дыбыстар. Физикалық тұрғыдан шу тығыз ортаның механикалық тербелісінің таралуы немесе серпімді ортаның толқындық тербелісі. Дыбыс толқыны - ортадағы тербеліс қозғалысының таралу сипаты. Дыбыс алаңы оның таралу ортасы.

Дыбыс дегеніміз - есту органдарымен қабылданатын тығыз ортаның тербелісті қозғалысы. Дыбыс толқындарының атмосферада таралу жылдамдығы қалыпты температурада (t=200C), қалыпты атмосфералық қысым кезінде  (755-762 с.б.б.мм)   - 344м/с тең. Ауа температурасы 1 0С-қа жоғарыласа дыбыс жылдамдығы 0,71м/с жоғарылайды.

Шу деңгейін салыстырмалы бірлік  децибелмен (дБ) өлшейді. Шумомермен өлшенген шудың жалпы деңгейін дыбыстың деңгейі деп атайды және дБ белгіленеді.  Әдетте дыбыс деңгейін А шкаласы бойынша өлшейді. Бұл шама LA, дБА, көптеген елдердің соңың ішінде біздің де акустикалық стандарттарында қабылданған.

Адам есту органдары 16-20 000Гц жиілік интервалындағы дыбыс толқындарын қабылдайды, осының аралығында есту сезімталдығының ең жоғарғысы 50-5000 Гц аралығында 16Гц дейін - инфрадыбыс, 20000Гц жоғарғысы ультрадыбыс олар адам құлағымен қабылданбайды.

Шудың немесе дыбыстың интенсивтілігін барлық жиілік бойынша да өлшенеді жиіліктердің қосындысымен суммарлық дыбыс энергиясы деп аталады, белгілі бір жиілік жолағының диапазонында да анықтайды – оны октава деп атайды. Октава-жиіліктің жоғарғы шекарасы төменгіден екі есе көп жиілік диапозоны (м. 40-80,80-160Гц). Ал әдетте октаваны белгілегенде жиілік диапозонын емес орташа геометрияның жиілігін көрсетеді.

Fорт геом= √ f1*f2,                                                   (12)

мұнда: f1-f2-төменгі және жоғарғы жиілік Гц

Мысалы: 40-80Гц октаваның орташа геометриялық жиілігі 62,5Гц,  80-160Гц октаваның орташа геометриялық жиілігі 125Гц.

Акустикалық өлшеулер кезінде интенсивтілікті октава, жарты октава, октаваның үштен бір бөлігі деп өлшейді, жиілік жолақтарында, анықтайды.

Орташа геометриялық октава жолақтары шуды  санитарлық-гигиеналық бағалау үшін стандартталған: 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000,4000,8000Гц.

Есту органымен қабылданатын дыбыстың минимальды күші –есту табалдырығы деп аталады.(I0=10-12Вт/м2)оған Р0=2*10-5Па дыбыс қысымы сәйкес келеді.

Ал ауырсыну сезімі пайда болатын табалдырығы –дыбыстың кіші 102Вт\м2 тең болғанда білінеді.Оған -2∙102Па дыбыс қысымы сәйкес келеді.

Көріп отырғандай естілетін дыбыс қысымының өзгерісі өте үлкен болғандықтан 107рет; санитарлық гигиеналық нормалауда және өлшеуде қолайлы болу үшін абсолютті физикалық емес, салыстырмалы бірліктерді пайдаланады - осы өлшемдердің 1000Гц жиіліктегі  стандарты тонның есту табалдырығына тең келетін шартты түрдегі нөлдік деңгейге қатынасы. L дыбыс интенсивтілігінің деңгейі, дБ. Мына формуламен шешіледі:

(13)

Мұнда: I-дыбыс интенсивтілігі Вт/м2

I0-есту табалдыр/дағы дыбыс интенсивтілігі 10-12Вт/м2

Дыбыс интенсивтілігі дыбыс қысымына пропорционал болғандықтан бұл формуланы былай жазуға болады:

(14)

Бұл логарифмдік қатынасты дыбыс қысымының деңгейі деп атайды, бел мен (Б) өлшейді →децибел (дБ) 10 есе аз өлшем ол дыбысты өлшеуге өте қолайлы.

Децибел шкаласымен өлшегенде естілетін дыбыстар 0-140дБ арасында сипатталады. 140дБ жоғары дыбыс әсер етсе ауырсыну сезімі пайда болады, дабыл жарығы жарылып кетуі мүмкін.

10дБ –жапырақ сылдыры , сағат   тықылы

30дБ- ақырын  сөйлеу

50 дБ –Қатты сөйлеу

80 дБ – ауыр жүк машинасының моторының шуы

100 дБ – автомобиль сиренасы

140 дБ – мұнай немесе газды апаттық   фонтан дауысы.

МЕМСТ.12.1.003.бойынша шудың келесі белгілері бойынша жіктейді:

Спектірінің сипаты бойынша: кең жолақты - үздіксіз спектірінің ені-1 октавадан жоғары.

Тональды – спектірінде естілетін тондары бар. Тональды сипат – бір жолақтағы  шудың келесі жолақтағыдан октаваның ⅓ бөлігіндегі жолақтағыдан 10дБ- ден кем емес жоғары деңгейде болуы .

Жиілігіне байланысты: төмен , орташа , жоғары жиілікті:16-350; 350-800; 800-ден жоғары Гц. Уақытқа байланысты: тұрақты және тұрақсыз болып бөлінеді. Тұрақсыздың бөлінуі:

- тербелмелі уақыт бойынша өзгеріп тұратын – дыбыс деңгейі уақыт бойынша үздіксіз өзгеріп тұрады;

- үздікті дыбыс деңгейі сатылап өзгеретін (5дБА   және одан жоғары), және интервал ұзақтығы тұрақты  болып  қалуы. 1 сек және одан жоғары;

- импульсті - әрқайсысының  ұзақтығы  1сек төмен  бір немесе бірнеше дыбыс сигналдарынан тұрады, әрі дыбыс деңгейі айырмашылығы  7дБ ден кем емес.

Құрамы әр түрлі жиіліктегі дыбыстарды қаттылығын айыру үшін фондар  мен сондар қолданылады. Бір фон - 1000Гц жиіліктегі интенсивтілік деңгейі 1 дБ дыбыс қаттылығы. Сон – бір дыбыстық екіншіден қанша рет қаттырақ екенін анықтауға көмектеседі. Қаттылық деңгейі 10 фонға көбейген сайын қаттылық  сонға еке есеге  артады.

Қаттылық шкаласын сонмен өлшеу шуға қарсы шаралардың тиімділігін анықтауға немесе бір жұмыс орнындағы шудың екіншіден қанша қаттырағын анықтауға  мүмкіндік береді.

Әртүрлі өнеркәсіп салаларындағы шудың гигиеналық сипаттамалары

Қазіргі кездегі өнеркәсіп салаларының негізгілерінің бірі  – машина құрылысы. Машина құрылысы саласы басқа барлық салаларды өз өнімімен қамтамасыз ете отырып, еліміздің ғылыми-техникалық даму деңгейін танытатын бірден-бір сала болып есептеледі. Бірқатар машина құрылысы өнеркәсіптерінде жүргізілген зерттеулер шудың негізгі көзі болып құю цехтардағы құю және құйылған бұйымдарды кесу мен тазалауға арналған машиналар, ал ұсталау цехтарында – кесу штамптау қондырғылары болып табылатынын көрсетті.

Дайын құймаларды түсіру, пневматикалық пресстердің жұмыстары сәтіндегі жұмыс орындарындағы шу деңгейі 113-115 дБ-ға жетеді.

Аспапты және механикалық цехтарда негізгі шу редуктарлар мен моторлардан шығады, бұл жерлердегі шу деңгейі 85-95 дБА құрайды.

Ағаш өңдеу қондырғысымен жұмыс істеу сәтінде жұмыс орнындағы шу 95-120 дБА-ға жетеді.

Металлургия зауыттарындағы мартен цехтарының жұмыс орындарындағы шу 70-97 дБА аралығында ауытқиды. Қуаттылығы 100-200т. Тоқ пештері 112-118 дБА шу таратады. Прокат өндірісіндегі еңбек жағдайы 90-114 дБА шу деңгейімен сипатталады.

Кен өндіру өндірістеріндегі бұрғылау комбайындарынан шығатын шу деңгейі 115-127 дБА. Техникалық қайта қарулану, ауыр дене жұмысын механикаландыру, технологиялық процесстерді автоматтандыру, құрылыс индустриясының дамуы өндірістердің қарқындылығын арттыра отырып, жиі шу факторының өсуіне әкеліп соқтырады.

Сонымен, қазіргі кезде іс-жүзінде барлық өндіріс салаларында шу басты факторлар қатарына енеді. Құю және металл өңдеу өндірістері, ағаш дайындап-өңдеу жұмыстары, пайдалы қазбаларды өндіріп-байыту, жеңіл өнекәсіп міне бұлардың өзі, еңбек жағдайлары шу деңгейінің 90 дБА-дан жоғары болуымен сипатталатын өндірістердің толық тізімі емес.

Дыбыс бірқатар параметрлермен сипатталады:

Жиілік (f) – дыбыс толқынының белгілі бір уақыт бірлігінде жасаған толық тербелістерінің саны, Гц-пен өлшенеді (Гц – 1 секундтағы толық бір тербеліс). Тербеліс жиілігі дыбыстың субъективті қабылдау жоғарылығын активті анықтайды Жиілік неғұрлым жоғары болса (f), естілетін дыбыс тоны соғұрлым жоғары болады.

Дыбыс жылдамдығы (с) – толқынды процесстік бір секундтағы таралу қашықтығы, өлшемі м/сек. Дыбыс жылдамдығы, таралу ортасының тығыздығы мен серпімділігіне байланысты бола отырып, тербеліс жиілігіне тәуелді болмайды.

Дыбыс тербелісі температурасы 20о С, атмосфералық қысымы қалыпты ауада 334 м/сек жылдамдықпен тарайды. Тығызырақ ортада дыбыстың таралу жылдамдығы едәуір жоғары; суда –1500 м/сек құрышта – 5000 м/сек

Адамның есту анализаторы 16-20 Гц тан 16-20 мың Гц, немесе кГц-қа дейінгі жиліктегі дыбыс тербелісін естуге қабілетті.

16 Гц-тан төмен дыбыс тербелісі – инфра, 16 Гц-20 кГц – естілетін, ал 20 кГц-тан жоғары – ультрадыбыс деп аталады. 400 Гц жиіліктегі шу – төмен, 400 Гц – тан 1000 Гц-қа дейінгі – орташа, ал 1000 Гц және одан жоғары шу - жоғары жиілікті шу деп аталады.

Дыбыс тербелісінің барлық диапазоны октаваларға бөлінген. Октава, үстіңгі шекарасы төмнгісінен екі есеге көп жиілік диапазондары. Октаваны, нақтылы диапазонды құрайтын жиіліктердің, орташа геометриялық еңгейімен белгілеу қабылданған. 1000 Гц; жиіліктегі дыбысты стандартты дыбыс деп атау қабылданған.

Дыбыс көзі, ауадағы бөлшектердлі тербелмелі қозғалысқа келтіре отырып, дыбыс толқынын тудырады және оған белгілі мөлшерде энергия береді. Белгілі бір уақыт бірлігіне (1 сек) 1 м2 алаң арқылы өтетін энергия ағымының көлемі дыбыс қарқындылығы немесе дыбыс күші деп аталады. Өлшем бірлігі Вт/м2

Есту анализаторымен қабылданатын ең әлсіз дыбыс күші естілу табалдырығы деп аталады. Стандартты дыбыс үшін ол 10-12 Вт/м2. Шығу көзінен туындаған дыбыс, оған жанасқан ауаға қысым тудыра отырып оның бөлшектерін тербеліске келтіреді. Атмсофералық қысымға қосымша туындайтын бұл қысымды дыбыс қысымы деп атаймыз.

Дыбыс қысымы – атмосфералық қысым мен дыбыс толқының максимальды қоюлануы сәтіндегі қысым арасындағы айырмашылық. Өлшем бірілігі, Ньютон/м2 немесе Паскаль (Па). 1 ньютон-,102 кг?

Адамның есту анализаторы дыбыс қысымын қатты дыбыс ретінде субъективті қабылдайды.

Есту анализаторымен дыбыс ретінде қабылданатын, ең аз мөлшерегі дыбыс қысымы есту табалырығы деп аталады. ОЛ стандартты дыбыс үшін 2х10-5 Па-ға (1000 Гц) тең.

Ауырту сезімін тудыратын дыбыс қысымы ауырту табалдырығы деп аталады. Стандартты дыбыс үшін ол 2х102 Па-ға (1000 Гц) тең.

Дыбыс күші бойынша ауырту табалдырығы стандартты дыбыс үшін  тан 102 Вт/м2-қа тең. Адамның есту анализаторы өте үлкен диапазондағы дыбыс күшін (10-12 Вт/м2 тан  102Вт/м2-қа дейінгі, ғни 1014 рет өзгерген) қабылдап, есту сезіміге тасымалдауға қабілетті.

Дыбысты қабылдауға жүргізілген көптеген зерттеулер, адамның есту аппаратымен дыбыс күшінің қабылдану заңдылығын анықтауға мүмкіндік береді.

Стандартты дыбыс энергиясын 10 есе ұлғайту кезінде оның субъективті қаттылығы 2 есеге жоғарылайды. Децибелмен (дБ) берілген шу күшінің деңгейі субъективті есту сезімдері жайында толық түсінік бере алмайды. Дыбыстың қаттылығы – бұл дыбыстың субъективті қабылдануы, ол дыбыс күшіне ғана емес, сондай-ақ шудың жиілік құрамына да тәуелді келеді.

100 102 14 Бел 140 дБ 10 10 1 13 Б 130 1 10 0 12 Б 120 0,1 10 -1 11 Б 110 0,01 10 - 2 10 Б 100 0,001 10 – 3 9 Б 90 0,0001 10 - 4 8 Б 80 0,00001 10 – 5 7 Б 70 0,000001 10 – 6 6 Б 60 0,0000001 10 – 7 5 Б 50 0,00000001 10 – 8 4 Б 40 0,000000001 10 – 9 3 Б 30 0,0000000001 10 – 10 2 20 0,00000000001 10 – 11 1 10 0,000000000001 10 – 12 0 0 дБ

Қарқындылығы бірдей, әр түрлі жиіліктегі дыбыстардың қаттылығы құлаққа бірдей болып естілмейді. Жиілігі жоғарырақ дыбыстар қаттырақ сезіледі.

Анализаторлардың қабылдау бөліміне әсер ететін дыбыстарды өлшеу нәтижелері мен олардың шынайы физикалық сипаттамалары арасындағы сәйкестіліктің болмауы, әртүрлі  жиіліктерде өлшенген дыбыс қысымы мен одан туындайтын сезінулер арасындағы заңдылықтардың бекітілуіне және бұл заңдылықтардың өлшеу бірліктерін енгізуге септігін тигізеді.

Көптеген адамдарға жүргізген зерттеулер нәтижесінде және олардың берген жауаптары қортындысынан, әр түрлі жиілістегі, бірақ адамға бірдейқаттылықта сезілетін, немесе бірдей жағымсыз әсер ететін дыбыстар үшін қысым көлемдері (өлшемдері) табылды. Зерттеу кезінде дыбыс жиіліктері 1000 Гц  стандартты тонмен салыстырылды. Зерттеу қабылдауға дейін (қабылдау табалдырығында) және дыбыстың қаттылығын жоғарлату барысында жүргізілді.

Әр түрлі жиіліктегі дыбыстардың өз есту табалдырығы бар. Неғұрлым төмен, яғни неғұрлым жоғары есту сезімі тербеліс жиіліктері 1000-нан 8000 Гц дыбыстардан туындайды. Жиіліктің төмендеуіне және жоғарылауына қарай құлақ сезімталдығы біртіндеп төмендейді, ал есту табалдырығы сезіну табалдырығына дейін көтеріледі. Бұл, тербелмелі қозғалыстың құлақта қысым сезімін тудыруымен сонымен қатар дыбыстың тері рецепторларымен сезінуімен түсіндіріледі.

Сонымен қабылдау дәрежесі, яғни шудың организмге зияндылығы оның дыбыс қысымының жалпы деңгейімен, спектрімен, әсер ету ұзақтығымен және тұрақтылығымен анықталады.

Шу дыбыстар жиынтығынан тұрады, сондықтан олардың әрқайсының үлесіне шудың жалпы дыбыстық энергиясының белгілі бір үлесі тиеді. Шу спектрі (жиілік құрамы), шудың жиіліктер бойынша қандай дыбыстардан тұратындығын және олардың арасында дыбыс энергиясы қалай бөлінетіндігін, яғни жиіліктің қандай түрлеріне min немесе max энергия келетіндігін көрсетеді.

Спектрлік сипаттамасы бойынша шудың жиіктелінуі:

- ақ – энергия деңгейі барлық жиілікке бірдей тепе – тең бөлінген.

- кең жолақты – кеңділігі бір октавадан жоғары үздіксіз спектрлі.

- тональды – спектрінде айқын дискеретті тондары бар.

Тәжірибелік мақсатта шудың тондық сипаттамасы бір жолақтағы шу деңгейі көршілес жолақтағыдан 10 дБ-дан аса жоғары болатын жиіліктің 1/3 октавалық жолағында анықталады.

Уақыт сипаттамасы бойынша (дыбыс энергиясының уақытқа қарай бөлінуі) шудың  жіктелуі

- тұрақты – шу өлшегіштің «медленно» уақыттық сипаттамасы бойынша өлшегенде, 8 сағаттық жұмыс күнінде (жұмыс ауысымында) уақытқа қарай деңгейі 5 дБ-ден көпке өзгермейтін шу.

- тұрақсыз – уақытқа қарай дыбыс деңгейінің 5дБ-ден жоғары өзгеруі.

Тұрақсыз шулар өз алдына төмендегідей бөлінеді:

- уақытқа қарай ауытқитын – уақытқа қарай дыбыс деңгейінің үздіксіз өзгеруі.

- үзілісті – дыбыс деңгейінің 5 дБ (А) және одан көпке сатылы өзгеруі, бұл жағдайда дыбыс деңгейі өзгермейтін уақыт аралығы 1 сек және одан жоғары

- импульсті  дыбыс ұзақтығы 1 сек-тан, аз, дБ (А) және дБ-мен алғанда дыбыс деңгейлері шу өлшегіштің «баяу» және «импульсті» уақыттық сипаттамасында өлшегенде бір-бірінен 7 дБ-ден аз болмайтын айырмашылықта болатын, бір немесе бірнеше дыбыс сигналдарынан тұратын шулар.