Лекция 15.	АНАЛОГОВЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

5.1.	Усилители с отрицательной обратной связью

5.2.	Инвертирующий и неинвертирующий усилители

5.3.	Дифференциальные усилители

5.4.	Интеграторы

5.5.	Дифференциаторы

5.6.	Перемножители напряжений

5.7.	Компараторы

5.8.	Аналоговые ключи

- Аналоговые Интегральные Схемы

  - Усилители с отрицательной обратной связью

Операционным усилителем обычно называют усилитель постоянного тока, имеющий коэффициент усиления по напряжению выше тысячи.

Термин «операционный усилитель» возник в аналоговой вычислительной технике, где подобные усилители с соответствующей обратной связью применялись для моделирования различных математических операций (интегрирование, суммирование и т. д.). Появление полупроводниковых ОУ в виде интегральных схем (ИС), имеющих относительно низкую стоимость и высокие технические характеристики, привело к тому, что ОУ очень быстро стал наиболее широко применяемой, универсальной аналоговой ИС.

Принципиальные схемы интегральных ОУ содержат, как правило, один, два или три транзисторных каскада усиления напряжения (причем входной каскад всегда выполняется по дифференциальной параллельно-симметричной схеме), выходной каскад усиления тока (эмиттерный повторитель) и цепи согласования каскадов между собой.

Эквивалентная схема ОУ для низких частот показана на рисунке 5.1. Входящие в эту схему суммирующие узлы (обозначены кружками) предполагаются идеальными: их выходное напряжение равно сумме входных напряжений, взятых с соответствующим знаком.

Рис. 5.1. Эквивалентная схема ОУ для низких частот

Точно так же предполагаются идеальными масштабирующие звенья (обозначены треугольниками): их входные и выходные сопротивления, как и у суммирующих звеньев, равны, соответственно, бесконечности и нулю. Все напряжения в эквивалентной схеме (рис. 5.1) отсчитываются относительно общего провода – земли.

Как видно из эквивалентной схемы, ОУ имеет два основных входа и один выход (именно так и обстоит дело в подавляющем большинстве интегральных ОУ, хотя в принципе могут быть и отличия от этого варианта). Один из входов усилителя называется инвертирующим, а другой – неинвертирующим. При работе ОУ в линейном режиме напряжение на его выходе возрастает с уменьшением напряжения на инвертирующем входе (е-) и с увеличением напряжения на неинвертирующем входе (е+). Для экономии места в дальнейшем будем называть инвертирующий вход И-входом, а неинвертирующий – Н-входом.

Разность напряжений на входах ОУ (е+ – е-) называют дифференциальным (разностным) входным сигналом ОУ, а полусумму этих напряжений 
(е+ + е-)/2 – синфазным входным сигналом.

На электрических схемах ОУ принято условно изображать в виде треугольника, одна из вершин которого служит точкой присоединения выходного вывода. Входы усилителя показывают на противоположной стороне треугольника, причем И-вход обозначают знаком «-» или маленьким кружком.

Параметры ОУ, которые характеризуют его качество, весьма многочисленны. Укажем основные из них.

Коэффициент усиления (К) – отношение изменения выходного напряжения к вызвавшему его изменению дифференциального входного напряжения при работе усилителя на линейном участке характеристики:

К = ∆Uвых/∆Uвх,

где UBX = e+ – е. Интегральные ОУ имеют коэффициент усиления, лежащий в диапазоне 103–106.

Напряжение смещения (есм) – дифференциальное входное напряжение 
(е+ – e-), при котором выходное напряжение усилителя равно нулю. Максимальное по модулю значение есм для усилителей, входные каскады которых выполнены на биполярных транзисторах, чаще всего составляет 3–10 мВ. У тех ОУ, у которых входной каскад строится на полевых транзисторах, напряжение смещения обычно на порядок больше: 30–100 мВ.

Средний входной ток (iBX) – среднеарифметическое значение токов Н- и И-входов усилителя, измеренных при таком входном напряжении Uвх, при котором выходное напряжение Uвых равно нулю. На эквивалентной схеме 
(рис. 5.1) входные токи отражены в виде источников тока i+ и i-. Средний входной ток интегральных усилителей с входными каскадами на биполярных транзисторах обычно лежит в диапазоне 0,01–1 мкА. Такие малые значения iвх обеспечиваются за счет работы входных транзисторов ОУ в режиме очень малых коллекторных токов. Дальнейшее снижение входных токов (до 1 нА и меньше) достигается при использовании полевых транзисторов во входных каскадах ОУ.

Разность входных токов (∆iвх) – абсолютное значение разности токов двух входов усилителя |i+–i-|, измеренных тогда, когда напряжение на выходе усилителя равно нулю. Этот разностный ток в значительной степени говорит о том, насколько велика несимметрия входного каскада ОУ. Если значение ∆iвх близко к нулю, то влияние входных токов i+ и i-. на входное напряжение ОУ можно существенно уменьшить, устанавливая одинаковыми эквивалентные проводимости внешних цепей, присоединенных к Н- и И-входам ОУ. Обычно ∆iвх составляет 20–50 % iвх.

Входное сопротивление (rвх) – сопротивление со стороны одного из входов ОУ, в то время как другой заземлен. В некоторых случаях это сопротивление называют входным сопротивлением для дифференциального сигнала, чтобы отличить его от входного сопротивления для синфазного сигнала. Входное сопротивление ОУ может составлять 103–106 Ом и более.

Входное сопротивление для синфазного сигнала (rСф) определяют как отношение приращения синфазного напряжения к приращению среднего тока усилителя. Величина rСф обычно на 1–2 порядка и более превышает rвх.

Коэффициент ослабления синфазного сигнала (Мсф) – отношение коэффициента усиления К к коэффициенту передачи синфазного сигнала. Коэффициент передачи синфазного сигнала при этом определяется как отношение изменения выходного напряжения к вызвавшему его изменению синфазного входного напряжения. Коэффициент ослабления синфазного сигнала может быть определен и по-другому: как отношение синфазного сигнала к вызванному этим сигналом изменению напряжения смещения усилителя. Часто употребляется логарифмическая мера для определения коэффициента ослабления синфазного сигнала М`сф = 201g|Мсф|. Обычно для интегральных ОУ величина 
М`сф = 60–100 дБ.

Коэффициент влияния нестабильности источника питания (КП) – отношение изменения напряжения смещения к вызвавшему его изменению одного из питающих напряжений ∆Uп (иногда влияние нестабильности источников положительного и отрицательного питающих напряжений характеризуют раздельными коэффициентами влияния). Этот коэффициент чаще всего равен 
210-5– 210-4, что соответствует 20–200 мкВ/В.

Выходное сопротивление ОУ (rвых) определяется точно так же, как и для любого другого усилителя и составляет обычно величину, лежащую в диапазоне от нескольких десятков до нескольких сотен Ом.

Динамические свойства ОУ определяются обычно двумя параметрами: частотной полосой и скоростью изменения выходного сигнала.

Частотная полоса ОУ определяется, как правило, частотой единичного усиления f1, т. е. частотой, на которой коэффициент усиления ОУ уменьшается до единицы. Значения f1 у большинства интегральных ОУ лежат в диапазоне от десятых долей мегагерца до нескольких десятков мегагерц.

Максимальная скорость нарастания выходного напряжения ОУ (v) определяется при подаче на его вход импульса напряжения прямоугольной формы. Для типовых интегральных ОУ максимальная скорость нарастания лежит в диапазоне 0,3–50 В/мкс. Так как наибольшая скорость изменения синусоидального сигнала пропорциональна амплитуде и частоте этого сигнала, то ограничение скорости изменения выходного сигнала ОУ приводит к ограничению амплитуды выходного неискаженного гармонического сигнала на высоких частотах.

Частотная коррекция ОУ обычно осуществляется с помощью подключения конденсаторов и резисторов к соответствующим зажимам ОУ. Назначение частотной коррекции – предотвращать автоколебания выходного сигнала при охвате усилителя цепью отрицательной обратной связи (ООС). Причина автоколебаний – нежелательные фазовые сдвиги в усилителе и цепи ООС, вследствие чего отрицательная обратная связь на некоторой частоте приобретает свойства положительной обратной связи.

  - Инвертирующий и неинвертирующий усилители

Схемы инвертирующего и неинвертирующего усилителей, основанные на применении операционных усилителей (ОУ), показаны на рисунках 5.2, а, б. В обеих схемах ОУ охвачен отрицательной обратной связью (ООС) по напряжению: на И-вход ОУ подается часть выходного напряжения. В случае инвертирующего усилителя (рис. 5.2, а) входной сигнал и сигнал ООС суммируются с помощью резисторов R1 и R2. Такая обратная связь называется параллельной. Обратная связь, используемая в неинвертирующем усилителе, носит название последовательной: здесь дифференциальное входное напряжение ОУ образуется непосредственно как разность входного напряжения и напряжения обратной связи.

Коэффициент обратной связи для обеих схем определяется одним выражением:

β=R1R1+R2 .

а)							б)

Рис. 5.2. Схемы инвертирующего (а) 
и неинвертирующего (б) усилителей на основе ОУ

Важным частным случаем неинвертирующего усилителя является повторитель напряжения, т. е. усилитель с коэффициентом ООС β и коэффициентом усиления Кн, равными единице. Для его построения достаточно выход ОУ непосредственно соединить с И-входом, а на Н-вход подать входной сигнал. Тогда R2 = 0, R1 = ∞ и получаем Кн = 1. Повторитель напряжения применяется в тех случаях, когда необходимо повысить входное сопротивление или снизить выходное сопротивление некоторого электронного узла.

  - Дифференциальные усилители

Дифференциальный усилитель предназначен для усиления разности двух входных напряжений. Стабилизация коэффициента усиления дифференциального усилителя так же, как и в инвертирующем и неинвертирующем усилителях, осуществляется с помощью отрицательной обратной связи.

Простейший дифференциальный усилитель, содержащий один ОУ, показан на рисунке 5.3, а. Выходное напряжение такого усилителя нетрудно найти, пользуясь выведенными формулами для инвертирующего и неинвертирующего усилителей. Рассматривая выходное напряжение как сумму двух независимых составляющих, одна из которых обусловлена сигналом U1 , а другая – сигналом U2, получаем:

Uвых=U2R4R3+R41+R2R1-U1R2R1 .

а)					б)

Рис. 5.3. Схемы простейших дифференциальных усилителей:

инвертирующий (а); неинвертирующий (б)

  - Интеграторы

Если ООС, которой охвачен ОУ, образуется конденсатором, то схема выполняет математическую операцию интегрирования по времени.

Входной ток протекает через конденсатор С, в связи с тем, что инвертирующий вход имеет потенциальное заземление.

Представленной схеме (рис. 5.4) присущ один недостаток, связанный с тем, что выходное напряжение имеет тенденцию к дрейфу, обусловленному сдвигами ОУ и током смещения (в схеме отсутствует ООС по постоянному току). Это нежелательное явление можно ослабить, если использовать ОУ на полевых транзисторах, отрегулировать входное напряжение сдвига ОУ и выбрать большие величины R и C. Кроме того, на практике часто прибегают к периодическому сбросу в ноль интегратора с помощью подключенного к конденсатору переключателя (обычно на полевом транзисторе).

Интегратор может служить источником линейно–изменяющегося напряжения, необходимого в осциллографах в качестве генератора развертки, используемого также при реализации некоторых методов цифро–аналогового преобразования. Если на вход интегратора подать постоянное напряжение, на выходе получим линейно-возрастающее напряжение, которое будет увеличиваться вплоть до напряжения насыщения. Когда на входе действуют симметричные относительно земли периодические колебания, это приводит к возникновению на выходе треугольных колебаний.

При отрицательном напряжении на затворе полевой транзистор запирается, интегратор вырабатывает на выходе линейно-возрастающее напряжение, по приходу положительного импульса полевой транзистор открывается, конденсатор быстро разряжается, выходное напряжение сбрасывается до нуля. Периодические импульсы сброса формируют на выходе пилообразное напряжение.

Рис. 5.4. Интегратор на ОУ

  - Дифференциаторы

Дифференциаторы подобны интеграторам, в них только меняются местами резистор R и конденсатор C. Инвертирующий вход ОУ заземлен, поэтому изменение входного напряжения с некоторой скоростью вызывает изменение тока, а следовательно, и выходного напряжения.

На практике с дифференциаторами на основе ОУ работать трудно из-за их большой чувствительности к всевозможным шумам во входной цепи. Действующее напряжение шума может быть совсем небольшим, но часто скорость его изменения весьма велика и приводит к большим по величине паразитным сигналам на выходе дифференциатора. По этой причине избегают применения дифференциаторов везде, где это возможно. Если нельзя обойтись без дифференциатора, то можно понизить чувствительность к помехам, ослабляя эффективное усиление в усилителе на высоких частотах. Для этого последовательно с конденсатором С включают резистор, а параллельно резистору R – конденсатор небольшой емкости, и экспериментально подбирают значения этих параметров так, чтобы достичь приемлемого компромисса между чувствительностью к помехам и точностью дифференцирования.

Рис. 5.5. Дифференциатор на ОУ 
с уменьшенной чувствительностью к помехам

  - Перемножители напряжений

Ряд типовых функциональных зависимостей может быть воспроизведен с помощью перемножителей напряжения. Перемножители строят на основе логарифмических диодов или параллельно-симметричных транзисторных каскадов.

Перемножители на логарифмических диодах используют экспоненциальную зависимость тока I через открытый p-n-переход от напряжения U на этом переходе. Эта зависимость определяется соотношением

I = Is(eµU-1),

где Is – теоретический обратный ток p-n–перехода, µ = qmkT, m – поправочный коэффициент, зависящий от типа диода и тока через него (m принимает значения от 1 до 2).

Существенно больший диапазон изменения тока возможен при использовании так называемых трансдиодов – транзисторов, у которых напряжение между коллектором и базой поддерживается близким к нулю. Зависимость коллекторного тока от базоэмиттерного напряжения для трансдиода подчиняется экспоненциальной зависимости в диапазоне изменения токов на 4–5 и более декад (при правильном выборе транзистора – вплоть до девяти декад). Происходит это за счет того, что коэффициент m в случае трансдиода равен единице и не зависит от тока.

Рис. 5.6. Схема устройства перемножения – деления напряжений 
на основе логарифмических преобразователей

Перемножители на параллельно-симметричных транзисторных каскадах также используют экспоненциальную зависимость тока коллектора транзистора от его базоэмиттерного напряжения.

  - Компараторы

Аналоговые ИС оперируют с непрерывными сигналами, а цифровые 
ИС – с дискретными. Существуют также аналого-цифровые ИС, предназначенные для работы как с непрерывными, так и с дискретными сигналами.

Типичным представителем аналого-цифровых ИС является компаратор – простейший преобразователь непрерывного сигнала в дискретный. Напряжение на выходе компаратора может находиться на одном из двух фиксированных уровней: на верхнем, если напряжение на его неинвертирующем входе больше напряжения на инвертирующем входе, и на нижнем – при противоположном соотношении этих напряжений.

Обычный операционный усилитель может быть с успехом применен для работы в качестве компаратора. Однако компараторы, специально разработанные для преобразования непрерывных сигналов в дискретные, имеют ряд преимуществ в сравнении с обычными ОУ. Прежде всего компараторы переключаются гораздо быстрее, чем ОУ. Это достигается благодаря тому, что при проектировании компаратора специально предусматриваются меры, обеспечивающие быстрый выход усилительных каскадов из режима насыщения. Кроме того, в отличие от ОУ выходной сигнал компаратора обычно изменяется в пределах, позволяющих производить непосредственное управление логическими интегральными схемами. Компараторы могут иметь также дополнительные стробирующие входы, изменяя потенциал которых, можно включать компаратор в работу или выключать его.

Компаратор не предназначается для работы в режиме с отрицательной обратной связью (ООС). Поэтому в нем не обеспечивается линейность участка амплитудной характеристики лежащего между двумя уровнями ограничения, и не предусматриваются корректирующие цепи, устраняющие самовозбуждение при введении ООС.

Схемы компараторов схожи со схемами операционных усилителей, но обычно проще их. Параметры, характеризующие компараторы, почти такие же, как и для ОУ. Это входной ток (iвх), напряжение смещения, коэффициент усиления, допустимый диапазон синфазного входного сигнала, время задержки включения (tвкл), нагрузочная способность, ток потребления (Iп).

Применяются компараторы как по прямому назначению – для сравнения двух напряжений, так и в различных схемах с положительной обратной связью: формирователях, релаксационных генераторах и т. д. Они, в частности, могут заменить ОУ в любом из релаксационных генераторов. В последующих главах будут приведены примеры применения компараторов в аналого-цифровых преобразователях.

  - Аналоговые ключи

Аналоговые ключи представляют собой одну из простейших разновидностей аналого-цифровых схем. Управляются такие ключи дискретными сигналами, а переключают непрерывные сигналы. Выполняются интегральные аналоговые ключи, как правило, на основе МОП-транзисторов. МОП-транзисторы в данном случае удобны тем, что, во-первых, в открытом состоянии могут пропускать ток в обоих направлениях и при этом в канале отсутствуют паразитные источники напряжения, а, во-вторых, цепь управления МОП-транзистора электрически изолирована от сигнальной цепи. Сопротивление канала открытого ключевого МОП-транзисттора составляет 10–1000 Ом. Качество закрытого ключа характеризуют током утечки, который для МОП-переключателей обычно лежит в диапазоне 0,1–100 нА.

Сопротивление открытых аналоговых ключей и ток утечки закрытых зависит от температуры. У открытого КМОП-ключа сопротивление практически линейно возрастает с ростом температуры, с коэффициентом 2–5 % на 10 °С. Ток утечки закрытого ключа – это ток запертого p-n–перехода. Как известно, этот ток увеличивается примерно в два раза при увеличении температуры на каждые 10 °С. При комнатной температуре этот ток для КМОП-ключей серий 590 и К590 составляет в среднем 0,1–10 нА.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ Список

- Опадчий Ю.Ф. Аналоговая и цифровая электроника / Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров. – М.: Горячая линия – Телеком, 2002. – 768 с.

- Пухальский Г.И. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах / Г.И. Пухальский, Т.Я. Новосельцева. – М.: Радио и связь, 1990. – 303 с.

- Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы / В.Л. Шило. – М.: Металлургия, 1988. – 352 с.

- Букреев И.Н. Микроэлектронные схемы цифровых устройств / И.Н. Букреев, Б.М. Мансуров, В.И. Горячев. – М.: Советское радио, 1975. – 367 с.

- Стребков В.И. Импульсный частотно-фазовый дискриминатор на интегральных микросхемах / В.И. Стребков // Электронная техника в автоматике. – М.: Советское радио, 1977. – Вып. 9. – С. 223–230.

- А.с. 569000 СССР, МКИ2 Н03 D 13/00. Импульсный частотно-фазовый дискриминатор / В.И. Стребков (СССР). – 3 с.: ил.

- Федорков Б.Г. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение / Б.Г. Федорков, В.А. Телец. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 318 с.

- Сазонов А.А. Микроэлектронные устройства автоматики / А.А. Сазонов  [и др.]. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 383 с.

- Бубнов А.В. Логическое устройство сравнения для систем фазовой автоподстройки частоты / А.В. Бубнов [и др.] // Омский научный вестник. – 2009. – № 3(83). – С. 223–227.

- Чижма С.Н. Основы схемотехники: учебное пособие для вузов / С.Н. Чижма. – Омск: Изд-во "Апельсин", 2008. – 424 с.: ил.

- Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах / В.С. Гутников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отделение, 1988. – 304 с.: ил.