13.3  Сечения

Сечением называют изображение предмета, получающееся при мысленном его рассечении одной или несколькими плоскостями. На сечении показывают только то, что получается непосредственно в секущей плоскости. Сечение, как и разрез, является условным изображением и обозначается так же.

Если несколько сечений одинаковы, то даже при разных наклонах секущих плоскостей, на чертеже изображается одно сечение и секущие плоскости обозначаются одинаково  (рисунок 83).  Разомкнутая линия обычно не касается контурных линий, а положение стрелок официально определяется величиной 2...3 мм.

Рисунок 83 - Оформление  сечений при параллельных и

расположенных  под различными углами, секущих плоскостях

Различают:

─  сечение, входящее в состав разреза;

─  сечение, не входящее в состав разреза (рисунок 83).

Сечение, не входящее в состав разреза, может быть:

─  наложенным или вынесенным.

Контур вынесенного сечения обводят сплошной основной линией, наложенного – сплошной тонкой линией. Вынесенное сечение допускается располагать в любом месте поля чертежа. Оно может быть помещено на продолжении линии сечения, в стороне или в разрыве между частями одного и того же вида.

14  АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

Часто в практике проецирования наряду с изображением предмета в ортогональных проекциях возникает необходимость в наглядных изображениях.

Для построения таких изображений применяют проекции, которые называют аксонометрическими, что означает: аксон – ось, метрео – измеряю.

Аксонометрической проекцией или аксонометрией называется проекция пространственной формы и системы координат, к которой отнесена эта форма, параллельным пучком лучей на некоторую плоскость, называемую аксонометрической. Полученное на ней изображение называют аксонометрией, а проекции координатных осей – аксонометрическими осями координат.

Поскольку аксонометрическое изображение получается в результате параллельного проецирования предмета на плоскость аксонометрических проекций, прямые линии и плоские фигуры, параллельные между собой, изображаются параллельными и в аксонометрии.

Аксонометрические проекции называются прямоугольными, если направление проецирования и проецирующие прямые перпендикулярны к аксонометрической плоскости, косоугольными, если направление проецирования не перпендикулярно к плоскости аксонометрических проекций.

Отношение длины аксонометрической единицы к ее натуральной величине называется показателем или коэффициентом искажения для данной оси.

Аксонометрические проекции называются изометрическими, если коэффициенты искажения по всем осям равны; диметрическими, если коэффициенты равны по двум осям; триметрическими, если все коэффициенты искажений различны.

Для аксонометрических изображений предметов в соответствии с ГОСТ 2.317- 69 применяют следующие пять видов аксонометрических проекций:

Прямоугольные проекции:

1 -  изометрические;

2 -  диметрические.

Косоугольные проекции:

3 -  фронтальные диметрические;

4 -  фронтальные изометрические;

5 - прямоугольная изометрическая проекция.

Этот вид изометрических проекций широко распространен благодаря хорошей наглядности изображений и простоте построений. В прямоугольной изометрии аксонометрические оси ОХ, ОУ, ОZ расположены под углом 120° одна к другой (рисунок 84, а).

Студентам на графических работах разрешается совмещать расположение осей и штриховку (рисунок 84, б).

Коэффициент искажения по всем осям  равен 0,82  но условно принимается  равным

Рисунок 84  - Прямоугольная изометрия:  а) расположение осей;

б) расположение штриховки  на плоскостях

14.1   Выполнение изометрической проекции окружностей

Окружности в прямоугольной аксонометрической проекции изображают в виде эллипсов. Для этого достаточно знать направление и размер их большой и малой осей. На рисунке 85 показано расположение большой и малой осей эллипсов для изометрической проекции окружностей, расположенных в плоскостях, параллельных горизонтальной, фронтальной и профильной плоскостям проекций. Размер для больших осей эллипсов составляет 1,22 диаметра изображаемой окружности, для малых ––0,71 диаметра изображаемой окружности.

Рисунок 85  -  Изображение окружностей в изометрических плоскостях

Для упрощения вычерчивания эллипсы заменяют овалами. Вычерчивание овала, изображающего в изометрии окружность, перпендикулярную оси Z, представлено на рисунке 86:

- вычерчивают ромб, в который должен вписываться овал, изображающий окружность в изометрии. Для этого от точки  О на осях  Х и  У откладывают в четырех   направлениях  отрезки,  равные  радиусу  изображаемой окружности (рисунок 86, а). Через полученные точки  проводят прямые, параллельные осям  Х и У. Эти прямые образуют ромб, стороны которого равны диаметру изображаемой окружности;

- из вершин тупых углов (точки А и В) описывают дуги радиусом  R, равным длине прямых;

- проводят   прямые.   Точки   пересечения   прямых  с   горизонтальной  диагональю ромба являются центрами малых дуг, сопрягающих большие  дуги (рисунок 86, б);

-  описывают малые дуги радиусом  R1, равным отрезку.

Рисунок 86 -  Порядок вычерчивания овала

14.2  Построение прямоугольной изометрии  детали

Для   построения   аксонометрического изображения  необходимо  иметь

чертеж (рисунок 87). По форме деталь можно расчленить на две основные части – основание и стойку.

Построим в аксонометрии эти части, имеющие в обобщенном виде форму параллелепипедов (рисунок 88,  а).

Пересечением осей отметим на верхней плоскости основания и передней плоскости центры отверстий. Построим овалы и  части овалов, заменяющих эллипсы (рисунок 88,  б).

Вырез четверти выполняется в прямоугольной изометрии для наглядности (рисунок  88,  в).  Линии штриховки сечения наносят параллельно одной из диагоналей проекций квадратов, лежащих в соответствующих координатных плоскостях, стороны которых параллельны аксонометрическим осям.

Рисунок 87 -  Исходный чертеж для выполнения

аксонометрической изометрии

а                                                               б

в

Рисунок 88  - Последовательность выполнения аксонометрической изометрии детали

14.3  Построение плоской фигуры в изометрии

Для построения изометрического изображения в горизонтальной плоскости проводят изометрические оси. Если фигура, изображение которой надо построить, симметричная, то координатные оси удобно совмещать с осями ее симметрии.

Коэффициенты искажения прямоугольной изометрии равны 1,0 поэтому при построении правильного шестиугольника на осях  из точки О откладываются отрезки, равные ОА, ОD и ON, OM. Так как параллельные прямые проецируются параллельными, то через точки   и  проводят прямые, параллельные оси. На этих прямых откладывают ,   , ,  и соединяют полученные точки. Если проекция построена верно, то противоположные стороны шестиугольника будут параллельны.

Рисунок 89 -  Построение изображения горизонтальной плоскости

Стороны  шестиугольника ВС= FЕ, параллельные оси Х, в изометрии проецировались равными натуральной величине, а остальные стороны, не параллельные ни одной координатной оси, искажаются по - разному. Сторона СD изобразилась в изометрии отрезком , большим, а сторона АВ - отрезком А’В’,  меньшим действительной величины. Это иллюстрирует положение, что коэффициенты искажения определены лишь в направлении осей. Величина искажения по произвольному направлению неизвестна. И, если отрезок не параллелен ни одной из координатных осей, то в любой аксонометрической проекции его следует строить по координатам крайних точек.

Проекции плоских фигур в изометрии в других плоскостях проекций  (П2, П3) строятся аналогично. В диметрии и других аксонометрических проекциях отличие состоит в том, что по осям откладываются отрезки с учетом коэффициентов искажения конкретной аксонометрической проекции.