Өндірістік діріл

Өндірістік діріл – қатты денелердегі  механикалық тербеліс және толқындар немесе машиналар мен аппараттарда пайда болатын механикалық жиі синусоидальды тербеліс.

Адамға әсері бойынша вибрация  жалпы – отырған немесе  түрегеліп тұрған адамның денесіне тіректік бет арқылы  берілетін және  локальді- адамға қолы арқылы берілетін болып бөлінеді.

Діріл адамның денесіне немесе оның жеке бөлімдеріне берілетін қатты, сұйық немесе иілімді денелердің мерзімдік тербелісі.

Механикаландырылған еңбек құралдарының кең қолданылуы, көлік құралдарының жүк көтерімділігінің және жүру жылдамдығының өсуі діріл әсеріне ұшыраушы адамдардың санын ұлғайтып, дірілдік патологиялардың таралуына жол беріп отыр, ол қазір кәсіптік этиологиядағы созылмалы сырқаттардың құрылымында жетекші орындардың бірін алуда.

Дірілдің адам организміне әсері тербеліс процессінің физикалық сипаттамасына, және де діріл беруші бетпен адам денесінің жанасу ұзақтығына байланысты болады. Бұл әсерлер жеңіл етуі мүмкін, мұнда организмде ешқандай жағымсыз өзгерістер болмайды, ал кейбір жағдайларда, ауыру сезімі туатын, физиологиялық функцияларында тұрақты ауытқуларын тудырып, тіпті органдар мен тіндерде морфологиялық өзгерістерге келтіреді.

Жалпы вибрация шығу көзі (пайда болу көзіне)  байланысты  3 категорияға бөлінеді:

- транспорттық: операторларға қозғалыстағы машиналар мен транспорттық қондырғылардың қозғалысы кезінде әсер етеді өздігімен жүруші және тіркелуші машиналардың, көлік құралдарының жолдар бойынша жүруінде жұмыс орнындағы адамға әсер етуші көліктік діріл (1-ші категория);

- транспорттық-технологиялық: тек  арнайы дайындалған өндірістік бөлмеде  беттерінде шектелген қозғалыс жасау, өндірістік бөлмелердің, өнеркәсіптік алаңдарының, кен қазу орындарының тек арнайы дайындалған беттерінде жылжушы, қозғалысы шектелген машиналардың адамға әсер етуші көліктік-технологиялық діріл (2-ші категория);

- технологиялық:  стационарлық машиналар операторларына әсер етеді немесе вибрация көзі жоқ жұмыс орындарына әсер етеді (3-ші категория).

Үшінші категориядағы жалпы дірілді әсер ету орнына байланысты мынандай түрлерге бөледі:

- өндірістік бөлмелердегі тұрақты жұмыс орындарына;

- қойма, асханаларда, тұрмыстық, кезекшілік т.б. қосымша, көмекші өндіріс бөлмелеріндегі дірілді шығаратын машиналар мен механизмдері жоқ жұмыс орындарында;

- административтік, қызметкерлік  бөлмелерде, зертхана, оқу пункттерінде, т.б. ой еңбегімен айналысатын жұмысшылар үшін жұмыс орнындағы діріл.

Жалпы діріл көбіне транспорттық жұмысшыларға қуатты штамптар операторына, т.б. әсер етеді

Дірілдің негізгі физикалық параметрлері: жиілік f, Гц; тербелу амплитудасы  А, м; тербелу жылдамдығы  V, м/сек; тербелу үдеуі,  а, м/с2.

Спектрінің  түріне қарай бөлінуі:

- таржолақты – жиілік спектрі  тар жолақта  орналасқан. Бақыланған параметрдің деңгейі  октавалық жолақ жиілігі бойынша  көрші третьоктавалық  жолақтардан 15дБ-ден  жоғары айырмашылығы  болуы керек .

- кең жолақты спектр  жиілігі кең жолақта  орналасқан  (1 октавадан көп енді).

Уақыт бойынша  бөлінуі:

- тұрақты діріл – 1 минуттан жоғары бақылау уақытында діріл жылдамдығының өлшемі (шамасы) 2 еседен (6дБ) артық өзгермейді.

- тұрақсыз діріл:

а) уақыт ішінде өзгермелі діріл – діріл жылдамдығының деңгейі уақыт ішінде үздіксіз өзгеріп тұрады.

ә)үзілісті діріл  - оператордың дірілмен жанасуы жұмыс процессінде үзіліп тұрады, мұндай жанасу интервалының ұзақтығы 1 сек. Жоғары болады.

б) импульстік діріл - әрқайсысының ұзақтығы 1 сек кем, бір немесе бірнеше дірілдік әсерден тұратын діріл.

Локальді дірілге көбіне  қолмен жасайтын механизацияланған электрлік немесе пневматикалық құралдармен жұмыс жасайтындар ұшырайды.

Шудағы сияқты адамға сезілетін вибрацияның барлық  спектрлік жиілігі октавалық және третьоктавалық жиілік жолақтарына  бөлінеді. Олардың орташа геометриялық жиіліктері: 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000Гц.

Тербеліс жылдамдығының  нөлдік деңгейіне V0=5∙10-8 м/с. Ол стандартты дыбыс қысымның табалдырығына 2∙10-5Па сәйкес келеді. Бірақ адамның вибрацияны қабылдау табалдырығы жоғары 10-4 м/с на тең. Сондықтан тербеліс жылдамдығының нөлдік деңгейі а=3∙10-4м/c2. Адамда  1 м/с тербеліс жылдамдығында ауырсыну сезімі пайда болады.

Дірілді  сипаттайтын параметрлердің абсолюттік сандары өте үлкен шекте өзгеретін болғандықтан осы іс жүзіндегі сандарды емес, олардың табалдырықтыққа қатынасының логарифмдерін өлшеген ыңғайлырақ. Діріл жылдамдығының деңгейі Lυ, дБ.

(15)

Мұндағы: V-виброжылдамдықтың шынайы мөлшерінің саны;

V0-виброжылдамдықтың табалдырығының мөлшері (5∙10-8 м/с).

Тербелмелі жылдамдықтың деңгейінің спектрлері вибрацияның негізгі сипаттамасы болып табылады, олар шуға да дискретті, жалпы және аралас.

Әсерінің бағыты бойынша  (Х,Y,Z) координаттарының ортогональді   жүйесінің остерінің бағытына сәйкес 3 бағытта нормаланады:

Z - вертикальды жалпы діріл;

X - алға-артқа бағыты бойынша горизантальді діріл;

Y - солға-оңға бағыты бойынша горизонтальді діріл.

Өндірістік ортанйң жағымсыз әсерленінің бірі діріл болып табылады. МЕМСТ 24346 – 80 «Діріл. Терминдер мен анықтамалар» сәйкес діріл деп нүктенің немесе механикалык жүйенің қозғалысы, ол қозғалыс уақыт бойынша ең жоқ дегенде бір координатаның бойымен ұлғаюын және азаюын айтады.