  - Взаимно - перпендикулярные прямые

Пусть задана фронталь f. Требуется из точки A опустить на фронталь перпендикуляр n (рисунок 26).

На основании теоремы о  проецировании прямого угла прямой угол проецируется без искажения на плоскость проекций, если одна из его сторон − линия уровня. Следовательно, прямой угол между f и n проецируется на П2 в натуральную величину: n'' ┴f'', так как n ┴f и f || П2.

Точка 1 − основание перпендикуляра. Горизонтальная проекция перпендикуляра n' определяется положением точек 1' и A'.

Аналогично строится перпендикуляр  к горизонтали h.

Рисунок 26 -  Построение перпендикуляра к фронтали

Вопросы по теме

1.  Как  определить  угол  наклона прямой  общего положения  к плоскостям проекций?

2.  Приведите примеры чертежей частных положений прямых линий и укажите их названия.

3.  Что называют следами прямой?

4.  Какие прямые называют линиями уровня?

5.  Какие прямые называют проецирующими?

6.  Какие   взаимные положения прямых существуют?