Вопросы для подготовки к рубежному контролю №2 по дисциплине «Теоретические основы ТЭС»

- Паропреобразователи

- Золошлакоудаление

- Очистка дымовых газов и дымовые трубы

- Сухая электростатическая очистка газов при помощи элетрофильтров

- Расчет тепловой схемы ТЭС

- Расположение и компоновка промышленных ТЭС

- Очистка газов в «мокрых» пылеуловителях. Эмульгаторы II поколения

- Сухая электростатическая очистка газов при помощи элетрофильтров

- Питательные насосы

- Сухая электростатическая очистка газов при помощи элетрофильтров

- Питательные насосы

- Построение тепловой схемы ТЭС

- Очистка дымовых газов и дымовые трубы

- Топливное хозяйство электростанции при жидком и газовом топливе

- Редукционно-охладительные установки

- Типы паровых турбин и их маркировка

- Трубопроводы ТЭС

- Испарители

- Трубопроводы ТЭС

- Сепарация твердых частиц в циклонах

- Очистка газов в «мокрых» пылеуловителях. Скруббер Вентрури

- Начальные и конечные параметры пара

- Графики нагрузки ТЭС

- Топливное хозяйство электростанции при твердом топливе

- Редукционно-охладительные установки

- Испарители

- Сепарация твердых частиц в циклонах

- Типы паровых турбин и их маркировка

- Топливное хозяйство электростанции при жидком и газовом топливе

- Топливное хозяйство электростанции при твердом топливе

- Паропреобразователи

- Определить число часов использования максимума нагрузки и коэффициент резерва электростанции, если площадь под кривой годового графика нагрузки станции F = 8,9⋅10-4 м2, масштаб графика m= 9⋅1011 кВт⋅ч/м2, число часов использования установленной мощности ТУ = 6500 ч и максимальная нагрузка станции  = 11,5⋅104 кВт.

- На электростанции установлены два турбогенератора мощностью N = 30⋅103 кВт каждый. Определить количество выработанной энергии за год и коэффициент использования установленной мощности, если площадь под кривой годового графика нагрузки станции F = 7,2⋅10-4 м2 и масштаб графика m = 9⋅1011 кВт⋅ч/м2.

- На электростанции установлены три турбогенератора мощностью N = 30⋅109 кВт каждый. Определить коэффициенты использования установленной мощности, нагрузки и резерва, если количество выработанной энергии за год  = 390⋅106 кВт⋅ч и максимальная нагрузка станции  = 65,2⋅103 кВт.

- Теплоэлектроцентраль выработала электроэнергии Эвыр = 60⋅1010 кДж/год и отпустила теплоты внешним потребителям Qотп = 48⋅1010 кДж/год. Определить коэффициент использования теплоты топлива на ТЭЦ, если низшая теплота сжигаемого топлива  =15900 кДж/кг, расход пара из котлов D = 62,5⋅107кг/год и испарительность топлива И = 9,2кг/кг.

- Определить число часов использования максимума нагрузки и коэффициент резерва электростанции, если площадь под кривой годового графика нагрузки станции F = 8,5⋅10-4 м2, масштаб графика m= 8,8⋅1011 кВт⋅ч/м2, число часов использования установленной мощности ТУ = 5500 ч и максимальная нагрузка станции  = 12,5⋅104 кВт.

- Конденсационная станция израсходовала В = 720⋅106 кг/год каменного угля с низшей теплотой сгорания = 20500 кДж/кг и выработала электроэнергии Эвыр = 590⋅1010 кДж/год, израсходовав при этом на собственные нужды 5 % от выработанной электроэнергии. Определить КПД брутто и КПД нетто станции.

- На электростанции установлены три турбогенератора мощностью N= 15⋅103 кВт каждый. Определить среднюю нагрузку станции и коэффициент использования установленной мощности, если количество выработанной энергии за год  = 40⋅107 кВт⋅ч.

- Определить удельный расход условного топлива на выработку 1 кВт⋅ч электроэнергии для КЭС с двумя турбогенераторами мощностью N = 75⋅103 кВт каждый и с коэффициентом использования установленной мощности kи = 0,65, если станция израсходовала В = 576⋅106 кг/год бурого угля с низшей теплотой сгорания   = 15200 кДж/кг.

- Конденсационная станция израсходовала В = 650⋅106 кг/год каменного угля с низшей теплотой сгорания  = = 21500 кДж/кг и выработала электроэнергии Эвыр = 600⋅1010 кДж/год, израсходовав при этом на собственные нужды 6 % от выработанной электроэнергии. Определить КПД брутто и КПД нетто станции.

- Теплоэлектроцентраль выработала электроэнергии Эвыр = 50⋅1010 кДж/год и отпустила теплоты внешним потребителям Qотп = 45⋅1010 кДж/год. Определить коэффициент использования теплоты топлива на ТЭЦ, если низшая теплота сжигаемого топлива  =15800 кДж/кг, расход пара из котлов D = 60,5⋅107кг/год и испарительность топлива И = 7,2кг/кг.

- Теплоэлектроцентраль израсходовала ВТЭЦ = 90⋅106 кг/год каменного угля с низшей теплотой сгорания  = 25700 кДж/кг, выработав при этом электроэнергии Эвыр = 55⋅1010 кДж/год и отпустив теплоту внешним потребителям Qотп.= 5,4⋅1011 кДж/год. Определить КПД ТЭЦ брутто по выработке электроэнергии и теплоты, если расход топлива на выработку отпущенной теплоты составляет ВQ = 22⋅106 кг/год.

- На электростанции установлены три турбогенератора мощностью N= 25⋅103 кВт каждый. Определить среднюю нагрузку станции и коэффициент использования установленной мощности, если количество выработанной энергии за год  = 30⋅107 кВт⋅ч.

- Теплоэлектроцентраль израсходовала Втэц = 70⋅106 кг/год каменного угля с низшей теплотой сгорания  = 23500 кДж/кг, выработав при этом электроэнергии  Эвыр = 50⋅1010 кДж/год и отпустив теплоту внешним потребителям Qотп.= 4,5⋅1011кДж/год. Определить КПД ТЭЦ брутто по выработке электроэнергии и теплоты, если КПД котельной установки  ηк.у = 0,87.

- Определить удельный расход условного топлива на выработку 1 кВт⋅ч электроэнергии для КЭС с двумя турбогенераторами мощностью N = 65⋅103 кВт каждый и с коэффициентом использования установленной мощности kи = 0,55, если станция израсходовала В = 600⋅106 кг/год бурого угля с низшей теплотой сгорания   = 16400 кДж/кг.

- Теплоэлектроцентраль выработала электроэнергии Эвыр = 61⋅1010 кДж/год и отпустила теплоты внешним потребителям Qотп = 47⋅1010 кДж/год. Определить коэффициент использования теплоты топлива на ТЭЦ, если низшая теплота сжигаемого топлива  =16800 кДж/кг, расход пара из котлов D = 62,5⋅107кг/год и испарительность топлива И = 7,2кг/кг.