2 СӨА НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Өлшенетін шамалар. Кез-келген өлшеу аспабы туралы білу қажет бірінші нәрсе – оның қандай физикалық шаманы (немесе қандай физикалық шамаларды)  өлшейтіндігін білу.

Өлшеу диапазондары. СӨА көптеген модельдерінде (қалқан аспаптардан басқа) жалпы диапазон бірнеше диапазондардан тұрады, олардың шекті мәндері көрсетілген. Қажетті өлшеу диапазонын таңдау қолмен немесе автоматты түрде жүргізіледі. Диапазондарды ауыстыру кезінде сандық санау қондырғысындағы үтірдің орналасқан жері өзгереді.

Сезгіштік (дискреттіктің бірлік мәні, квант). «Сезгіштік» термині бұл сипаттамада кеңінен таралған, бірақ сәтті емес: әдетте сезгіштік деп Y шығу шамасының X кіру шамасына қатынасын айтады (немесе жалпы жағдайда  dY/dX). Бұл жағдайда дискреттік бірлігіне келетін өлшенетін шаманың мәні  (яғни дискреттік бірліктің мәні) айтылады. Бұл сипаттаманы белгілеу үшін анағұрлым қысқа термин «квантты» пайдаланамыз.

Шешуші қабілет. Кез-келген СӨА-да оларды жобалау кезінде ондық разрядтардың белгілі бір мөлшері қарастырылған. Егер барлық разрядтарда 0-ден 9-ға дейінгі сандарға сәйкес келетін барлық он мүмкінді күйлердің барлығы пайдаланылатын болса, сандық санау қондырғысында (ССҚ) индекстелетін Nтах ең үлкен сан үш разрядта 999 тең, төрт разрядта 9999 тең және т.с.с. Алайда кейбір СӨА-да көбінесе бір немесе екі бас разряд толық емес болып келеді. Мысалы, бас разрядта 0 және 1 сандарына сәйкес келетін екі күй ғана болуы мүмкін, ал қалған үшеуінде барлық он күй болады. Бұл жағдайда  Nmax = 1999.

Нұсқамалы аспаптардың аналогы бойынша Nmax санын көбінесе ауыспалы мағынасында «сандық шкаланың ұзындығы» деп те атайды. Нақтылығы төмен қарапайым СӨА, мысалы, қалқанды СӨА, ең «қысқа шкалаға» ие, бірақ олардың өздерінде де әдетте үштен кем емес толық ондық разрядтары болады, яғни  Nmax =999. Сөйте тұра, нақтылығы жоғары сандық жиілік өлшеуіштердің бірегей модельдерінде Nmax  = 999 999 999 қол жеткізілген.

Кванттардың мөлшері Nq   егер  K=l болғанда, Nmax -қа сәйкес келеді.    Жалпы жағдайда

Nq=Nmax / k.

Nq саны (немесе k=1 болғандағы Nmax) аспаптың шешуші қабілетін анықтайды, оны қатынас түрінде белгілейді, мысалы: 1:119 999.

Әдетте толық емес бас немесе екі бас разрядтарда диапазондардың номиналды мәндері  сәйкес болады. Nmax -мен салыстырғанда арттыру диапазондардың  қалқанын жасайды.

және Nmax сандары барлық диапазондарда біркелкі болып қалады: олар осы әрбір диапазонда  , Хтах және q –мен қарапайым қатынастармен байланысты

Дәлдік – СӨА қосқанда, кез-келген өлшеуіш аспаптың аса күрделі және көпқырлы сипаттамасы. «Дәлдік» деген сөздің өзі сан түрінде әртүрлі қателіктермен көрсетілетін сипаттамалардың тұтастай кешенінің қысқаша атауын білдіреді. Әдебиетте дәлдіктің қателікке кері санды білдіретін мөлшерлі сипаттама ретіндегі анықтамасы да кезігеді (қателік аз болған сайын, дәлдік жоғары болады). Бұл анықтама кеңінен тарала қойған жоқ.