Лекция 1. Основные источники образования отходов

Негативное  воздействие  промышленности  выражается  в  воздействии  на конкретные части природы и на биосферу в целом отходов от  процессов  добычи и  переработки  природных  ресурсов.  Отходы  производства   и   потребления являются  источниками  антропогенного   загрязнения   окружающей   среды   в глобальном масштабе и возникают как  неизбежный  результат  потребительского отношения и непозволительно  низкого  коэффициента  использования  ресурсов.

Например, в СССР в год цветная  металлургия  потребляла  около  2  млрд.  т. горных пород, а  товарная  продукция  составляла  1  % . В  Российской Федерации, так или иначе, переходят в отходы 90 – 95 % или от 80  млрд. т. до 120 млрд. т. из  них  более  миллиарда  токсичных  и  являющихся важными источниками  экологических  эксцессов   с   ежегодным  приростом  10 млрд.  т.    или  9 – 10 %. Ежегодно площади, занимаемые  отходами, увеличиваются на 250 тыс. га. Основными поставщиками  отходов  являются горнодобывающая,  химическая,  металлургическая,  топливно-энергетическая отрасли.

Основные понятия отходов. В общем, отходами называются продукты деятельности человека в быту,  на транспорте, в  промышленности,  не  используемые  непосредственно  в  местах своего  образования  и  которые  могут   быть   реально   или   потенциально использованы как сырье в других отраслях хозяйства  или  в  ходе  регенерации. Отходами  производства  являются остатки материалов,  сырья, полуфабрикатов, образовавшихся в процессе изготовления продукции и утратившие полностью  или частично свои полезные  физические  свойства.  Отходами  производства  могут считаться   продукты,   образовавшиеся   в   результате    физико-химической переработки  сырья,  добычи  и  обогащения  полезных  ископаемых,  получение которых  не  является  целью  данного  производства.  Отходы  потребления  - непригодные для дальнейшего использования по прямому назначению и  списанные в установленном порядке машины, инструменты, бытовые изделия.

По   возможности    использования,    различаются    утилизируемые  и  не утилизируемые отходы.  Для  первых  существует  технология  переработки  и вовлечения  в  хозяйственный  оборот,   для   вторых   в   настоящее   время отсутствует.

Классификация отходов промышленности. Промышленные отходы  зачастую   являются   химически   неоднородными,   сложными  поликомпонентными   смесями   веществ,   обладающими   различными    химико-физическими    свойствами,     представляют     токсическую,   химическую, биологическую,  коррозионную,  огне-  и  взрывоопасность.          Существует классификация отходов по их химической  природе,  технологическим  признакам образования, возможности дальнейшей  переработке  и  использования. В нашей стране вредные вещества характеризуется по четырем классам  опасности, от чего зависят затраты на переработку и захоронение:

1. Чрезвычайно опасные. Отходы, содержащие ртуть и ее  соединения,  в           том  числе  сулему  (HgCl2),  хромовокислый  и  цианистый   калий,           соединения сурьмы, в том числе SbCl3 – треххлорную сурьму, бенз-а-пирен и др.

2. Высокоопасные.  Отходы,  содержащие  хлористую  медь,  содержащие          сульфат меди, щавелевокислую медь, трехокисную сурьму,  соединения          свинца.

3. Умеренно-опасные. Отходы, оксиды свинца (PbO, PbO2, Pb3O4), хлорид        никеля,  четыреххлористый углерод.

4.  Малоопасные.  Отходы,   содержащие   сульфат   магния,   фосфаты,          соединения   цинка,   отходы   обогащения   полезных ископаемых          флотационным способом  с применением аминов.

Принадлежность к группам определяется  по  классификатору  промышленных отходов, расчетным путем, если  известны  гигиенические  параметры  вещества (например, ПДК)  и  экспериментальным  путем. Отходы  всех  классов  делятся на твердые, пастообразные,  жидкие,  пылевидные  или  газообразные.  Твердые отходы: пришедшая в  негодность   тара   из   металлов,   дерева,   картона, пластмасс,  обтирочные  материалы, отработанные фильтроматериалы,   обрезки  полимерных  труб,  кабельной  продукции. Пастообразные:  шламы,  смолы, осадки  с  фильтров  и  отстойников  от  очистки  емкостей  теплообменников.

Жидкие:  сточные  воды,  содержащие  органические  и   неорганические,    не подлежащие  приему  на биоочистку ввиду высокой токсичности [1].  Пылевидные (газообразные):  сдувки  от  дыхательных  трубок  емкостного   оборудования, выбросы из участков обезжиривания,  окраски  продукции  [1].  По  химической устойчивости   отходы   различаются:    взрывоопасные,    самовозгорающиеся, разлагающиеся с выделением ядовитых газов,  устойчивые.  Отходы  могут  быть растворимые  и  нерастворимые  в  воде.  По   происхождению:   органические, неорганические, смешанные отходы.

В промышленно развитых странах доля расходов на реализацию  экологичных способов производства от стоимости конечной продукции  30  –  50  % .  В нашей стране до сих пор экономика  промышленного  производства  недостаточно учитывает или не учитывает совсем  убытки  от  деградации  природной  среды, себестоимость продукции определяется без учета стоимости природы.