Лекция 2. Методы хранения отходов промышленности

При разработке новых ресурсосберегающих и  экологичных  технологических процессов,  необходимо  обезвреживание   отходов   на   стадии   вывода   из технологического процесса, но  при  современном  развитии  науки  и  техники невозможно исключить образование неутилизируемых,  не  подлежащих  сжиганию, не поддающихся нейтрализации токсичных отходов. В этом случае  целесообразно захоронение  отходов  такого  рода  в  специально  создаваемых   для   этого хранилищах,  где  можно  будет  захоронить  промышленные   отходы   для   их использования в будущем.

2.1. Использование хранилищ промышленных отходов. Для  захоронения  отходов  промышленности  целесообразно  использовать резервуары в геологических формациях: гранит,  вулканические  породы,  туфы, базальты, соляные толщи, гипс, ангидрит, доломит,  глина,  гнейсы .

Такого  рода  хранилища  могут  существовать  как   самостоятельно,  так   и совместно с горнодобывающими предприятиями на его шахтном поле.

В течение последних 70-ти  лет  наша  страна  была  и  остается  сейчас крупнейшим  поставщиком  разнообразных  полезных  ископаемых,   при   добыче которых  образуются   порядка   нескольких   миллиардов   м3   пустот, непогашенных или постепенно погашаемых выработанных  пространств,  пригодных в большей или меньшей степени для захоронения промышленных  отходов,  в  том числе   радиоактивных.  При  размещении  отходов  необходимо  соблюдать  ряд определенных условий и ограничений:

1. Водонепроницаемость  толщ  и  наличие  над  и  под  ними  обильных         водоносных толщ;

2. Полное  исключение  возникновения  деформаций,  способных  сделать        толщу  водопроводящей  (сдвиг  под  действием  собственной  массы,          динамические  нагрузки, вызванные землетрясениями, газодинамическими явлениями, наземными взрывами и т.п.);

3. Размещение  вдали  от  населенных  пунктов,  территорий  возможных          появлений наводнений,  селей,  прорыва  дамб  и  плотин,  оседание земной поверхности в результате горных работ;

4.  Наличие  способов  и  средств,  позволяющих   при   необходимости          оперативно и с полной гарантией навечно перекрыть выработки, через которые отходы будут подаваться в выработанные пространства.

Подземное  захоронение отходов может осуществляться на   различных глубинах и  гидродинамических  зонах  литосферы,  согласно  этому  хранилища подразделяются:

.  Неглубокие  –  В  зоне   аэрации   и   активного  водообмена;

. Среднеглубокие – Ниже  зоны  активного  водообмена,  в  пределах           пластовых температур 50 – 70С;

. Глубокие – на глубине свыше 2000 м.

Необходим учет мощности зоны аэрации и фильтрационные  свойства  пород, интенсивность экзогенных геологических процессов (карст, эрозия, оползень  и др.), влияющих на герметичность хранилищ.

Существуют предложения по нетрадиционным  способам  создания  подземных емкостей посредством энергии  камуфлетного  взрыва  и  ядерного  взрыва.

В  итоге:  хранилище   токсичных   промышленных   отходов   –   сложная геотехническая система, составными элементами  которой  являются  компоненты геологической  среды  (массив  горных  пород,  подземные  воды)  и  наземно-подземные инженерные сооружения (выработки, скважины, коммуникации).

2.1.1 Хранение взрывоопасных отходов. Хранение взрывоопасных отходов,  представляющих  некоторую  ценность  в будущем после создания технологий их переработки и  использования,  наиболее целесообразно в подземных хранилищах с  повышенными  мерами  безопасности  и возможной флегматизацией . Уничтожение взрывоопасных отходов связано  со значительными затратами на обеспечение безопасности процесса.  Требования  к размещению  хранилищ  взрывоопасных  отходов   аналогичны   общим   защитным мероприятиям   для    хранения    промышленных    отходов.    Воздействиями, инициирующими возможный  их  взрыв,  являются  механические  удары,  трение, высокие температуры, электрическая искра  или  блуждающие  токи,  химическая реакция  между  компонентами,  близкий  взрыв.   Для   предотвращения негативных  последствий  захоронения  взрывоопасных  отходов,  помимо  общих требований для изоляции промотходов из биосферы, необходимо:

1. Помещение взрывоопасных отходов в тару для предохранения  от  всех           видов инициирующих воздействий;

2. Достаточное удаление от системы ЛЭП;

3. Использование качественной электропроводки для освещения подсобных           помещений;

4. Предохранение от нежелательных химических  реакций,  в  том  числе          путем низкой температуры хранения и уже упомянутой флегматизации;

5.  Безопасные  транспортировка,   погрузки-разгрузки   взрывоопасных          отходов.

Взрывоопасные вещества и смеси:

1) Соли тяжелых металлов (СТМ) гремучей кислоты – фульминаты;

2) СТМ и органические производные азотоводородной кислоты –  азиды,           циниануразиды;

3)  СТМ  ароматических  оксинитросоединений  –  пикраты,  стивриаты           (нитрорезорцинаты);

4) Производные 5-членного гетероциклического соединения тетразола;

5)  Некоторые   производные   азотоводорода   тетразена,   например           гунилнитрозоамингуанилтетразен;

6) Производные аминов ароматического  ряда,  соли  диазопроизводных           диазооксы, хинодизаиды;

7) Органические перекиси;

8) Ацетилениды некоторых тяжелых металлов;

9) Динитробензофуроксены тяжелых металлов;

10) Нитросоединения – тротил, тетрил, гексоген;

11) Нитроэфиры – тиланин, нитроглицерин и др.;

12) Нитропарафины – нитрометан;

13) Гидраты гликолей – этиленгликоль;

14) Хлораты и перхлораты щелочных металлов;

15) Нитраты целлюлозы, некоторых металлов и газов;

16) Смеси горючих элементов с окислителями;

17) Газово-воздушные смеси горючих летучих веществ.

2.2. Наземные полигоны. Наземные полигоны для хранения промышленных отходов являются  и  должны использоваться  в  качестве  временных,  промежуточных  пунктов  на  пути  в хранилища. Согласно действующим  положениям  по  проектированию  и  созданию наземных полигонов их размещение запрещено:

- Вблизи месторождений пресных подземных вод и их водо-охранных зон;

- Вблизи месторождений минеральных лечебных и промышленных вод;

- На территории зон охраны курортов

- На территории заповедников

- В пределах селитебных и рекреационных зон населенных пунктов.