Лекция 5. Обращение с отходами

4.1 Разработка малоотходных и безотходных технологий и методов комплексного  использования отходов промышленности

Важность экономного и рационального использования природных ресурсов не требует  обоснований.  В  мире  непрерывно  растет  потребность   в   сырье, производство которого обходится всё дороже. Будучи межотраслевой  проблемой, разработка   малоотходных   и   безотходных   технологий   и    рациональное использования вторичных ресурсов требует принятия межотраслевых решений.

Вторичные  материалы  и  ресурсы  (ВМР)   –   отходы   производства   и потребления, которые на данном этапе развития науки  и  техники  могут  бытьиспользованы  в  народном  хозяйстве  как  на  предприятии,  где  они   были образованы, так и за его пределами. К   ВМР  не  относятся  возвратные отходы   производства,    используемые    повторно    в    качестве    сырья технологического процесса, в котором образуются.

Побочные продукты и отходы – возможное сырье  для  других  производств.Побочные продукты могут быть планируемыми и давать прибыль с их продажи  или использования. Отходы – нежелательные, но неизбежные продукты [28].

Классифицируются ВМР по следующим критериям:

1. По отраслям промышленности или откуда исходят отходы;

2. По технологическим процессам;

3. По видам ресурсов;

4. По степени и возможности использования;

5. По агрегатному состоянию.

В зависимости от возможности использования ВМР подразделяются:

1. Реально возможные к использованию, т.е. существуют  эффективные              условия переработки и использования;

2. Потенциально  возможные  к  использованию,  ВМР,  использование              которых пока экономически и технически нецелесообразно.

По источникам своего появления существуют ВМР:

1 Отходы промышленного производства и строительства –  остатки             сырья,  материалов  или  полуфабрикатов,  пригодные к использованию в качестве сырья, вспомогательных материалов  или  готовой продукции;

2.  Отходы сферы потребления:

1) Отходы средств производства,  потерявшие  пригодность для дальнейшего использования;

2) Отходы предметов потребления – изделия непригодные для                     использования по назначению, но потенциально годные  как вторичное сырье,

3) Твердые  бытовые  отходы,  образующиеся  у  населения  в процессе   жизнедеятельности   и   вряд    ли    имеющие пригодность;

3. Отходы  сферы  обращения,  т.е.  материалы, пришедшие в              негодность из-за неосторожной транспортировки,  складирования и погрузки-разгрузки.

Кроме этого ВМР могут быть использованы в местах своего образования или  в других отраслях хозяйства.

Малоотходные и безотходные технологии (МБТ), как правило,  ориентированы на наиболее важные отрасли народного хозяйства: производство и  рационально использование металлов,  стройматериалов,  древесины,  полезных  ископаемых.

Существует несколько основных направлений по осуществлению МБТ :

1) Создание и внедрение процессов комплексной  переработки  сырья  без        образования отходов;

2)  Переработка  всех  видов  отходов  производства  и  потребления  с        получением товарной продукции;

3) Выпуск новых видов продукции  с  учетом  требований  ее  повторного        использования;

4)  Применение  замкнутых   систем   промышленного   водоснабжения   с        использованием осадков очистных сооружений;

5) Организация безотходных  территориально-промышленных  комплексов  и        экономических регионов.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:

1) Самоочевидное использование всех компонентов того или иного  сырья,        которые  обычно  не  находят   применения вследствие отсутствия необходимых  производственных  условий  и  навыков   обработки,   и причисляются к отходам;

2) Взаимосвязь с экологической  обстановкой,   в  которой  реализуются        проекты (выбросы в атмосферу, водоемы, почву,  отчуждение  пахотных или  пригодных  для  других  целей  земель  под   захоронение   или складирование);

3) Возможность вовлечения в хозяйственный оборот  ресурсов,  ранее  не        использовавшихся;

4) Применение  одной  или  минимума  прогрессивных  операций  в  общей        технологической  цепи  приводит  к  необходимости  переводить всю        технологическую систему на новый уровень;

5) Возможность   получения   новых   материалов    с    необходимыми        характеристиками;

6) Улучшение   условий   труда   за   счет   сокращения   процессов,        сопровождаемых выделением вредных газов и пыли. Устранение  вредных        компонентов в качестве промежуточных продуктов и катализаторов.

Многостороннее  и   глубокое   освоение   безотходных   производств   –долговременное  и  кропотливое  дело,  которым  предстоит  заниматься   ряду поколений  ученых,  инженеров,  техников,  экологов,  экономистов,   рабочих разного  профиля  и  многих  других  специалистов.   Полностью   безотходное производство – далекая перспектива, но  необходимо  уже  сейчас  решать  эту задачу,  как  на  общеэкономическом  уровне,  так  и  в  отдельных  отраслях  хозяйства.

Металлургия. Переработка руд  черных  и  цветных  металлов,  их  обогащение,  литье, прокат,  металлообработка  –  источник   потерь   колоссального   количества металлов.

Задача комплексного использования сырья в  металлургии  –  рациональная полнота извлечения основных и сопутствующих  элементов,  утилизация  отходов добычи, обогащения руд без нанесения урона  окружающей  среде.  Кроме  этого металлургия является весьма земле- и водоемкой отраслью .  Несмотря  на наличие технологий извлечения ценных попутных компонентов из  железной  руды на большинстве комплексных месторождений, полезные материалы сбрасываются  в отвалы.  Среди  ценных  компонентов  руд  черных  металлов  (Fe,   Mn,   Cr) встречаются W, Ti, Co, Ni, Zn, Cu, редкие металлы.   При  обогащении  и обработке руд  большое  количество  отходов  при  соответствующей  обработке может  стать  товарными  продуктами.

Часто  в  попутно  извлекаемой  породе (особенно при открытом способе добычи) содержатся многие  нерудные  полезные ископаемые, среди них: мел,  пригодный  для  известкования  почв  и наполнителя при производстве красок; сланцы для изготовления щебня; глины  и  суглинки – сырье для фаянсовой  промышленности  и  изготовления  технической керамики,  эмалей,  цветного  стекла;   кварцевые   пески   для   стекольной промышленности;  мергель,  являющийся  сырьем  для  изготовления  извести  и цемента; граниты и гнейсы.

В доменной печи образуется за счет пустой  породы  руды  и  золы  кокса шлаки, в состав которых входят CaO, SiO2, FeO, MgO, Al2O3,  CaS,  MnS,  FeS, TiO2, соединения P, в зависимости от  соотношения  компонентов  шлаки  могут быть основные, нейтральные  и  кислые.  При  мартеновском  способе  основные шлаки способны удалять  в  процессе  выплавки  из  металла  примеси  серы  и фосфора.

Шлак – ценное сырье для строительной и  дорожно-строительной  отраслей. Шлаковый щебень в 1.5 – 2 раза дешевле природного, шлаковая  пемза  –  втрое дешевле  керамзита  и  требует   меньше   удельных   затрат.   Использование гранулированного  шлака  в  цементной   промышленности   увеличивает   выход цемента, снижает себестоимость и удельные затраты  на  его  производство  по сравнению с естественным сырьем –  цементным  клинкером.  Применение  шлаков при вторичной переработке металлов для раскисления стали,  сокращает  расход дефицитного ферросилиция. Допустимо даже применение металлургических  шлаков в качестве абразивного материала для очистки днищ судов. Конвертерные  шлаки могут использоваться  в  гидротехническом  строительстве  для  обсыпки  дамб вместо грунта.

Для  доизвлечения  железа  из  отходов  применяется  обратная  флотация хвостов,  прямая  флотация  руды,  сухая  магнитная   сепарация,   магнитно-флотационный способ.

Использование шламов уменьшает  содержание  железа  в  доменной  шихте, снижает производительность доменных печей, увеличивает расход кокса.

Истощение богатых  месторождений  хромовых  руд  вызвало  необходимость постоянно наращивать мощности по добыче и обогащению  бедных  руд  или  руд, недостаточно эффективно обогащаемых механическими методами.  Для  этого  был разработан специальный процесс, предусматривающий прокалку на  воздухе  (630 – 750° С) дробленой руды (частицы менее 15 мм),  измельчение  пека  (до  0.1 мм), приготовления водной суспензии, ее карбонатизация – так можно  получить углеродистый феррохром вместо кондиционной руды и кварцита.

Во всех металлургических процессах образуется  значительное  количество пыли, которую необходимо  улавливать  и  утилизировать  с  целью  извлечения содержащихся  в  них  металлов  и  поддержания  необходимого  уровня  охраны окружающей среды.

Для этого применимы системы сухого и мокрого пылеулавливания.  Основная проблема при  улавливании  металлургической  пыли  –  повышенное  содержание цинка и свинца,  которые  нарушают  процессы  пылеулавливания  и  собственно выплавки.

В США Zn и Pb выделяются путем сбора пыли, содержащей кроме них железо, и последующего дробления так, что более мелкие частицы  состоят  в  основном из соединений цинка и свинца, а более  крупные  в  основном  из  Fe2O3,  что основано  на  различной  хрупкости  упомянутых   соединений.   Кроме   этого используется  восстановительный  обжиг   окускованной   пыли,   возгонка   с улавливанием конденсата, магнитная сепарация  и  флотация.  В  Германии  для данных целей используются растворы  серной,  азотной  или  уксусной  кислот, которые способны растворить почти весь Zn,  но при малых  его  концентрациях раствориться может  и  железо.  В  Японии  разделение  Fe-  и  Zn-содержащих отходов обычной магнитной сепарацией. В Бельгии и Люксембурге цинк и  свинец из Fe-содержащих отходов выделяются методом флотации и экстракции  щелочными растворами.

Кроме оксидов железа, свинца и цинка пыль и шламы содержат  оксиды  Mn, Mg, Ca, Cr, Ni, Cd  и других элементов, которые можно использовать.

Пыли и шламы ферросплавного производства, состоящие главным образом  из аморфного  диоксида  кремния,  пригодного  для  промышленного  и   жилищного строительства.

Особое место занимают  установки  улавливания  SOX  и  NOX,  т.к.  этот процесс весьма затруднителен вследствие низких концентраций данных веществ.

В работах  упоминается,  что  существует  опыт  использования шламов сероочистки после мокрой известковой обработки для  мелиорации  почв, что увеличивает содержание в почве  кальция,  магния,  кремния  и  уменьшает количество алюминия, меди,  цинка,  мышьяка,  марганца.  Действие  подобного рода удобрений  не  ослабевает  в  течение  пяти  лет  и  прибавляет  урожай зерновых и кормовых культур на 25 – 30 % (4 – 5 т шлама на 1 га).

Нефелин – один  из  компонентов  аппатито-нефелиновых  руд,  являющихся сырьем для химической промышленности, содержит,  помимо  фосфора,  алюминий, натрий, калий, титан, железо, стронций,  редкие  металлы.  Нефелин  является альтернативой   бокситам,   сырью   для   алюминиевой    промышленности    и месторождения  которых  постоянно   истощается.   Из   попутных   продуктов, получающихся при  переработке нефелиновых руд в глинозем, можно  производить и уже производятся  содовые  продукты  и  цемент.  Существуют  два  основных способа переработки нефелиновых руд:

Спекательно-щелочной   способ.   Сущность    метода    заключается    в высокотемпературном  разложении  нефелина  в  присутствии  СаСО3.  При  этом содержащиеся в нефелине глинозем   щелочи  образуют  алюминаты  Na  и  K,  а кремнезем – дикальциевый силикат. Путем  дальнейшей  переработки  получаемых продуктов  обеспечивается  получение  глинозема,  содо-поташного   раствора, используемого для производства соды и поташи, и нефелинового шлама  –  сырья для производства цемента.

Гидрохимический способ. Данный метод основан на автоклавном  разложении нефелина концентрированным раствором едкой щелочи в присутствии  извести.  В результате образующиеся из алюминатов  и  силикатов  щелочные  алюмосиликаты остаются в осадке. Процесс оптимально протекает при 260 – 300° С  и  3  МПа.

Однако гидрохимический способ переработки нефелиносодержащего сырья  требует большое количество  щелочи,  высокий  расход  тепла  и  повышенного  водного баланса.

На пути к созданию экологичной и малоотходной  металлургии  зарубежными государствами был накоплен немалый опыт. В разных странах  мира  применяются различные  методы  утилизации   и   переработки   отходов   металлургии:   в автодорожном  и  железнодорожном  строительстве,  в  сельском  хозяйстве   в качестве удобрений, в строительной промышленности и других отраслях.

Несомненное  лидерство  в  этом  принадлежит   Японии.   При   выплавке марганцевых  сплавов  образуется  большое   количество   газов   (700   м3/г углеродистого ферромарганца), часть которого (СО2) весьма эффективно (на  84 %) используется в качестве  источника  тепла  сушки  сырых  материалов,  что позволяет сэкономить до 16 млн. т в год  мазута.  Доменный  газ  применяется для  производства  метанола,  этанола,  этиленгликоля,  этилена,  пропилена, уксусной кислоты, коксовый газ – в производстве метанола и аммиака.

Ярким примером использования  безотходной  технологии  в  России может служить Пикалевский глиноземный комбинат.

Топливно-энергетический комплекс – один  из  крупнейших  загрязнителей  окружающей  среды  твердыми, жидкими и пылевидными отходами, т.к. сам процесс производства  тепловой  или электрической  энергии  подразумевает  сжигание  органического   топлива   с неизбежным  образованием  токсичных  компонентов.  Кроме  этого  с  отходами добычи и обогащения топлива теряется большое его количество.

Существует классификация  на  основе  литологического  состава  отходов добычи и обогащения углей:

. Глинистые (> 50 % глин);

. Песчаные (> 40 %  песчаника и кварцита);

. Карбонатные (> 20 % карбонатов).

Кроме этого отходы различаются по физико-химическим  и  теплофизическим свойствам, по характеристике органического вещества и др.

Породы вскрыши, отличающиеся высоким содержанием  минеральных  веществ, могут быть использованы  для  энергетических  целей  после  предварительного обогащения с получением кондиционного по зольности продукта. Породы  вскрыши могут применяться как  закладочный  материал  для  рекультивации  земель,  а шахтные – для закладки  шахтного пространства. Возможно применение даже  без селективной обработки  слагающих  литологических  разностей  как  сырье  для производства  пористых  заполнителей  для   легких   бетонов,   керамических материалов, при строительстве дамб и других сооружений,  кислотостойких мастик, в строительстве домов и дамб, в фильтровых установках .

Шахтные породы часто содержат большое число микроэлементов, необходимых для питания растений, поэтому могут применяться в качестве  удобрений почв, разбалансировка которых происходит в результате интенсификации  и  химизации сельского хозяйства.

Отходы углеобогащения, содержащие  большое  количество  горючей  массы, могут   быть   подвергнуты   дополнительному   обогащению    с    получением кондиционного   по   зольности   твердого   топлива   или    непосредственно использованы для сжигания и  газификации.  Возможно  сжигание  высокозольных отходов углеобогащения в  пылеватом  состоянии  на  электростанциях,  в  том числе на крупных, при этом уменьшаются  выбросы   SOX  и  NOX  в  окружающую среду. В некоторых зарубежных странах нашли применение плазменные  печи  для переплавки легированных отходов и восстановительной плавки.  Для  этой  цели разработаны  и  используются  разнообразные  генераторы  плазмы  и   дуговые плазменные  горелки  разной  мощности,  где  возможно   восстановление   руд отходами углеобогащения и выработка некоторого количества электроэнергии  за счет отходящих газов.

В результате гравитационной сепарации некоторых углей можно  определить высокозольные фракции, в которых содержатся ряд микроэлементов (Ag, As,  Cd, Mn, Mo, Ni, Pb и другие) в 1.3 –  1.4  раза  выше,  чем  в  исходных  углях.

Большая часть микроэлементов может быть извлечена из  продуктов  термической обработки или обогащения твердого горючего.

С помощью биологических  методов  можно  извлекать  из  углей  и  части угольных отходов пиритную и органическую серу, различные  металлы  (Mn,  Ni, Co, Zn, Ca, Al, Cd) золу, кислород -  и  азотсодержащие  соединения.  Очистка угля может осуществляться за 6 суток на 93%  при  применении  термофильных бактерий и 18 суток мезофильными бактериями .

В связи с грядущим  в ближайшие десятилетия  истощением  запасов  угля, нефти,  природного  газа  возникла  потребность  поиска  менее  дорогих,  но технологически более простых в переработке  и  использование.  Важнейшим,  в связи с этим, источником для восполнения энергобаланса, производства  чистых энергосистем  и  многих,  остро  необходимых  стране  продуктов   становятся горючие  сланцы.  Из  сланцев  можно  получить :  мазут,  автомобильный бензин, газ для бытовых нужд, жидкое синтетическое топливо.

Химический комплекс. Из всех видов минерального сырья особое место  занимают  агрохимические фосфорсодержащие руды, от которых в  значительной  мере  зависит  плодородие почв, а с учетом  истощения  богатого  фосфором  сырья  важнейшей  проблемой является эффективное использование полезных компонентов недр и руды.

Значение фосфора в природе крайне важно. Минеральный  фосфор  входит  в состав  костной  ткани  позвоночных  и  наружных  скелетов  ракообразных   и моллюсков.  Фосфор  присутствует  в  мягких  тканях  растений  и   животных.

Фосфорсодержащие   органические    соединения    обеспечивает    превращение химической энергии в механическую  энергию  мышечных  тканей.  Этот  элемент входит  в  состав  нуклеиновых  кислот,  регулирующих   наследственность   и развитие организмов.

Производство фосфорных минеральных удобрений – главная сфера применения фосфатного сырья. Более  полная  выемка  попутных  полезных  компонентов  из фосфоритов и апатитов путем флотации, т.е. использовать различную  плотность материалов относительно плотности воды.

Один из важнейших попутных компонентов апатитовых руд  – нефелин .

Еще   один   минерал,  имеющий  большое  значение  и   содержащийся   в апатитовых  рудах,  –  сфен.  В  состав  данного  соединения  входит   титан (CaTiSiO4(O,OH,F)), а диоксид титана –  важный  компонент  при  производстве лакокрасочных изделий. Перспективность сфена как сырья  связана  с  большими запасами этого минерала в нашей стране (главным образом в Хибинах)  и, с учетом  комплексной  переработки  апатитовых  руд,  низкой  себестоимостью содержащегося в них TiO2.

В  настоящее  время  существуют  различные  технологические  системы  и способы   переработки   сфенового   концентрата:   хлорная;    азотнокислая; сернокислая;  спекание  с  поваренной   солью,   кремнефторидом,   сульфатом аммония. Однако наиболее приемлемой является сернокислая  технология,  когда как другие методы очень сложны и не получили промышленного развития.

Оптимально сфеновый концентрат разлагается при использовании 50 – 55 %-ой серной  кислоты  с  расходом  1.5  т  на 1  т  концентрата  и  протекании процесса в течение 20 – 30 часов  и  в  температурных  условиях  130°  С.  В результате  получается  1  т  товарного  TiO2   на  каждые  4  т   сфенового концентрата и 6 т серной кислоты.

В России и за рубежом проводятся работы по получению  из  горючих сланцев битумов, масляных антисептиков для  древесины,  ядохимикатов,  серы, гипосульфита, бензола, лаков, клеев, дубителей,  шлаковой  ваты,  матов  для строительной индустрии, портландцемента и многого другого.

В химической  промышленности  также  используются  отходы  производства диметилтереоргалата для синтеза  алкидных  полимеров.  Отходы  катализаторов производства мономеров используется в строительных лакокрасочных  пигментах.

Отходы гидроксилсодержащих  соединений  от  производства  ксилита   идут  на изгототовление простых и сложных  олигоэфиров  –  компонентов  лакокрасочных материалов, отходы производства меланина –  ПАВ-диспергаторов.  Катализаторы алкинирования  бензола   изготавливаются   из   аллюминесодержащих   отходов кабельной промышленности.  Отходы  производства  капролактама  –  компоненты смазочных материалов или пластифицирующие  добавки  к  бетонным  смесям.  Из катализаторов   нефтепереработки   выделяются   металлические    компоненты: Mo(SO4)3, VO5, тригидрит оксида алюминия, Ni-Mo концентрат  и  др.  Возможно использование кислых  гудронов  для  выработки  из  воды  аммонийных  солей, пригодных для использования, как в пресной воде, так  и  в  морской.  Кислые гудроны  можно  применять  совместно  с  нефтяными  шлаками  в  дорожном   и коммунальном строительстве .