Лекция 6. Классификация отходов по степени опасности

Классификатор отходов

Утвержден             
приказом Министра охраны    
окружающей среды        
Республики Казахстан      
от 31 мая 2007 года N 169-п

Настоящий Классификатор отходов (далее - Классификатор) разработан в соответствии со статьей 17 Экологического кодекса Республики Казахстан и определяет перечень отходов, их кодов, характеристик, а также операций по обращению с отходами.

6. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.1. Классификатор предназначен для использования в системе обращения с отходами, включая учет, контроль, нормирование при обращении с отходами, лицензирование соответствующих видов деятельности, выдачу разрешений на трансграничные перевозки и размещение отходов, проектирование природоохранных сооружений и проведение средозащитных мероприятий, оценки социального, экономического, ресурсно-материального риска и ущерба при возникновении аварий и катастроф.
     6.1.2. Настоящий классификатор предназначен для специалистов, работа которых связана с отходами производства и потребления, а также для лиц, причастных к практическим операциям по сбору, транспортировке, размещению (складированию, захоронению), обезвреживанию и использованию отходов производства.
     6.1.3. Классификатор предназначен для определения уровня опасности и кодировки отходов. В случае отсутствия данного вида отходов в классификаторе уровень опасности и кодировка обосновываются в каждом конкретном случае и согласовываются с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
     6.1.4. Кодировка отходов учитывает область образования, способ складирования (захоронения), способ утилизации или регенерации, потенциально опасные составные элементы, уровень опасности, отрасль экономики, на объектах которой образуются отходы.
     6.1.5. Определение уровня опасности и кодировки отходов производится при изменении технологии или при переходе на иные сырьевые ресурсы, а также в других случаях, когда могут измениться опасные свойства отходов.
     6.1.6. Отнесение отхода к определенной кодировке производится природопользователем самостоятельно или с привлечением физических и (или) юридических лиц, имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.
     6.1.7. В соответствии с Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением для целей транспортировки, утилизации, хранения и захоронения устанавливаются 3 уровня опасности отходов, согласно приложению 8 к настоящему Классификатору:
      1) Зеленый - индекс G;
      2) Янтарный - индекс А;
      3) Красный - индекс R.
     6.1.8. Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определении основных признаков отходов. Классификации подлежат местонахождение, состав, количество, агрегатное состояние отходов, а также их токсикологические, экологические и другие опасные характеристики.
     6.1.9. Установленные в настоящем стандарте признаки классификации не исключают дополнительных, отражающих отраслевую, региональную или иную специфику отходов.

6.2. СТРУКТУРА КЛАССИФИКАТОРА

6.2.1. Полный классификационный код отходов состоит из 8 блоков многозначных кодов, разделенных двумя косыми чертами.
     6.2.2. Каждая группа обозначена буквой латинского алфавита и отделена пробелом. Полный код отходов включает в себя следующие кодовые группы (блоки):
      - наименование (N);
      - причины перевода материала (изделия) в отход (Q);
      - агрегатное состояние отходов (W);
      - идентификатор опасных составляющих отходов (С);
      - свойства, определяющие опасность отходов (Н);
      - реализованный способ обращения с отхаодами (D, R).
      - основной вид деятельности, в результате которой образовались отходы (А);
      - уровень опасности промышленных отходов (G, A, R)
     5.2.3. Классификатор отходов состоит из:
      1) номенклатуры отходов, согласно приложению 1 к настоящему Классификатору отходов;
      2) причин перевода данного материала (изделия) в категорию "отходы", согласно приложению 2 к настоящему Классификатору отходов;
      3) перечня видов физического (фазового) состояния отходов, согласно приложению 3 к настоящему Классификатору отходов;
      4) обобщенного перечня видов опасных составляющих отходов, согласно приложению 4 к настоящему Классификатору отходов;
      5) кодов и характеристик опасных отходов, согласно приложению к настоящему Классификатору отходов 5;
      6) кодов и операций по обращению с отходами, согласно приложению 6 к настоящему Классификатору отходов;
      7) перечня видов деятельности, в результате которой могут образовываться потенциально опасные отходы, согласно приложению 7 к настоящему Классификатору отходов;
      8) уровней опасности отходов, согласно приложению 8 к настоящему Классификатору отходов;
     6.2.4. Формирование классификационного кода отходов на примере отходов полиэтиленовой пленки парников и теплиц, согласно приложению 9 к настоящему Классификатору отходов.

6.3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛНОГО КЛАССИФИКАЦИОННОГО КОДА ОТХОДОВ

6.3.1. Блок 1 (N) идентификационного кода формируют путем выбора из таблицы 1 позиции, наиболее точно соответствующей классифицируемому отходу, после чего классифицируемому отходу присваивают соответствующий шестизначный код. В таблице 1 приложения 1 к настоящему Классификатору отходов приведен номенклатурный классификатор отходов, содержащий три иерархических уровня: группы, подгруппы и позиции. Каждая группа характеризуется двузначным кодом. Следует обратить внимание, что в каждой группе существует подгруппа и позиция, последним пунктом которой является номер 9, которому соответствует положение "ни одно из вышеперечисленных".
      Пример: N ХХХХХХ//
     6.3.2. Блок 2 (Q) представляет собой перечень причин, по которым классифицируемый материал относят к категории "отходы" (приложение 2). Перечень составлен на основе данных Резолюции ОЭСР "О трансграничных перемещениях опасных отходов, предназначенных для операций по регенерации" С (92) 39 (окончательная) от 30 марта 1992 г. с учетом изменений и дополнений, внесенных Решением Совета ОЭСР С (94) 152 (окончательное) от 29 июля 1994 г.. Из приложения 2 выбирают одну или две причины, по которым данный объект классифицируют как отходы, и проставляют номера позиций. Если выбраны более одной позиции, то классификационные номера разделяют знаком "+". Пример: Q XX+XX//
     6.3.3. Блок 3 (W) состоит из номера позиции (приложение 3), наиболее точно соответствующей агрегатному состоянию классифицируемых отходов.
      Пример: W XX//
     6.3.4. Блок 4 (С) состоит из номера (номеров) одного или более веществ, перечисленных в приложении 4. Если отходы содержат более трех приведенных в таблице веществ, то коды выстраивают в ряд в порядке убывания степени их опасности, выделяя не более трех групп наиболее опасных компонентов. Отбор в эту группу делают по качественным признакам и основывают на квалифицированном мнении специалистов, организации - производителя этих отходов. Проведение инструментальных анализов при этом не предполагается. После этого формируют код идентификационного блока путем записи номеров выбранных веществ, разделенных знаком "+". Если отходы не содержат ни одного компонента из перечисленных в списке приложения 4, то данной группе присваивают код С 00//.
      Пример: С ХХ+ХХ+ХХ//
     6.3.5. Блок 5 (Н) состоит из одной или двух позиций (приложение 5), наиболее точно соответствующих опасным свойствам, которые способны проявлять классифицируемые отходы, разделенных знаком "+" (если выбраны две позиции).
      Пример: Н ХХ+ХХ//
      Если отходы не обладают ни одной потенциальной опасностью из числа перечисленных в приложении 5, то ему присваивают код Н 00//.
     6.3.6. Блок 6 (R, D) определяет фактически используемый метод обращения с классифицируемым отходом. Его формируют путем выбора из списков приложения 6 (Е.1 и Е.2) одной или нескольких позиций, которые наиболее точно описывают дальнейшую судьбу классифицируемого отхода, предваряя эту запись латинской буквой D, если позиция выбрана из Е.1, и латинской буквой R, если позиция выбрана из Е.2. Если выбраны более одной позиции, то в идентификационный блок записывают каждую из них, разделяя эти записи знаком "+".
      Пример: D ХХ+R XX
     6.3.7. Блок 7 (A) Из приложения 7 выбирают один наиболее соответствующий вид деятельности, в результате которой образовались отходы.
      Пример: A ХХX
     6.3.8. Блок 8 представляет уровень опасности промышленных отходов (G, A, R) согласно перечню, приведенному в Резолюции ОЭСР "О трансграничных перемещениях опасных отходов, предназначенных для операций по регенерации".
      Пример: GX XXX
      6.3.9. Таким образом, полный код отхода будет выглядеть следующим образом:
      N ХХХХХХ//Q XX+XX//W XX//С ХХ+ХХ+ХХ//Н ХХ+ХХ//D ХХ+R XX//
      A ХХX//GX XXX

Приложение 1         
к Классификатору отходов

Номенклатура отходов

А.1 Перечень номенклатурных групп
      1. Отходы горнодобывающей промышленности
      2. Отходы сельского хозяйства, садоводства, охоты, рыбной ловли
      3. Отходы лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности
      4. Отходы кожевенной и текстильной промышленности
      5. Отходы нефтепереработки, ректификации природного газа
      6. Отходы основной химии
      7. Отходы химии органического синтеза
      8. Отходы от производства, обработки, поставок и использования красок, лаков, пломбирующих материалов, клеев, типографических красителей и эмалей
      9. Отходы фотопромышленности
      10. Неорганические отходы термических процессов
      11. Неорганические отходы с металлами от обработки металлов
      12. Отходы машинных и механических процессов
      13. Минеральные и синтетические масляные отходы (за исключением групп 8 и 11)
      14. Отходы от использования веществ как растворителей (кроме отходов, приведенных в п. 7)
      15. Загрязненная упаковочная тара, загрязненные адсорбенты и фильтры
      16. Промышленные отходы, не определенные иначе в классификаторе
      17. Отходы коммерческого строительства и сноса зданий
      18. Отходы медицинской и ветеринарной службы и исследований
      19. Отходы от отходоперерабатывающего и водного производств
      20. Отходы домашнего хозяйства и подобные отходы торговли

Таблица 1 - Номенклатура отходов

| Но- мер п/п | Груп- па | Под- группа | По- зи- ция | Наименование отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Отходы горнодобывающей промышленности |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Отходы из шахт и карьеров |
| 3 | 1 | 1 | 1 | Отходы из шахт и карьеров металлосодержащего минерального сырья, включая вскрышные породы |
| 4 | 1 | 1 | 2 | Отходы из шахт и карьеров минерального сырья, не содержащего металлы, включая вскрышные породы |
| 5 | 1 | 2 | 0 | Отходы физических и химических процессов переработки минерального сырья |

Приложение 2         
к Классификатору отходов

Причины перевода данного материала (изделия) в категорию "отходы"

Q1 Производственные остатки, не оговоренные как-либо иначе ниже.
      Q2 Продукты, не соответствующие техническим условиям.
      Q3 Продукты, у которых истек срок годности.
      Q4 Материалы пролитые, утерянные или подвергшиеся какому-либо иному нежелательному происшествию, в том числе материалы, оборудование и т.п., загрязненные в результате такого происшествия.
      Q5 Материалы, загрязненные или испачканные в результате преднамеренных действий (например, материалы, загрязненные после чистки, упаковочные материалы и т.п.).
      Q6 Изделия, не пригодные к использованию (отработанные аккумуляторные батареи, отработанный катализатор и т.п.).
      Q7 Вещества, которые больше не выполняют своего назначения в удовлетворительной степени (например, загрязненные кислоты, загрязненные растворители, отработанные закалочные соли и т.п.).
      Q8 Остатки от технологических процессов (например, шлаки, кубовые остатки и т.п.).
      Q9 Остатки от процессов снижения загрязнения (например, шламы скрубберов, пыль от пылеуловителей, отработанные фильтры и т.п.). Приложение 5         
к Классификатору отходов

Коды и характеристика опасных отходов

H1 Взрывчатые вещества
      Взрывчатые вещества или отходы - это твердые или жидкие вещества или отходы (либо смесь веществ или отходов), которые сами по себе способны к химической реакции с выделением газов такой температуры и давления и с такой скоростью, что вызывает повреждение окружающих предметов
      Н3 Огнеопасные жидкости
      Термин "Огнеопасные" равнозначен термину "Легковоспламеняющиеся". Огнеопасными являются жидкости, смеси жидкостей или жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или суспензии (например краски, политуры, лаки и т.п., кроме веществ или отходов, классифицированных иначе в соответствии с их опасными свойствами), которые выделяют огнеопасные пары, при температуре не выше 60 0С в закрытом сосуде или не выше 65,6 0С в открытом сосуде. (Так как результаты, получаемые в открытом и закрытом сосудах, не могут быть точно сравнимы, и даже отдельные результаты, получаемые одним и тем же методом, очень часто отличаются друг от друга, то правила, в которых цифры отличаются от приведенных выше, остаются в духе указанных определений)
      Н4.1 Огнеопасные твердые вещества
      Твердые вещества или твердые отходы, кроме классифицированных как взрывчатые, которые в условиях, встречающихся в процессе транспортировки, способны легко загораться, либо могут вызвать или усилить пожар при трении
      Н4.2 Вещества или отходы, способные самовозгораться
      Вещества или отходы, которые способны самопроизвольно нагреваться при нормальных условиях перевозки или нагреваться при соприкосновении с воздухом, а затем способны самовоспламеняться
      Н4.3 Вещества или отходы, выделяющие огнеопасные газы при взаимодействии с водой
      Вещества или отходы, которые при взаимодействии с водой способны стать самовозгорающимися или выделять легковоспламеняющиеся газы в опасных количествах
      Н5.1 Окисляющие вещества
      Вещества, сами по себе не обязательно горючие, но которые, обычно за счет выделения кислорода, могут вызвать или способствовать воспламенению других материалов
      Н5.2 Органические пероксиды
      Органические вещества, содержащие бивалентную группу-О-О-, которые являются термически неустойчивыми веществами и подвержены экзотермическому самоускоряющемуся разложению
      Н6.1 Токсические (ядовитые) вещества
      Вещества или отходы, которые при попадании внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или кожу способны вызвать смерть человека или оказать на него сильное отрицательное воздействие
      Н6.2 Инфицирующие вещества
      Вещества или отходы, содержащие живые микроорганизмы или токсин, которые могут вызывать заболевания у животных или людей
      Н8 Коррозионные вещества
      Вещества или отходы, которые путем химического воздействия могут при непосредственном контакте вызвать серьезные повреждения живой ткани или в случае утечки или просыпания могут вызвать повреждения или даже разрушение других грузов или транспортных средств; они также могут повлечь за собой другие виды опасности
      Н10 Выделение токсичных газов при контакте с воздухом или водой
      Вещества или отходы, которые при взаимодействии с воздухом или водой могут выделять токсичные газы в опасных объемах
      Н11 Токсические вещества (вызывающие затяжные или хронические заболевания)
      Вещества или отходы, которые при попадании внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или кожу способны вызвать серьезные, затяжные или хронические заболевания, включая раковые заболевания
      Н12 Экотоксичные вещества
      Вещества или отходы, которые в случае попадания в окружающую среду представляют или могут немедленно или со временем представлять угрозу для окружающей среды в результате биоаккумулирования и/или оказывать токсичное воздействие на биотические системы
      Н13 Вещества, способные каким-либо образом после удаления образовывать другие материалы, например путем выщелачивания, причем эти материалы обладают каким-либо из указанных выше свойств

Приложение 6         
к Классификатору отходов

Коды и операции по обращению с отходами

Е.1 Операции по удалению отходов (не приводящие к возможности их утилизации - восстановления, регенерации, рециркуляции, рекуперации, прямого повторного или альтернативного применения)
      D1 Складирование (сваливание) на земле или под поверхностью земли, например на свалке и т.п.
      D2 Размещение для обработки грунта (мелиорация земли) - биохимическое разложение жидких или илистых отходов в грунте и т.п.
      D3 Закачивание на глубину (закачивание отходов соответствующей консистенции через скважины, в соляные купола или природные резервуары и т.п.)
      D4 Сброс в поверхностные (как правило, искусственные) водоемы (размещение жидких или шламоподобных отходов в котлованах, рудах-накопителях, отстойниках, бассейнах, лагунах и т.п.)
      D5 Размещение (помещение) в специально приспособленных земляных сооружениях (на полигонах), например размещение в отдельных отсеках, закрытых сверху и изолированных один от другого и от окружающей среды
      D6 Сброс твердых отходов в водоемы, кроме морей и океанов
      D7 Сброс в моря и океаны, в том числе размещение (захоронение) на морском дне
      D8 Биологическая обработка, не оговоренная в других пунктах этого дополнения, в результате которой образуются конечные соединения или смеси, которые потом удаляются с помощью любой из операций, указанной в этом дополнении
      D9 Физико-химическая обработка, не оговоренная в других пунктах этого дополнения, в результате которой образуются конечные соединения или смеси, которые потом удаляют с помощью любой из операций, указанной в этом приложении (выпаривание, сушка, кальцинирование, нейтрализация, осаждение и т.п.)
      D10 Сжигание (озоление) на суше (на земле)
      D11 Сжигание (озоление) в море
      D12 Постоянное сохранение (в специальных контейнерах в шахте и т.п.)
      D13 Смешивание, перемешивание перед использованием какой-либо из операций, перечисленной в этом дополнении
      D14 Перезатаривание (переупаковывание) перед использованием какой-либо операции, перечисленной в этом дополнении
      D15 Сохранение в ожидании какой-либо из операций, перечисленной в этом дополнении
      D16 Прочие
      Е.2 Операции, ведущие или которые могут привести к утилизации отходов (регенерация, рециркуляция, рекуперация, прямое повторное или альтернативное применение)
      R1 Применение в виде топлива (кроме прямого сжигания) или другим образом для получения энергии
      R2 Регенерация (рекуперация) растворителей
      R3 Регенерация (рециклирование) органических веществ, которые не используются как растворители
      R4 Рециклирование металлов и их соединений
      R5 Утилизация прочих неорганических материалов
      R6 Регенерация (рекуперация) кислот и щелочей
      R7 Регенерация (рекуперация) компонентов, которые используются для борьбы с загрязнителями (выбросами)
      R8 Регенерация (рекуперация) компонентов катализаторов
      R9 Повторная перегонка (рафинирование) использованных нефтепродуктов или другие способы повторного использования ранее использованных нефтепродуктов
      R10 Обработка земли (внесение в землю), что способствует ее сельскохозяйственному использованию или улучшает экологическую обстановку, в том числе компостирование и прочие процессы биотрансформации
      R11 Использование остаточных материалов (отходов), полученных в результате осуществления операций по номерам R1-R10
      R12 Обмен отходами для осуществления относительно них операций по номерам R1-R11 этого дополнения
      R13 Накопление, заготовка материалов, предназначенных для осуществления относительно них какой-либо операции, перечисленной в этом дополнении
      R14 Прочие способы утилизации

Приложение 7           
к Классификатору отходов

Виды деятельности, в результате которых могут
образовываться потенциально опасные отходы

Сельскохозяйственная - фермерская деятельность

А 100 - Сельское хозяйство, лесное хозяйство
      А 101- Культивирование растений
      А 102 - Животноводство
      А 103 - Управление лесным хозяйством и лесопользование
      А 110 Животноводческая и растениеводческая продукция продовольственного сектора
      А 111 - Мясная промышленность, скотобойни, продажа мяса
      А 112 - Молочное хозяйство
      А 113 - Производство животного и растительного масла и жиров
      А 114 - Сахарная промышленность
      А 115 - Другое
      А 120 - Производство напитков
      А 121 - Изготовление алкогольных напитков и спирта
      А 122 - Пивоварение
      А 123 - Изготовление других напитков
      А 130 - Изготовление мясных продуктов
      Энергетика
      А 150 - Угольная промышленность
      А 151- Добыча и обогащение угля и угольных продуктов
      А 152- Операции коксования
      А 160-Нефтяная промышленность
      А 161- Разведка и (или) добыча нефти и природного газа 
      А 162 - Переработка и (или) транспортировка нефти
      А 163 - Хранение нефти и продуктов, получаемых при переработке природного газа
      А 170 - Производство электроэнергии
      А 171 - Теплоэлектроцентрали
      А 172 - Гидроэлектростанции
      А 173 - Атомные электростанции
      А 174 - Другие электростанции
      А 180 - Водоснабжение
      Металлургия, машиностроение и электротехника
      А 200 - Разведка и (или) добыча и обогащение руд (металлов)
      А 210 - Черная металлургия (разведка и (или) добыча и обогащение руд черных металлов)
      А 211 - Производство чугуна (коксование)
      А 212 - Производство нерафинированной стали
      А 213 - Первичная обработка стали (прокатные станы)
      А 214 - Разведка и (или) добыча и обогащение руд цветных металлов
      А 215 - Разведка и (или) добыча и обогащение урановых руд
      А 216 - Производство продуктов атомной промышленности
      А 220 - Цветная металлургия
      А 221 - Производство глинозема
      А 222 - Производство алюминия
      А 223 - Производство свинца и цинка
      А 224 - Производство драгоценных металлов
      А 225 - Производство других цветных металлов
      А 226 - Производство ферросплавов
      А 227 - Производство электродов
      А 230 - Литейное производство и металлообработка
      А 231 - Литейное производство черных металлов
      А 232 - Литейное производство цветных металлов
      А 233 - Металлообработка (не включая механическую обработку)
      А 240 - машиностроительное, электротехническое и электронное производство
      А 241 - Механическая обработка
      А 242 - Термообработка
      А 243 - Обработка поверхностей
      А 244 - Нанесение краски
      А 245 - Сборка, монтаж проводки
      А 246 - Производство батарей и сухих элементов
      А 247 - Производство электрических проводов и кабелей (плакирование, нанесение гальванических покрытий, изоляции)
      А 248 - Производство электронных комплектующих элементов
      Промышленность строительных материалов, керамики, стекла
      А 260 - Добыча нерудных материалов подземным или открытым способом
      А 270 - Строительные материалы, керамика, стекло
      А 271 - Производство извести, цемента и строительного гипса
      А 272 - Изготовление керамических изделий
      А 273 - Изготовление изделий, содержащих асбестоцемент
      А 274 - Производство других строительных материалов
      А 275 - Стекольное производство
      А 280 - Строительство, строительные площадки, благоустройство территорий
      Химическая промышленность
      А 300 - Производство исходных химических веществ и химических материалов
      А 301 - Производство хлора
      А 351 - Производство удобрений
      А 401 - Другие производства первичных неорганических промышленных химических веществ
      А 501 - Производство исходных пластмасс
      А 551 - Другие производства первичных органических химических веществ
      А 601 - Химическая обработка жиров; производство исходных веществ для моющих средств
      А 651 - Производство фармацевтических препаратов, пестицидов, биоцидов, гербицидов
      А 669 - Другие производства конечных химических продуктов
      Производство изделий на основе первичных химических веществ
      А 700 - Производство чернил, лаков, красок, клеев
      А 701 - Производство чернил
      А 702 - Производство красок
      А 703 - Производство лаков
      А 704 - Производство клеев
      А 710 - Изготовление фотоматериалов
      А 711 - Производство фоточувствительных пластин
      А 712 - Производство продуктов для фотообработки
      А 720 - Парфюмерное производство и производство мыла и моющих средств
      А 721 - Производство мыла
      А 722 - Производство моющих средств
      А 723 - Производство парфюмерной продукции
      А 730 - Конечные резиновые и пластмассовые материалы
      А 731 - Резинотехническое производство
      А 732 - Конечные пластмассовые материалы
      А 740 - Производство изделий на базе асбеста
      А 750 - Производство пороха и взрывчатых веществ
      Текстиль и кожа; деревообработка и производство мебели
      А 760 - Текстильное и швейное производство
      А 761 - Гребнечесание и прочесывание текстильных волокон
      А 762 - Кручение нитей, прядение, ткачество
      А 763 - Отбеливание, крашение, набивка
      А 764 - Швейное производство
      А 770 - Кожевенное производство, выделка кож
      А 771 - Дубильное производство
      А 772 - Скорняжное производство
      А 773 - Производство обуви и других изделий из кож
      А 780 - Деревообработка и производство мебели
      А 781 - Лесопилки, производство деревянных панелей
      А 782 - Производство продукции из дерева, мебели
      А 790 - Различные родственные производства
      Бумага - картон - типографские работы
      А 800 - Производство бумаги и картона
      А 801 - Производство целлюлозы
      А 802 - Производство бумаги и картона
      А 803 - Готовые изделия из бумаги и картона
      А 810 - Типографские, издательские работы, фотолаборатории
      А 811 - Типографии, издательства
      А 812 - Фотолаборатории
      Коммерческие услуги
      А 820 - Прачечные, отбеливание, крашение
      А 830 - Предприятия бизнеса
      А 840 - Транспорт, продажа автомобилей и ремонтные услуги
      А 841 - Продажа и ремонт автомобилей
      А 842 - Перевозки
      А 850 - Отели, кафе, рестораны
      Общие услуги
      А 860 - Здравоохранение
      А 861 - Здравоохранение (больницы, медицинские центры, дома престарелых, дома инвалидов, хосписы, лаборатории)
      А 870 - Научные исследования
      А 871 - Научные исследования (включая исследовательские лаборатории)
      А 880 - Административная деятельность, офисы
      Домашнее хозяйство
      А 890 - Домашнее хозяйство
      Служба контроля выбросов и сбора отходов
      А 900 - Очистка общественных мест
      А 910 - Услуги по водоподготовке в населенных местах
      А 920 - Переработка мусора населенных мест
      А 930 - Переработка промышленных сточных вод и отходов
      А 931 - Сжигание
      А 932 - Физико-химическая переработка
      А 933 - Биологическая переработка
      А 934 - Уплотнение отходов 
      А 935 - Сбор и/или предварительная обработка отходов
      А 936 - Размещение отходов сверху, на или под землей
      Регенерация - восстановление
      А 940 - Деятельность по регенерации
      А 941 - Восстановление масел
      А 942 - Восстановление растворителей
      А 943 - Восстановление ионообменных смол
      А 950 - Восстановительная деятельность

Приложение 8          
к Классификатору отходов

A.1 ЗЕЛЕНЫЙ СПИСОК ОТХОДОВ

GA  ОТХОДЫ МЕТАЛЛОВ  И  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  СПЛАВОВ  В
             МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ  НЕДИСПЕРГИРУЕМОЙ ФОРМЕ

| GA010 | Золото |
| --- | --- |
| GA020 | Платина (термин "платина" включает платину, иридий, осмий, палладий, родий и рутений) |
| GA030 | Другие драгоценные металлы, например, серебро |
| GA040 | Отходы и лом чугуна |
| GA050 | Отходы и лом нержавеющей стали |
| GA060 | Отходы и лом других легированных сталей |
| GA070 | Отходы и лом луженного железа и стали |
| GA080 | Стружка токарная, обрезки, отходы фрезерования, опилки, снятые заусеницы, отходы штамповки (в пакетах или не в пакетах) |
| GA090 | Другие отходы и лом черных металлов |
| GA100 | Слитки переплава бракованные |
| GA120 | Отходы и лом меди |
| GA130 | Отходы и лом никеля |
| GA140 | Отходы и лом алюминия |
| GA150 | Отходы и лом свинца |
| GA160 | Отходы и лом цинка |
| GA170 | Отходы и лом олова |
| GA180 | Отходы и лом вольфрама |
| GA190 | Отходы и лом молибдена |
| GA200 | Отходы и лом тантала |
| GA210 | Отходы и лом магния |
| GA220 | Отходы и лом кобальта |
| GA230 | Отходы и лом висмута |
| GA240 | Отходы и лом кадмия |
| GA250 | Отходы и лом титана |
| GA260 | Отходы и лом циркония |
| GA270 | Отходы и лом сурьмы |
| GA280 | Отходы и лом марганца |
| GA290 | Отходы и лом бериллия |
| GA300 | Отходы и лом хрома |
| GA310 | Отходы и лом германия |
| GA320 | Отходы и лом ванадия |
| GA330 | Отходы и лом гафния |
| GA340 | Отходы и лом индия |
| GA350 | Отходы и лом ниобия |
| GA360 | Отходы и лом рения |
| GA370 | Отходы и лом галлия |
| GA380 | Отходы и лом таллия |
| GA390 | Отходы и лом тория |
| GA400 | Отходы и лом селена |
| GA410 | Отходы и лом теллура |
| GA420 | Отходы и лом редкоземельных металлов |

GВ МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИЕ ОТХОДЫ РАСПЛАВЛЕНИЯ, ВЫПЛАВКИ
                  И РАФИНИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ

| GВ010 | Чушковый цинк |
| --- | --- |
| GВ020 | Цинковые дроссы: |
| GВ021 | Остатки цинковой плоской заготовки в цинковальных ваннах, верхние (более 90 % цинка) |
| GВ022 | Остатки цинковой плоской заготовки в цинковальных ваннах, нижние (более 92 % цинка) |
| GВ023 | Остатки цинкового литья в кокиль (более 85 % цинка) |
| GВ024 | Остатки цинковой плоской заготовки ваннах горячего цинкования погружением (партиями) (более 92 % цинка) |
| GВ025 | Цинковой шлак |
| GВ030 | Алюминиевая изгарина |
| GВ040 | Шлаки после обработки драгоценных металлов и меди для последующего аффинажа |

GD ОТХОДЫ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
                 В НЕДИСПЕРГИРУЕМОЙ ФОРМЕ

| GD010 | Отходы природного графита |
| --- | --- |
| GD020 | Отходы сланцев, грубозачищенные или просто обрезанные пилением или как-либо иначе |
| GD030 | Отходы слюды |
| GD040 | Отходы лейцита, нефелина или нефелинового сиенита |
| GD050 | Отходы полевого шпата |
| GD060 | Отходы плавикового шпата |
| GD070 | Отходы кремнезема в твердом виде, не считая тех, что используются в литейном производстве |
| GD080 | вскрышные породы угледобывающей промышленности |

GЕ ОТХОДЫ СТЕКЛА В НЕДИСПЕРГИРУЕМОЙ ФОРМЕ

| GЕ010 | Стеклобой и другие отходы и бой стекла, за исключением стекла электронно-лучевых трубок и других видов активированного стекла |
| --- | --- |
| GЕ020 | Отходы стекловолокна |

GG ДРУГИЕ ОТХОДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ В ОСНОВНОМ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ
   КОМПОНЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ МЕТАЛЛЫ И ОРГАНИЧЕСКИЕ
                            МАТЕРИАЛЫ

| GG010 | Частично рафинированный сульфат кальция, получаемый при обессеривании топочного газа |
| --- | --- |
| GG020 | Отходы гипсовых обшивочных плит или листов сухой штукатурки, образующийся при сносе зданий |
| ЗОЛА GG030 | Зольный остаток и шлак, удаляемые из энергоустановок, работающих на угле |
| GG040 | Летучая зола из энергоустановок, работающих на угле |
| GG050 | Анодные остатки нефтяного кокса и (или) битума |
| GG060 | Отработанный активированный уголь |
| GG070 | Основной шлак, образующийся при производстве чугуна или стали, пригодный для фосфатных удобрений или другого использования |
| GG080 | Шлак от производства меди, химически стабилизированный, с высоким содержанием железа (свыше 20 %) и обработанный в соответствии с промышленными стандартами (например ДiN 4301 и ДiN 8201), используемый, в основном, в строительстве и для производства абразивов |
| GG090 | Сера в твердой форме |
| GG100 | Известняк от производства цианамида кальция (рН менее 9,0) |
| GG110 | Нейтрализованная красная глина от производства глинозема |
| GG120 | Хлориды натрия, кальция и калия |
| GG130 | Карборунд (карбид кремния) |
| GG140 | Разбитый бетон |
| GG150 | Бой стекла, содержащий литий-тантал и литий-ниобит |
| GG160 | Карбид кальция |

GК РЕЗИНОВЫЕ ОТХОДЫ

| GК010 | Отходы, обрезки и старые изделия из резины (кроме твердой резины) и получаемые из них гранулы |
| --- | --- |
| GК020 | Старые пневматические шины |
| GК030 | Отходы и лом твердой резины (например, эбонита) |

A.2 ЯНТАРНЫЙ СПИСОК ОТХОДОВ
            АА ОТХОДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕТАЛЛЫ

| АА010 | Дросс, окалина и другие отходы производства чугуна и стали |
| --- | --- |
| АА020 | Изгарь и остатки цинка |
| АА030 | Изгарь и остатки свинца |
| АА040 | Изгарь и остатки меди |
| АА050 | Изгарь и остатки алюминия |
| АА060 | Изгарь и остатки ванадия |
| АА070 | Изгарь и остатки содержащие металлы или металлические соединения, не включенные в другие позиции |
| АА080 | Изгарь и остатки таллия |
| АА090 | Изгарь и остатки мышьяка |
| АА100 | Изгарь и остатки ртути |
| АА110 | Остатки от производства алюминия, не включенные в другие позиции |
| АА120 | Шлам гальванический |
| АА130 | Растворы после травления металлов |
| АА140 | Остатки выщелачивания после обработки цинка, пыль и шламы, например, ярозит, гематит, болотная железная руда и т.п. |
| АА150 | Твердые остатки, содержащие драгоценные металлы, в которых содержаться следы неорганических цианидов |
| АА160 | Зола, шлам, пыль и другие остатки драгоценных металлов |
| АА161 | зола от сжигания печатных плат |
| АА162 | зола фотопленки |
| АА170 | Батареи свинцовых аккумулятором, целые или разломанные |
| АА180 | Использованные батареи или аккумуляторы, целые или разломанные, кроме батарей свинцовых аккумуляторов, а также отходы и лом от производства батарей аккумуляторов, не включенные в другие позиции |

АЕ ОТХОДЫ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
                         ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| AЕ010 | Сырая нефть |
| --- | --- |
| AЕ020 | Грунты, пропитанные нефтью, мазутом |
| AЕ030 | Нефтешламы |
| AЕ040 | Отработанный буровой шлам |
| AЕ050 | Гудрон кислый нефтехимического производства |

A.3 КРАСНЫЙ СПИСОК ОТХОДОВ
        RА ОТХОДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ В ОСНОВНОМ ОРГАНИЧЕСКИЕ
    СОСТАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ МЕТАЛЛЫ И
                     ОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

| RA010 | Отходы, вещества и изделия, содержащие полихлорированный дифенил (ПХД) и (или) полихлорированный терфенил (ПХТ) и (или) полибромированный дефенил (ПБД), в том числе любые полибромированные аналоги этих соединений или состоящие из них или загрязненные ими в концентрации 50 мг/кг или более |
| --- | --- |
| RA020 | Отходы в виде смолистых осадков (кроме асфальтовых вяжущих), образующиеся при рафинировании, перегонке или любой пиролитической обработке органических материалов |

RB ОТХОДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ В ОСНОВНОМ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ
  СОСТАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ МЕТАЛЛЫ И
                   ОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

| RB010 | Асбест (пыль и волокна) |
| --- | --- |
| RB020 | Волокна на керамической основе, имеющие физико-химические характеристики, сходные с характеристиками асбеста |

RC ОТХОДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ЛИБО НЕОРГАНИЧЕСКИЕ,
              ЛИБО ОРГАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Отходы, содержащие любое из указанных ниже веществ, или состоящие из них, или загрязненные ими: |  |
| --- | --- |
| RC010 | любое соединение, родственное полихлорированному дибензофурану |
| RC020 | любое соединение, родственное полихлорированному дибензодиоксину |
| RC030 | Шламы антидетонационных присадок с добавлением свинца |
| RC040 | Перекиси, кроме перекиси водорода |

Приложение 9          
к Классификатору отходов

Формирование классификационного кода отходов на примере
             отходов полиэтиленовой пленки парников и теплиц

| Наименование показателя | Присвоенный код | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Наименование отхода | N 200103// | Из приложения 1 выбрана позиция: Пластмасса, отдельные куски |
| Причины, по которым данный материал переведен в категорию отход | Q 03// | Из приложения 2 выбрана позиция: Продукты, у которых истек срок годности |
| Агрегатное состояние отхода | w s1// | Из приложения 3 выбрана позиция: S (твердый) 17 (комки) |
| Опасные компоненты в составе отхода | С 00// | Из приложения 4 выбрана позиция: Опасных компонентов нет |
| Опасные свойства отхода | Н 41// | Из приложения 5 выбрана позиция: Огнеопасные твердые вещества |
| Принятый способ обращения с отходом | D 10 + R 3// | Из приложения 6 выбраны позиции: Сжигание на суше и Регенерация органических веществ, которые не используются как растворители |
| Вид деятельности | А | Из приложения 7 выбрана позиция |
| Уровень опасности отхода | GН011 | Из приложения 8 выбрана позиция твердые пластмассовые отходы |