Электротехнические решения

Электротехническая часть проекта разрабатывается в соответствии с Правилами устройства  электроустановок (ПУЭ), Строительными нормами и правилами производства и приёмки работ по электротехническим  устройствам, Правилами взрывобезопасности топливоподачи и установок для приготовления и сжигания твёрдого топлива, Инструкциями по проектированию электроснабжения, силового и осветительного электрооборудования  промышленных предприятий и настоящим разделом.

Для обеспечения безопасной работы  и сохранности оборудования при отключении котлоагрегатов предусматривается блокировка электродвигателей дымососов, дутьевых вентиляторов, механизмов подачи топлива.

В случаях отклонения температуры воды после водогрейных котлов, должно быть предусмотрено автоматическое включение насоса рециркуляций.

В котельных предусматриваются рабочее освещение, а так же аварийное освещение для продолжения работы. Для аварийного освещения допускается применение переносных электрических фонарей с аккумуляторами или сухими элементами.

Состав пояснительной записки Электрические нагрузки собственных нужд и распределение их по напряжениям. Выбор трансформаторов, схемы электрических соединений, числа и мощности источников питания. Расчеты токов короткого замыкания и выбор типов высоковольтной аппаратуры, кабелей и шин. Системы управления и сигнализации щитов управления. Перечень объектов, подлежащих автоматизации и блокировке в электрической части. Управление выключателями двигателей. Компоновка и обоснование типов выбранных электротехнических устройств, включая щиты станций управления, распределительные устройства и трансформаторы. Кабельная прокладка в пределах главного корпуса, отдельно стоящих сооружений и на площадке котельной. Перенос кабельных линий при расширении и реконструкции котельной.

Проект электроосвещения. Светоограждение дымовых труб.

Заземляющие устройства на территории и в помещениях котельной. Молниезащита зданий, сооружений, внешних наземных металлических конструкций и коммуникации.

Состав графического материала. Схема электрических соединений. Компоновка электротехнических устройств, совмещенная с чертежами компоновки тепломеханического оборудования.

Автоматизация и КИП

Исходные данные. Характеристика основного и вспомогательного оборудования котельной. Принципиальные технологические схемы: котлоагрегатов, тепловая, газомазутоснабжения, топливоподачи твердого топлива, системы шлакозолоудаления, водоподготовки. Перечень контролируемых и регулируемых параметров по технологическим схемам. Схемы управления электродвигателями, включая электродвигатели задвижек управляемых со щитов или пультов автоматизации. Электрическая схема аварийной  сигнализации.  Перечень дистанционно управляемого оборудования с указанием пунктов управления, мест расположения приводов и условий блокировки. Данные для расчета регулирующих органов.

Состав пояснительной записки. Основные решения по защите оборудования (автоматика безопасности), автоматическому регулированию, контролю, сигнализации и управлению технологическими процессами котельной. Системы управления электродвигателями оборудования котельной. Выбор и установка щитов и пультов в производственных и щитовых помещениях.

Состав графического материала. Функциональные схемы автоматизации котельной. Планы расположения щитов, пультов и щитовых помещений, совмещенные с чертежами компоновки оборудования.