Выбор конструкций топок и их характеристики

Работа топочных устройств характеризуется тепловой мощностью, тепловыми нагрузками колосниковой решетки и топочного объема, а также коэффициентом полезного действия.

Тепловая мощность топки – это количество теплоты Q кВт, выделяемое в ней за единицу времени:

Q=В×Qнр

где В – расход топлива,

Qнр – низшая теплота сгорания топлива.

Наметив общее количество и тип устанавливаемых котлов, выбирают в соответствии с родом топлива конструкцию топки и основные ее размеры, т.е. длину зеркала горения l, ширину ее b и высоту топочного пространства h. Затем подсчитывают площадь зеркала горения R=l×b и объем топочного пространства, м3:

Vт=h×R

Зная размеры топок и тепловые напряжения и принимая значения коэффициента полезного действия котельной установки равным при экономайзеров η=0,7÷0,9 и без экономайзера η=0,6÷0,85, определяют вырабатываемое одним котлом количества тепла ккал/час по уравнению:

Qк=(Q/R)×R×η

Qк=(Q/Vт)×Vт×η

Нижние пределы значений кпд относят к котельным, работающим на низко сортном твердом топливе (бурый уголь, торф и т.п.); верхние пределы к котельным, работающим на жидком и газообразном топливе.

Составление тепловой схемы

Принципиальную тепловую схему составляют после того, как определят тепловые нагрузки, установят параметры теплоносителя и выберут тип устанавливаемых котельных агрегатов.

В теплово	й схеме отображены протекающие в определенной последовательности тепловые процессы, связанные с трансформацией теплоносителя и исходной воды. При составлении схемы опрделяют все необходимые оборудование, участвующие в выработке теплоносителя заданных параметров, и устанавливается взаимосвязь между элементами этого оборудования. С помощью схемы составляется материальный баланс по отдельным статьям расхода и прихода вырабатываемого теплоносителя и исходной воды. Тепловая схема представляет собой по существу принятую схему теплоснабжения в целом, а сама схема служит ее наглядной иллюстрацией.