ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Климатические показатели и классификация потребителей тепловой энергии

Жилые, общественные и промышленные здания в городах и населенных пунктах являются крупными потребителями тепловой энергии. На теплоснабжение зданий расходуется около 40% всего добываемого в стране топлива. В жилых и общественных зданиях тепловая энергия затрачивается на обеспечение комфортных условий пребывания людей в помещениях, соответствующих современному уровню развития техники теплоснабжения, а также на коммунально-бытовые и санитарно-гигиенические цели. В промышленных зданиях тепловая энергия, кроме того, необходима по условиям технологии для обеспечения требуемого теплового режима при изготовлении отдельных видов продукции к проведения ряда производственных операций.

Потребности тепловой энергии на' коммукально – бытовые и производственные цели из года в год непрерывно возрастают. Широкое жилищное и промышленное строительство, осуществляемое в настоящее время не только в городах, но и сельской местности, с одной стороны, и развитие техники теплоснабжения, с другой, неразрывно связаны с увеличением потребления тепловой энергии как в количественном, так и в качественном отношениях.

Увеличение объемов современных жилых, общественных и промышленных зданий, ежегодно вводимых в эксплуатацию, связано с соответствующим приростом потребности топливно – энергетических ресурсов. В новых зданиях увеличены норма полезной площади и норма расхода горячей воды на человека, что доловлено повышенной степенью благо устройства повышенными требованиями к чистоте воздуха в рабочей зоне, а также чистотой воздушного бассейна окружающей среды. Внедрение новых технологических процессов и строительство здании с более совершенными объемно – планировочными решениями максимально отвечающими функционально – технологическому назначению также приводят к увеличению расходов тепловой энергии.

Температура атмосферного (наружного) воздуха и скорость ветра являются показателями, определяющими основную долю потребности зданий и сооружений в тепловой энергии. Населенные пункты на территории нашей страны расположены во всех климатических зонах с разнообразной температурой наружного воздуха.

Расход топливно-энергетических ресурсов, связанный с обогревом или охлаждением помещений, определяется перепадом температур между расчетной наружного воздуха и воздуха внутри помещений. В зависимости от категорий зданий, обусловливающих уровень требований к тепловому режиму помещении Для расчета ограждающих конструкции и теплопотерь, в одном климатическом районе принимается различная расчетная температура наружного воздуха.

В зависимости от рода теплопотребления все потребители делятся на коммунально – бытовые и технологические. К ним относятся потребители тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий, а также для подогрева воды на санитарно – гигиенические и бытовые цели. Инженерными устройствами, распределяющими тепловую энергию в зданиях, являются системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения и теплотехническое оборудование, необходимое по технологии производства продукции.

Система отопления обеспечивает заданный тепловой режим в помещениях в холодное время года путем компенсации теплопотерь через наружные ограждающие конструкции здания.

Система вентиляции создает требуемую чистоту воздуха в рабочей зоне производственных зданий, необходимый воздушный и тепловой режим в общественных зданиях путем соответствующей организации воздухообмена в помещениях.

Система кондиционирования воздуха применяется для создания в помещениях микроклимата, удовлетворяющего повышенным санитарно – гигиеническим или технологическим требованиям, путем обеспечения строго заданных температуры, влажности, подвижности и чистоты воздуха в рабочей зоне.

Система горячего водоснабжения предназначена для подогрева и транспортирования воды к местам водоразбора на хозяйственно – бытовые или производственные нужды.

Технологическое теплотехнического оборудованием является потребителем тепловой энергии в виде подогретой воды или водяного пара и включает как специальные теплопроводы, так и теплообменные аппараты, а иногда и электро котлы.

Каждое устройство обеспечивает один из видов теплопотребления и имеет свой работы, который определяется расходом тепловой энергии в течение заданного промежутка времени, например, одного часа, рабочей смены, суток, месяца, сезона или года.

По расходу тепловой энергии в течение часа все потребители делятся на равномерно потребляющие (отопление, вентиляция) и неравномерно потребляющие (подогрев воды, технологические нужды).

По продолжительности непрерывного использования тепловой  энергии в течение определенного периода года все потребители объединяются в две основные группы: с сезонным потреблением (отопление, вентиляция) и с годовым потреблением (подогрев воды, технологические нужды). Режим работы сезонных потребителей зависит от климатических условий (наружной температуры tn и влажности воздуха, скорости и направления ветра) и характеризуется неравномерностью теплопотребления как в течение отопительного сезона, так и в течение каждого месяца. У годовых потребителей при сравнительно постоянном расходе теплоты в течение сезона, месяца и недели режим работы резко изменяется не только по часам суток, но и по дням недели.

Совместное действие потребителей с различными режимами их работы предъявляет определенные требования к виду, количеству и потенциалу теплоносителя, циркулирующего в наружных теплопроводах. Выбор рационального варианта схемы теплоснабжения объекта производится по суммарной тепловой нагрузке отдельных инженерных устройств всех зданий и технологических потребителей. Тепловую нагрузку, или потребность в тепловой энергии, обычно рассчитывают в характерные промежутки времени час, сутки, месяц, сезон или год, причем расчетным расходом теплоты является часовой.

По расчетному расходу выбирают тип источника тепловой энергии, мощность тепло подготовительного оборудования и диаметры трубопроводов. В зависимости от изменения тепловой потребности в течение суток, месяца и года разрабатывают соответствующие режимы отпуска тепловой энергии – эксплуатационные режимы работы теплоснабжающих устройств. При этом учитывают концентрацию тепловых потребителей, удаленность потребителей от тепло источников, геометрическую высоту зданий и рельеф местности.

Месячный, сезонный и годовой расходы тепловой энергии используют в технико-экономических расчетах при сравнении вариантов систем теплоснабжения. Расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение принимают по типовым или индивидуальным проектам соответствующих зданий и сооружений. Расход тепловой энергии на производственные процессы учитывают по технологическим проектам данных производств. При отсутствии проектов расчетный расход теплоты определяется раздельно для каждого потребителя.

Расчетный расход тепловой энергии здания, квартала, города включает расход на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и на технологические нужды.