Лекция 6  Причины производственных аварий с выбросом СДЯВ. Химически  опасные объекты.  Прогнозирование аварийных ситуаций с выбросом  СДЯВ.

план

1.Причины производственных аварий с выбросом СДЯВ.

2. Химически  опасные объекты.

3. Прогнозирование аварийных ситуаций с выбросом  СДЯВ.

Химически опасным объектом называется объект,  при аварии на котором происходят массовые поражения людей, животных, растений СДЯВ. К химически опасным объектам относятся:

- предприятия химической, нефтеперерабатывающей промышленности;

- предприятия пищевой, мясомолочной промышленности,;

- водоочистные и другие очистные станции, использующие хлор,;

- железнодорожные станции выгрузки и погрузки  сильно действующих ядовитых  веществ.

Причины химических аварий  с выбросом СДЯВ на производстве:

- нарушение правил техники безопасности;

- нарушение правил транспортировки;

-выход из строя агрегатов, механизмов, трубопроводов;

- неисправность средств транспортировки;

-разгерметизация емкостей хранения;

- превышение нормативных запасов.

Химически опасным объектом на производстве  считают объект, при аварии или разрушении которого могут произойти массовые поражения людей, животных и растений сильно действующими ядовитыми веществами.

Под аварией на химически опасном объекте понимают нарушение технологических процессов на производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных средств и других, приводящих к выбросу в атмосферу сильно действующих ядовитых веществ в количествах, представляющих опасность массового поражения людей и животных.

Под разрушением химически опасного объекта понимают его состояние в результате катастрофы или стихийного бедствия, соответствующее полной разгерметизации всех емкостей и нарушению технологических коммуникаций.

Главный поражающий фактор - химическое заражение приземного слоя атмосферы. Возможно так же заражение водных источников, почвы, растительности и т.д. Эти аварии нередко сопровождаются пожарами и взрывами.

Все химически опасные объекты делят на степени опасности:

- 1 степень - если при аварии на объекте в зону поражения может попасть более 55,0 тыс. человек.

- 2 степень - если при аварии в зону поражения может попасть 20-25 тысяч человек.

- 3 степень - если в зоне поражения попадает менее 200,0 тысяч чел.

- 4 степень –если авария не выходит за пределы объекта

На степени химической опасности могут делиться города и районы:

- 1 степень - если в зону химического заражения может попасть - 50% населения.

- 2 степень - если в зону химического  заражения  может  попасть 30-50%населения.

- 3 степень - если в зону химического  заражения  может  попасть 10-30%населения.

Прогнозирование аварийных ситуаций с выбросом  СДЯВ.

Под химической обстановкой понимают  совокупность последствий химического заражения местности СДЯВ (ОВ), оказывающих влияние на деятельность обьектов хозяйствования, сил ГО и населению.

Оценка химической обстановки включает в себя: определение масштабов и характера химического заражения, анализ их влияния на деятельность обьектов, сил ГО и населения, выбор наиболее целесообразных вариантов действий, при которых исключается поражение людей.

Под прогнозированием масштаба заражения понимают определение глубины и площади заражения СДЯВ.

Первичное облако это облако, образующееся в результате  мгновенного (1-3минуты) перехода в атмосферу части СДЯВ из емкости при ее разрушении.

Вторичное облако это облако, образующееся в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности.

Пороговая токсодоза это  ингаляционная доза, вызывающая начальные симптомы поражения.

Эквивалетное количество СДЯВ это количество хлора, масштаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу заражения при данной степени вертикальной устойчивости атмосферы количеством СДЯВ, перешедшим в первичное (вторичное) облако.

Площадь зоны фактического заражения это площадь территории, зараженной СДЯВ в опасных для жизни пределах.

Эквивалентное количество вещества в первичном облаке зависит от условий хранения СДЯВ, степени вертикальной устойчивости атмосферы, температуры воздуха, количества выброшенного при аварии вещества. Характеристика вертикальной устойчивости воздуха может быть конвекцией, изотермией или инверсией.

Конвекция возникает обычно через два часа после восхода солнца и разрушается примерно за 2 – 2,5 часа до его захода. Обычно наблюдается  в летние ясные дни. Нижние слои воздуха нагреты сильнее верхних, что способствует быстрому рассеиванию зараженного облака и уменьшению его поражающего действия.

Изотермия возникает  в пасмурную погоду и при снежном покрове, но может возникать также и в утренние и вечерние часы как переходное состояние одной степени вертикальной устойчивости воздуха к другой, характеризуется стабильным равновесием воздуха, температура в пределах 20 -30 м от земной поверхности почти одинакова.

Инверсия возникает обычно в вечерние часы примерно за час до захода солнца и разрушается в течение часа после его восхода. Нижние слои воздуха холоднее верхних, что препятствует рассеиванию его по высоте и создает наиболее благоприятные условия для сохранения высоких концентраций зараженного воздуха.

Вертикальная устойчивость воздуха зависит от скорости ветра, времени суток.

Площадь зоны возможного заражения СДЯВ зависит от  глубины зоны заражения, угловых размеров зоны возможного заражения.

Сильно действующие ядовитые вещества, в зависимости от агрегатного состояния требуют различных способов хранения и транспортировки.

Жидкие летучие вещества хранят и транспортируют под давлением (хлор, окись углерода, фосген), а другие летучие жидкие вещества (синильная кислота, дихлорэтан) можно хранить и транспортировать в емкостях без давления.С ыпучие и твердые сильно действующие ядовитые вещества можно хранить и транспортировать в специальной таре (бочках, ящиках, контейнерах). Разрушение или повреждение емкости или коммуникаций с сильно действующими ядовитыми веществами служат источником образования зоны химического заражения  и очагов химического поражения. Зона химического заражения включает место непосредственного разлива сильно действующих ядовитых веществ и территорию, над которой распространилось облако с парами сильно действующих ядовитых веществ в поражающих концентрациях.

3она химического заражения характеризуется глубиной (Г), шириной (Ш) и площадью (S).Очагом химического поражения называется территория, в пределах которой в результате воздействия сильно действующих ядовитых веществ произошли массовые поражения людей, животных и растений. В зоне химического заражения может быть один или несколько объектов химического поражения.

Размеры зон химического заражения и объектов химического поражения зависят от: концентрации, типа и количества сильно действующих ядовитых веществ; метеоусловий (степени вертикальной  устойчивости  воздуха, скорости и направления приземного ветра);  рельефа местности;  плотности застройки.

Зона возможного заражения - площадь территории, в пределах которой под воздействием изменения направления ветра может перемещаться облако сильно действующих ядовитых веществ.

Исходными данными являются

- Тип и количество СДЯВ;

- Район и время выброса ядовитых веществ;

- Степень защищенности людей;

- Топографические условия местности;

- Характер застройки на пути распространения зараженного воздуха

- Метеоусловия.

Надежная защита работников потенциально-опасных предприятий  от СДЯВ  обеспечивается выполнением комплекса заблаговременных мероприятий (Инженерно-технических. организационных):

1. Химический  контроль за выбросами СДЯВ в атмосферу, воду, почву.

2.Заблаговременный прогноз зон возможного заражения СДЯВ по реальным метеоданным.

# 2 СДЯВ. Классификация СДЯВ. Мероприятия по обеспечению химической безопасности

СДЯВ – сильнодействующие ядовитые вещества, которые при аварии могут находиться в опасных для жизни концентрациях.

По избирательной токсичности СДЯВ подразделяются на сердечные, печеночные, почечные, кровяные, легочные, нервные.

По свойствам СДЯВ подразделяются на вещества удушающего действия, общеядовитого действия, удушающего и общеядовитого действия, нейротропные яды, нейротропного и удушающего действия, метаболические яды.

По токсическому эффекту воздействия на организм человека химические вещества делятся на мутагенные, канцерогенные, сенсибилизирующие, раздражающие, общетоксические.

К веществам с преимущественно удушающим действием относятся токсические соединения хлор, фосген, хлорпикрин и др.

К веществам, обладающим удушающим и общеядовитым действием относятся  азотная кислота, сернистый ангидрит, фтористый водород.

К веществам, обладающим удушающим и нейротропным действием,  относятся: аммиак,  гидразин, гептил и др.

К мутагенным веществам относятся хлорированные углеводороды, соединения свинца и ртути.

К метаболическим ядам относятся  оксид этилена, дихлорэтан и др.

К канцерогенным веществам относятся бенз(а)пирен, асбест и др.

К сенсибилизирующим веществам относятся:  органические растворители,  антибиотики.

Аммиак это  бесцветный газ, при взаимодействии с влагой воздуха образует нашатырный спирт, в смеси с кислородом взрывается.

Хлор это газ с резким запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха.

Бензин это смесь различных углеводородов жирного (90 - 95 %) и ароматического (9% - 10%) ряда, жидкость.

Сероводород это  бесцветный газ, с характерным запахом тухлых яиц, растворим в воде, тяжелее воздуха, нестойкий быстродействующий.

Угарный газ  без цвета и запаха. Образуется при неполном сгорании углерода или его соединений. На воздухе горит синим пламенем. Ядовит. Смертельная доза – 3,4 – 5.7 мг/л.

Мероприятия при локализации аварийной обстановки с выбросом СДЯВ

- Проведение СиДНР, в целях  прекращения вылива СДЯВ

(ремонт оборудования,   заделывание пробоин и т.д);

- Перекачивание СДЯВ в     резервные емкости;

- Локализация участков розлива  СДЯВ путем обвалования их или

сбор жидкости в спец. ловушки;

- Постановка на путях  распространения паров СДЯВ

водяных завес;

- Дегазация (нейтрализация)   СДЯВ в местах их выброса в

атмосферу (работы проводят с  наветренной стороны).