Ағынды суларды биологиялық тазарту

Өнеркәсіптің дамуына байланысты ағынды сулардың жалпы көлемі үнемі өсіп келеді. Бұл сулардың өзендерге, көлдерге және басқа да табиғи су қоймаларына шығарылуымен олардың ластану қаупі артады. Жалпы табиғатта да, суда да өсімдіктер, жануарлар мен мик-организмдер арасында белгілі бір қатынастар орнатылды.

Қалыпты жағдайда суда биологиялық өзін-өзі зерттеу жүреді, яғни.су белгілі бір шектерде әртүрлі физикалық, химиялық және биологиялық факторларды бейтараптандыруға және таза суға тән қасиеттерді қалпына келтіруге қабілетті. Табиғи су айдындарындағы зиянды заттардың концентрациясы сыни деңгейден жоғары болған кезде тірі организмдердің дамуы, сондай-ақ биологиялық өзін-өзі тазарту процесі бұзылады.

Шетелдік зиянды заттардың әсерінен қалыптасқан тепе-теңдік бұзылады, адам денсаулығына және оның экономикалық белсенділігіне теріс әсер етуі мүмкін жағымсыз өзгерістер пайда болады.

Су бұру жүйелері мен құрылыстары-бұл халықтың еңбек, тұрмысы мен демалуының қажетті санитариялық-гигиеналық жағдайларын қамтамасыз ететін елді мекендерді, тұрғын, қоғамдық және өндірістік ғимараттарды инженерлік жабдықтау мен абаттандырудың бір түрі. Су бұру және тазарту жүйелері тұрмыстық өндірістік және атмосфералық сарқынды суларды құбыржолдар арқылы қабылдауға және жоюға, сондай-ақ оларды су айдынына ағызу немесе кәдеге жарату алдында тазартуға және залалсыздандыруға арналған жабдықтар, желілер мен құрылыстар кешенінен тұрады. Су бұру объектілері әртүрлі мақсаттағы ғимараттар, сондай-ақ жаңадан салынып жатқан, жұмыс істеп тұрған және реконструкцияланып жатқан қалалар, кенттер, өнеркәсіптік кәсіпорындар, санитариялық-курорттық кешендер және т. б. болып табылады.

Сарқынды сулар-тұрмыстық, өндірістік немесе басқа да қажеттіліктерге пайдаланылған және олардың бастапқы химиялық құрамы мен физикалық қасиеттерін өзгерткен әртүрлі қоспалармен ластанған сулар, сондай-ақ атмосфералық жауын-шашынның түсуі немесе көшелерді суару нәтижесінде елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындар аумағынан ағатын сулар.

Ағынды сулар-бұл органикалық және минералды қоспалардан тұратын күрделі гетерогенді қоспалар, олар ерімейтін, коллоидты және еріген күйде болады.

Табиғаты бойынша ағынды сулардың ластануы органикалық, минералды, биологиялық болып бөлінеді. Органикалық ластану-бұл өсімдіктер мен жануарлардан алынатын қоспалар. Биологиялық және бактериялық ластану - бұл әртүрлі микроорганизмдер: ашытқы мен көгеру, ұсақ балдырлар мен бактериялар, соның ішінде патогендік - іш сүзегі, паратиф, дизентерия және т. б.

Ағынды суларды тазарту әдістерін механикалық, химиялық, физика-химиялық және биологиялық деп бөлуге болады, бірақ олар бірге қолданылған кезде ағынды суларды тазарту және залалсыздандыру әдісі біріктірілген деп аталады. Әр жағдайда осы немесе басқа әдісті қолдану ластанудың сипатымен және қоспалардың зияндылық дәрежесімен анықталады.

Ағынды суларды тазарту әдістерінің ішінде өзендер мен басқа да су қоймаларының биохимиялық және физиологиялық өзін-өзі тазарту заңдылықтарын қолдануға негізделген биологиялық әдіс үлкен рөл атқаруы керек. Ағынды суларды тазартатын биологиялық құрылғылардың бірнеше түрлері бар: биофильтрлер, биологиялық тоғандар және аэротенктер.

Биофильтрлерде сарқынды сулар жұқа бактериялық үлдірмен қапталған ірі түйіршікті материал қабаты арқылы өткізіледі. Осы фильмнің арқасында биологиялық тотығу процестері қарқынды жүреді. Бұл биофильтрлерде белсенді бастама ретінде қызмет етеді.

Биологиялық тоғандар — бұл 3-5 сатыдан тұратын тоғандардың каскады, олар арқылы тазартылған немесе биологиялық тазартылған ағынды сулар баяу ағып кетеді. Биологиялық тоғандарда Ағынды суларды тазартуға планктонның тіршілік әрекеті, сондай-ақ табиғи физикалық факторлардың әсерінен су қоймасында тұратын барлық организмдер қатысады.

Аэротенктер-темір бетоннан жасалған үлкен резервуарлар. Мұнда тазарту бастамасы бактериялар мен микроскопиялық жануарлардың белсенді тұнбасы болып табылады. Барлық осы тіршілік иелері аэротенктерде тез дамиды, оған ағынды сулардың органикалық заттары және берілген ауа ағынымен құрылымға кіретін оттегінің артық болуы ықпал етеді. Бактериялар қабыршақтарға жабысып, органикалық ластануды минералдандыратын ферменттер шығарады. Қабыршақтары бар тұнба тазартылған судан бөлініп, тез орналасады. Клилаттар, флагелла, амебалар, рифиферлер және басқа да ұсақ жануарлар қабыршақтарға жабыспайтын бактерияларды жеп, тұнбаның бактериялық массасын жасартады.

Ағынды сулар биологиялық тазартудан бұрын механикалық, содан кейін патогендік бактерияларды жою және химиялық тазарту, сұйық хлормен немесе ағартқышпен хлорлау үшін қолданылады. Дезинфекция үшін басқа физика-химиялық әдістер де қолданылады (ультрадыбыстық, электролиз, озонизация және т. б.)

Биологиялық әдіс коммуналдық Ағынды суларды тазарту кезінде үлкен нәтиже береді. Ол сондай-ақ мұнай өңдеу кәсіпорындарының, целлюлоза-қағаз өнеркәсібінің, жасанды талшық өндірісінің қалдықтарын тазартуда қолданылады.