Қатты қалдықтарды биологиялық өңдеу, биогаз алу

Экологиялық проблемалардың шиеленісуі, жаңартылмайтын энергия ресурстарының сарқылуы, олардың бағасының өсуі жылу және энергияның басқа түрлерін алу үшін органикалық қалдықтарды биоконверсиялау технологиясын әзірлеуге және қолдануға жаһандық қызығушылық тудырды.

Жануарлар өсімдік жемінің энергиясын нашар сіңіретіні және оның жартысынан көбі көңге түсетіні белгілі, бұл ең алдымен органикалық тыңайтқыштардың ең құнды түрі. Сонымен қатар, ол жаңартылатын энергия көзі ретінде пайдаланылуы мүмкін. Ірі фермалар мен кешендерде жануарлардың шоғырлануы қоршаған ортаны ластамай-ақ жойылуы керек көң мен көң ағындарының көбеюіне әкелді.

Көң мен көң ағындарын ұтымды кәдеге жаратудың бір жолы-олардың анаэробты ашытуы, бұл биогазды алу кезінде көңді залалсыздандыруды және оны маңызды органикалық тыңайтқыш ретінде сақтауды қамтамасыз етеді.

Органикалық қалдықтарды өңдеу үшін анаэробты ашытуды қолданатын тазарту қондырғылары өткен ғасырдың аяғынан бастап белгілі болды. Мұндай алғашқы тәжірибе 1895 жылдан бастап, ағылшын қаласында коммуналдық қалдықтарды тазарту үшін септиктенк деп аталатын қондырғы пайдалануға берілген кезде пайда болды. Таза санитарлық міндеттерден басқа, бұл қондырғы көшелерді жарықтандыру үшін қолданылатын биогаз алуды қамтамасыз етті.

Қалдықтарды өңдеудің анаэробты әдісі ұзақ уақыт бойы су тазарту станциялары мен мал қалдықтарының жауын-шашынын тұрақтандыру үшін қолданылған. Алайда, 1970 жылдардағы энергетикалық дағдарыстың басталуымен бұл әдіс негізінен ауылшаруашылық жануарларының көңінен биогаз алу идеясына байланысты ерекше назар аударды.

Биогаз алу үшін көңді анаэробты ашыту арнайы биогаз қондырғыларында жүзеге асырылады, олардың негізгі элементтері герметикалық контейнерлер болып табылады.

Көңді өңдеудің технологиялық процесі келесідей. Мал шаруашылығы кешенінен көң жинақтау ыдысына жиналады, содан кейін оны фекальды сорғымен метантенкаға (көңді анаэробты ашытуға арналған ыдыс) тиейді. Ашыту процесінде пайда болған Биогаз газгольдерге, содан кейін тұтынушыға түседі. Көңді ашыту температурасына дейін қыздыру және жылу режимін сақтау үшін метантенкада жылу алмастырғыш орнатылған, ол арқылы қазандықта қыздырылған ыстық су ағып кетеді. Ашытылған қи көң қоймасына түсіріледі.

Метантенкте процестің барлық қажетті параметрлері қамтамасыз етіледі (температура, Органикалық заттардың концентрациясы, қышқылдық және т.б.). Метантенк термиялық оқшаулауға ие, ол ашытудың температуралық режимдерін белгілі бір деңгейде қамтамасыз етуге және ұстап тұруға мүмкіндік береді, сонымен қатар көңді үнемі араластыруға арналған құрылғы бар. Көңді метантенкаға қабылдау ашыту процесі біркелкі болатындай етіп реттеледі.

Ашыту кезінде микрофлора көңде дамиды, ол органикалық заттарды қышқылдарға дәйекті түрде ыдыратады, ал соңғысы синтрофиялық және метан түзетін бактериялардың әсерінен газ тәрізді өнімдерге — метан мен көмір қышқылына айналады. Көңді анаэробты ашыту кезінде органикалық заттардың ыдырау дәрежесі 25-45% құрайды.

Бастапқы анаэробтар органикалық заттарды метанның прекурсорларына ыдыратады: сутегі мен көмірқышқыл газы, ацетат, метанол, метиламидтер, формиат. Метаногендердің субстраттық ерекшелігіне байланысты олардың алдыңғы сатылардағы бактериялармен трофикалық байланыссыз дамуы мүмкін емес. Өз кезегінде метан бактериялары бастапқы анаэробтар шығаратын заттарды қолдана отырып, осы бактериялар жүргізетін реакциялардың мүмкіндігі мен жылдамдығын анықтайды. Метан түзуші қоғамдастықта реттеуші функцияны жүзеге асыратын орталық метаболит сутегі болып табылады. Жүйеде сутектің төмен парциалды қысымын ұстап тұру арқылы бастапқы анаэробтардың метаболизмін метанның тікелей прекурсорларының түзілуіне қарай өзгертетін оның спецификалық ауысуы мүмкін болады. Егер сутегі жүйеден шығарылмаса, онда қалпына келтірілген өнімдер пайда болады — ұшпа май қышқылдары мен спирттер. Бұл қосылыстардың метаболизмі синтрофты бактериялармен жүзеге асырылады, олардың қызметі үшін түзілген сутекті метан бактерияларымен байланыстыру қажет.

Биотехнологиялар алдыңғы қатарлы бағыттар мен белгілі бір ғылымдардың жиынтығын қамтиды және химиялық синтезмен салыстырғанда бірқатар маңызды артықшылықтарға ие:

- биологиялық процестердің төмен энергия сыйымдылығы-барлық процестер физиологиялық температурада жүреді;

- биологиялық процестер көбінесе қалдықсыз;

- микроорганизмдерді қоректендіруге арналған субстрат ретінде ауыл шаруашылығы өндірісінің қалдықтары, компосттау процесінде тамақ өнеркәсібінің қалдықтары пайдаланылады:

- биотехнологиялық әдістер өндірістің төмен құнды немесе жанама қалдықтарына құнды тұтынушылық қасиеттер беруге мүмкіндік береді.

Соңғы уақытта ауыл шаруашылығының экологиялық немесе биологиялық жүйесі кеңінен таралуда, оның негізінде минералды тыңайтқыштарды пайдаланудан бас тарту жатыр, ал топырақты қалпына келтіру мал шаруашылығы қалдықтарын кәдеге жаратуға жүктеледі.

Биотехнология табиғаттағы экологиялық тепе-теңдікті қамтамасыз етуге, адам қызметінің қалдықтарын қайта өңдеуге және табиғатқа теріс антропогендік әсерді барынша азайтуға бағытталған.

Биотехнология Мұнай қабаттарының мұнай беруін арттыру үшін қажет. Биотехнологияны өнеркәсіптік және тұрмыстық сарқынды суларды тазарту үшін экологияда пайдалану неғұрлым дамыған бағыт болып табылады.

Биотехнологияның дамуына көптеген басқа пәндер өз үлестерін қосты, сондықтан биотехнологияны кешенді ғылымға жатқызу керек.

Биотехнологиядағы білімді белсенді зерттеу мен жетілдірудің тағы бір себебі әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктердің жетіспеушілігі (немесе болашақта тапшылығы) мәселесі болды.

Әлемде мынадай проблемалар бар:

* таза немесе тазартылған судың болмауы (кейбір елдерде);

* қоршаған ортаның әртүрлі химиялық заттармен ластануы;

* энергетикалық ресурстардың тапшылығы;

* жаңа экологиялық таза материалдар мен өнімдерді жетілдіру және алу қажеттілігі;

* медицина деңгейін арттыру.

Ғалымдар осы және басқа да көптеген мәселелерді биотехнологияның көмегімен шешуге болатынына сенімді.

- СӨЖ үшін бақылау тапсырмалары:

-	1.Ластаушы заттарды жоюға қатысатын микроорганизмдер.

-	2.Күн энергиясын түрлендіру биотехнологиясы.