Лекция №4

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ НА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ДОРОГАХ

Основные методы организации дорожного движения

Одна из важнейших задач дорожно-эксплуатационной службы состоит в разработке и реализации мероприятий по организации и обеспечению безопасности движения на эксплуатируемых дорогах, которые неразрывно связаны между собой, поскольку без организации движения невозможно обеспечить его безопасность.

Организация дорожного движения - комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на максимальное использование транспортными потоками возможностей, представляемых геометрическими параметрами дороги и её состоянием.

Она включает:

- размещение и разделение транспортных потоков по ширине проезжей части и направлениям движения;

- ориентирование водителей о направлении движения;

- разделение потоков на группы автомобилей, следующих с разными скоростями;

- разделение траекторий движения на сложных участках;

- обеспечение возможности перехода с одной полосы на другую и т.п.

К организации движения относится также информация о наиболее целесообразных маршрутах и условиях движения.

Под безопасностью дорожного движения следует понимать комплекс инженерно-технических, планировочных и организационных решений и мероприятий, защищающих участников движения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Основные методы организации движения состоят в разделении потоков на однородные группы транспортных средств и рациональном распределении их по видам, месту и времени, чтобы уменьшить вероятность конфликтов между отдельными типами транспортных средств, а также транспортными средствами, движущимися с различными скоростями.

К основным техническим средствам организации движения относят разметку, направляющие устройства, дорожные знаки и указатели, светофоры.

К мероприятиям по организации движения относят также и улучшение дорожных условий, которые выполняют в процессе ремонта, улучшение планировки пересечений, устройство дополнительных полос на подъемах, направляющих островков и т. д.

При разделении транспортных потоков по происхождению и назначению учитывают следующие их виды:

а) транзитные по отношению к рассматриваемому району или населенному пункту (непрерывный транзит);

б) потоки из других транспортных районов или населенных пунктов, входящие или поглощаемые в рассматриваемом районе (входящий прерванный транзит);

в) возникающие в рассматриваемом транспортном районе или населенном пункте и предназначенном для другого района или города, так называемое выходящее движение (выходящий прерванный транзит);

г) возникающие и заканчивающиеся в рассматриваемом транспортном районе или городе (внутрирайонное или городское движение).

Для организации непрерывного транзита целесообразнее использовать объездные дороги. При их отсутствии для транзитного движения выделяют подходящие для этой цели малозагруженные участки дорожной и уличной сети, разрабатывают схему непрерывного и прерывного транзита с разделением транспортных потоков по назначению путем установки знаков и разметки дорог и улиц, выбранных для транзита.

Разделение потоков по видам служит эффективным путем уменьшения числа ДТП и транспортных задержек, а также создает возможность более рационального использования дорожной сети различными транспортными средствами и пешеходами.

По видам потоки разделяют:

1) путем установки знаков, запрещающих движение определённых видов транспортных средств по дорогам общего пользования (движения велосипедистов, тракторов, тяжёлых грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и другой техники по дорогам общего пользования), и светофоров на пересечениях в одном уровне;

2) устройства для пешеходов подземных и надземных переходов, пересечений типа «зебра», пешеходных дорожек и тротуаров или установки светофоров, включаемых пешеходами;

3) пропуска ненормативных грузов, а по возможности и организационных колонн в наименее напряженное для движения время суток и т.д.

Для разделения потоков по уровням строят пересечения с автомобильными и железными дорогами в разных уровнях, надземные и подземные пешеходные переходы.

Разделение потоков по направлениям позволяет упорядочить транспортные потоки и выделить для каждого направления движения специальные полосы. С этой целью строят отдельные проезжие части для движения в разных направлениях с разделительной полосой между ними или нанесением сплошных линий разметки, разделительные островки на кривых малых радиусов, канализированные пересечения в одном уровне, направляющие островки или выделяют их разметкой покрытия (рис. 1).

Рис. 1. Разделение движения по направлениям:

а-направляющие островки и линии разметки на пересекающихся дорогах, б- продольная разметка на многополосной проезжей части без разделительной полосы, в- выделение разметкой направляющего островка

Разделение движущихся транспортных средств от стоящих автомобилей осуществляют путём строительства укреплённой полосы обочины для стоянки и отделения ее разметкой, остановочных площадок около автобусных остановок, пунктов питания и т.д.

Разделение транспортных потоков по скоростям имеет большое значение для повышения удобства и безопасности движения, уменьшая число обгонов.

В этих целях при эксплуатации дорог устраивают:

1) дополнительные полосы для медленно движущихся автомобилей на подъемах,

2) уширяют проезжую часть и выделяют полосы разгона и торможения на пересечениях и примыканиях дорог, а также у автобусных остановок,

3) ограничивают верхний, нижний или тот и другой предел скорости по отдельным полосам движения,

4) запрещают проезд тихоходных транспортных средств по автомобильным дорогам.

Регулирование скоростного режима - это наиболее распространённый способ организации движения, обеспечивающий повышение экономичности перевозок, безопасности и пропускной способности дороги. Скорость движения является самой важной характеристикой дороги. При благоприятных дорожных условиях современные автомобили могут развивать высокие скорости.

Ограничение скорости бывает двух видов. В первом случае – это повсеместное общее ограничение, устанавливаемое правилами дорожного движения. Во втором – местное, вызванное конкретными обстоятельствами, обычно дорожными условиями.

Организация движения при помощи планировочных решений.

Для организации движения могут быть представлены следующие планировочные решения:

1. устройство переходно-скоростных полос на пересечениях и примыканиях;

2. устройство левоповоротних съездов с отнесённым левым поворотом;

3. устройство кольцевых пересечений;

4. устройство разделительных полос в местах повышенной опасности;

5. устройство дополнительных полос.

Все средства организации движения должны быть понятны водителям, хорошо и четко восприниматься днем, ночью и в сложных условиях погоды.

Организация дорожного движения - первая и самая необходимая часть управления дорожным движением, без которой немыслимо само управление. Однако она обеспечивает жестко заданные режимы, действующие длительное время, в отличие от собственно управления дорожным движением, которое может обеспечить переменные во времени режимы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА СЛОЖНЫХ УЧАСТКАХ И В НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПЕРИОДЫ.

К сложным условиям движения следует относить:

1. участки дорог с итоговым коэффициентом аварийности ≥ 20-40, коэффициентом безопасности ≤ 0,6-0,4;

2. погодные условия, резко ухудшающие условия движения;

3. сезонные ограничения дорожного движения;

4. перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

К сложным по организации движения участкам относят пересечения и примыкания дорог, населенные пункты, дороги в горной местности, закругления в плане малого радиуса, крутые затяжные подъёмы и спуски, мосты и путепроводы, ремонтируемые и реконструируемые участки.

Главная задача на таких участках – разделить потоки по направлениям, скоростям и типам транспортных средств при помощи разметки, индивидуальных знаков, направляющих островков и островков безопасности, дополнительных полос движения и т.д.

Условия движения на дорогах существенно изменяются по периодам года. Поэтому разрабатывают специальные схемы движения по периодам года, которые включают схему разметки дороги и расстановки знаков по периодам года, объездов снегозаносимых участков, получения и передачи метеорологической информации о проезжаемости дороги в сложных условиях погоды и другие сведения о функционировании дороги.

На туманоопасных участках принимают меры к улучшению ориентации водителей.

К важнейшим из них относят:

1) направляющие столбики и планки со светоотражающими катафотами или полосами пленки,

2) дорожные знаки и указатели с рефлектирующей поверхностью или подсветкой;

3) специальные сигнальные устройства и световые табло со сменной информацией, предупреждающие о тумане, гололеде, осадках;

4) первоочередную разметку проезжей части;

5) стационарное освещение; осветление покрытий;

6) строительство краевых полос из цветных материалов; шероховатые поверхностные обработки.

На этих участках нельзя располагать пересечения, примыкания и автобусные остановки. Если избежать этого нельзя, их нужно устраивать с канализированным движением, чтобы разделить зоны возможных столкновений и наездов на пешеходов.

На ветроопасных участках дорог высоких категорий предусматривают:

1. ветрозащитные сооружения (насаждения, заборы, сетки, ограждения, галереи и др.),

2. предупреждающую сигнализацию на подходах к ветроопасным участкам,

3. уширение полос движения с учетом отклонения автомобиля под действием ветра.

На участках дорог I—III категорий, где по данным метеорологических справочников или наблюдений ожидается повышенное число случаев, гололеда, целесообразно устанавливать автоматические световые табло, предупреждающие водителей о гололеде.

Если по каким-либо причинам снегозаносимость дороги не может быть обеспечена, необходимо еще в осенний период подготовить объезды заносимых участков.

В некоторых случаях при хорошо развитой дорожной сети можно пойти на закрытие движения зимой по отдельным местным дорогам.

ПРОПУСК ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И КРУПНОГАБАРИТНЫХ НАГРУЗОК ПО ДОРОГАМ И МОСТАМ

Транспортное средство с грузом или без груза считают тяжеловесным, если его осевая нагрузка превышает расчетную, или общая масса превышает 52 т для группы А, а также если его общая масса превышает 30 т при движении по мостам, путепроводам и эстакадам.

Транспортное средство с грузом или без груза считается крупногабаритным, если его размеры превышают хотя бы один из следующих показателей: по высоте 3,8 м от поверхности дороги; по ширине 2,5 м; п о д лине 2 0 м - для автопоезда с одним прицепом (полуприцепом), 24 м- для автопоезда с двумя и более прицепами, а также если груз выступает за заднюю грань габарита транспортного средства более чем на 2 м.

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов допускается только по специальному разрешению, выдаваемому ГАИ при наличии согласований маршрута движения с дорожными организациями.

Перед всеми искусственными сооружениями, рассчитанными на пропуск не контролируемых нагрузок с фактической массой менее 30 т, дорожные органы должны устанавливать знаки «Ограничение массы» с указанием размера ограничения.

Тяжеловесные нагрузки разделяют на контролируемые и сверхнормативные.

Контролируемые нагрузки могут быть пропущены по мостам и искусственным сооружениям без усиления, но с соблюдением специальных требований к организации их перевозки.

Такую нагрузку пропускают, как правило, посередине моста со скоростью не более 10 км/ч, остановив на время прохода все остальные машины вне пределов моста.

Сверхнормативные нагрузки могут быть пропущены по дорогам и мостам только после их усиления.