1 ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Измеряемые  величины могут быть аналоговыми и дискретными.

Подавляющее большинство измеряемых величин являются аналоговыми, т.е. имеющими бесконечное множество значений в диапазоне измерения и непрерывными во времени.

В отличие от аналоговой,  дискретная величина имеет ограниченное число значений в диапазоне измерения. Числовое значение таких величин может определяться путём непосредственного счёта её дискретных частей, что создаёт большие преимущества в измерении дискретных величин.

Эти преимущества поставили вопрос об искусственном преобразовании аналоговых величин в дискретные, что достигается в специальных измерительных преобразователях – цифровых измерительных приборах. Таким образом, приборы для измерения аналоговых величин могут быть аналоговыми, показания которых являются непрерывной функцией измерений измеряемой величины – аналоговые измерительные приборы (числовое значение измеряемой величины определяется у них по шкале прибора) и цифровыми, в которых измеряемая аналоговая величина предварительно преобразуется в дискретную форму - цифровые измерительные приборы (ЦИП) (результат измерения представляется в форме числа на цифровом табло). Измерительные приборы для измерения естественно-дискретных величин могут быть только цифровыми.

Нужно отметить, что цифровая форма представления результата измерения не всегда лучше аналоговой. Например, напечатанная колонка цифр, как правило, менее наглядна, чем непрерывная кривая, записанная на диаграмме. Динамику изменения какой-либо величины тоже удобнее отслеживать с помощью аналогового прибора.

По прогнозам специалистов аналоговая и цифровая ветвь электронной измерительной техники будут развиваться параллельно. В данной дисциплине рассматриваются только цифровые измерительные устройства.

Цифровыми измерительным устройством (ЦИУ) называются такие измерительные устройства, в которых измеряемая величина автоматически в результате квантования и цифрового кодирования представляется кодовым сигналом, выражающим значение измеряемой величины. ЦИУ разделяются на цифровые измерительные приборы (ЦИП) и аналого-цифровые преобразователи (АЦП).

ЦИП – автономные устройства с регистрацией измеряемой величины.

АЦП не имеют отчетных или регистрирующих устройств, являются частью ЦИП и ли сложных информационно-измерительных систем (ИИС); результат измерения выдается в виде кодового сигнала.

В ряде цифровых автоматических приборов предусматривается автоматическая периодическая поверка и калибровка прибора по образцовой величине для исключения статистических погрешностей.

ЦИП кроме цифровых отсчетных устройств имеют выход в виде кода, приспособленный к входным параметрам компьютеров и регистрирующих устройств.

Цифровой отсчет не является обязательным только для ЦИП. К примеру, ряд приборов (мосты с декадными магазинами сопротивлений, с уравновешиванием вручную, компенсаторы и др.) имеют цифровое отсчетное устройство (ЦОУ), но не относятся к ЦИП.

Измеряемая величина непрерывна (Н), т.е. имеет бесконечное множество сколь угодно мало отличающихся друг от друга значений в пределах определенного диапазона и ограниченное число дискретных значений (D), каждому из которых соответствует код (К).

Единственный общий отличительный признак ЦИУ автоматизм преобразования  .

К преимуществам ЦИП относятся: удобство и объективность отсчета; высокая точность результатов измерения; высокое быстродействие; возможность автоматизации процесса измерений; удобство регистрации результатов измерений и обработки их с помощью компьютера.