1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ВЫПОЛНЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЁТА

Задание на лабораторную работу даётся индивидуально каждому студенту.  Задания находятся в разделе «Варианты заданий». Прежде чем приступить к выполнению задания, необходимо внимательно изучить теорию, помещённую в разделе «Краткие теоретические сведения» и в соответствующей литературе,  а также с методическими указаниями к конкретной лабораторной работе.

Выполнение лабораторной работы состоит из двух этапов: подготовка к лабораторному занятию и, собственно, выполнение лабораторной работы.

Подготовка к лабораторному занятию осуществляется перед лабораторным занятием и заключается в выполнении задания, помещённого в подразделе  «Выполняется при подготовке к работе»

Выполнение лабораторной работы заключается в установке рассчитанных предварительно параметров схем, проверке правильности их расчета, проведению заданных исследований , а также, при необходимости, обработке полученных результатов. Поэтому подраздел «Выполняется при подготовке к работе»  необходимо выполнять тщательно, чтобы не терять время на лабораторном занятии для доработки.

Отчет по лабораторной работе нужно оформлять на листах формата А4 отдельно для каждой работы с текстом на одной или обеих сторонах. Титульный лист оформляется в соответствии с принятым стандартом ВКГТУ. Образец титульного листа приведён в приложении А.

Протокол отчета подготавливается перед лабораторным занятием и обязательно должен включать в себя следующее: цель работы, схемы, графики и т.д., заданные и разработанные при выполнении подраздела «Выполняется при подготовке к работе». При отсутствии протокола отчета или неправильного его оформления студент к выполнению лабораторной работы не допускается.

Исследуемые схемы предоставлены в лабораторных работах в готовом виде и корректировки не требуют. Особенности режимов работы измерительных приборов и элементов схем отражены в методических указаниях к каждой лабораторной работе.

При выполнении лабораторной работы в протокол вносится информация, полученная при выполнении работы в соответствии с подразделом «Выполняется на лабораторном занятии». Отчет может содержать и другую информацию, которую студент считает нужным включить, кроме подсказки или ответа на контрольные вопросы.

Отчет должен быть выполнен аккуратно. Все схемы и графики необходимо рисовать с применением чертежных инструментов и по существующим нормативным документам. Если эти требования не выполнены, отчет к защите не принимается. После выполнения работы отчет предъявляется преподавателю для отметки о выполнении работы.

Каждая лабораторная работа должна быть защищена. Защита заключается в ответе на вопросы, примерный перечень которых приведен в конце лабораторной работы или в ответе на предложенное тестовое задание.

2 ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ EWB 4.1

Программа  EWB 4.1 и все её компоненты находятся в папке WEWB 4.1, которая обычно находится на диске С.  Программа запускается с помощью исполняемого файла WEWB32.ехе. Его ярлык показан на рисунке 2.1

Рисунок 2.1

После запуска программы на экране монитора появляется окно программы, изображенное на рисунке 2.2

Рисунок 2.2

Иногда в нем появляется окно, запрашивающее пароль. Тогда нужно нажать любую клавишу. Окно программы EWB 4.1 разделено на три части. В верхней части помещено меню, линейка контрольно-измерительных приборов и линейка библиотеки элементов. Элементы сгруппированы по одному из родственных признаков.

В левой части окна в развернутом виде показана активизированная группа элементов. На линейке библиотеки элементов эта группа выделяется цветом. Для смены группы элементов нужно щелкнуть мышью на кнопке нужной группы и тогда появятся элементы, объединенные в эту группу.

Правая часть окна является листом для набора схемы. Для перемещения схемы по листу используются линейки прокрутки.

При первом запуске программы лист для набора схемы пустой. Можно набирать схему или загрузить готовую. Загрузка схемы осуществляется путем открытия меню File и выбором команды Open. После этого откроется окно с содержанием  папки EWB 4.1. Схемный файл имеет расширение .са4. Открывается файл стандартными операциями WINDOWS. Если схема находится в другом месте, то поиск осуществляется также стандартными средствами WINDOWS.

Элементы на лист  переносятся из левого окна активизированной группы элементов левой кнопкой мыши с использованием принципа «нажать и тащить». Установив элемент в нужное место листа кнопку отпустить. Элемент зафиксируется.

Чтобы в дальнейшем осуществлять какие-либо операции с этим элементом необходимо на нем щелкнуть левой кнопкой мыши. Элемент будет выделен красным цветом. Теперь при необходимости его можно снова переместить. Чтобы снять выделение нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на пустом месте листа.

Для удаления элемента его нужно выделить, а затем воспользоваться командой Delete меню Edit или проще нажать клавишу  Delete и после дополнительного запроса нажать Enter (или мышью Оk).

Чтобы соединить установленные на листе элементы, необходимо зафиксировать курсор мыши на выводе одного из соединяемых элементов до появления чёрной точки, затем нажать левую кнопку мыши и тащить появившуюся линию к нужному выводу другого элемента до появления чёрной точки на этом выводе. Такая черная точка будет узлом. К нему можно подключать до 4 линий. Узел можно организовать в любом месте линии (нужно только чтобы она была достаточно длинной). Для этого нужно из группы элементов, которая обозначена значком ,  вытащить узел   и поместить его в выбранное место на линии. Подвод к нему будет с той стороны, с какой появится чёрная точка. Узел можно организовать непосредственно на схеме, если соединительную линию подтащить к месту на  линии, где необходимо организовать узел, и после его появления отпустить кнопку.

Чтобы отдавать команды с клавиатуры, нужно переключиться на английский язык.

Многие установленные на листе элементы можно вращать на 900 вкруговую. Для этого используется команда Rotate меню Circuit или комбинация клавиш Ctrl+R.

Можно выделить группу элементов. Для этого установить курсор мыши на пустом месте, нажать левую кнопку и двигать мышь. При этом на листе образуется прямоугольник и все элементы, которые в него попали, будут выделены. Тогда все перечисленные операции будут производиться одновременно для выделенной группы элементов.

Для отдельного элемента и группы можно проделывать стандартные операции WINDOWS: Cut, Copy, Paste, Select all. Эти команды помещены в меню Edit. Там же указаны комбинации клавиш для выполнения этих команд с клавиатуры.

Если два раза щёлкнуть мышью на элементе или выбрать Value из меню Circuit для выделенного элемента, то на экране монитора появится окно. В окне содержатся параметры модели выбранного элемента, которые можно изменять (например, для резистора – это сопротивление). Изменяемых параметров может быть несколько (например, для транзистора). Для фиксации изменения надо нажать Enter или щёлкнуть мышью Accept. Для отмены щёлкнуть  Cancel. Если два раза щёлкнуть на соединительной линии, то появится окно, которое позволяет менять цвет линии в пределах двух узлов. Для этого надо щёлкнуть на выбранном цвете. Когда линий много, их цвет позволяет лучше проследить соединение элементов.

Выделенную часть схемы можно преобразовать в подсхему. Для этого в меню Circuit  выбирается команда Sub circuit. В появившееся окно вписывается название подсхемы. Теперь такая подсхема будет на листе выглядеть прямоугольником и сохранится в группе элементов, обозначенной значком .  Работать с такой подсхемой можно, как и с отдельным элементом (кроме вращения). Если щёлкнуть на ней два раза, то откроется окно с содержанием подсхемы и в этом окне подсхему можно редактировать,  как и на листе.

Используемая программа позволяет проводить следующие операции: анализ схемы по постоянному току, анализ схемы по переменному току для действующих значений, анализ переходных процессов (построение графика формы напряжения), частотный анализ (построение АЧХ и ФЧХ).

Для цифровых схем определяются логические уровни сигналов и строятся временные диаграммы.

Вид анализа программа определяет сама, в зависимости от подключенных измерительных приборов.

Одни измерительные приборы помещены на средней линейке в верхней части окна. Они имеются только в одном экземпляре. Помещать их на схему можно, так же как и элементы, а убирать, вынося за поле листа мышью. Обозначение этих приборов в буфер не копируются. Другие измерительные приборы помещены в группу, обозначенную . Этих приборов можно устанавливать много и работать с ними можно, как с элементами.

После сборки схемы проводится её анализ. Для этого достаточно нажать на выключатель  в правом верхнем углу экрана (запуск моделирования). Если в схеме с точки зрения программы есть ошибка, то анализ проводиться не будет, а появится окно с сообщением о виде ошибки (к сожалению, на английском языке). Анализ будет проведен только после устранения ошибки.

Данные анализа переходного процесса записываются в буфер, который имеет ограниченную емкость. Если он переполнен, то выводится сообщение об этом. Можно увеличить ёмкость буфера или прекратить анализ. Если увеличенный буфер переполнен, то анализ в любом случае прекращается.

В лабораторных работах по электронной измерительной технике используются следующие измерительные приборы: двух лучевой осциллограф, логический анализатор

Рисунок 2.3

Передняя  панель  осциллографа  показана  на рисунке 2.3. Используемый

осциллограф достаточно близко соответствует реальному. Входы каналов А и В   показаны кружками и находятся внизу.

Точка, относительно которой измеряется напряжение, подключается к клемме GROUND, находящейся на правой стороне вверху. Клемма TRIGGER служит доля внешнего запуска развертки.

Каналы А и В одинаковые, но регулировка чувствительности и вида сигнала у них раздельная. Регулировка чувствительности (CHANNEL) и смещение по вертикали (Y POS) осуществляется линейками прокрутки. Для выбора режима работы имеются кнопки AC и DC. В режиме АС осциллограф фиксирует только переменную составляющую сигнала (закрытый вход), а постоянная составляющая отсекается. В режиме DC осциллограф фиксирует полный сигнал, т.е., как переменную, так и постоянную составляющую сигнала (открытый вход). В режиме 0 на вход подается ноль. Масштаб чувствительности определен для одного деления экрана. Все нажатые кнопки выделяются белым цветом.

Режим работы и время развертки устанавливается для обоих каналов одновременно. Режим работы выбирается нажатием одной из кнопок                   Y/T, В/А или А/В. По умолчанию устанавливается режим Y/T: по вертикали - напряжение входного сигнала, по горизонтали – время. Этот режим используется в предложенных  лабораторных работах. Время развертки TIME BASE, а также ее начальное положение X POS устанавливается линейками прокрутки. Масштаб развертки определен для одного деления экрана.

В осциллографе предусмотрено несколько режимов синхронизации (блок TRIGGER), их выбор осуществляется кнопками AUTO, A, B, EXT.                      .По умолчанию устанавливается внутренняя синхронизация (нажата кнопка AUTO), и она используется при измерениях в данных лабораторных работах. В этом случае состояние кнопки вида внешнего запуска EDGE безразлично.

Для подробного исследования сигнала, наблюдаемого на экране осциллографа, существует специальное окно, которое открывается нажатием кнопки ZOOM на передней панели осциллографа или в меню CIRCUIT. В окне отображается лицевая панель осциллографа с дополнительными элементами: линейкой прокрутки, которая позволяет просмотреть всю осциллограмму, начиная с момента начала анализа; двумя вертикальными визирными линиями, которые за треугольные ушки могут быть установлены курсором в любое место экрана. В индикаторных окнах под экраном выводятся точные значения напряжений сигналов каналов А и В в момент времени, определенный положением каждой визирной линией, значение момента времени положения визирных линий от начала анализа, а также разность этих параметров между визирными линиями.

Нажатием кнопки SAVE осциллограмма может быть записана в текстовый файл с расширением .scp. Возврат к обычному виду передней панели осуществляется кнопкой REDUCE. Цвет  изображения сигнала на экране определяется цветом линии соединения канала осциллографа со схемой.

Лицевая панель логического анализатора показана на рисунке 2.4. Анализатор позволяет наблюдать изменение логическое состояние сигнала (ноль или единица) во времени в  восьми  точках  схемы. Клеммы  подключения  находятся  в нижней части передней панели.

Рисунок 2.4

Текущее логическое значение сигнала канала отражается в круглом индикаторе под экраном. Длительность развертки задается линейкой прокрутки в окне блока TIME BASE для всех каналов одновременно. Масштаб развертки определен для одного деления экрана. Блок TRIGGER задает различные режимы работы развертки. Режим внешней синхронизации устанавливается при нажатой кнопке EXTERNAL, а сигнал синхронизации подается на клемму блока TRIGGER. Запуск может осуществляться и от появления определенного кода на входных клеммах. Вид этого запуска выбирается кнопкой PATERN, а значение кода устанавливается пользователем в окошке под кнопкой.

В лабораторных работах  используется режим автозапуска, который выбирается кнопкой BURST. В этом режиме ход развертки начинается сразу после начала анализа. После заполнения экрана процесс отображения продолжается с начала развертки. Предыдущая информация при этом, к сожалению, теряется. Цвет изображения  сигнала на экране определяется цветом линии соединения канала анализатора со схемой.

Рисунок 2.5

Процесс анализа может прерваться с одновременным выводом на экран монитора окна, показанного на рисунке 2.5. Это значит, что память, отведенная

на диске для запоминания результата анализа, исчерпана. Для продолжения анализа следует выбрать пункт Use remaining disk space and continue.

При открытии схемы для выполнения лабораторной работы может появиться окно, показанное на рисунке 2.6, где предлагается выбрать модели используемых элементов. Во всех случаях необходимо выбирать пункт Use circuit model (модель, используемая для данной схемы).

Рисунок 2.6