Лекция 4 Линейные системы

4_1 Сигналы и системы

4_2 Необходимые условия линейности системы (признаки линейной системы)

4_3 Свойства линейных систем

4_4 Разложение и синтез

Линейные системы 4_1 Сигналы и системы

Сигналом называется некоторая зависимость одной величины от другой. Системой называют всякий процесс, создающий выходной сигнал, как реакцию (отклик) на входной сигнал. Аналоговые системы работают с непрерывными сигналами x(t) и y(t), дискретные системы работают с цифровыми сигналами X[n] и Y[n].

Рисунок 24 - Аналоговые и дискретные системы

4_2 Необходимые условия линейности системы (признаки линейной системы)

- Гомогенность – при изменении амплитуды входного сигнала в результате также изменяется и амплитуда выходного сигнала.

Рисунок 25 - Гомогенная система

- Аддитивность – при суммировании входных сигналов результирующий сигнал на выходе будет равен сумме реакций от входных сигналов.

Рисунок 26 - Аддитивная система

- Инвариантность – когда смещение входного сигнала во времени вызывает аналогичные смещения выходного сигнала.

Рисунок 27 - Инвариантная система

- Статическая линейность – когда соблюдаются законы прямой пропорциональности.

Рисунок 28 - Статическая линейность

Рисунок 29 - Нелинейность

- Гармоническая верность – если на вход подать синусоидальный сигнал, то на выходе будет той же частоты синусоидальный сигнал.

Примеры линейных систем:

- Распространение волн (звуковых, электромагнитных);

- Электрические схемы, состоящие из RLC-элементов;

- Электрические схемы, такие как усилители, фильтры;

- Механическое движение (масса, жёсткость);

- Системы, описываемые дифференциальными уравнениями (как RLC-цепи);

- Умножение на константу (усиление, ослабление);

- Изменения сигнала, такие как эхо, резонанс, замутнение изображений;

- Повторители;

- Нуль-системы – выход всегда равен нулю;

- Дифференциаторы и интеграторы;

- Слабонелинейные системы;

- Свёртка;

- Деконволюция (операция обратная свёртке).

Примеры нелинейные систем:

- Без статической линейности – диоды;

- Системы без частотной верности – умножители частоты, детекторы, квадраторы, ограничители, перемножители сигналов;

- Гистерезис;

- Насыщение;

- Системы с пороговым уровнем (логические элементы).

4_3 Свойства линейных систем

- Порядок установки линейных систем не влияет на выходной сигнал.

Рисунок 30 - Порядок установки линейных систем не влияет на результирующий сигнал

- Любая сложная система будет линейной, если составлена из линейных систем и блоков суммирования.

Рисунок 31- Любая сложная система будет линейна, если составлена из линейных систем и блоков суммирования

- Перемножение сигнала на константу является линейной операцией, а перемножение двух сигналов - нелинейной.

Рисунок 32 - Перемножение сигнала на константу является линейной операцией, а перемножение двух сигналов – нелинейной

4_4 Разложение и синтез

Разложение (декомпозиция) – это получение из сложного исходного сигнала группы более простых. Синтез – операция, обратная разложению.

Пользуясь линейностью системы, для того, чтобы найти выходной сигнал (реакцию, отклик), при подаче на вход сложного сигнала, поступают следующим образом:

- раскладывают входной сигнал на группу простых;

- находят отдельно реакцию системы на каждый из простых сигналов;

- суммируют полученные сигналы. Разложение может быть:

- Импульсное;

- Переходное (шаговое, ступенчатое);

- Чётно/нечётное разложение;

- Разложение Фурье;

- Разложение Лапласа;

- Z – преобразование;

- Вэйвлет.

Рисунок 33 - Разложение и синтез

Рисунок 34 - Импульсное и шаговое разложения