Лекция 12.  Преобразование Лапласа

12. Преобразование Лапласа

12.1 Сущность преобразования Лапласа

12.2 Стратегия преобразования Лапласа

12.3 Анализ электрических схем с помощью преобразования Лапласа

12. Преобразование Лапласа

Когда система описывается дифференциальными и интегральными уравнениями, то удобно воспользоваться преобразование Лапласа для их расчета. При этом уравнения становятся алгебраическими. Преобразование Лапласа упрощенно можно считать как разложение сигнала на синусоиды и экспоненты. Для дискретных сигналов преобразование Лапласа называют z-преобразованием.



X( ) 

 x(t)e j t dt

 

[Преобразование Фурье]

X( , ) 



 x(t)e  t e j t dt



 

X( , ) 



 x(t)e (  j ) t dt

 

[Преобразование Лапласа]

X(p) 

 x(t)e pt dt ;

 

p    j

12.1 Сущность преобразования Лапласа

Различным функциям вещественной переменной времени t преобразование Лапласа ставит в соответствие функции комплексной переменной p=σ+јω и наоборот. Функцию от t называют оригиналом, а функцию от p называют изображением по Лапласу. Изображение функции по Лапласу представляет собой комплексную плоскость. По оси действительных значений отложена величина σ, а по оси мнимых значений – величина јω. При этом каждая точка на плоскости является величиной комплексной и может быть представлена в алгебраической или полярной нотации. Преобразование Лапласа представляет сигнал в виде синусоид и экспонент.

Для того, чтобы найти изображение по Лапласу исходный сигнал перемножают на различные экспоненты е-σt. Если σ>0, то экспоненты убывающие (правая полуплоскость). Для каждого из этих произведений преобразование Фурье и располагают вдоль оси мнимых значений. Верхняя и нижняя полуплоскость будут зеркальны, если исходный сигнал представлен действительной функцией.

X(p)

Рисунок 114 – Сущность преобразования Лапласа

Рисунок 115 – Сущность преобразования Лапласа

12.2 Стратегия преобразования Лапласа

Импульсная и частотная характеристики полностью описывают инерционные свойства системы, но не в самом простом виде.

Преобразование Лапласа предназначено для анализа особого класса временных зависимостей: импульсных характеристик, состоящих из синусоид и экспонент. Данный класс функций весьма распространен в науке и технике: дифференциальные уравнения электрических цепей, волновое движение, линейное и вращательное движение, электрических и магнитных полей, распространение тепла и так далее. Рассмотрение системы с помощью преобразования Лапласа подразумевает, что импульсная характеристика системы:

- казуальна, то есть, равна нулю до момента прихода импульса на вход системы;

- она представляет собой синусоиды, помноженные на затухающие экспоненты;

- она стремится к нулю на бесконечности, так как экспоненты затухающие.

Важными точками на диаграмме в p-пространстве являются нули и полюсы. Их отображают на диаграмме нулей и полюсов.

12.3 Анализ электрических схем с помощью преобразования Лапласа

Uвх(p)

Uвых(p)

1 pC

pL

Используя преобразование Лапласа, можно получить сопротивление резистора катушки индуктивности и емкости в операторной форме: соответственно R, pL,1/pC.

Рисунок 116 – Пример электрической схемы в операторной форме

Падение напряжения на индуктивности, при косинусоидально изменяющемся токе через неё:

v(t) 

L d i(t) 

dt

L d cos( dt

0 t) 

 0 Lsin(

0 t)

Ток и напряжение на индуктивности в операторной форме:

I(p) 



0

 cos( 0 t)e

pt dt 

 0

0

 2  p2





0

	Lp

U(p) 

  0 Lsin( 0 t)e

pt dt 0

0

 2  p2

Сопротивление катушки индуктивности в операторной форме:

0

 Lp

	

2

U(p)  0



p2



pL

I(p)	 	0

0

 2  p2

Передаточная функция системы:

pL 

1

pC

R  pL 

1

pC

Lp2  1C Lp2  Rp  1C

U	(p)

H(p) 

вых		

Uвх (p)

Рисунок 117 – р – пространство для рассматриваемой электрической схемы Представление передаточной функции в виде отношения двух полиномов:

H(p) 

ap2 

a'p2 

bp  c 

Lp2  1C Lp2  Rp  1C

b'p  c'

a  L, b 

0,c 

1	,a'

L, b'

R,c' 1

C

C

Анализ в операторной форме производится в следующем порядке.

- Записывают все компоненты электрической схемы в операторной форме.

- Находят Н(р), то есть отношение выходного напряжения в операторной форме к входному напряжению в операторной форме. Функция Н(р) называют передаточной функцией системы. Обратное преобразование Лапласа для этой функции дает импульсную характеристику системы. Аналогично: обратное преобразование Фурье для частотной характеристики дает импульсную характеристику.

- Записывают Н(р) в виде отношения двух несократимых полиномов, не имеющих одинаковых корней.

- Находят корни полиномов числителя и знаменателя. Корни числителя называются нулями, корни знаменателя – полюсами.

Записывают полиномы в виде произведения.

- Дифференцируют знаменатель по р и, используя теорему разложения, находят оригинал функции. Нахождение нулей и полюсов:

H(p) 

(p 

(p 

z1 )(p 

p1 )(p 

z2 )

p2 )

1

C

z1  j	LC

p1  	2L

- R 	R 2  4 LC

z    j	1

 R 	R 2  4 L

2	LC

p2 	2L

n

f (t) 

F1 (pk )	p t

e k



k 1

F2 '(pk )

[Формула разложения]

В зависимости от того, какой вид имеют корни характеристического уравнения по-разному можно интерпретировать свойства системы.

Если корни действительные – апериодический затухающий процесс; если корни комплексно-сопряженные – то в сумме будут также комплексно сопряженные числа, которые дают действительное число, что описывает колебательный затухающий процесс. Если входное воздействие задано некоторой функцией, то для нахождения выходного сигнала требуется проделать следующее:

- найти передаточную функцию Н(р) в операторной форме;

- найти изображение по Лапласу входного воздействия;

- перемножить их;

- преобразовать к отношению двух полиномов;

- найти корни знаменателя;

- воспользовавшись формулой разложения, получить выходной сигнал.

Оригиналы и изображения по Лапласу

| Оригинал f(t) при t0 | Изображение F(p) |
| --- | --- |
| δ(t) | 1 |
| А | А/р |
| t | 1/p2 |
| eαt | 1 p   |
| Cos ωt | p p2   2 |
| Sin ωt |  p2   2 |
| e-αt Cos ωt | p   (p   )2   2 |
| e-αt Sin ωt |  (p   )2   2 |
| tе-αt | 1  p   2 |