Тема 1 Введение. Классификация элементов систем автоматики

План лекции

- Основные понятия и определения

- Обзор развития, современное состояние и значение элементов и технических средств автоматики

- Связь настоящей дисциплины с другими дисциплинами специальности

- Основные принципы управления и регулирования

- Технический уровень промышленности на современном этапе развития во многом определяется степенью автоматизации. Под автоматизацией процесса подразумевают автоматическое управление производственным процессом без непосредственного участия человека. Автоматизация является одним из главных направлений научно-технического прогресса и важным средством повышения эффективности производства.

Различные производственные процессы могут иметь различные уровни автоматизации. Так, при частичной автоматизации автоматизированы отдельные машины, механизмы и участки технологического процесса. При комплексной автоматизации автоматизируются основные участки производства. В случае же полной автоматизации должны быть автоматизированы все основные и вспомогательные участки технологического процесса, по сути автоматизации подвергается все технологическое оборудование, машины и механизмы.

Основными формами автоматизации являются:

технологическая сигнализация, дистанционное управление,

автоматические защита, блокировка и контроль, автоматическое регулирование и управление.

Автоматическое регулирование и управление является наиболее сложной и совершенной формой автоматизации.

- Начальным этапом развития средств автоматизации является создание простейших автоматов. Первые сведения об автоматах появились в начале нашей эры в работах Герона Александрийского, который создал пневмоавтомат для открывания дверей храма, автомат для продажи «священной» воды и др.

В средние века развивалась «андроидная» автоматика, когда искусные механики создавали автоматы, подражающие отдельным действиям человека. Развитие также получили различные автоматы на основе часовых механизмов.

На рубеже XVIII-XIX в.в., в эпоху промышленного переворота в Европе, начинается новый этап развития автоматики, связанный с ее внедрением в промышленность. К первым промышленным автоматическим устройствам относятся регулятор уровня воды парового котла И.И.Ползунова (1765 г.), регулятор скорости паровой машины Дж.Уатта (1784 г.), система программного управления от перфоленты ткацким станком Жаккара (1804- 1808 г.г.) и т.д. В этот период начинает развиваться и теория автоматических

систем. Формируется ряд важнейших принципов автоматики: принцип регулирования – стабилизации по отклонению Ползунова-Уатта, принцип регулирования по возмущению Понселе-Чиколева.

Впервые глубокое теоретическое исследования систем автоматического регулирования с учетом нелинейных факторов было выполнено английским физиком Максвеллом, который получил условия устойчивости из анализа линеаризованных уравнений и поставил перед математиками проблему определения устойчивости линейных систем произвольной размерности. Следующий этап в исследованиях автоматических систем связан с именами И.А.Вышнеградского, А.Стодолы, Э.Рауса, А.Гурвица, Н.Е.Жуковского, А.М.Ляпунова, П.Л.Чебышева, В.А.Стеклова, А.Н.Крылова.

Бурное развитие науки и техники в XX веке обусловило и качественный скачок как в исследованиях автоматических систем  (Х.Найквист, А.В.Михайлов, В.В.Солодовников, А.Пуанкаре, В.Оппельт, А.Н.Колмогоров, В.С.Пугачёв, Н.Винер, Р.Беллман, Р.Калман, И.А.Вознесенский, Н.Н.Лузин и др.), так и в развитии элементов и устройств автоматизации (полупроводниковые приборы, технологии интегральной микросхемотехники, ЭВМ, микропроцессорные и компьютерные средства автоматизации и т.д.).

Современными тенденциями в автоматизации производства являются широкое применение ЭВМ (промышленных контроллеров, компьютеров) для управления, создание машин и оборудования со встроенными микропроцессорными средствами измерения, контроля и регулирования, переход на децентрализованные (распределенные) структуры автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) с микроконтроллерами, внедрение человеко-машинных систем, автоматизированное проектирование систем управления и др.

- Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение следующих дисциплин:

| Дисциплина | Наименование разделов (тем) |
| --- | --- |
| 1 Физика | Механика. Кинематика. Колебания и волны. Электричество и магнетизм. Электростатика. Постоянный электрический ток. Магнитное поле. Явление электромагнитной индукции. Электромагнитные колебания. |
|  | Оптика. Свойства световых волн. Интерференция и дифракция. Электромагнитные волны в веществе. Дисперсия. |
| 2 Математика | Элементы линейной алгебры. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Интегральное исчисление функции одной переменной. |
|  | Дифференциальное исчисление функции многих переменных. Кратные интегралы. Теория рядов. Дифференциальные уравнения. |
| 3 Теоретические основы электротехники | Основные законы и методы расчета электрических цепей постоянного тока. Линейные электрические цепи синусоидального тока. Электрические цепи несинусоидального тока и напряжения. |

| Дисциплина | Наименование разделов (тем) |
| --- | --- |
|  | Нелинейные электрические цепи постоянного и переменного тока. Магнитные цепи при постоянных токах и напряжениях. Переменное магнитное поле. |
| 4 Метрология и измерения | Измерение силы тока, напряжения и мощности в цепях постоянного и переменного тока. Измерение температуры. Измерение давления. Измерение количества и расхода жидкостей, газов и твердых сыпучих материалов. Измерительно-вычислительные (микропроцессорные) средства системного применения. |
| 5 Электроника | Резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, тиристоры, варисторы, терморезисторы, тензорезисторы, опто- электронные и фотоэлектронные приборы. Усилители постоянного и переменного тока, генераторы и другие аналоговые элементы на базе интегральных операционных усилителей. Шифраторы, дешифраторы, мультиплексоры, триггеры, счетчики и другие элементы на базе цифровых интегральных микросхем. Современные компьютерные методы схемотехнического моделирования. |

Знания, полученные при изучении дисциплины «Элементы и устройства автоматики», используются при освоении дисциплин:

- «Теория линейных систем автоматического регулирования»;

- «Микропроцессорные комплексы в системах управления»;

- «Автоматизация типовых технологических процессов и производств».

- Любой процесс управления можно разделить на четыре составляющих:

- получение информации о цели управления или задание величины параметров состояния объекта;

- получение информации о состоянии объекта;

- переработка	полученной	информации	и	принятие	решения,	т.е. формирование сигнала управления;

- исполнения	решения	–	реализация	управляющего	воздействия, соответствующего выработанному сигналу управления.

Соответственно для реализации автоматического управления необходимо иметь элементы – задающие, измерительные, управляющие (регулирующие) и исполнительные. Под элементом системы управления понимают составную, относительно самостоятельную ее часть, предназначенную для выполнения какой-либо определенной функции.

Задающим элементом (задатчиком), называется элемент, вырабатывающий сигналы, соответствующие цели управления.

Измерительный элемент (измерительный преобразователь) служит для контроля состояния объекта, его выходных параметров, а также параметров внешней среды и передачи этой информации управляющему элементу системы. Управляющий (регулирующий) элемент в простейшем случае вырабатывает сигнал	управления	(регулирования),	пропорциональный	отклонению

управляемой (регулируемой) величины от заданного значения.

Исполнительные элементы служат для непосредственного изменения состояния объекта управления. К исполнительным элементам относятся

исполнительные механизмы и регулирующие органы, которые конструктивно могут быть объединены в едином изделии или собираются из индивидуально выпускаемых блоков.

Под исполнительным механизмом в общем случае подразумевают блок, преобразующий входной управляющий сигнал от регулирующего устройства в сигнал, который через соответствующую связь осуществляет воздействие на регулирующий орган или непосредственно на объект регулирования.

Регулирующим органом называют блок исполнительного элемента, с помощью которого оказывается регулирующее воздействие на объект регулирования. Регулирующие органы по конструкции представляют собой устройства, монтируемые непосредственно в технологические объекты.

Системы автоматики классифицируют по ряду признаков, характеризующих различные их особенности:

- по типу контура управления – разомкнутые и замкнутые;

- по	принципу	управления	–	по	отклонению,	по	возмущению, комбинированные и адаптивные;

- по характеру изменения задания – стабилизирующие, программные, следящие;

- по	характеру	сигнала	–	непрерывные	и	дискретные	(импульсные,

релейные, цифровые);

- по характеру реакции на возмущение – статические и астатические;

- по виду вспомогательной энергии – электрические, пневматические, гидравлические и комбинированные.

Простейшими системами управления являются разомкнутые САУ.

Они обеспечивают заданный закон изменения состояния объекта управления (включение, выключение, изменение режима работы и др.) без контроля результатов управления. Закон изменения состояния объекта управления во времени называется программой управления, которая размещается в задатчике (задающем элементе). Задатчик (рис. 1.1) в свою очередь формирует значение хЗ управляемой величины х объекта и, таким образом, закон ее изменения во времени. Воздействия z, изменяющиеся при работе системы и нарушающие требуемую функциональную связь между х3 и х, называются возмущающими, или возмущениями.

Рисунок 1.1 – Общая функциональная схема разомкнутой системы автоматического управления

Замкнутые САУ строятся на основе принципа обратной связи, сущность которого заключается в том, что управляющее воздействие ставится в зависимость от того результата, который оно вызывает. Под обратной связью понимают устройство, осуществляющее передачу воздействия с выхода

системы или ее элемента на их входы. Обратные связи могут быть жесткими и гибкими, положительными и отрицательными. Жесткая обратная связь действует постоянно, т. е. в переходных и установившихся режимах работы системы, а гибкая — только в переходных режимах.

Замкнутая САУ, в которой управляющее воздействие вырабатывается в функции отклонения действительного значения управляемой величины от ее заданного значения, называется системой автоматического регулирования (САР). Управление в таких системах называют регулированием, управляющее устройство – регулятором, а управляемую величину – регулируемой величиной.

В САР, представленной на рис. 1.2, а, реализован принцип управления по отклонению.

Блок ИБ измеряет регулируемую величину х, преобразует ее в величину хп, подобную выходной величине х3 задатчика ЗБ и подает на элемент сравнения ЭС, который определяет отклонение регулируемой величины от заданного значения Δх = х3 – хП.

Сигнал Δх после преобразования в управляющем блоке УВ передается на исполнительное устройство, которое формирует управляющее воздействие

u = f (Δх), прикладываемое к регулирующему органу объекта (задвижке, клапану и др.) и обеспечивает тем самым приближение регулируемой величины к заданному значению. Регулирующий орган может отсутствовать, если весь поток энергии или вещества поступает в объект от исполнительного устройства, например, от генератора к электродвигателю.

Рисунок 1.2 – Функциональные схемы замкнутых САУ:

а — САР по отклонению; б — комбинированная; в — адаптивная

Для САР характерно наличие отрицательной обратной связи и замкнутой цепи передачи воздействий: УБ — ИУ — О — ИБ — ЭС — УБ. Благодаря этому они способны обеспечить высокую точность управления. САР, имеющие задание поддерживать управляемую величину на постоянном уровне х3=const, называются автоматическими стабилизирующими системами.

Замкнутые системы, изменяющие управляемую величину в соответствии с заранее заданной функцией какого-либо параметра (времени, пути и т.д.), называются программными автоматическими системами.

Системы, имеющие задание изменять управляемую величину в соответствии с действующей на входе системы переменной величиной, закон изменения которой заранее неизвестен, называются следящими автоматическими системами. Примером таких систем является САР производительности компрессорной станции, обеспечивающая производство сжатого воздуха для пневмосети в соответствии с его потреблением, имеющим случайный характер изменения во времени.

Автоматические системы управления высокой точности обычно строят по принципу комбинированного управления (рис. 1.2, 6). В таких системах воздей- ствие вырабатывается управляющим устройством УУ в функции отклонения и возмущения. Последнее измеряется блоком ИБ2 и подается на вход системы в виде сигнала, который суммируется с заданием х3, компенсируя тем самым вредное влияние возмущения на управляемую величину х.

Успешное развитие кибернетики позволило применить в автоматических системах новый принцип управления, называемый принципом адаптации (самонастраивающиеся системы). Системы, использующие этот принцип способны обеспечить высокое качество управления объектами с переменными свойствами и условиями функционирования.

Адаптивная (самонастраивающаяся) САУ (рис. 1.2, в) содержит дополни- тельное управляющее устройство УУД, которое вырабатывает корректирующее воздействие иД, используя информацию об изменении управляемой величины, задающего и возмущающего воздействия. Сигнал иД вызывает необходимые изменения структуры и параметров основного управляющего устройства УУ0, осуществляя самонастройку системы в процессе ее функционирования.

В зависимости от характера реакции на возмущения САУ делятся на статические и астатические. К статическим САУ относятся системы, у которых установившееся значение управляемой величины зависит от величины возмущающего воздействия так, что отклонение от задания пропорционально величине последнего. В такой системе всегда имеется, так называемая, статическая погрешность. В астатических системах установившееся значение управляемой величины не зависит от величины возмущающего воздействия и статическая погрешность равна нулю.

Рекомендуемая литература

- Родионов В.Д., Терехов В.А., Яковлев В.Б. Технические средства АСУ ТП: Учеб.пособие для вузов / Под ред. В.Б. Яковлева. – М.: Высш.шк., 1989. С.3-12, 27-29, 43-45.

- Гаврилов П.Д., Гимельшейн Л.Я., Медведев А.Е. Автоматизация производственных процессов: Учебник для ВУЗов. – М.: Недра, 1985. С.5-8.

- Справочник по средствам автоматики / Б.И. Филиппович, А.П. Шорыгин, В.А. Царьков и др.; Под ред. В.Э. Низэ и И.В. Антика. – М.:

Энергоатомиздат, 1984. С.5-14.

- Эм Г.А. Элементы систем автоматики: Учеб. пособие. – Караганда, КарГТУ, 2007. С.4-11.

Контрольные задания для СРС [1-4]

- Обзор развития и современное состояние элементов и технических средств систем автоматики

- Основные принципы управления и регулирования