5 лекция. Автоматические регуляторы систем автоматики и управление вентильными преобразователями

Содержание лекции: автоматические регуляторы систем автоматики и управление вентильными преобразователями

Классификация управляемых преобразователей

- Тиристорные преобразователи постоянного тока

- Импульсные преобразователи постоянного тока

- Коммутаторы переменного напряжения

- Непосредственные преобразователи частоты

- Инверторы напряжения

Цель лекции: изучить определения  и понятия автоматических регуляторов с типовыми алгоритмами регулирования.

Автоматические регуляторы систем автоматики

Автоматический регулятор — это средство автоматизации, получающее, усиливающее и преобразующее сигнал отклонения регулируемой величины и целенаправленно воздействующее на объект регулирования; он обеспечивает поддержание заданного значения регулируемой величины или изменения её значения регулируемой величины или изменения её значения по заданному закону (алгоритму). Автоматические регуляторы с типовыми алгоритмами регулирования — релейными, пропорциональным (П), пропорционально-интегральным (ПИ), пропорционально-дифференциальным (ПД) и пропорционально-интегрально-дифференциальным (ПИД) — составляют основную группу регуляторов, используемых в самых различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Несмотря на широкое использование управляющих вычислительных машин, микропроцессорных средств контроля и управления, автоматические регуляторы являются широко распространенными средствами автоматизации в составе локальных систем контроля и регулирования с числом контуров регулирования от 1 до 8—16, подсистем нижнего уровня иерархии управления в распределенных АСУ ТП и систем с супервизорным управлением. Главная функция регулятора — формирование сигнала рассогласования между регулируемой величиной и ее заданным значением (уставкой) и динамическое преобразование сигнала рассогласования по типовым алгоритмам (законам) регулирования. Управляющий сигнал с выхода регулятора поступает непосредственно на вход исполнительного устройства автоматической системы. Однако к современным автоматическим регуляторам предъявляется ряд дополнительных эксплуатационных требований, основными из которых являются: - безударный переход (т. е. без дополнительных переходных процессоров в цепях) с режима ручного управления на автоматический и обратно; - в режиме автоматического управления безударный переход с внешнего источника сигнала задания на внутренний (необходимый, например, в супервизорном управлении); - ограничение выходного аналогового сигнала по верхнему и нижнему уровням и сигнализации предельных значений этих уровней; - гальваническое разделение входных и выходных цепей; - связь с УВМ верхнего уровня иерархии управления; - аналоговая и дискретная автоподстройка динамических параметров регулятора, необходимая для построения адаптивных систем управления. Автоматические регуляторы классифицируются в зависимости от назначения, принципа действия, конструктивных особенностей, вида используемой энергии и др. По конструктивным признакам автоматические регуляторы подразделяются на аппаратные, приборные, агрегатные и модульные. Регуляторы аппаратного типа конструктивно представляют собой техническое устройство, работающее в комплексе с первичным измерительным преобразователем. Такие регуляторы работают независимо (параллельно) от средств измерения данного технологического параметра. Регуляторы приборного типа работают только в комплексе со вторичным измерительным прибором. Приборные регуляторы не имеют непосредственной связи с первичным измерительным преобразователем. Автоматические регуляторы, построенные по агрегатному (блочному) принципу, состоят из отдельных унифицированных блоков, выполняющих определённые функции. Входные и выходные сигналы этих блоков унифицированы. Это позволяет из блоков проектировать автоматические регуляторы различного функционального назначения. Автоматические регуляторы, построенные по модульному (элементному) принципу, состоят из отдельных модулей (элементов), выполняющих простейшие операции. Входные и выходные сигналы модулей унифицированы. Это позволяет, как и в случае использования агрегатных регуляторов, собирать автоматические регуляторы различного функционального назначения. В зависимости от вида используемой энергии регуляторы подразделяются на электрические (электромеханические, электронные), пневматические, гидравлические и комбинированные (электропневматические, электрогидравлические и т.д.). Выбор регулятора по виду используемой энергии определяется характером объекта регулирования и особенностями автоматической системы. Так, пневматические автоматические регуляторы применяются во взрыво— и пожароопасных зонах при небольших расстояниях (до 400 м) от пункта управления до объекта регулирования. Следует отметить, что гидравлические регуляторы надёжны в работе, а их исполнительные механизмы при относительно небольших размерах развивают большие усилия. Однако и пневматические, и гидравлические регуляторы имеют ряд недостатков: - необходимость в специальных источниках питания; - ограниченность радиуса действия; - требования полной герметизации всех элементов регулятора и линии связи; - большая инерционность элементов и линий связи по сравнению с инерционностью электрических регуляторов и т. д. Автоматические регуляторы электрической ветви в зависимости от вида электрического сигнала разделяются на аналоговые, дискретные и гибридные (аналого-дискретные). В свою очередь, дискретные регуляторы могут быть импульсными и цифровыми. В аналоговых регуляторах информационный сигнал непрерывен на всем тракте формирования сигнала регулирования. В дискретных регуляторах в одной или нескольких точках тракта формирования регулирующего сигнала происходит импульсная модуляция сигнала либо по амплитуде (АИМ), либо по длительности (ширине) импульсов (ШИМ), либо по частоте импульсов (ЧИМ); модуляция по уровню в релейных регуляторах и модуляция по уровню и амплитуде в цифровых регуляторах. В гибридных регуляторах информационные сигналы имеют как аналоговую, так и дискретную природу в различных точках тракта формирования регулирующего сигнала (см. рисунок 5.1). Структурные схемы автоматических регуляторов — аналоговых и дискретных — с типовыми алгоритмами регулирования могут быть получены на основе известных в теории автоматического регулирования методов коррекции, когда желаемые динамические характеристики (алгоритмы) достигаются с помощью последовательных и параллельных корректирующих цепей (активных и пассивных) и обратных связей. В ряде случаев исполнительные механизмы также участвуют в формировании необходимого алгоритма. На рисунке 5.1 изображены основные структуры, в соответствии с которыми построено большинство промышленных регуляторов с типовыми алгоритмами. На структурных схемах приняты следующие обозначения: 1 — преобразователь входной величины х; 2 — усилительное устройство; 3 — функциональная обратная связь; 4 — исполнительное устройство (механизм), сигнал, с выхода которого управляет объектом.

Рисунок 5.1 — Типовые структурные схемы промышленных регуляторов

Управление вентильными преобразователями

- Классификация управляемых преобразователей

- Тиристорные преобразователи постоянного тока

- Импульсные преобразователи постоянного тока

- Коммутаторы переменного напряжения

- Непосредственные преобразователи частоты

- Инверторы напряжения

- Регулируемые преобразователи электрической энергии предназначены для непрерывного управления энергией потребляемой нагрузкой. Современные управляемые      преобразователи      собраны,    как     правило,	на базе полупроводниковых управляемых вентилей. Управляемые преобразователи имеют высокую надежность, просты в эксплуатации, имеют высокие технико- экономические показатели и нашли широкое применение в промышленности. Коэффициент полезного действия преобразователей весьма высок и составляет более 95%. К недостаткам тиристорных преобразователей следует отнести – искажение синусоидальной формы напряжения источника питания, что негативно сказывается на характеристиках других потребителей подключенных к этому же источнику электроэнергии.

Основной функцией управляемых выпрямителей является преобразование переменного напряжения в регулируемое постоянное напряжение.

Выпускаемые промышленностью управляемые выпрямители подразделяются в зависимости от параметров источника питания силовой части преобразователя на однофазные и трехфазные. Выбор оптимальной схемы преобразователя зависит от числа фаз питающей сети, мощности привода, допустимой амплитуды пульсаций напряжения на нагрузке, необходимости изменения полярности напряжения на нагрузке и необходимости рекуперации энергии в сеть.

По схемотехническому решению силовой части управляемого выпрямителя можно выделить две группы – полууправляемые и полностью управляемые.

Полууправляемые преобразователи работают только в режиме управляемой передачи энергии от источника к нагрузке (двигательный режим). Полностью управляемые преобразователи обеспечивают работу, как в двигательном режиме, так и в рекуперативном (управляемый возврат энергии от нагрузки к источнику), однако для организации реверса (изменения полярности напряжения на нагрузке) требуется два комплекта управляемых выпрямителей.

Полностью управляемые, двухкомплектные преобразователи в составе регулируемого электропривода постоянного тока позволяют регулировать скорость двигателя во всех четырех квадрантах. Двухкомплектные схемы с полууправляемыми мостами обеспечивают работу электропривода в двух квадрантах. Двухкомплектные преобразователи обеспечивают практически мгновенный реверс тока в якорной цепи двигателя и соответственно непрерывное регулирование.

- Тиристорный преобразователь постоянного тока (ТППТ) имеет один канал управления, посредством которого регулируется напряжение на нагрузке (Rн).

На рис. 5.1 представлена функциональная схема преобразователя переменного напряжения в регулируемое постоянное напряжение и диаграммы входного и выходного напряжения, поясняющие работу выпрямителя.

В основном управляемые и тиристорные преобразователи используются в регулируемых электроприводах постоянного тока для питания цепей якоря и цепей обмотки возбуждения. Реверсивные преобразователи с рекуперацией энергии в сеть используются для питания якорных цепей электродвигателей постоянного тока. Для питания цепи обмотки возбуждения, как правило, используются упрощенные схемы тиристорных преобразователей нереверсивные и без рекуперации энергии в сеть. Также регулируемые тиристорные преобразователи постоянного тока используются для организации тормозного режима асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Дополнительная область применения регулируемых тиристорных преобразователей постоянного тока – питание цепи возбуждения синхронного двигателя и управление процессом зарядки аккумуляторных батарей.

Uупр1>Uупр2

Рисунок 5.1 – Функциональная схема управляемого выпрямителя: Uупр – напряжение управление; Uвх – напряжение питание преобразователя;

Uвых – регулируемое постоянное напряжение на выходе преобразователя; Rн –

сопротивление нагрузки преобразователя.

- Импульсные преобразователи предназначены для преобразования постоянного напряжения в регулируемое импульсное напряжение с использованием широтно-импульсной модуляции. Функциональная схема и диаграммы входных и выходных напряжений, поясняющие работу импульсного преобразователя представлены на рис. 5.2.

Работа импульсного преобразователя основана на изменении скважности выходного напряжения при постоянной частоте, при этом амплитудное напряжение на нагрузке остается постоянное, а за счет изменения скважности изменяется среднее значение напряжение на нагрузке.

Используются импульсные преобразователи в основном в составе регулируемого электропривода постоянного тока.

Uвх- входное постоянное напряжение; Uвых- выходное напряжение на нагрузке;

Uупр- сигнал управления;

t- длительность импульса (величена изменяемая в функции сигнала управления);

Т- период выходного

напряжения

Рисунок	5.2	–	Функциональная	схема	импульсного	преобразователя напряжения.

- Функциональным назначением коммутаторов переменного напряжения (КПН) является преобразование переменного напряжения с постоянной частотой и амплитудой в регулируемое по амплитуде переменное напряжение с неизменяемой частотой. Функциональная схема КПН представлена на рис. 5.3.

Область применения КПН:

  - организация пусковых и тормозных режимов асинхронного электропривода с короткозамкнутым ротором, работающего на вентиляторную нагрузку (вентиляторная нагрузка характеризуется малым пусковым током);

  - управление температурными режимами нагревательных элементов;

  - управление освещенностью в осветительных установках (галогенные нагреватели, лампы накаливания и т.п.) и др.

Рисунок 5.3 – Функциональная схема коммутатора переменного напряжения

4. Непосредственные преобразователи частоты (НПЧ) предназначены для преобразования переменного напряжения с постоянной частотой и амплитудой в переменное напряжение с изменяемой частотой и амплитудой. Функциональная схема непосредственного преобразователя частоты представлена на рис. 5.4.

С использованием НПЧ можно получить регулируемое по напряжению и частоте переменное напряжение, близкое к синусоидальной форме. НПЧ позволяет регулировать частоту напряжения на нагрузке толькониже частоты питающей сети. У НПЧ имеется два независимых канала управления: один регулирует амплитуду напряжения на нагрузке, а другой – частоту напряжения на нагрузке.

Рисунок 5.4 – Функциональная схема непосредственного преобразователя частоты

Область применения НПЧ: управление режимами работы асинхронного электропривода с короткозамкнутым ротором.

6. Функциональным назначением автономного инвертора переменного напряжения (АИПН) является преобразование постоянного напряжения в переменное напряжение прямоугольной формы с изменяемой частотой. Функциональная схема инвертора переменного напряжения представлена на рис. 5.5. Область применения АИПН: формирование автономных источников переменного напряжения на базе аккумуляторных батарей.

Рисунок 5.5 – Функциональная схема инвертора переменного напряжения Функциональным назначением инвертора со звеном постоянного тока

является преобразование переменного напряжения с постоянной частотой и амплитудой в переменное напряжение с регулируемой частотой и амплитудой. Функциональная схема инвертора переменного напряжения представлена на рис. 5.6.

Рисунок 5.6 – Функциональная схема инвертора переменного напряжения со звеном постоянного тока

Инверторы переменного напряжения со звеном постоянного тока позволяют обеспечить управление в широком диапазоне режимами работы асинхронного электропривода с короткозамкнутым ротором.

Рекомендуемая литература

- Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника. – М.: Энергоатомиздат, 1988. С.275-295.

- Каверин В.В. Преобразовательная техника: Учеб. пособие. – Караганда, КарГТУ, 2007. – 100 с.

Контрольные задания для СРС [1-2]

- Тиристорные преобразователи постоянного тока

- Широтно-импульсные преобразователи постоянного тока

- Инверторы напряжения автономные

- Инверторы напряжения, ведомые сетью