Лекция 1.

Жолдарды жоспарлау негізгі үрдістер. Қала көліктері және олардың түрлері. Қаланың бас жоспары.

Қала көшелері мен жолдарында жүктерді және жолаушыларды тасымалдау автомобиль көліктерінің түрлері келесі:

- жеңіл автомобильдер;

- жүк автомобильдері:

- автобустер;

- троллейбустер;

- электричка (метро көлігі);

Олар тасымалдау түрі бойынша келесіге бөлінеді:

- жүк тасымалдау;

- жолаушыларды тасымалдау көліктері;

Автобус көлігі, деген ол 50-160 адамды сыйдыратын, ішіндегі ауасы тазаланатын, жылынатын, кең есікті терезесімен салоны бар, жүрісі жұмсақ, дыбыссыз жолаушыларды тасымалдауға арналған құрал;

Трамвай, деген   ол арнайы жылдамдықпен қозғалатын, ауасы тазаланатын, жылынатын, есіктері кең, отыруға ынғайлы орындықтары бар, ортаны ластамайтын жолаушыларды тасымалдауға арналған құрал.

Троллейбус, деген ол адам сыйымдылығы 120 адам, 3 есігі бар, ауасы үнемі тазаланып тұратын, жылынатын салонның ішінде дыбысы естілмейтін, рельссіз, электрлік тоқпен қозғалатын адамдарды тасымалдауға арналған арнайы құрал.

Электричка, деген ол жылдамдығы жоғары, қозғалыста сенімді, төзімді, өткізу қаблеті жоғары, комфортты адамдарды тасымалдауға арналған арнайы құрал.

Қала көшелері мен жолдарының бас жоспарында жел раушаны диаграммасы көрсетіледі. Жел раушаны, деген ол жер бағыттарына байланысты, желдің пайызбен алынған қайталымын көрсететін диаграмма.

Ол арнайы берілген деректер бойынша құрылыс ауданына байланысты масштабсыз бас жоспарда көрсетіледі. Ол қала немесе тұрғын ауданы бас жоспарын жобалағанда желдің жақсы өтуінде зиянды заттардың (газ ж.т.б.) әсері тимейтіндей орналасуын қарастырады.

Көше маңайындағы құрылыс ғимараттарын арнайы сұрауларын ескеріп  ойдан шығарады. Көрші үйлердің арасы 20м кем болмауы тиіс. Дүкендері бар үйлерді қызыл сызықтан 6м. арақашықтықта орналастырады.

Тағы, жол маңайында мүлтек аймағына шығу үшін негізі өтпелі жолдар, дүкен және үйлерге жақындау қосымша өтпелі жолдар, подъезге жақындауға арналған бұрылу немес айналу алаңдары және автомобиль тұрақтары

жобаланады. Негізгі өтпелі жолмен көшеннің жүру бөлігі түйіскен жердегі радиусы 8м. тең.

Көшенің бас жоспарында таңдалған көлденең бейнесінің нұсқасы топографиялық негізі талаптарына сәйкес жарықтандыру фонарларын, көгалдандыру, қажетті қашалауларды және жүру бөлігіндегі суды қабылдау құдықтарын орналастырады.

12 ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиеттер:

- Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП РК 3.01-01-2008, Астана, 2008

- Сильянов В.В., Домке Э.Р. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц. Учебник для студентов вузов. 2-е изд. –М.Академия, 2008. – 352 с.

Қосалқы әдебиеттер:

- Гуревич и др. Справочник проектировщика городских дорог. М., Стройиздат. 1968.

- Гохман В.А. и др. Пересечение и примыкание автомобильных дорог: М., высшая школа, 1989. - 319 с.

- Меркулов Е.А. Городские дороги. Учебник для вузов. М., «Высшая школа», 1973.-456с.

- Меркулов Е.А. и др. Примеры проектирования дорог и сетей пассажирского транспорта в городах. М., «Высшая школа», 1962. – 265 с.

- Милашечкин А.А. и др. Узлы автомобильных дорог. М., «Транспорт», 1966. – 366с.

- Меркулов Е.А. и др. Сборник конструкций городских дорог. М., Стройиздат, 1967. – 186 с.

- Озеленение населенных мест: Справочник /Ерохин Г.П. и др., М., «Высшая школа», 1974. – 123 с.

- Орнатский Н.П. Проектирование городских скоростных дорог. М., «Высшая школа», 1974.- 123 с.

- Информационно – аналитический журнал «Автомобильные дороги» ЗАО «Издательство «Дороги», Москва, комитет по печати РФ, ежемесячник.»