Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі

Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан Мемлекеттік техникалық университеті

Ж.К. Ракижанова    З.Н Салимбаева

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ 1

Зертханалық жұмыстарды жүргізуге арналған журнал

А.Т.Ә. __________________________________________________________________

Мамандығы _________________________________________________________

Курс __________________________________________________________________

Өскемен

2020

Журналға студенттер жүргізілген сынаулардың, формулаларын, және де  зертханалық жұмыстардың нәтижелерін жазуға арналған үлгілер бар.

МАЗМҰНЫ

Кіріспе

1 Зертханалық жұмыстарды жүргізуге арналған жалпы нұсқаулар

1.1 Зертханалық жұмыстарға дайындалу реті

1.2 Ұйымдастыру сұрақтары

2. №1  Зертханалық жұмыс « Құрылыс материалдарының негізгі қасиеттері»

2.1 Тапсырма«Материалдың орташа тығыздығын анықтау»

2.2 Тапсырма «Материалдың нақты тығыздығын анықтау»

2.3 Тапсырма «Материалдың кеуектілігін анықтау»

2.4 Тапсырма «Материалдың сусіңіргіштігін анықтау»

2.5 Тапсырма «Материалдың суғатөзімділігін анықтау»

3 № 2  Зертханалық жұмыс « Ауыр бетонға арналған құмды сынау»

3.1 Тапсырма «Құмның нақты тығыздығын анықтау»

З.2 Тапсырма «Құмның үйінді тығыздығын анықтау»

3.3 Тапсырма «Құмның қуыстылығын анықтау»

3.4 Тапсырма « Құмның ішіндегі 5 мм-ден ірі түйіршіктердің мөлшерін анықтау»

3.5 Тапсырма «Құм түйіршіктерінің құрамын, ірілік модулін анықтау , түйіршіктер құрамының графигін құру»

4 № 3  Зертханалық жұмыс « Ауыр бетонға арналған қиыршықтасты сынау»

4.1 Тапсырма «Фракцияланбаған қиыршықтастың ірілігін және түйіршіктерінің құрамын анықтау»

4.2 Тапсырма «Қиыршықтастың жалпақ және ине тәрізді түйіршіктерінің құрамын анықтау»

4.3 Тапсырма «Қиыршықтасты цилиндр ішінде қысу кезіндегі бөлшектенуін анықтау»

4.4  Тапсырма «Қиыршықтастың түйіршіктерінің орташа тығыздығын анықтау»

4.5  Тапсырма «Қиыршықтастың үйінді тығыздығын анықтау»

4.6 Тапсырма «Қиыршықтастың қуыстылығын анықтау»

5  № 4  Зертханалық жұмыс «Керамиқалық кірпішті сынау»

5.1  Тапсырма «Кірпіштің сыртынан қарап анықтау»

5.2 Тапсырма «Кірпіштің маркасын анықтау»

6 № 5  Зертханалық жұмыс «Қабырғалық және керамикалық әрлеу материалдардың қасиеттері мен номенклатурасын анықтау»

7 № 6  Зертханалық жұмыс «Құрылыс шыныларының түрлері мен  қасиеттерін анықтау»

8 № 7  Зертханалық жұмыс « Гипс байланыстырғышын сынау»

8.1 Тапсырма «Гипсті қоспаның қалыпты қоюлығын анықтау»

8.2 Тапсырма «Байланыстырғыштың қалыпты қоюлығын анықтау»

8.3 Тапсырма «Гипсті қоспаның қатаю мерзімін анықтау»

8.4 Тапсырма «Гипстің маркасын анықтау үшін үлгілер дайындау»

8.5 Тапсырма «Гипс байланыстырғышының маркасын анықтау»

9 № 8  Зертханалық жұмыс « Портландцементті сынау»

9.1  Тапсырма «Цементтің үлесті бетін анықтау»

9.2 Тапсырма «Цемент қоспасының қалыпты қоюлығын анықтау»

9.3 Тапсырма «Цемент-құм ерітіндісінің консистенциясын анықтау»

9.4 Тапсырма «Маркасын анықтау үшін үлгілер дайындау»

9.5 Тапсырма «Цементтің маркасын анықтау»

8 № 9  Зертханалық жұмыс «Цементтен ауыр бетонның құрамын жобалау »

8.1 Тапсырма «Ауыр бетонның құрамын абсолюттік көлем әдісімен таңдау

8.2 Тапсырма «Бетон құрамын есептеу»

Әдебиеттер тізімі

КІРІСПЕ

Ғимараттар мен үймереттердің сапасы ең бірінші объектке түскен құрылыс материалдардың, бұйымдар мен құрылымдардың сапасына байланысты болады. Жақсы ұйымдастырылған ағымдағы бақылау құрылыс материалдарын тиiмдi қолдануға және ғимараттардың биiк сапасын қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.

Инженер құрылысшы  материалдар және бұйымдардың сапасын бақылауда сенiмдi жүйенi бiлiп ұйымдастыруға икемi болуға мiндеттi. Нормативті құжаттар негізінде ол,  бастапқы материалдарды қолдануын, бетон қоспаларының құрамдарын анықтауын, қоспаларды араластыруда компоненттердің мөлшерiнiң параметрлерiн тексеруді, олардың қалануын және тығыздығын, бұйымдардың қатаю тәртiптерiн, олардың сапасын дұрыс анықтай білуі қажет.

Оқу бағдарламасында материалдардың сапасы және құрылыстағы олардың жарамдылығы туралы кәсiби шешiмнiң шығарулары үшiн құрылыс материалдарын сынаудың әдістерін үйренуге арналған зертханалық жұмыстар қарастырылған. «Құрылыс материалдары» курсынан зертханалық жұмыстарды орындау тәртібі екі бөлімнен тұратын журнал ретінде берілген.

1 бөлім «Құрылыс материалдары 1» курсын оқитын барлық мамандықтарға арналған.

2 бөлім «Құрылыс материалдары 2» курсын оқитын барлық мамандықтарға арналған.

1 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

  - Зертханалық жұмыстарға дайындық реті

Зертханалық жұмыстарға студенттер алдын-ала дайын болулары керек.

Зертханалық жұмыстарға дайындық келесі ретпен жүргізіледі:

    - Құрылыс материалдарының сапасын бақылайтын нормативтік құжаттарды, оқу жинағын, дәрісханалық курсты пайдалана отырып зертханалық жұмыс жүргізілетін теориялық курспен танысу.

    - Жұмыстың мақсатын анықтап, жүргізілетін зертханалық жұмысты қысқа ғана айту.

    - Зертханалық жұмысты жүргізуге қажетті  құрал-жабдықтар туралы мәліметтерді талқылау .

    - Материалдарды сынау әдісімен танысу.

  - Зертханалық жұмыстарды жүргізу үшін ұйымдастыру сұрақтары.

    - Зертханалық жұмыстар 10-14  студенттен тұратын топтармен жүргізіледі.

Әрбір студент өз алдына жұмыс жасай алуы үшін, сынауды жүргізгенде студенттің өзіндік жұмыстарын жоғарылатуда топтарды шағын топтарға бөледі.

    - Әрбір шағын топ оқытушының бақылауымен жұмыс жасауы керек. Әрбір жұмысты аяқтағаннан кейін студент, графиктер мен құралдардың сызуын сызады, сонымен қатар алынған нәтижелер бойынша оларды нормалармен салыстыра отырып материалдың сапасы туралы шешімін жазады.

    - Зертханалық жұмыс аяқталғаннан кейін студенттер жұмыс орнын тазалайды.

    - Зертханалық жұмыстар біткеннен кейін оны қорғау жүргізіледі. Журналды толық толтырып және тақырыптар бойынша студенттердің білімін тексергеннен кейін жұмыс қорғалған болып саналады.

Сынауларды жүргізген кезде

қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау қажет

« _____ »  __________________    202

2 №1 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

«ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҚАСИЕТТЕРІ»

Жұмыстың мақсаты: Құрылыс материалдарының негізгі қасиеттерін анықтау.

  - Тапсырма «Материалдың орташа тығыздығын анықтау»

а) дұрыс пішінді үлгілер

1 кестеге сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 2.1 – Сынау нәтижелері.

| Көрсеткіштер | Үлгілер |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Материалдың аты |  |  |  |
| Үлгі пішіні |  |  |  |
| Үлгінің мөлшері: ұзындығы l, см көлденеңі b, см биіктігі h, см диаметрі d, см |  |  |  |
| Үлгінің көлемі V, см3 |  |  |  |
| Масса образца m, г |  |  |  |
| Орташа тығыздығы pср = m/V, г/см3 |  |  |  |

б)  Пішіні дұрыс емес үлгі

Сурет 2.1 – Гидростатикалық өлшеу әдісі.

- Материалдың аты-

- Құрғақ үлгінің салмағы, г m1=

- Құрғақ парафинделген үлгінің салмағы, г m 2=

- Парафиннің салмағы , г  m2- m1 =

- Нақты тығыздығы:  су  pв= 1 г/см3

парафин pп=0,9 г/см3

- Парафиннің көлемі, см3  Vп =(m2-m1)/pп=

- Судағы парафинделген үлгінің салмағы, г m 3=

- Парафинсіз үлгінің көлемі, г/см3

V=[(m2-m3)/ p в -(m2-m1)/pп]=

- Орташа тығыздығы, г/см3  pср = m1/V=

  - Тапсырма 2 «Материалдың нақты тығыздығын анықтау»

- Материалдың аты-

- Құралдың аты - Ле-Шателье  колбасы

- Құралға құйылатын сұйықтық-

- Ұсақталған заттың салмағы, г  m =

- Көтерілген сұйықтықтың көлемі, см3  V =

- Заттың қалдығы, г  m1=

- Нақты тығыздығы, г/см3  pист= (m2-m1)/ V=

Сурет 2.2  – Сынау сызбасы (бейнелеу)

  - Тапсырма 3 «Материалдың кеуектілігін анықтау»

- Материалдың аты –

- Орташа тығыздығы,   г/см3    pср =

- Нақты тығыздығы,  г/см3     pист= -

- Материалдың кеуектілігі, %    П=(1- pср  / pист)*100 =

  - Тапсырма 4 «Материалдың сусіңіргіштігін анықтау»

1) Материалдың аты –

2) Құрғақ үлгінің салмағы, г  m=

3) Суға қаныққан үлгінің салмағы, г m1=

4) Салмақты сусіңіргіштік, %  W салмақ= [(m1-m)/ m] *100=

5) Орташа тығыздық, г/см3    pср =

6) Көлемді сусіңіргіштік, %  W об * pср=

  - Тапсырма 5 «Материалдың суға төзімділігін анықтау»

- Үлгінің аты

- Үлгінің пішіні

- Жұмсару коэффициенті

К жұмс. =Rсжнас/ Rсжсух

2.2 кестесіне сынау нәтижелерін енгіз.

Кесте 2.2 –Сынау нәтижелері

| Үлгінің ауданы F,см2 | Манометр көрсеткіші n | Цена деления K | Разрушающая нагрузка P=n*K,кгс | Предел прочности при сжатии Rсж=P/F кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Құрғақ үлгі |  |  |  |  |
| Сусіңірген үлгі |  |  |  |  |

Шешім: _______________________________________________________________________

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

- Материалдардың жұмыс жағдайларының нақты шартына сүйене отырып, қасиеттерінің классификациясын пайдалануды көрсету.

- Құрылыс материалдарының физикалық жағдайы қандай қасиеттермен сипатталады?

- Материалдардың қандай қасиеттері оның көлемінің кеуектілігіне байланысты?

- Көлемді сусіңіргіштік нені білдіреді?

- Қандай материалдар суғатөзімділер қатарына жатады?

« _____ »  __________________    201

- №2 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС«АУЫР БЕТОНҒА АРНАЛҒАН ҚҰМДЫ СЫНАУ»

Жұмыстың мақсаты______________________________________________________

  - Тапсырма 1 «Ле-Шателье-Кандло көлемөлшегішімен құмның нақты тығыздығын анықтау»

Құрал-жабдықтар __________________________________________________

___________________________________________________________________________

Сурет 3.1 –Сынау сызбасы (бейнелеу)

3.1 кестесіне сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 3.1 –Құмның нақты тығыздығын анықтауға арналған мәліметтер

| Құмның салмағы, m, г | Қалдық салмағы, m1 , г | Көтерілген сұйықтықтың көлемі, V, см3 | Нақты тығыздық, Pист ,г/см3 |
| --- | --- | --- | --- |

Формуланы қолдану: pист= (m- m1)/ V

3.2 Тапсырма 2 «Құмның қатты емес қалыпты жағдайындағы үйінді тығыздығын анықтау»

Құрал-жабдықтар__________________________________________________

Сурет 3.2 –Сынау сызбасы (бейнелеу)

3.2 кестесіне сынау нәтижелерін енгіз

Кесте  3.2- Құмның үйінді тығыздығын анықтауға арналған мәліметтер

| Өлшеу цилиндрінің салмағы, m, г | Құм салынған өлшеу цилиндрінің салмағы , m1 , г | Өлшеу цилиндрінің көлемі, V, см3 | Үйінді тығыздық, p нас,г/см3 |
| --- | --- | --- | --- |

Формуланы қолдану: p нас=(m- m1)/ V

3.2 Тапсырма 3 «Құмның қуыстылығын анықтау»

3.3 кестесіне сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 3.3- Құмның қуыстылығын анықтауға арналған мәліметтер

| Нақты тығыздық, Pист ,г/см3 | Үйінді тығыздық, Pнас ,г/см3 | Құмның қуыстылығы, % Vпус. |
| --- | --- | --- |

Формуланы қолдану:  Vпус.=( 1- Pнас/ Pист)

  - Тапсырма 4 «Құмның ішіндегі 5 мм-ден ірі түйіршіктердің мөлшерін анықтау»

Құрал-жабдықтар__________________________________________________

__________________________________________________________________________

Құрғақ құмның салмағы   m ________________ г

Сурет 3.3–Сынау сызбасы (бейнелеу)

3.4 кестесіне сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 3.4- Құмның үйінді тығыздығын анықтауға арналған мәліметтер

| Көрсеткіштер | Елеуіш тесіктерінің өлшемі, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | 5 |
| Елеуіштегі қалдық, г mi |  |  |
| Елеуіштегі қалдықтың пайыздық өлшемі, F |  |  |

Формуланы қолдану: F= mi/ m * 100%

Шешім____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3.4 Тапсырма 5 «Құм түйіршіктерінің құрамын, ірілік модулін анықтау , түйіршіктер құрамының графигін құру»

Құрал-жабдықтар__________________________________________________

________________________________________________________________________

Құрғақ құмның салмағы m_______________ г

Сурет 3.4–Сынау сызбасы (бейнелеу)

3.5 кестесіне сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 3.5- Сынау нәтижелері

| Көрсеткіштер | Бақылау елеуіштерінің мөлшері, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,14 | Меньше 0,14 |
| Елеуіштегі қалдық, mI г |  |  |  |  |  |  |
| Жеке қалдық, аi % |  |  |  |  |  |  |
| Толық қалдық, Аi % |  |  |  |  |  |  |

Формуланы қолдану:

аi =mi/m*100%

Аi=a2,5+a1,25+a0,63+….+ аi

Құмның ірілік модулі: Мк=( Аi )/100

| 0,14 | 90-100 |
| --- | --- |
| 0,315 | 95-70 |
| 0,63 | 70-35 |
| 1,25 | 45-15 |
| 2,5 | 25-0 |
| 5,0 | 0 |

Бақылау елеуішінің мөлшері, мм

Сурет3.5- Құмның ірілік құрамының графигі (сызу)

Шешім ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

- Қандай материалдарды ауыр бетонға ұсақ толықтырғыш ретінде қолданады?

- Құм деп нені айтады және оны қолдану аумағы?

- Ауыр бетонға қосуға арналған құмға қандай талаптар қойылады?

- Құмның қуыстылығы қалай анықталады?

- Құмның гранулометрикалық құрамы қалай анықталады?

- Құмның ірілігін қалай бағалайды?

« _____ »  __________________    201

- №3 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС «АУЫР БЕТОНҒА АРНАЛҒАН ҚИЫРШЫҚТАСТЫ СЫНАУ»

4.1 Тапсырма 1 «Қиыршықтас құрамының түйіршіктерін анықтау»

Жұмыстың мақсаты: Гранулометрикалық құрамын анықтау

Құрал-жабдықтар_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Қиыршықтастың салмағы ____________________ г

Сурет 4.1 –Сынау сызбасы (бейнелеу)

4.1 кестесіне сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 4.1 – Сынау нәтижелері

| Көрсеткіштер | Бақылау елеуіштерінің мөлшері, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | Меньше 5 |
| Елеуіштегі қалдық, г |  |  |  |  |  |  |
| Жеке қалдық, % |  |  |  |  |  |  |
| Толық қалдық, % |  |  |  |  |  |  |

Анықтаймыз D наиб,  d наим,  0.5*(D наиб+ d наим),  1.25* D наиб

D наиб= 5% толық қалдықтан

d наим=95% толық қалдықтан

Бақылау елеуіштерінің мөлшері, мм

Сурет 4.2 – Қиыршықтас түйіршіктері құрамының графигі (сызу)

Шешім: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

  - Тапсырма 2 «Қиыршықтастың жалпақ және ине тәрізді түйіршіктерінің құрамын анықтау»

Құрал-жабдықтар__________________________________________________

__________________________________________________________________________

4.2 кестеге сынау нәтижелерін енгіз

Кесте  4.2- Сынау нәтижелері

| Фракция ірілігі, мм | Фракция бойынша жалпақ түйіршіктердің салмағы, г | Фракция бойынша қалған түйіршіктердің салмағы, г | Фракция бойынша жалпақ түйіршіктердің мөлшері, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-15 |  |  |  |
| 15-20 |  |  |  |
| 20-40 |  |  |  |
| 40-70 |  |  |  |

  - Тапсырма3 «Қиыршықтасты цилиндр ішінде қысу кезіндегі бөлшектенуін анықтау»

Құрал-жабдықтар ________________________________________________

__________________________________________________________________________

Сурет 4.3  –Сынау сызбасы (бейнелеу)

4.3 кестеге сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 4.3  - Сынау нәтижелері

| Фракция ірілігі, мм | Сынауға арналған қиыршықтастың салмағы, m, кг | Престің қысымы, тс | Бақылау елеуішінің өлшемі, мм | Бақылау елеуішіндегі қалдықтың салмағы, m1, кг | Бөлшектену көрсеткіші . Др, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Формуланы қолдану: Др = (m-m1)/ m,  , %

  - Тапсырма 4 «Қиыршықтас түйіршіктерінің орташа тығыздығын анықтау»

Құрал-жабдықтар__________________________________________________

__________________________________________________________________________

4.4 кестеге сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 4.4  -Сынау нәтижелері

| Қиыршықтастың салмағы, m, г | Сұйықтық көлемі ( судың) |  | Қиыршықтас түйіршіктерінің орташа тығыздығы, pср г/см3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сынауға дейін, см3 V | Сынаудан кейін, V1, см3, |  |

Формуланы қолдану: pср =m/ V1- V

  - Тапсырма 5 «Қиыршықтастың үйінді тығыздығын анықтау»

Құрал-жабдықтар__________________________________________________

__________________________________________________________________________

4.5 кестеге сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 4.5 –Сынау нәтижелері

| Фракция ірілігі, мм | Цилиндрдің салмағы, m, г | Құм толтырылған цилиндрдің салмағы, m1 , г | Цилиндрдің көлемі,V, см3 | Үйінді тығыздық, pнас ,г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Формуланы қолдану: pнас =(m1- m)/ V

  - Тапсырма 6 «Құмның қуыстылығын анықтау»

4.6 кестеге сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 4.6 –Сынау нәтижелері

| Орташа тығыздығы, pср ,г/см3 | Үйінді тығыздығы, pнас ,г/см3 | Құмның қуыстылығы, % Vпус |
| --- | --- | --- |

Формуланы қолдану:  Vпус.=( 1- pнас/ pист)

Шешім______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

1) Қандай материалдарды ауыр бетонға ірі толықтырғыш ретінде қолданады?

2) Ірі толықтырғыштардағы қиыршықтас түйіршіктерінің ірілігі?

3) Қиыршықтас пен малтатастың айырмашылығы неде?

4) Құм түйіршіктерінің құрамын, ірілік модулін анықтап , түйіршіктер құрамының графигін құр?

« _____ »  __________________    201

- №4 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС «КЕРАМИКАЛЫҚ КІРПІШТІ СЫНАУ»

Жұмыстың мақсаты: Керамикалық кірпішті сынау

5.1 Тапсырма 1 «Кірпіштің сыртқы келбетін қарап анықтау»

Құрал-жабдықтар___________________________________________________

5.1 кестеге сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 5.1– Сынау нәтижелері.

| Көрсеткіштер | ГОСТ 530-80 бойынша жіберуге болатын ауытқулар | Үлгі |
| --- | --- | --- |
| Өлшемдегі ауытқулар, мм: Ұзындығы бойынша Ені бойынша жалпағынан | +-5 +-4 +-3 |  |
| Қабырғаларының, қырларының түзулігі, мм-ден аспауы керек: Төсемі бойынша қырынан | 3 4 |  |
| 10-15 мм-ге терең бұрыштарының сынықтары, саны | 2 |  |
| Қабырғасы бойынша ұзындығы 10-15 мм, тереңдігі 5мм–ден аспайтын қуысқа жетпейтін ойықтар мен сынықтары, саны | 2 |  |
| Толық кірпіштің төсемі бойынша ұзындығы 30 мм, қуыс кірпіштің қуыстарының бірінші қатарына дейінгі сызаттар, саны: Сыртқы (ложковые) қырлары Үстінгі (тычковые) қырлары | 1 1 |  |
| Күйдіру дәрежесі | Көп күйдірілген Аз күйдірілген Қалыпты күйдірілген |  |

Шешім_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

  - Тапсырма 2 «Кірпіштің маркасын анықтау»

- Кірпіштің иілу кезіндегі беріктік шегін анықтау.

Құрал - жабдықтар___________________________________________________

Сурет 5.1 – Сынау сызбасы ( бейнелеу)

5.1 кестеге сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 5.1– Сынау нәтижелері

| Кірпіштің ені, см b | Кірпіштің жалпақтығы, см h | Тіректердің ара қашықтығы, см l | Бұзушы салмақ, кгс P | Иілу кезіндегі беріктік шегі, Rизг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кгс/см2 | МПа |

Формуланы қолдану: Rизг=  Pl/2bh2

- Кірпішті қысу кезіндегі беріктік шегін анықтау.

Құрал-жабдықтар_____________________________________________________

Сурет 5.2 – Сынау сызбасы ( бейнелеу)

5.2 кестеге сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 5.2– Сынау нәтижелері

| Кірпіштің өлшемдері, см х см P | Кірпіштің ауданы, см2 F | Бұзушы салмақ, кгс | Қысу кезіндегі беріктік шегі, Rсж |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кгс/см2 | МПа |

Формуланы қолдану: Rсж  =PlF

Шешім: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

- Керамикалық кірпіш деген не?

- Кірпіштің сапасы қандай көрсеткіштермен сипатталады?

- Кірпіштің маркасын қалай анықтаймыз?

- № 5 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС «ҚАБЫРҒАЛЫҚ ЖӘНЕ ӘРЛЕУ КЕРАМИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ МЕН НОМЕНКЛАТУРАСЫН ОҚУ»

Жұмыстың мақсаты : Қабырғалық және әрлеу керамикалық материалдардың қасиеттері мен номенклатурасын оқу.

6.1  Тапсырма 1 «Оқулықтарды, оқу құралдарын, анықтама әдебиеттерді қолданып, қабырғалық және әрлеу материалдарынан керамикалық бұйымдардың   8-10 түрін сипаттаңдар, кестеге енгізіңдер»

Кесте 1- Қабырғалық және әрлеу керамикалық материалдарының топтамасы

| Материалдың аты | Өндәрәс негізі және шикізаты | Сырт пішіні және өлшемдері | Негізгі қасиеттері | Қолдану облысы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

- Ғимараттың сыртқы өңдеуіне қандай керамикалық материалдарды қолданады?

- Ғимараттың сыртқы өңдеуіне арналған керамикалық материалдарға қандай талаптар қойылады?

- Ангобадан глазурьдың айырмашылығы қандай?

« _____ »  __________________    201

7 № 6  ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС «ҚҰРЫЛЫС ШЫНЫЛАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ МЕН ҚАСИЕТТЕРІН АНЫҚТАУ»

7.1  Тапсырма 1 Оқулықтарды, оқу құралдарын, анықтама әдебиеттерді, топтамаларды қолданып, құрылыста қолданылатын минералды ерітінділер мен шыны бұйымдардың  8-10 түрін сипаттаңдар, кестеге енгізіңдер.

Кесте – Шыны бұйымдардың және минералды ерітінділердің топтамасы

| Материалдың аты | Өндәрәс негізі және шикізаты | Сырт пішіні және өлшемдері | Негізгі қасиеттері | Қолдану облысы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

1) Шыны өндірісіне қандай шикізат қолданылады?

2) Шыны өндірудегі қандай негізгі технологиялық амалдарды білесіңдер?

« _____ »  __________________    201

8  № 7 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС  «ГИПСТІ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТЫ СЫНАУ»

Жұмыстың мақсаты: Гипсті байланыстырғыштың сапа сипаттамаларын анықтау.

8.1 Тапсырма 1 «Гипс қамырының қалыпты қоюлығын анықтау»

Құрал-жабдықтар ______________________________________________

_______________________________________________________________________

8.1 кестеге сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 8.1- Сынау нәтижелері

| Сынаулардың реті | Сынаулардың нөмірі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |
| Гипсті байланыстырғыш, г |  |  |  |  |
| Су , % |  |  |  |  |
| Су , г |  |  |  |  |
| Гипсті суға салғандағы уақыт, сек. |  |  |  |  |
| Байланыстырғышты суға салғаннан бастап қолмен араластырып тұрғандағы уақыт, сек |  |  |  |  |
| Цилиндрдің 15-20 см көтерілуі және оны гипсті қамырмен толтыру уақыты, сек. |  |  |  |  |
| Гипсті қоспаның жайылу уақыты, мм ( қалыпты мәні 180+-5 мм) |  |  |  |  |

Шешім: қалыпты қоюлық_______________________________________________

8.2 Тапсырма « Гипсті қоспаның қатаю уақытын анықтау»

Құрал-жабдықтар ______________________________________________

_______________________________________________________________________

8.2 кестеге сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 8.2- Сынау нәтижелері

| Сынау | Көрсеткіштер |
| --- | --- |
| Гипсті байланыстырғыш, г |  |
| Су, % |  |
| Байланыстырғышты сумен араластыру уақыты Т1,мин |  |
| 0 Т2, мин |  |
| Иненің гипсті қоспаға 1 мм Т3, мин енген уақыты |  |
| Қатаюдың басы, мин Т2- Т1 |  |
| Қатаюдың соңы, мин Т3- Т1 |  |

Қолданылған формула:

8.3 Тапсырма « Гипсті байланыстырғыштың маркасын анықтау үшін үлгілер дайындау»

1) Үлгілердің саны, _____________________________________

2) Үлгілердің өлшемі, мм_______________________________________

3) Қатаю уақыты және жағдайы_________________________________________________

8.4 Тапсырма «Гипсті байланыстырғыштың маркасын анықтау»

8.3.1 Иілу кезіндегі беріктік шегін анықтау.

Құрал-жабдықтың аты_________________________________________________

8.3 кестеге сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 8.3- Сынау нәтижелері

| Иілу кезіндегі беріктік шегі |  |
| --- | --- |
| Кгс/см2 | МПа |

8.3.2 Қысу кезіндегі беріктік шегін анықтау.

8.4 кестеге сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 8.4- Сынау нәтижелері

| Ауданы, см2 | Манометр көрсеткіші | Қирату әсері, кгс | Қысу кезіндегі беріктік шегі, Rсж |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кгс/см2 | МПа |

Шешім : Гипсті байланыстырғыштың маркасы________________________________________

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

- Әуелік байланыстырғышқа не жатады?

- Гипсті байланыстырғышты алу үшін қандай шикізат қолданылады?

- Гипсті байланыстырғыштардың қатаю уақытын қалай анықтайды?

- Құрылысты гипстің қатаю сызбасы?

« _____ »  __________________    201

9  № 8 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС «ПОРТЛАНДЦЕМЕНТТІ СЫНАУ»

9.1 Тапсырма «Цементтің меншікті бетін анықтау»

Құрал-жабдықтар ______________________________________________

9.1 кестеге сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 9.1- Сынау нәтижелері

| Цементтің салмағы, m, кг | Цемент қабатының биіктігі, L, см | Ауа темпера турасы, t оС | Аспап тұрақтысы |  | М | Менисканың өту уақыты, с |  | Меншікті беті , м2/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К1-2 | К3-4 |  | T1-2 | T3-4 | S1 | S2 | Sср |

Қолданылған формулалар: К=S*P/M* T

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.2 Тапсырма « Цемент қоспасының қалыпты қоюлығын анықтау»

Құрал-жабдықтар ______________________________________________

9.2 кестеге сынау нәтижелерін енгіз

Кесте 9.2- Сынау нәтижелері

| Көрсеткіштер | Тәжірибенің нөмірі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Цементтің массасы, г |  |  |  |
| Судың мөлшері % |  |  |  |
| Судың мөлшері, г |  |  |  |
| Цементті сумен араластыру уақыты -5 мин |  |  |  |
| Пластинаға пестиктің жетпеуі, мм (қалыпты мәні5-7 мм) |  |  |  |

Шешім: Цемент қоспасының қалыпты қоюлығы, % =

9.3 Тапсырма « Цемент-құм ерітіндісінің консистенциясын анықтау»

Құрамы- цемент : құм = 1:3

- Құралдың аты____________________________

- Цементтің салмағы, г__________________________________

- Құмның салмағы, г_____________________________________

- Судың салмағы, г_____________________________________

- Цементтің құммен араластыру уақыты , мин________________

- Қолмен араластыру уақыты, мин_______________

- Араластырғышпен араластыру уақыты, мин______________

- Сақинадағы ерітіндінің тығыздау мөлшері; төменгі қабат_15______

Жоғары қабат____10____

- Үстелде  сілку мөлшері- 30 раз

- Конустың тарау диаметрі  ( қалыпты мәні 106-115 мм)

- С/Ц –болғандағы қалыпты консистенциясы.

9.4 Тапсырма  « Үлгілерді дайындау»

1) Формалау әдісі___________________________________________

2) Үлгілердің өлшемі  40х40х160 мм

3) Қатаю уақыты мен шарты- 1 тәулік судың үстінде және 27 тәулік суда.

9.5 Тапсырма « Цементтің маркасын анықтау»

9.5.1 Иілудегі беріктік шегін анықтау.

Құрал-жабдықтың аты________________________________________

9.3 кестеге сынаудың нәтижесін енгіз

Кесте 9.3- Сынау нәтижесі

| Иілудегі беріктік шегі |  |
| --- | --- |
| Кгс/см2 | МПа |

9.5.2 Қысудағы беріктік шегін анықтау.

9.4 кестеге сынаудың нәтижесін енгіз

Кесте 9.4- Сынау нәтижесі

| Ауданы, см2 | Манометрдің көрсеткіші | Қирату күші, кгс | Қысудағы беріктік шегі, Rсж |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кгс/см2 | МПа |

Шешім : Цемент маркасы________________________________________

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

- Цемент қандай шикізаттан алынады?

- Цемент қамырының қатаю сызбасы?

- Қандай байланыстырғыштар гидравликалық деп аталады?

- Цементті қолдану саласы?

« _____ »  __________________    201

10  № 9 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС «Ауыр бетонның құрамын жобалау»

Жұмыстың мақсаты: «Абсолюттік көлем әдісімен цементтік бетонның құрамын есептеуді үйрену»

10.1  Тапсырма «Абсолюттік көлем әдісімен цементтік бетонның құрамын есептеу»

10.1.1 Жобалық тапсырма:

1) Бетонның қолданылуы: ___________________________________________

2) Бетонның маркасы Rб_____________________________________________

3) Бетондық қоспаның жайғасымдылығы: _________________________

10.1.2 Материалдардың сипаттамасы :

1) Цементтің аты______________________________________

2) цементтің 28 күннен кейінгі белсенділігі Rц___________________________

3) Цементтің нақты тығыздығы pци_______________________________

4) Цементің орташа тығыздығы pсрц________________________________

5) Құмның нақты тығыздығы pпи__________________________________

6)Құмның үйінді тығыздығы pпн___________________________________               7)Қиыршықтастың нақты тығыздығы ( гравия) pщи __________________________

8) Қиыршықтастың үйінді тығыздығы ( гравия)  pщн _________________________

9) Қиыршықтастың кеуектілік көлемі ( гравия) Vпуст _____________________________

10) Қиыршықтастың ең улкен ірілігі Dнаиб_____________________________

10.1.3. Формуладан цемент пен судың қатынасын анықтау:

Rб= Rц*А* ( Ц/С – 0,5)         С/Ц ≥ 0,4 – қозғалмалы қоспалар үшін;

Rб= Rц*А* ( Ц/С – 0,5)         С/Ц ≤ 0,4 – қатты қоспалар үшін;

Цемент  су қатынасы Ц/С =

Су цемент қатынасы  С/Ц =

10.1.4. Су мөлшерін анықтау.

Бетон ерітіндісінің жобалық жылжымалығына және ұсақ тастың ең үлкен ірілігіне байланысты табылатын су шығынын кестеден табуға болады

Су мөлшері С, л  1 м3 =

10.1.5. Цементтің шығынын анықтау.

Цемент мөлшері 1 м3 бетонның  берілген беріктігіне С/В және  бетон қоспасының су қажеттілігіне есептеледі

Ц= (Ц/С)*С, кг =

10.1.6. Қиыршықтастың шығынын анықтау (гравия)

Щ= 1000/( Vпуст* a/ pщн +1/ pщи), кг =

10.1.7. Құмның шығынын анықтау.

П= [ 1000- ( Ц/ pци +В+Щ/ pщи)]* pпи, кг =

Алынған материалдардың шығынын  10.1 кестеге енгіз

Кесте 10.1- Есептеу нәтижесі

| Материалдар | 1 м3 бетон қоспасына | 6 л бетон қоспасына |
| --- | --- | --- |
| Цемент |  |  |
| Су |  |  |
| Құм |  |  |
| Қиыршықтас |  |  |

Бетон құрамы 1:Х:Y=                                           С/Ц=                         болғанда

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

- Бетон құрамын жобалауға қандай көрсеткіштер бастапқы мәліметтер болып табылады?

- Бетон беріктігінің негізгі заңы?

- Бетон толықтырғышының сапасын қалай қараймыз?

- Су шығыны неден тәуелді?

- Бетонның құрамы қалай көрсетіледі?

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1.  Воробьев В.А.  Лабораторный практикум по общему курсу строительных материалов.-М., 1982-248с.

2.  Попов Л.Н. Лабораторные испытания строительных материалов и изделий.- М., 1984.-168с.

3. Чернокульский Ю.П., ТолкынбаевТ.А.     Лабораторный практикум по дисциплине             « Строительные материалы». Учебное пособие/ ВКГТУ. – г. Усть –Каменогорск,2000.-120с.