Тақырып 1.2

Биотехнологиялық үрдістерді іске асыру кезінде биологиялық қауіп деңгейін ескеру қажет

Биологиялық қауіптілік және биологиялық қауіпсіздік деңгейлері

Биологиялық қауіп (қатер) - медициналық-әлеуметтік, технологиялық, ауыл шаруашылығы және коммуналдық салаларда қауіп төндіретін кез-келген деңгейдегі және шығу тегі (приондар мен микроорганизмдерден көп жасушалы паразиттерге дейін) биологиялық патогендердің теріс әсері.

МЕМСТ 12.0.003-2015 сәйкес биологиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторларға мынадай биологиялық объектілер жатады: патогенді микроорганизмдер (бактериялар, вирустар, риккетсиялар, спирохеттер, саңырауқұлақтар, қарапайым) және олардың тіршілік ету өнімдері.

Юникодта биологиялық қауіптілік символы коды бар U+2623 (☣).

Биологиялық  қауіпсіздік деңгейлері.

"Биологиялық қауіп" ұғымы "дені сау адамға, жануарға және немесе өсімдікке тікелей әсер ету: жұқтыру немесе тікелей әсер ету арқылы: қоршаған ортаны бұзу арқылы ықтимал қауіп төндіретін инфекциялық агентті (немесе оның бір бөлігін)"білдіреді.

Зертханалық инфекциялардың әр түрлі топтары/санаттары үшін практикалық нұсқаулар әзірленді, онда биологиялық материалды қауіпсіз сақтауға арналған тиісті жабдықтар, зертхананың персоналы орындауға тиіс қажетті жабдықтар мен іс-шаралар сипатталады. Бұл нұсқаулар биологиялық қауіпсіздік деңгейлері деп аталады. Олардың әрқайсысы бастапқы және қайталама кедергілерден және микробиологиялық процедуралардың ерекшеліктерінен тұратын 4 деңгейді бөледі. Бірінші деңгей жұқтырудың ең төменгі тәуекеліне сәйкес келеді; патогендігі 4-сыныпты микроорганизмдермен жұмыс істеу ең жоғары сақтық шараларын сақтауды талап етеді.

Биологиялық қауіпсіздік деңгейі 1

Қауіпсіздік техникасына сәйкес жұмыс істеу ережелері, Зертхана жабдықтары мен үй-жайлары адам ауру жағдайлары тіркелмеген микроорганизмдердің белгілі штаммдарымен жұмыс істеуге жарамды. Зертхана барлық ғимараттың үй-жайларынан оқшаулануы міндетті емес. Жұмыс стандартты микробиологиялық процедураларға арналған әдеттегі зертханалық үстелде жүргізілуі мүмкін. Арнайы қорғаныс жабдығы талап етілмейді және/немесе пайдаланылмайды. Зертхана қызметкерлері қауіпсіздік техникасына әдеттегі оқытудан өтеді және стандартты микробиологиялық зертханада жұмыс тәжірибесі бар зертхана бастығының басшылығымен болады. Микроорганизмдердің көрсетілген штаммдарымен жұмыс істеу кезінде биологиялық қауіпсіздік бокстары міндетті емес (кесте 1).

Биологиялық қауіпсіздік деңгейі 2

Қауіпсіздік техникасына сәйкес жұмыс істеу ережелері, Зертхана жабдықтары мен үй-жайлары орташа ауырлықтағы адам ауруларын тудыратын орташа тәуекел тобына жататын белгілі микроорганизмдердің кең спектрімен жұмыс істеуге жарамды. Биологиялық қауіптілік деңгейінен негізгі айырмашылықтар 1:

* зертхана қызметкерлері тәжірибелі мамандардың басшылығымен патогенді микроорганизмдермен жұмыс істеу бойынша арнайы оқытудан өтеді;

* жұмыс жүргізу кезінде зертханаға кіру шектелген;

* өткір заттармен абайлап қолдану ұсынылады;

* аэрозольдар және/немесе кеміргіштер пайда болуы мүмкін манипуляциялар кезінде ерекше сақтық шаралары қажет. Физикалық қорғау кедергілерін пайдалану ұсынылады. I класты және II класты биологиялық қауіпсіздік бокстарында жұмыс жүргізу ұсынылады. (кесте 1).

Биологиялық қауіпсіздік деңгейі 3.

Жұмыс ережесі сәйкес қауіпсіздік техникасы, құрал-жабдықтар мен зертхана үй-жарамды жұмыс істеу үшін жергілікті және экзотикалық микроорганизмдермен берілетін ауа-тамшы жолымен және тудыратын ауыр аурулары болуы мүмкін өлімге. Персоналды қорғауға (бастапқы және қайталама кедергілер), сондай-ақ қоғам мен қоршаған ортаны қорғауға ерекше назар аударылуы тиіс. Қажетті талаптар: І және ІІ сыныпты биологиялық қауіпсіздік бокстарында жұмыс жүргізу.

Биологиялық қауіпсіздік деңгейі 4.

Қауіпсіздік техникасына сәйкес жұмыс істеу ережелері, Зертхана жабдықтары мен үй-жайлары адам денсаулығы мен өміріне жоғары қауіп төндіретін микроорганизмдердің қауіпті және экзотикалық штаммдарымен жұмыс істеуге бейімделген. Аурулар ауа-тамшы немесе белгісіз жолдармен беріледі және емдеуге берілмейді; вакциналар мен дәрілік препараттар жоқ. Зертхана қызметкерлері аса қауіпті микроорганизмдермен қауіпсіз жұмыс істеу техникасы бойынша арнайы және мұқият оқытудан өтеді және осындай жұмыс тәжірибесі бар маманның басшылығымен болады. Зертханаға кіру қатаң шектелген. Зертхана жеке ғимаратта немесе ғимараттың толық оқшауланған бөлігінде орналасады. Зертханада жұмыс жүргізудің арнайы ережелері белгіленген. III класты биологиялық қауіпсіздік боксының болуы қатаң түрде биологиялық қауіпсіздік бойынша практикалық ұсынымдар

1.	Зертханада әрқашан қанмен және биологиялық сұйықтықтармен жұмыс істеу кезінде, сондай-ақ өткір заттарды пайдалану/сақтау кезінде сақтық шараларын сақтау, қолды өңдеуді жүргізу (әмбебап сақтық шаралары) қажет.

2.	Зертханада тамақ ішпеу, ішпеу және темекі шегуге болмайды. Тағам өнімдерін клиникалық материалды сақтау үшін қолданылатын тоңазытқыш камераларда сақтауға болмайды.

3.	Ауызбен пипеттеуді жүргізбеу - тиісті механикалық құрылғыларды пайдалану.

4.	Жұмыс бетін күн сайын және қажеттілігіне қарай дезинфекциялауға (биологиялық материал кездейсоқ түскен жағдайда).

5.	Қолдану латекс қолғаптар қолайлы өлшем.

6.	Ағзаның қанымен және биологиялық сұйықтықтарымен кездейсоқ жанасудың жоғары ықтималдығы болған жағдайларда бет қалқаншалары немесе маскалар мен қорғаныс көзілдіріктерін пайдалану қажет.

Кесте 1

| деңгей | Организмдер сипаттамасы | микрорганизмдер мысалы | Қауіпсіздік ережелері | Қажетті құралдар (біріншілік барьер) | Қосымша құралдар (екіншілік барьер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дені сау ересектерде инфекцияның дамуын тудырмайды | Bacillus subtilis, Naegleria gruberi, Infectious canine | зертханадағы жұмыстың стандартты ережелері | Талап етілмейді | Раковина |
| 2 | Адам ауруларымен байланысты. Берілу қаупі: тері қабаттарының зақымдануы, тамақ ішу, шырышты қабықтар | Measlse virus, Salmonellae, Toxoplasma spp | 1 деңгейі: қолжетімділікті шектеу биологиялық қауіптілік белгішелері қатаң сақтық шаралары қалдықтарды жою және медициналық қадағалау | 1 және 2 сыныпты биологиялық қауіпсіздік бокстары. Жеке қорғау: халат, қолғаптар, маскалар | 1-деңгей және автоклавтың болуы |
| 3 | Аэрогенді жолмен берілетін қауіпті микроорганизмдер өліммен аяқталатын ауруларға әкелуі мүмкін | M.Tuberculosis,St.louis encephalitis virus, Coxiella Burnetti. | 2 деңгейі:· Қалдықтарды және зертханалық киімдерді Деконтаминациялау қызметкерлерді медициналық бақылау | 1 және 2 сыныпты биологиялық қауіпсіздік бокстары және барлық ашық манипуляцияларға арналған физикалық кедергілер. Жеке қорғау: халат, қолғап, маска (қажеттілігі бойынша) | 2 деңгейі : зертхананы жалпы үй-жайлардан бөлу, өздігінен жабылатын Қос есіктердің жүйесі * шығатын ауаның рециркуляциясының болмауы, зертханада төмен қысымды құру |
| 4 | Өмірге қауіп төндіретін немесе емдеуге келмейтін инфекцияларды тудыратын, негізінен аэрогенді жолмен берілетін микроорганизмдер (мысалы, геморрагиялық қызба вирустары). | Ebolla Zaire, Sin Nombre virus, Rift Valley Fever | 3 деңгейі: зертханадан шыққаннан кейін себезгі зертханаға кірер алдында киімді ауыстыру зертханадан шыққаннан кейін киімді толық деконтаминациялау | 3-сыныпты биологиялық қауіпсіздік бокстары немесе персоналға арналған арнайы комбинезондармен біріктіріп 1 немесе 2-сыныпты биологиялық қауіпсіздік бокстары (толық жабық дене, ауа жіберу, жоғары қысым) | 3-деңгей: зертхананың жеке ғимаратта орналасуы (немесе қатаң оқшауланған) вакуум, декоментация берудің/шығудың жекелеген жүйелері микробиологиялық және биомедициналық зертханаларға арналған қосымша талаптарды орындау |