Сетевые информационные технологии

Лекция №1.

Список рекомендуемой литературы:

- Ротков Л.Ю., Рябов А.А., Виценко А.Ю. «Технологии передачи данных, технологии интернет» (есть в библиотеке)

- Т. Хелд «Технологии передачи данных», Питер, BHV, 2003 г.

- Э. Таненбаум «Компьютерные сети» Питер, 2003 г.

- В.Г. Олифер, Н.А. Олифер «Компьютерные сети. Принципы, технологии» учебник для ВУЗов. (возможны ошибки в данном учебнике)

- В. Столингс «Компьютерные системы передачи данных.» Вильямс, 2002 г.

- В. Столингс «Передача данных», Питер. 2004 г.

Сетевые информационные технологии.

Сеть – соединение компьютерных средств с целью передачи и обработки данных.

Преимущества сетей:

- Позволяет объединять территориально распределенные средства.

- Общий доступ к данным.

- Резервирование данных.

- Возможность создания гибкой рабочей среды. Классификация сетей по охвату:

- Локальные сети ЛВС (LAN – Local Area Network)

- Городские сети (MAN – Metropolitan Area Network)

- Глобальные сети (WAN – Wide Area Network)

Мы будем рассматривать сети 1-го и 3-го типа, в последнее время разница сохраняется.

Узёл сети – компьютер, маршрутизатор, терминал, банкомат.

На узле запущен прикладной процесс:

Прикладной процесс – некоторое приложение конечного пользователя.

1

2

сеть

П

.

П

.

Прикладнойпроцесс

узёл

Узел:

- Оконечное Оборудование Данных (ООД)  (DTE –Data Terminal Equipment)

- Аппаратура Окончания Канала Данных (DCE – Data Communication Equipment)

ООД – обобщенное понятие для описания машины конечного пользователя.

Функция сети: связывает ООД (DTE)  вместе, чтобы обеспечить общий доступ, обмен данных между ними, резервирование данных в случае отказа и дать возможность пользователю работать в любом месте.

Функция АКД: подключить DTE к каналу передачи данных. Потоки данных делятся на три типа:

- Симплексный – поток в одну сторону.

А

В

(радиопередача, телепередача, пейджинговая связь).

- Полудуплексный (half – duplex)

А

В

попеременно

Передача данных в обоих направлениях, но попеременно. (сотовый GSM)

- Полнодуплексный (full-duplex)

А

В

Передача одновременно в обе стороны.

Частотная полоса, достаточная для передачи человеческого голоса по телефону.

вве

р

х

вниз

300

3400

Гц

dial-up – передача по двум проводам (обычный телефон)

leased-line – выделенный канал (по четырем проводам в обе стороны)

Протоколы передачи данных по модему: V.34, V.90, V.92, FastEthernet, GigabitEthernet. Протокол – это соглашение о том, как коммуникационные компьютеры DCE и DTE взаимодействуют друг с другом.

Принятием протоколов занимаются организации по стандартизации:

  - MKKII (CCITT, ITU-T) – 1865

Международный союз электросетей.

  - ISO – международная организация по стандартизации.

ISO разработала эталонную модель открытых систем: OSI – Open System Interconnection (ISO/OSI).

  - ГОСТ – Р (России)    ГОСТ (по странам СНГ)

  - ANSI (American National State Institute) стандартизировала С, С++, ASCII.

  - EIA – объединение американских производителей электронной аппаратуры.

  - IEEE – Институт Инженеров по Радиотехнике и Электронике.

IEEE 802.3 – Ethernet

IEEE 802.11 – Wireless Ethernet

IEEE 802.16 – WiMax (беспроводной доступ на большой территории).

  - ETSI (European Telecommunication State Institute).

Стандарт GSM

Стандарт DECT – цифровой беспроводной телефон.

Модель ISO/OSI (7 уровневая) Цели создания ISO/OSI:

- стандартизация обмена данных между системами;

- устранение любых технических препятствий для связи систем;

- устранение трудностей внутреннего описания функционирования отдельных систем;

- определение точек взаимодействия для обмена информации между системами;

- обеспечение разумной отправной точки отхода от стандартов, если они не удовлетворяют всем требованиям.

Стандарт состоит из семи уровней:

прикладной

представительский

сеансовый

транспортный

сетевой

Канальный

(

звена

данных

)

Физический

FTP,TELNET,HTTP,NNTP,

SMTP, POP3, …

ASCII, UTF-16, UTF-32

/

UDP, TCP, SPX

IP, IPX, X.25

HDLC, IEEE 802.3 (802.1)

V.24, X.21

КАНАЛ

З

Х

З

Х

З

Х

пакет

заголовок

хвост

Функции уровней:

  - Физический:

      - активация;

      - поддержка;

      - деактивация физической цепи между DTE и DCE;

      - определяет механические и электрические параметры портов

(разъемов);

  - Канальный:

      - отвечает за передачу данных по каналу;

      - синхронизация данных для разграничения потока битов из физического уровня;

      - вид представления битов;

      - создает определенные гарантии, чтобы данные благополучно принимались;

      - управление потоком данных, для того чтобы гарантировать, что DTE не  будет перегружен слишком большим количеством данных;

      - обнаружение ошибок передачи и обеспечение механизма восстановления, дублирования и ошибок данных.

  - Сетевой:

    - Определяет интерфейс DTE в сети пакетной коммуникации

    - Определяет связь двух устройств 4. Транспортный:

    - обеспечивает интерфейс между сетью передачи данных и верхними тремя уровнями (в месте расположения пользователя);

    - предоставляет пользователю дополнительные возможности получения сервиса определенного качества (Quality of Service);

    - отделяет пользователя от некоторых физических и функциональных аспектов пакетной сети;

- Сеансовый:

  - служит интерфейсом пользователя с уровнем транспортных услуг;

  - обеспечивает средства организации обмена данными между пользователями, тип синхронизации и управление:

    - simplex, halfduplex, fullduplex

    - точки синхронизации для промежуточного контроля и восстановление при передаче файлов.

    - Аварийное окончание и рестартор.

- Уровень представления – определяет синтаксис, то есть представление данных, принимает типы данных из прикладного уровня и согласовывает с более низким уровнем (пример: ASCII).

- Прикладной – занимается поддержкой прикладного процесса конечного пользователя.

Лекция №2.

Сетевые топологии.

Сетевая топология – это геометрическая форма сети.

Существует три цели при выборе топологии:

- Обеспечение максимальной надежности.

- Выбор маршрута трафика по тракту с наименьшей стоимостью (руб., $, €, количество промежуточных узлов)

- Предоставление пользователю наиболее выгодного времени ответа системы.

Виды топологий:

–

1. Общая шина (BUS)

(пример: Ethernet на тонком коаксиальном проводе)

Возможна 	коллизия столкновение пакетов.

Достоинства:

- простота управления трафиком; - удобство подключения; - легкость расширения.

Недостатки:

- наличие одного канала связи;

- трудность диагностики (определение разрыва) 2. Иерархическая Достоинства:

- простое программное обеспечение Недостатки:

- наличие корневого узла

(неустойчивость сети к сбою,

ограничение по мощности сети) 3. Звезда

Достоинства:

- легкость расширения;

- легкость администрирования Недостатки:

- наличие центрального узла.

- Кольцо

Достоинства:

  - отсутствие перегрузок.

Недостатки:

  - наличие одного кольца;

  - сложность управления.

- Ячеистая (Mesh) Достоинства:

  - отсутствие перегрузок; - надежность.

Недостатки:

  - сложность администрирования; - дороговизна развертывания.

А

В

Необходимо различать физическую и логическую топологию.

1948 – Клод Шенон ввел теорию информации. Неопределенность:

- зависит от числа составляющих системы; - вероятностей попадания в эти состояния.

X =< x1, x2, ...,xn > p(x1), p(x2),..., p(xn )

Энтропия (неопределенность системы X)

H(X) =−∑n pi log pi =−∑n p(xi )log p(xi )

i=1	i=1

Свойства энтропии:

- неотрицательность

- если состояние системы известно, то ее энтропия равна 0

- энтропия случайной системы достигает максимума, когда все состояния системы равновероятны: p(x1) = p(x2) =...= p( )xn = 1n

- энтропия аддитивна.

Пусти есть алфавит А емкостью М символов.

Н(А)≤log M

1

1

максимальноИзбыточность возможной источника  энтропиипоказывает не  какаяиспользуется доля  	 источником0,5 . 	pi

χ=

Задачи теории информации:

- кодирование источника

- кодирование канала

X

Y

- две взаимодействующих системы.

p(xi ) 	p(yi ) 	YX=<=<yx11,,yx22,...,,...,yxMyMx >>

Вводится совместная вероятность реализации xi и yi: p(xi , yi );

H(X,Y) =−∑∑Mx My p(xi , y j )logp(xi , y j )

i= =1 j 1

Если X и Y – независимые системы, то p(x, y) = p(x)p(y) и H(X,Y)=H(X)+H(Y)

Условная энтропия: H(Yxi ) =−∑Mx p(yj xi )log p(y j xi )

j=1

Средняя условная энтропия: H(YX)=−∑Mx p(xi )H(Y xi ) =−∑∑Mx My p(xi , y j )log p(y j ,xi )-

i=1	i= =1 j 1

это средняя неопределенность системы Y при известном состоянии системы Х.

⇒ H(X,Y))= H(X)+ H(YX) = H(Y)+ H(X |Y)

Количество информации:

I(X,Y) = Hapr (X)− Haps (X) = H(X)−H(X |Y)

X

Y

КАНАЛ

src

dst

априорная	апостариорная

- =< x1,...,xMx >−алфавитисточника;

- =< y1,..., yMy >−алфавит приемника.	помехи

Частная информация доставляющая электронные сообщение yi от xi-го:

= log p(xi | y j )

I(xi , yi )	p(xi )

- ⇔ X и Y статистически независимы.

- I(X,Y) = I(Y, X)

≤ H(X)

- I(X,Y) ≤ H(Y)

Скорость передачи информации:

Х – ансамбль на входе, Y – ансамбль на выходе.

I′ = I(X,Y) - скорость передачи информации. T

Пусть Н’(X) – производительность источника (энтропия в единицу времени) Н’(Y) – производительность канала. Н’(X|Y) – потери информации H’(Y|X) – паразитная информация Возможные варианты:

H

’

(

X

)

H

’

(

Y

)

I(X,Y)

1)2) H’(X|Y)>>H’(Y|X) –  H’(Y|X)>>H’(X|Y) – потерисуществование информации наводок 	 от 	H’(X|Y)	H’(Y|X) соседнего канала.

В идеальном варианте: I’=H’(X)

Теорема Котельникова: сигнал с полосой F можно дискриминировать с временем

дискретизации Т = 1

2F

ws s	e jwtdw	 ∫ e jwtdwe− jwn∆t

2 −ws	n=−∞

sinc(x) = sin x

x

Imax = 2F = 2I log2 M − если М уровней на сигнальный элемент пусть М=8, ∆F=300÷3400 (телефонная полоса) Imax=2*3100log28=18600 бит/с.

Формула Шенона – пропускная способность канала:

С = F ⋅log1+ NS  NS = PPшэ = [[ВтВт]]−  отношение мощности сигнала к мощности шума.

Пример: S =10lg Pc	F = 3100Гц	] S = 20дБ ⇒ Рс =100бБ

N	Pш	N	Рш

С = 3100⋅log2(1+100) ≈ 20640битс

Лекция №3.

Последовательный асинхронный порт (RS-232c,  V.24)

Это протокол физического уровня.

- Асинхронная передача – каждый символ посылается отдельно. Между посылками могут быть произвольные промежутки времени.

Чтобы приемник мог принять эту последовательность данных нужны стартовый и стоповый биты. (старт – стоповая передача). Этот способ простой и дешевый.

- Синхронная передача – каждый бит посылается через фиксированный промежуток времени.

Синхронизация обеспечивается через посылку асинхронной информации и работы синхронизирующих генераторов.

Протокол RS-232 предусматривает наличие DTE и DCE.

Порт является последовательным, так как данные передаются последовательно друг за другом.

start

stop

space

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

t

mark

Если система находится в состоянии SPACE дольше указанного времени, происходит разрыв соединения.

Бит/сек – скорость учитывая только полезную информацию (информационные биты)

[Бод] – скорость с учетом всех битов информации, контроля четности, старт и стоп биты.

К =	+7(инф7()инф+1()четн)+ 2(стоп) = 117 ≈ 0.64 1(старт)

(коэффициент использования)

К =	+88((инфинф))+ 2(стоп) = 118 ≈ 0.73 1(старт)

Используются 9 pin порты:  	9 8	7 6

1- DCD (Data Carried) – определяет5 несущий4 3 2 1 2- RxD (Reception Data) – принимаемые данные.

- TxD (Transmission Data) – передаваемые данные.

- DTR (Data Terminal Ready) – готовность терминала.

- SG (Safe Ground) – защитная земля.

- DSR (Data Safe Ready) – готовность к передаче.

- RTS (Request Transmission) – запрос передачи.

- CTS (Clear Transmission) – очистка передачи. 9- RI (Ring Indicator) – индикатор звонка. Соединение компьютеров через COM порты.

Электрические

характеристики

COM –

порта

:

12V

-

до

+12V.

Разница

потенциалов

24V/

1

1

8

8

7

7

3

3

2

2

5

5

Разделяют три типа сигналов:

- Последовательные данные RxTx (в 25-pin COM-порту можно реализовать 2 канала, работа в duplex).

- Сигнал квитирования CTS, RTS (возможна асинхронизация)

- Синхронизация.

Длинна кабеля влияет на скорость.

Пример: неэкранированный кабель с длинной 915м – 1200 бит/с; 152м –2400 бит/с; 76м – 4800 бит/с, 9600 бит/с. узел 	узел Управление 	 потоком данных.

канал

данные Необходимопереполнения ограничивать буфера.   	 трафик, чтобы избежать

Управление потоком может быть:

- между двумя пользователя (транспортный уровень) - между двумя узлами сети (сетевой уровень)

буфер 	- между двумя DCE (канальный уровень)

-между двумя DTE и DCE (физический уровень)

Транспортный – ZMODEM Сетевой – X.25

Канальный – MM4, V.42

Метод CTS – RTS управления потоком:

Модем позволяет передавать компьютеру DTE данные, устанавливая сигнал CTS в ON. После заполнения буфера он сбрасывает сигнал CTS в OFF и запрещает DTE передачу. В свою очередь DTE разрешает модему передачу, устанавливая сигнал RTS в ON.

Метод «Окна» управления канала.

На физическом уровне этот метод не используется. «Окно» - наибольшее число символов, которые могут оставаться неподтвержденные в данном направлении передачи.

Квитанция ACK (nowlegment) может быть положительной или отрицательной – пересылается в подтверждении о получении данных и наоборот.

Лекция №4.

Модемы.

Название происходит от сочетания слов модулятор-демодулятор.

Классификация:

- По области применения:

  - для коммутируемых линий;

  - для выделенных линий;

  - для физических соединительных линий;

  - низкоуровневые модемы (для коротких расстояний – short range);

  - модемы основной полосы (BASE BAND);

  - для цифровой передачи (CSU/DSU);

  - для сотовых телефонов;   для пакетной радиосети;

  - для локальной пакетной радиосети.

- По методу передачи:  асинхронные;  синхронные.

- По принципу обмена информации:  полудуплексные;  дуплексные.

- По количеству интеллектуальных возможностей:

  - без системы управления;

  - АТ команды (Hayes – модемы);

  - с поддержкой протокола V.25bis;

  - с фирменным набором команд;  с функцией сетевого управления.

- По конструкции:

  - внешние;

  - внутренние;

- Порт интерфейса DTE-DCE  - обеспечивает взаимодействие с DTE. o Универсальный процессор – выполняет функции взаимодействия с DTE и схемой индикации. Выполняет посылаемые с DTE АТ команды, управляет составными частями модема. Может выполнять функции компрессии/декомпрессии.

- ППЗУ – используется для хранения настроек модема.

- ОЗУ – используется для временного хранения данных и вычислений. o DSP – реализует основные модемные протоколы.

- Модемный процессор – выполнение модуляции/демодуляции.

Модемные протоколы:

(ССITT)MKKTT

1. V.21 – протокол модуляции низкочастотных модемов.

«1» «0»           «1» «0» 	(дуплексный с частотной модуляцией, частотное

разделение

каналов

)

скорость

передачи

= 300

бит

/

с

.

Используется

в

качестве

аварийного

,

участвует

при

установке

высокоскоростных

протоколов

.

900 1100            1650   1850     3400

300

Гц

А

f

вызыв

.

мод

.

отв

.

мод

.

2. V.22, V.22bis

V.22 – 2 канала и два вида модуляции

-

Относительная

фазовая

модуляция

1200

:

бит

/

с

.

-

Дифференцируемая

фаз

.

модуляция

2400

:

бит

/

с

.

V.22bis

–

модуляция

КАМ

(

Квадрируемая

Ампли

-

тудная

модуляция

)

-

КАМ

-4: 1200

-

КАМ

-16: 2400

А

f

1200

300

2400            3400

Гц

3. V.32, V.32bis

- V.32 – дуплексный на двух проводах телефонного кабеля.

Модуляция КАМ – скорость 2400 знакомест/сек (9600, 4800, 2400 бит/с) Типы модуляций: -КАМ-16, -КАМ-32 (СКК-32) Сигнальная Кодовая Конструкция.

Несущая частота: fн=1800±7Гц. Полоса частот: ∆f=600÷3000 Гц.

f – компенсация модема.

- V.32bis – расширенный диапазон скоростей (14000, 12000, 9600*,7200, 4800*) *-совместимые с V.32.

В процессе установки связи скорость выбирается модемом оптимально.

Асинхронный режим не поддерживается.

4. V.34, V.34+, V.34bis

- V.34 (20.09.94) 28800 бит/с.

- V.34bis  33600 бит/с – такая скорость работает только за счет расширения телефонного канала.

5. V.90, V.92  - до 56 Кбит/с.

Передающий модем должен быть серверный (должна быть цифровая АТС)

V.14 – модемы START-STOP асинхронное преобразование.

V.42 – модемы с повышением верности. LAPM (Link Access Procedure for Modems)

Подмножество HDLC(High Data Link Control) V.42bis – модемы с компрессией данных.

Протоколы семейства MNP;MNP2 – применяется асинхронная работа с байториентированными форматированными данными. Используется коррекция ошибок.

Пропускная способность 84% от номинальной.

MNP3 – переход к бит-ориентированной обработке блоков (1÷64 байт) пропускная способность 108% от номинальной.

MNP4 – увеличивается размер блока до 266 байт, используется коррекция ошибок, пропускная способность та же.

MNP5 – добавляется алгоритм Хаффмана, пропускная способность до 200%.

Режим работы Hayes-модемов:

- бездействия (IDLE);

- командный (COMMAND);

- передачи данных (DATA);

- интерактивный (INTERACTIVE ONLINE).

Режим бездействия – модем переходит после включения и выполнения командной строки.

Командный – после получения допустимой команды (АТ+ «40 символов») Модем выполняет команды до тех пор, пока:

- обнаружен символ возврата каретки;

- появилась команда набора номера;

- обнаружена недопустимая команда;

- «RESET» (ATZ);

- сигнал ответа «ANSWER» (ATA);

- переход в режим интерактивности (ATO)

Режимы передачи данных (после получения команд ATA и ATD)

  - обнаружена ESC последовательность («+++»)

  - обнаружена потеря несущей (NO CARRIER) - обнаружена занятость линии (BUSY) - длинная посылка пробелов.

Интерактивный режим – активируется при получении ESC последовательности из режима передачи данных.

Выход из интерактивного режима: - команда ATH.

  - команда инициализации модема ATZ.

  - команда ATA или ATO – обратный переход к режиму передачи данных.  АТ – команды.

  - базовый набор; - расширенный набор; - набор MNP команд.

Лабораторная работа: Сетевой анализатор.

IV корпус: аудитория 127, 206 – лаборатория. Дни лабораторных: пятница, суббота.

- допуск; - работа;

- отчет; etherial

Лекция № 5.

Локальные сети LAN. Ethernet. LAN→   MAN     →      WAN

городские 	глобальные

LAN характеризуются:

- высокая скорость передачи;

- низкая вероятность ошибки.

1980 г. Xerox, Intel, DEC – предъявили требования к стандарту Ethernet:

  - расстояние между узлами от десятков до сотен метров,

  - передаются цифровые данные, - скорость 1-10 Мб/с.

  - сеть должна находится в пределах одной организации,

  - вероятность ошибки  perr ≈ 10-7 – 10-8. (для глобальных сетей perr ≈ 10-3 –

10-5).

IEEE приняла стандарт и организовала комитет 802.х___  	цифра  буква

- 802.1 – верхние уровни администрирования и управления;

- 802.2 – управление логическим звеном данных (LLC);

- 802.3 – описание метода CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collies Detection) метод множественного доступа с контролем несущей и обнаружением коллизий (с топологией общей шины).

- 802.4 – CSMA/CD для маркерной шины.

- 802.5 – для маркерного кольца (Token Ring).

- 802.6 – городские сети (MAN).

- 802.11 – беспроводные сети (Wi-Fi)

- 802.16 – беспроводные городские сети (Wi – Max) Для сети Ethernet рассмотрим стандарты 802.2 и 802.3

N

IC

ти

-

коннекто

р

coaxial cable

терминаторы

Терминаторы предотвращают возникновение стоячих волн.

L = 185 метров – расстояние между рабочими станциями. 10 Мб/с – пропускная способность.

Витая пара.

STP UTP

экранируемая 	неэкранированная (разделяются на категории)

наиболее распространенна UTP5.

HUB: концентратор репитер/повторитель (работает на первом уровне).

Повторитель рассылает пакеты на все выходы HUB/

эффективность ≈ 18% SWITCH:

Коммутатор – накапливает информацию о сете -  вых потоках и по статистике, запоминая связи  коммутирует порты соответствующим образом.

(работает на втором уровне)

Витая пара: 10-Base T (10 Mбит, полудуплекс) Оптоволокно: 10 Base – FX, 10 Base – FL.

оптоволокно:

- 100 Base –F (100 Мбит, полный дуплекс)  витая пара:

- 100 Base – T4 – 4*UTP3, полудуплекс

- 100 Base – TX – 2*UTP5, дуплекс.

- 1000 Base TX – (гигибит) – здесь не используется метод CSMA/CD

802LSAP. 	  	ISO/OSI

| LLC 802.2 | КАНАЛЬНЫЙ |
| --- | --- |
| MAC 802.3 MSAP |  |
| PSAP | ФИЗИЧЕСКИЙ |

SAP – Service Access Point

- Разбиение позволяет обеспечить более совместимый интерфейс с глобальными сетями.

- MAC уровень зависит от метода доступа к среде и позволяет обеспечить более гибкий интерфейс ввода – вывода.

| Метод CSMA/CD. TOKEN RING 802.11 WI - FI 802.3 802.5 | 802.2. 802.3; 802.5. |
| --- | --- |

Коллизия – это наложение сигналов нескольких передающих станций.

А

В

Окно коллизий – интервал времени, необходимый для распространения сигнала по каналу и обнаружения его любой станцией сетки.

( скорость передачи сигнала в медном проводе = 0.6 – 0.8с, с – скорость света в вакууме) .

В CSMA/CD после возникновения коллизии передача данных прекращается (для избежания дальнейшей коллизии).

Захват канала – данные от станции, захватившей канал, передаются без коллизии.  Обработкой коллизий занимается уровень MAC (Media Access Control):

- после обнаружения коллизии, усиливается эффект коллизии, путем посылки специальной последовательности (JAM)   32 байт < JAM < 48 байт. Цель этого – коллизию должны увидеть все передающие данные.

- после посылки JAM передача данных прекращается и откладывается на более поздний срок. (время выбирается случайным образом).

На приемном конце:

1) фрагменты кадров, вовлеченных в коллизию, признаются MAC уровнем недействительными и отбрасываются.

Алгоритм двоичного экспоненциального возврата.

(BEB – Binary Exponential Back-off)

На каждой станции ведется счетчик коллизий:

Н

n:=n+1

n>16

Передается

сообщ

.

о

сбое

работы

более

высокому

уровню

стека

.

K

r =[0..2

m

i

n

(

n,10

)

-1]

сл

у

чайное

число

Осуществляется

повторная

попытка

посылки

кадра

ч

/

з

временной

интервал

,

равный

времени

передачи

t = 512*r

бит

1

0

Как следствие может наблюдаться эффект захвата канала:

- Счетчик коллизии накапливается только у станций, вступивших в коллизию.

- Если сгенерированно самое малое число ⇒ 3) Она сбрасывает счетчик коллизий.

Роль захвата канала:

- 	1) блокировка сети – все ждут, пока 1 станция передаст данные.

+    2) захват канала сервером в клиент серверной сети.

Лекция №6.

Коммуникационное оборудование.

- Hub/Repeator  Повторитель/Концентратор.

Не занимается обработкой кадров (возможно отключение некорректно работающих портов) Основная причина отключения: отсутствие ответа на последовательность linktest (повторяется каждые 16 млс).

Другие причины отключения портов:

  - ошибка на уровне кадра;

  - интенсивность прохождения через порт кадров с ошибками превышает некоторый заданные порог;

  - порт включается заново, если за некоторое время  ошибки отсутствуют.

Примеры ошибок:

    - неверная контрольная сумма;

    - неверная длинна кадра (если < 64 байт или > 1518 байт);

    - некорректный заголовок;

    - множественные коллизии (коллизии > 64 раз подряд);

    - затянувшаяся передача (время прохождения > в 3 раза максимальной длинны кадра).

- Мост (Bridge) – делит общую среду на сегменты. Информация между сегментами передается только по необходимости.

МОСТ

Мост составляет статистику по MAC адресам.

У каждой карты есть свой MAC адрес. На основе статистики локализуется трафик.

- Коммутатор.

Домен коллизии – участок сети, узлы которого распознают коллизию. Узкое место коммутатора – это пропускная способность его внутренней  шины.

Стек протоколов TCP/IP. Сеть ARPA Net – предшественник Internet.

Была разработана модель из четырех уровней.

Уровни

модели

:

-

прикладной

уровень

-

транспортный

уровень

-

протокол

сетевого

взаимодействия

-

физический

и

канальный

уровни

.

HTTP

IP

TCP

SMTP…

ARP

ENET

UDP

Каждому протоколу присваивается адрес порта: от 1 до 65535.

FTP – 20,21

NNTP – 119

HTTP – 80,81 SMTP –  POP2, POP3 – 110 IMAP3,4 – 143

TELNET – 25

ARP – Address Resolution Protocol

ARP таблица носит локальный характер (соответствие IP – адресов MAC адресам). Команда arp – выводит таблицу.

При включении компьютера посылается широковещательное сообщение о том, что он появился в сети. Посредством этого заполняется arp – таблица.

Прямая маршрутизация.

4 хоста подключены к одному сегменту.

|  | MAC | IP |
| --- | --- | --- |
| Src | A | A |
| Dst | C | C |

|  | MAC | IP |
| --- | --- | --- |
| Src | A | A |
| Dst | D | E |

Косвенная

маршрутизация

.

Пусть

А

хочет

послать

пакет

к

Е

.

D

A

E

B

C

H

I

J

F

G

Шлюз

A хочет отправить IP-пакет к В. 	A	B	C	D

IP-адрес (4 байта): 62.76.115.54

Классы IP-адресов:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

A: 	  	0      1-126

B: 	 	10    120-191

C: 	 	 	110  192-223

D: 	  	-для групповых запросов 224-239

E: 	  	- зарезерв. IP-адреса 240-254

127.0.0.1 – петля (local host, loop back)

0.0.0.0 - данный узел

62.0.0.0 – адрес IP-сети

0.0.23.45 – узел в данной IP-сети

255.255.255.255 – все узлы данной сети (в broadcast)

#сети.255.255.255 – все узлы в указанной IP-сети. IntraNet – сети:

- 10.0.0.0 –

- 172.16.0.0 – 172.31.0.0

- 192.168.0.0 – 192.168.255.0

Технология подсетей.

Недостатки присвоения узлу сети физического адреса:

    - пустая трата адресов;

    - перегрузка таблиц маршрутизации.

62.76.115.54 /19  ← число бит под адрес сетей.

11111111.11111111.11100000.0…0 – маска

255.255. .0

Лекция №7.

Домены первого уровня:

- org – не коммерческие организации;

- edu – образовательные организации;  mil – военные организации;

- gov – правительственные организации;

- com – коммерческие организации;

- net – крупные провайдеры;

- biz – бизнес;

- info – информационные новости.

Домены по странам:

- ru – интернет сегмент Советского Союза.

- su – интренет сегмент России.

- ua – Украины;

- us – Соединенных Штатов;

- uk – Объединенного Королевства Великой Британии (Англии);  de – Германии.

Запись DNS-адреса:

Название сервиса.домер 3 уровня.домен 2 уровня.домер 1 уровня

www.unn.ru  real.rf.unn.ru pclabx.rf.unn.ru

DNS (Domain Name Service) занимается обработкой доменных имен. Записи о доменах служба хранит в:

- /etc/hosts (Unix подобные)

- $WINNT\system32\drivers\etc  (winnt подобные)

127.0.0.1 (IP-адрес хоста) ~ localhost (сокращенное имя хоста) ~localhost.domain (полное имя хоста).

Запрос на разрешение доменного адреса рекурсивно обрабатывается DNS-службами серверов, присутствующих в адресе доменов. Формат пакета IPv4:

| Версия(4) | Help(4) | Тип сервиса(8) | Полная длинна(16) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор(16) |  |  | Флаги(3) | Указатель орр-та(13) |
| Время жизни(8) |  | Протокол(8) | Контрольная сумма заголовка(16) |  |
| IP-адрес отправителя (32) |  |  |  |  |
| IP-адрес получателя (32) |  |  |  |  |
| IP-опции |  |  | Заполнитель |  |
| Данные |  |  |  |  |

- версия – номер версии протокола IP;

- hlen – длинна заголовка в 32-битных словах;

- тип сервиса, определяет, как будет обрабатываться дейтаграмы.

П

р

ио

р

итет

Д

(

1

)

Т

(

1

)

R

(

1

)

Неисп

.

(

1

)

Мин

.

Надежн

.

С

(

1

)

задержка	Высокая 	Низкая

проп. 	стоимость

способность

- полная длинна – длинна IP-дейтаграммы (до 65535 октетов)

- идентификатор – уникальный код дейтаграммы; 6) Флаги:

  - 0 бит – зарезервирован;

  - 1 бит – фрагментация запрещена;

  - 2 бит – является ли фрагмент последним (знач. 0).

- Указатель фрагмента  - смещение фрагмента относительно начала сообщения.

- Время жизни – максимальное время пребывания дейтаграммы в системе. 9) Протокол – определяет структуру поля «данные».

| 1 | ICMP |
| --- | --- |
| 2 | IGMP |
| 4 | IP |
| 6 | ICP |
| 17 | UDP |
| 80 | OSPFIGE |

- Контрольная сумма – дополнение по модулю 2 к сумме 16 – разрядных слов заголовка по модулю 2.

- 12) Адреса.

IPv.6

- Нехватка адресов была решена за счет увеличения поля адреса.

- Перегрузка таблиц маршрутизаторов.

Цели модернизации:

    - создание масштабируемой схемы адресации;

    - повышение пропускной способности сети за счет сокращения работ, выполняемых маршрутизаторами;

    - предоставление гарантии уровня транспортных услуг (QOS) 4) обеспечение защиты данных.

Выполненные задачи:

1) увеличение поля адреса до 16 байт – максимальное количество узлов в IPv6 сети:

340 282 366 920 938 463 374 604 431 762 211 456

Новые формы записи адреса.

Адреса записываются 4 подряд идущими 16-разрядными числами:

  - FEDC:0A48:0000:0000:0000:0000:7654:3210 (повторяющиеся группы нулей можно пропустить один раз).

  - FEDC:0A48::7654:3210 (незначащие нули можно пропускать) 3) FEDC:A48::7654:3210

::FFFF:129.144.52.38 – запись IPv4 адреса в совместимой форме.

Типы адресов:

  - unicast  - определяет уникальный идентификатор отдельного интерфейса конечного узла или маршрутизатора – тип адреса задается префиксом формата – первыми битами адреса.

unicast – аналогичен уникальному адресу в IPv4. В IPv6 не существует деления сетей на классы.

  - Multicast – идентифицирует группу интерфейсов, относящихся к различным узлам. Пакет, адресованный такому адресу, доставляется всем узлам группы.

  - Anycast – так же обозначает группу интересов, но пакет доставляется не всем узлам, а ближайшему узлу. Адрес anycast может назначаться только интерфейсам маршрутизации.

Глобально-агрегированный уникальный адрес.

| 3 | 13 | 8 | 20 | 16 | 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP | TLA |  | NLA | SLA | IID |

Префикс формата:

001=FD (forward prefix)

TLA=Top Level Aggregation

NLA=Next Level Aggregation Префиксы 3 уровней агрегации SLA=Site Level Aggregation

Назначение:

TLA – для крупных провайдеров (8096 сетей)

NLA – для нумерации сетей средних и мелких провайдеров (большой размер под адрес  дает возможность задавать иерархию сетей).

SLA – для адресации подсетей конкретного абонента. IID  - аналог номера адреса в IPv4. Технология агрегирования IP-адресов.

Лекция №8.

Коммутация пакетов с использованием техники коммутации каналов.

Стандартная техника коммутации – это обыкновенная АТС.

QoS (Quality of Service)

Необходимо установить виртуальное соединение между абонентами. Только после установки соединения происходит передача пакетов.

Постоянный виртуальный канал (PVC Permanent

Virtual Circuit)

Коммутируемый Виртуальный Канал (SVC – Switched

Virtual Circuit)

Смысл виртуального канала в том, что маршрутизация осуществляется только 1 раз при установки соединения.  Каждому виртуальному соединению присваивается свой идентификатор. VCI – Virtual Channel Identifier.

VCI – присваивается на этапе установки соединения. В большинстве случаев VCI носит локальный характер, то есть каждый маршрутизатор выбирает свой VCI.  Преимущества:

1) ускорение сети:

- решение о продвижении пакета принимается быстрее из-за меньшего размера таблицы маршрутизации.

- Уменьшается поле служебной информации в пакете.

Номер виртуального канала занимает около 10-12 байт, а IP адреса около 8 байт.

CallRequest –

содержит

адрес

запрашиваемой

станции

и

VCI

отправителя

.

M2

M1

20

30

2

4

3

VCI=3

VCI=2

VCI=8

VCI=10

VCI=9

2

4

3

DA=30

VCI=4

| Адрес | Порт |
| --- | --- |
| 30 | 3 |
| 50 | 2 |

M1 порт 1: 	М1 порт 2: 	М1 порт 3:

| VCI-In | VCI-Out | Port |  | VCI-In | VCI-Out | Port |  | VCI-In | VCI-Out | Port |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 1 |  | 10 | 4 | 1 |
| 4 | 10 | 3 |  |  |  |  |  | 9 | 8 | 4 |

Недостатки:

- невозможность справляться с балансировкой трафика внутри виртуального соединения. Сети Х-25

Стек протоколов Х-25.

Сети Х-25 появились в 1970 году, стандарт разработан CCITT.

Эти протоколы определяют характеристики линии для передачи данных.

DCE: цифровые модели, коммутаторы пакетов:

Вводится специальное устройство: PSE – Packet Switch Exchange.

DTE

DTE

DTE

DCE

DCE

DCE

PCE

PCE

PCE

PAD – Packet Assembler-Disassembler.

Соединение PAD с главной машиной определяется протоколами Х.3 Х.28, Х.29.

S

PAD

S

PAD

S

PAD

APE

X.21

s

y

nc

Т

ф

ОП

async modems

Х-25 дает гарантию доставки данных.

В Х.3 определены следующие

функции PAD:

- сборка символов, полученных от асинхронных терминалов в пакеты;

- разборка полей данных в пакет и вывод данных на асинхронные терминалы;

- управление функциями установления и разъединения соединения по сети Х.25 с заданным хостом;

- передача символов, включающих START – STOP

сигналы bit – проверки на четность, по требованию асинхронного терминала. 5) продвижение пакетов.

Х.28 – соединительный term с PAD.

X.29 – управление PAD.

Адресация в сетях Х.25 Х.121 – протокол адресации.

| ХХХ (код страны: 250, 251) | Y (код сети) | ZZZ…Z (номер терминала) |
| --- | --- | --- |

Максимум 20 сетей.

Х.25 определяет 3 нижних уровня в модели ISO/OSI.

3) сетевой: Х.25 и Х.75 2) канальный: LAPB

1) физический: Х.21

Уровень 3:

Возможны 2 структуры заголовка: Модель 8:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q D S S LGN |  |  |  |
| LCN |  |  |  |
| P(R) | М | P(S) | 0 |
| USER DATA |  |  |  |

GFI - поле

идентификатора

Тип: формата.

Q – обозначает управление пакетов Х.25 используемых асинхронными устройствами платы. D – подтверждение доставки. SS  = 1 – используется модель 8, = 2 – используется модель 128.

Модель 128:

| 1 2 3 4 5 | 6 7 | 8 |
| --- | --- | --- |
| Q D S S | LGN |  |
| LCN |  |  |
| P(R) |  | 0 |
| P(S) |  |  |
| USER DATA |  |  |

LGN – номер группы логического каналов.

LCN – номер логического канала.

Тип:

  - P(R) – порядковый номер приема пакета (либо 3 бита, либо 7)

  - P(S) – порядковый номер передачи пакета;

  - М – флаг получения дополнительных данных.

Уровень 2(LABP)

1 	1 	2 	~ 	2 	1

| Flag | Address | Control | Data | FCS | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Flag = 01111110  011111010 (bit stafic) – вставка бита.

Address – смысла не имеет служит для различия канальных команд и откликов.

Control- идентифицирует тип кадра:

- супервизорские;

- ненумерованные;

- информационные; Супервизорские команды:

- RP – готовность к приему;

- REJ – запрос передачи всех кадров, начиная с указанного порядкового номера;

- RNR – прием не готов – состояние временной занятости.

Ненумерованные команды:

- DISC – запрос разъединения;

- UA – кадр подтверждения;

- DM – отклик на запрос disconnect;

- FRMR –отбрасывание кадра;

Уровень 1: Х.21:

DTE

DCE

(Х.21 является цифровым аналогом уже пройденного протокола V.24) максимальная скорость 64 кб/сек.

Лекция №9.

FRAME RELAY.

Изначально использовался как протокол ISDN. В 1989 году CCITT начало рассматривать принятие стандарта. В 1990 году Cisco, Strata Com, Northen Tes DEC создали консорциум по FRAME RELAY.

LMI – Local Management Interface.

FR обеспечивает передачу данных с пакетной коммутацией через интерфейсы между DTE и DCE.

DTE: маршрутизаторы, мосты, главные ВМ DCE: переключающие узлы.

В роли сетевого интерфейса FR похож на X.25.

| Характеристики | Х.25 | Frame Relay |
| --- | --- | --- |
| 1) Уровни модели ISO/OSI | 3 | 2 |
| 2) Контроль ошибок на узлах | + | - |
| 3) наличие функций управления потоком на узлах. | + | При перегрузке узла кадры отбрасываются |
| 4) скорость работы линии | 56 К/64 К | >= 45 M |
| 5) время ожидания | Продолжительное | Непродолжительное |
| 6) возможность передачи речи | - | + |

Статистическое мультиплексирование – это передача большого числа логических кадров через один физический канал, на основе статистики.

Может применяться с TDM (частотно-временное мультиплексирование) Дополнение LMI:

- общие;

- факультативные

- сообщения о состоянии виртуальных цепей – (общее) обеспечивает связь между сетью и устройством пользователя, сообщая о появлении новых виртуальных каналов и ликвидации существующих. (предотвращает отправку информации в черные дыры).

- Многоуровневая адресация – (факультативное) позволяет пользователю отправить один блок данных, но доставить его многим адресатам.

- Глобальная адресация – (факультативное) возможность наделения интерфейса глобальным идентификаторами.

- Простое управление потоком данных (факультативное) – обеспечивает управление потоком синхронизированных слов. Предназначено для тех устройств, высшие уровни которого не могут использовать битовое деление от перегрузки.

PVC (Permanent Virtual Channel) – пост-й SVC (Switched Virtual Channel) – коммутируемый.

Стек протоколов Frame Relay

Для передачи сигнализации и данных используются разные стеки.

Стек протоколов FR

| Управление | Данные |  | Данные | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q.931/933 | IP,NetBEUI … |  | LAP-F control, Q.922 | Q.931/933 |
| LAP-D Q.921 | LAP-F core Q.922 |  | LAP-P core Q.922 | LAP-D Q.921 |
| I.430/431 |  |  | I.430/431 |  |

Терминал  	Сеть

Режимы LAP-F:

- Основной 	(CORE) 	–кадры передаются без преобразования и контроля.

(производительность, низкая пульсация трафика и низкие задержки)

- Управляемый (control) – выполняет функции контроля доставки кадров и управление потоком. (реализует технологически Frame Switching) При установке соединения:

- Устанавливает виртуальный канал по LAP-D;

- Кадры транслируются по протоколу LAP-F;

Кадры коммутируются с помощью таблиц коммутации портов, в которых используется локальное значение идентификатора DLCI.

Формат кадра FR

1 	2 	4096/8192 	2 	1

Флаг

Адрес

Данные

FCS

Флаг

8 	7 	6 	5 	4 	3 	2 	1 	Флаг = 01111110

| DLCI |  |  | C/R | EA0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DLCI | FE CN | DE QN | DE | EAI |

 DLCI – Data Link Connection Identifier (10 bit)  o =0 – используется для LM1 o 1-15 – зарезервировано

o 16-991 – используется абонентами для нумерации PVC и SVC o 992-1007 – используется сетевой службой для внутресетевых соединений o 1008-1022 – зарезервировано o 1023 – управление DL

    - EA – Extended Address (EA0 – не последний байт, EA1 – последний байт)

    - C/R – Command Reference – определяет является ли командой или ответом на команду.

    - FECN – Forward Explicit Congestion Bit – бит о подавлении принимающей стороны.

    - BECN – Backward Explicit Congestion Bit – бит подавления при перегрузке подающей стороны.

    - DE – индикатор возможности игнорирования

H.H. 	Екатеринбург

Поддержка

качества

обслуживания

(QoS)

FR

SW

SW

SW

SW

Router

Router

Router

Router

DLCI=16

DLCI=62

Самара

DLCI=16

Москва

DLCI=62

Поддерживается технология заказа качества обслуживания – определенного Bitrate. Параметры QoS:

        - CIR – Commited Information Rate – согласованная информационная скорость, с которой будут передаваться данные пользователя.

        - Вc – Commited Burst Size – согласованный объем пульсации (максимальное количество байт, которое сет будет передавать от пользователя, за интервал времени t)

        - Be – Excess Burst Size – дополнительный объем пульсации, это максимальное количество байт, которое сеть будет пытаться передать сверх Вс за интервал времени z.

T=Bc/CIR

R – пропускная способность канала CIR – то, что было заказано.

fi – кадры

у f1 , f2 , f3 , f4 поле DE = 0, у f5 DE =1 и кадр отбрасывается.

У FR  нет гарантии задержки.

При использовании PVC пользователь заключает контракт с провайдером о QoS.

CIR

R

B=CIR:T

f1

f2

f3

f4

f5

Bc

Bc+Be

При использовании 	SVC для определения 	QoS используется протоколы Q.931/933.

Формат кадра при использовании LMI

1 	2 	1 	1 	1 	1 	 	2 	1

| Флаг | LMI DLCI | UII | PD | CR | MT | Data | FCS | Флаг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- UII (Unnummered Information Indicator)

- PD (Protocol Discriminator)

- MT (Message Type)

Лекция №10.

Теоретический материал

1. Сетевые информационные технологии
В 1960-е годы появились первые вычислительные сети (ВС) с ЭВМ. С этого времени собственно и появляются сетевые информационные технологии, позволившие объединить технологии сбора, хранения, передачи и обработки информации на ЭВМ с техникой связи.

Сеть (Network) – это взаимодействующая совокупность объектов, связанных друг с другом линиями связи.

В информационных процессах, системах и технологиях под термином “сеть” понимают как минимум несколько компьютеров и иных вычислительных машин, соединённых между собой с помощью специального оборудования для обеспечения вычислений и обмена различными видами информации. Сложные сети подразумевают большое количество пользователей, разветвлённую структуру, узлы коммутации и коммуникации, соединяющие всех в единую структуру.

Основу сетевых технологий составляют вычислительные сети – средства связи (телекоммуникации), с помощью которых распределённые в пространстве компьютеры объединяются в систему.

Лекции №11, 12,13,14,15.

Вычислительная сеть - это компьютерная коммуникационная сеть, предназначенная для проведения измерений, экспериментов, сложных объединённых математических вычислений и т.п. работ, в том числе в автоматических и автоматизированных системах.

Вычислительную сеть называют также сетью ЭВМ или компьютерной сетью (Computer network). Она представляет вычислительный комплекс, включающий территориально распределённую систему компьютеров и их терминалов, объединенных в единую систему.

Почти сразу же с появлением вычислительных сетей, они стали использоваться для обмена различного рода данными (сети передачи данных) и информацией. Развитие компьютерных сетей и сетевых технологий показало возможность с их помощью организовать широкомасштабное информационное обеспечение людей.

Это привело к тому, что вычислительные сети, обеспечивающие обмен информационными ресурсами, стали называть “информационными сетями”, представляя разновидность коммуникационных сетей.

Коммуникационная сеть - это система объектов, осуществляющих функции создания (генерации), преобразования, хранения и потребления продукта и линий передачи, по которым осуществляется передача этого продукта внутри сети.

Информационная сеть - это коммуникационная сеть, в которой информация выступает в качестве продукта создания, переработки, хранения и использования.

При этом не предполагается отказаться от проведения сетевых вычислений, более того эта технология постоянно совершенствуется, и ныне объединённые в информационную сеть суперкомпьютеры позволяют проводить сверхбыстрые вычисления, связанные с потребностями любых предметных областей.

Отметим, что по области использования (распространения) выделяют локальные, региональные (территориальные) и глобальные сети.

Локальные вычислительные сети (ЛВС) или LAN (Local Area Network) обеспечивают взаимодействие небольшого числа однородных компьютеров на небольшой территории.

Они имеют по сравнению с WAN менее развитую архитектуру и используют более простые методы управления взаимодействием узлов сети. Небольшие расстояния между узлами сети и простота управления системой связи позволяют обеспечивать высокую скорость передачи данных.

В ЛВС расстояние между компьютерами обычно ограничено до 1–2,5 км, скорость передачи информации составляет более одного Мбит/с. Такая сеть состоит из трёх основных компонент: одной или нескольких центральных (главных) машин (серверов), рабочих станций и коммуникаций.

ЛВС легко адаптируются к изменённым условиям эксплуатации и модернизируются. Они обладают гибкой архитектурой, что позволяет легко изменять места дислокации соответствующих РС. Хотя нет чёткой классификации ЛВС, обычно выделяют следующие признаки: назначение, топология, типы используемых ЭВМ, организация управления, передачи информации, методы теледоступа и доступа, физические носители информации и др.

Территориальные сети - (Wide Area Network, WAN) сети, охватывающие различные географические пространства.

Обычно их делят по территориальному признаку на региональные и глобальные сети.

Региональные сети обычно охватывают административную территорию города, области и т.п., а также производственные и иные объединения, расположенные в нескольких районах города, нескольких городах и т.п.

Поэтому региональные сети иногда называют сетями MAN (Metropolitan Area Network). К региональным относятся корпоративные сети (сети масштаба предприятия), связывающие между собой ЛВС, охватывающие территорию, как правило, представляющую одно или несколько близко расположенных зданий, входящих в состав этой корпорации (предприятия). Они образуют сложные информационные системы (инфосистемы) с распределённой информационной архитектурой.

К корпоративной информационной системе (КИС) относится “Интранет”. Эта технология подразумевает единство для внутреннего пользователя и внешнего потребителя, которым может быть один и тот же человек. Внутренним пользователем он является для своей организации, а внешним потребителем – для сторонней компании. Метод удобен для использования при работе организаций со своими филиалами, а также в различных корпорациях.

Глобальная вычислительная сеть (Wide Area Network, WAN) – это множество географически удалённых друг от друга компьютеров (host-узлов), взаимодействующих между собой с помощью коммуникационных каналов передачи данных и специального программного обеспечения – сетевых операционных систем. Хост-компьютеры – мощные многопользовательские вычислительные системы (сервера), а также специализированные компьютеры, выполняющие функции коммуникационных узлов. Пользователи персональных компьютеров становятся абонентами такой сети после подключения своих компьютеров к её основным узлам.

Интернет - глобальная информационная сеть, состоящая из большого количества сетей различного назначения, выполняющих разные задачи. Интернет образует интегрированную информационную сеть (интерсеть) - совокупность расположенных в различных странах взаимосвязанных информационных сетей, называемых подсетями.

В зависимости от принятого способа управления сети делятся на: централизованные, децентрализованные и смешанные.

Интернет децентрализованная интерсеть. Принцип её построения заключается в организации магистралей (высокоскоростных телефонных, радио, спутниковых и других линий связи) между центральными узловыми станциями.

Рост информационных систем, объединяющихся между собой для обмена информацией и решения других задач, инициировал создание международных сетей, а затем и Интернета. Это способствовало появлению интернет технологий.

Под технологией Интернет понимается совокупность правил и процедур, в результате выполнения которых происходит получение пользователем информационных ресурсов Интернета.

Современные сетевые технологии представляют возможность работать в отложенном (оффлайн) и интерактивном (онлайн) режиме, обеспечивают связь с любыми доступными информационными источниками, позволяют осуществлять профессионально-ориентированное консультирование и обучение и др.

Онлайновые технологии (On line) - это средства коммуникации сообщений в сетевом информационном пространстве, обеспечивающие синхронный обмен информацией в реальном времени.

Онлайновые технологии включают интерактивные виды услуг в интернете: ISQ, интернет-телефонию и др.

Оффлайновые технологии (Off line) - это средства электронной коммуникации сообщений в сетевом информационном пространстве, допускающие существенную асинхронность в обмене данными и сообщениями.

Оффлайновые технологии включают: списки рассылки, группы новостей, веб-форумы, электронную почту и т.д.

В информационных сетях управляющие системы называются серверами. Под термином “сервер” (англ. “server” – обслуживающий процессор, узел обслуживания) понимают подключенную к сети, достаточно мощную вычислительную машину, обладающую определёнными ресурсами общего пользования, а также, как правило, возможностью объединять некоторое количество компьютеров как в локальной, так и в глобальной информационных сетях. Сетевые узлы с серверами, называют хостами (англ. “host” – хозяин). Обычно они становятся провайдерами Интернета.

Серверы обычно выполняют функции административного управления в сети и при этом называются администраторами системы. В их задачи входит проверка работоспособности системы (каналов, компьютеров, программ и т.п.); выявление сбоев, несанкционированного доступа и других нарушений в сети; восстановление работоспособности сети; учёт работы сети, подготовка отчётов о её работе и предоставление пользователям информации о ресурсах сети.

По назначению серверы делятся на: файловый, коммуникационный, приложений, почтовый и др. Кроме того, в сетях используют: сервер баз данных (“Data Base Server”), принт-сервер, факс-сервер и др.

Подключённые в сети к серверам компьютеры называют рабочими станциями (РС) или клиентами. Разница заключается в применяемом программном обеспечении, позволяющем использовать компьютеры в сети только как сервер или как РС. Возможен вариант, когда любой компьютер в сети может быть в одних условиях сервером, а в других – “клиентом”. “Клиентом” обычно считается менее мощный компьютер, ресурсы которого не предоставляются в совместное использование в сети. Сеть, образованная из компьютеров “серверов” и “клиентов” и базирующаяся на ПО, обеспечивающем их работу в таких режимах, называется “клиент-серверной”.

С точки зрения организации существует разделение сетей на три вида: реальные, искусственные и одноранговые.

К реальным сетям относят такие, в которых компьютеры соединяются между собой по определённой схеме посредством специальных устройств – сетевых адаптеров и требуется присутствие специалистов, осуществляющих контроль и эксплуатацию таких сетей. Они называются “real network или Network With an Attitude” (NWA).

Искусственные сети не требуют специального сетевого жёсткого диска. Компьютеры в этих сетях связываются между собой через последовательные или параллельные порты без специальных сетевых адаптеров. Иногда такая связь называется ноль-модемной или ноль-слотовой (англ. “zero-slot network”), так как ни в один из слотов компьютера не включен сетевой адаптер. Такие сети работают очень медленно и, как правило, позволяют осуществлять одновременную работу лишь с двумя компьютерами.

Одноранговые сети организуются по принципу “равный среди равных” (англ. “peer-to-peer network”) и относятся к промежуточному типу между реальными и искусственными. В такой сети в зависимости от необходимости каждый компьютер может быть сервером или РС. Например, РС с подключённым к ней принтером может использоваться как сетевой сервер печати и т.п. Преимущество таких сетей заключается в предоставлении ими почти таких же возможностей (сервисов), как и в реальных сетях, при том, что их гораздо легче устанавливать и обслуживать. Кроме того, не требуется однозначно выделять серверы, так как любой компьютер может быть сервером и одновременно клиентом.

Структура построения сетей (топология), в первую очередь, определяется способом соединения компьютеров между собой.

Топология - это описание способа физического соединения серверов и рабочих станций в сеть.

В общем случае различают “шинное” (параллельное подключение компьютеров к одной линии связи), звездообразное (радиальное, т.е. когда все РС соединяются с сервером), кольцевое и смешанное соединения компьютеров в сеть. К смешанному относят как одновременное использование названных выше способов соединения, так и иерархическое, многосвязное (в этом случае каждый компьютер соединяется со всеми остальными в сети) соединение компьютеров в сеть.

С точки зрения количества используемых ЭВМ сети можно разделить на малые (до 10 ПК), средние (до 30 ПК) и большие (более 30 ПК).

По типу используемых средств передачи информации сети бывают проводные (кабельные), беспроводные (радио и спутниковые) и комбинированные.

Важным аспектом сетевых технологий является выбор метода передачи сообщений в сети. Известны и используются три метода передачи: метод передачи с приоритетным доступом, метод с челночным опросом и метод пакетов-маркеров. Существуют варианты использования смешанных типов передачи данных.

Метод передачи с приоритетным доступом. С передающего компьютера поступает запрос на передачу информации. Ему предоставляется канал во временное пользование. Все остальные компьютеры сети ожидают окончания сеанса передачи.

Метод с челночным опросом. В сети циркулирует информационный пакет с пустым интервалом и последовательно опрашивает все компьютеры на потребность передачи ими информации. Если такая потребность имеется, движущийся интервал подхватывает возможный для передачи информационный пакет и переносит его адресату.

Метод пакетов-маркеров. Этот метод подобен контейнерным перевозкам, когда подготовленное к передаче сообщение “конвертируется” (преобразуется) в пакеты с адресом и ждёт оказии с транспортёром, которым в данном случае является маркированный интервал времени. Этот интервал может использоваться только одним компьютером.

По методам передачи данных существуют сети с:

1) передачей данных по выделенным каналам связи;
2) коммутацией каналов;
3) коммутацией сообщений;
4) коммутацией пакетов сообщений.

Сетевые протоколы
Для возможности создания и эффективного функционирования любой сети необходимо стандартизировать методы работы в ней. С этой целью разрабатываются и используются сетевые протоколы.

Протокол (Protocol) - это стандарт, определяющий поведение функциональных блоков при передаче данных; правило, определяющее взаимодействие, набор процедур обмена информацией между параллельно выполняемыми процессами в реальном масштабе времени.

Передача и приём сообщений в любых компьютерных сетях осуществляется с помощью специальных протоколов обмена данными, представляющих набор семантических и синтаксических правил, определяющих поведение функциональных блоков в сети.

Протоколом сети называется стандарт на взаимодействие одноименных уровней и процессов взаимодействия между собой; документ, определяющий правила и процедуру совместного взаимодействия систем и ЭВМ.

На низком уровне обмен данными между ПК производится методом передачи пакетов сообщений. Протоколы среднего уровня NetBIOS, IPX/SPX, TCP/IP обычно выполняют функции транспортного средства, позволяя компьютерам сети обмениваться данными друг с другом. Протоколы высокого уровня обеспечивают перенаправление файлов и обслуживание файл-серверов методом передачи пакетов сообщений с использованием протоколов среднего уровня.

В Интернет данные пересылаются в пакетах с помощью протокола IP.

IP-протокол (Internet Protocol) является межсетевым протоколом. Он обеспечивает доставку сетевых пакетов с информацией и межмашинные коммуникации. Протокол управляет адресацией пакетов, направляя их по разным маршрутам между узлами сети, и позволяет объединять различные сети.

Пакетом называется фрагмент данных, к которому присоединен заголовок с указанием служебной информации о том, куда, на какой ПК этот пакет данных должен быть передан.

Правила работы с пакетами данных называются протоколом TCP.

TCP-протокол (Transmission Control Protocol) служит для организации надёжной полнодуплексной связи между конечными пунктами (узлами) обмена информацией в Интернете. Он преобразует сообщения в поток пакетов на передающей стороне и собирает полученные пакеты в сообщения на приёмной стороне. Протокол TCP основан на протоколе IP, поэтому их обычно обозначают вместе – TCP/IP. Эти межсетевые протоколы управляют передачей данных в сети.

Для приёма и отправки сообщений в Интернете используются специальные протоколы POP3 и SMTP. Протокол POP3 (Post Office Protocol, версия 3) позволяет компьютеру пользователя загружать поступающую почту через телефонную сеть, а протокол SMTP (Simple Mail Transport Protocol) используется для отправки почты с компьютера пользователя. Протокол POP3 предусматривает обращение почтового пользователя сети к почтовому серверу с предложением забрать пришедшие письма, сообщает серверу имя ящика и пароля, загружает сообщения клиенту и удаляет их из почтового ящика. С помощью SMTP происходит накопление отправляемых писем и обеспечение их получения адресатом.

FTP – протокол файлового обмена. Он используется для пересылки файлов с одного компьютера на другой, например, для получения клиентом файлов с FTP-сервера.

Telnet – протокол эмуляции терминала. Он служит для управления в сети (в т.ч. Интернете) одним компьютером с помощью другого. При этом можно не только просматривать файлы другого компьютера, но и использовать его программы (теледоступ).

Существуют и другие протоколы. Так, в Интернете используется стандарт OSI (Open Systems Interconnection), обеспечивающий взаимосвязь открытых систем для европейских информационных сетей.

2. Технологии групповой работы пользователей
Обеспечение групповой работы пользователей подразумевает организацию их взаимодействия в процессе выполнения каких-либо видов работ, в т.ч. принятия решений. Данный метод сочетает коммуникационную, вычислительную технологию и технологию принятия решений для реализации группой лиц сложных неструктурированных задач. Поэтому системы, обеспечивающие групповую работу пользователей, ориентированы на коллективную обработку документов в процессе осуществления конкретных бизнес-процессов. Кроме того, они используются как справочно-информационные, обучающие, игровые и другие системы.

Первой компьютерной технологией групповой работы пользователей можно считать создание локальных вычислительных сетей. Первоначально использовался принцип разделения времени, предоставляемого центральной машиной (ЦМ) терминалам, на небольшие равные промежутки, что создавало иллюзию одновременного использования машины многими пользователями и позволяло подключать к ЦМ некоторое количество компьютеров. При этом в каждый конкретный минимальный временной интервал к ЦМ подключался только один терминал, затем другой и так далее. Таким образом осуществлялся постоянный циклический опрос каждого терминала с целью передачи ему от ЦМ или принятия от него информации.

Затем для решения подобных задач стали создаться сети предприятий, корпоративные, региональные (территориальные), национальные и международные, в т.ч. глобальные информационные сети.

Сети масштаба предприятия, а также корпоративные сети иногда называют интранет сетями. В них пользователи получили возможность сочетать преимущества автономной обработки информации на рабочих местах и индивидуального доступа к общим (внутренним и внешним) информационным ресурсам организации. Важными аспектами, связанными с Интранет, являются единый интерфейс и, как правило, “клиент–серверная” технология. При этом клиент обычно пользуется программой–браузером. Удобство использования браузеров базируется на их основном свойстве – возможности работы с различными протоколами, и в первую очередь с TCP/IP.

Глобальные сети, глобальные вычислительные сети (ГВС) или глобальные информационные сети (ГИС) связывают организации и пользователей, находящихся в различных странах на любых континентах планеты. К ним относится Интернет.

С одной стороны Интернет – огромная (глобальная) международная транспортная информационная магистраль, позволяющая осуществлять обмен разнообразными данным практически из любой точки планеты. С другой стороны, – Интернет представляет огромное хранилище распределённой информации, различных форматов и видов, к которым относятся:

- Web-страницы,

- электронные библиотеки,

- каталоги продуктов и услуг,

- открытая правительственная информация,

- научно-исследовательские публикации,

- документы различных сервисов Интернета: FTP, Usenet и электронной почты, телеконференций и др.,

- коммерческая, правовая, финансовая, образовательная и другая информация.

Услуги в Интернете предоставляются различными организациями, называющимися провайдер (англ. “provider” – поставщик). Выделяют интернет-провайдеров, сервис-провайдеров (“service provider” – поставщик услуг), провайдеров приложений и др.

Абонент, подключившись к Интернету, становится пользователем непрерывного информационного потока. Время и объём информации, получаемый или передаваемый им, характеризуются термином “трафик”. Пользователям приходится платить за аренду каналов, подключение к провайдеру, трафик, а также другие услуги, оказываемые посредниками. При этом стоимость используемых им услуг Интернета, в том числе трафика, определяет провайдер.

Web-технологии

“Web” (в дальнейшем – веб) построен на основе применения гипертекста. С его помощью создаются веб-страницы, которые размещаются на веб-сайтах. Таким образом, веб-технологии в значительной мере являются гипертекстовыми технологиями. Для работы в Интернете в среде веб-технологий пользователи используют браузеры.

Веб-страница – это самостоятельная часть веб-сайта; документ, имеющий уникальный адрес (URL). Веб-страница может быть статической или динамической. Они включают тексты, графику, звук, видео или анимацию. Существуют иерархическая, линейная организация страниц и в виде паутины.

В иерархической используется несколько уровней страниц. С основной (первой, главной) страницы ссылки идут на промежуточные страницы (второго уровня) и т.д.

Линейная организация подразумевает связанные между собой ссылками равноправные страницы одного уровня. На каждой из них могут быть ссылки на любые другие.

Паутина – множество страниц, различным образом связанных между собой (переплетённых друг с другом), образующих сложную структуру.

В сети Интернет просмотр веб-страниц осуществляется с помощью браузера. Веб-браузер – это программа-клиент.

Браузер (англ. "browser") - это программа ускоренного просмотра веб страниц с сайтов и порталов в Интернете.

Просмотр (браузинг) – это операция, характерная только для гипертекста, означающая поиск информации посредством просмотра гипертекстовой сети. При этом возможно запоминание пути следования для того, чтобы при последующем аналогичном запросе поиск происходил по зафиксированному пути следования. Наиболее известны “Netscape Navigator” (NN) и “Microsoft Internet Explorer” (IE), хотя появилось множество отечественных и зарубежных вариантов браузеров, например, Opera и др.

3. Сервисы Интернета

Сервисом Интернета называют программу, выполняющую определенные функции для обеспечения работы пользователей в Интернете.

Существует ряд способов работы с компьютерной сетью:

- получение информации с электронной доски объявлений;

- обмен данными по электронной почте;

- получение списков рассылки;

- участие в электронных форумах, телеконференциях и т.п.;

- обмен текстовыми сообщениями в чатах;

- копирование файлов с помощью FTP;

- использование интернет-телефонии и др.

Эти способы составляют сервисы Интернета, которые предоставляются провайдерами сети. Рассмотрим их подробнее.

Электронная доска объявлений (англ. “Bulletin Board System”, BBS). Обычно так называют небольшие системы с доступом по телефонным каналам связи, предназначенные для местных пользователей. Современные BBS встречаются и используются редко. За рубежом BBS используются, в том числе для распространения информации об организациях, местных событиях, выпускаемой издательствами литературе (книжные обзоры) и др.

Электронная почта
Обмен электронной корреспонденцией – один из самых простых, но интенсивно используемых сервисов. В электронной почте транспортная служба имеет дело с файлами, обрабатываемыми компьютерами, а не с бумагой, передаваемой с помощью различных физических средств, как это делается в классических почтовых системах. В этой службе можно отправлять файлы как приложения (Attachment) и рассылать почту одновременно по нескольким адресам (циркулярно). С учётом сказанного электронная почта (E-Mail) – служба почтовой связи, в которой доставка сообщений осуществляется электронными методами с помощью компьютеров, подключённых к телекоммуникациям.

Списки рассылки
Существует форма обмена информацией между пользователями сети Интернета – “списки рассылки” (Mailing list, Listserv), напоминающая электронную конференцию. Это централизованная система, как правило, поддерживается конкретным инициатором. Он осуществляет по электронной почте обычно бесплатную рассылку поступающей в конференцию информации по определенной теме. Для регулярного получения информации на неё надо подписаться – послать на сайт рассылки сообщение, например “Listserv”.

Электронные конференциии и форумы
Электронная конференция, проводимая в сетях Интернета, подобна автоматически поддерживаемым спискам рассылки электронных писем по определенным тематикам. В рамках темы конференции абонент пишет письмо, отправляет его на определенный адрес, и письмо автоматически рассылается всем, подписавшимся на данную конференцию (её участникам). Основное отличие от списков рассылки заключается в том, что сообщения рассылаются не конкретному пользователю, а хранятся на многих серверах, специально организованных для поддержания соответствующих конференций. Сообщения через некоторое время удаляются. Такие конференции существуют до тех пор, пока есть люди, которые в них пишущит.

Форумы образуют в Интернете сообщества людей (группы пользователей глобальной сети) для обмена мнениями, консультирования, получения новостей по интересам. Для участия в них необходимо составить информационное сообщение о своём сайте и отправить его в соответствующую конференцию. Затем следует ответить на все предлагаемые форумом вопросы и “поселиться” в одной или нескольких его конференциях.

В Интернете существует сервис, позволяющий организовать “разговор” двух и более пользователей в реальном режиме времени, который называют “Чат” (анл. “Chat” – беседовать, болтать), а сервис – телеконференции в режиме реального времени (IRC – Internet Relay Chat). Услуга аналогична телеконференциям, но осуществляется в режиме реального времени. Пользователи интерактивно общаются друг с другом с помощью клавиатурного ввода текстов в специальном окне программы. Это своеобразный разговор между людьми в письменной форме по сети Интернет. Его разновидность – ICQ (I Seek You – я ищу тебя) приложение, используемое для интерактивного общения двух пользователей Интернета, автоматически осуществляет вызов и показывает, кто из знакомых находится на связи. Каждый участник имеет собственный идентификационный номер.

Разновидностью электронной конференции является телеконференция, т.е. конференция, видимая на расстоянии (видеоконференции) – средство и способ визуального интерактивного общения территориально удалённых людей в компьютерных сетях. Первые видеоконференции в середине 1960-х годов провела компания AT&T. Выделяют три варианта проведения видеоконференций: студийные, групповые и персональные.

В видеоконференциях пользователям обеспечивается выделенный доступ к информации группового использования для совместного проведения электронных тематических конференций. При этом каждый участник видит и слышит остальных.

Аудиоконференции (голосовые конференции) обеспечивают пользователям в Интернете вызов, соединение и разговор аналогично осуществляемым при обычной телефонной связи. Для ведения обычных телефонных разговоров через интернет используется технология интернет телефонии.

Веб-вещание предусматривает трансляцию через Интернет видеоматериала телевизионного качества изображения и звука. Его используют при трансляции на большую аудиторию (более 30 человек). Отличие от видеоконференции заключается в односторонней передаче потокового изображения и звука. При этом могут использоваться сеансы вопросов и ответов.

Копирование файлов в сети осуществляется с помощью FTP. В Интернете существуют специальные библиотеки файлов, предоставляющие пользователям возможность переписать их на собственные компьютеры. FTP позволяет осуществлять передачу файлов независимо от используемых в сети компьютеров. Пользователи сети могут записать свои файлы на FTP-сервер. Для этого на их компьютерах должна быть программа FTP-клиента. FTP-сервер – большое хранилище (архив) файлов. Принцип его работы отличается от Web-серверов по структуре и способу подачи информации.

Интернет-телефония (англ. “Internet Telephony” – IT и IP-телефония) позволяет разговаривать по телефону, используя технологии Интернета. С помощью компьютерной техники и телекоммуникаций она в реальном времени обеспечивает недорогую голосовую связь. IP-телефония позволяет использовать любую IP-сеть для ведения междугородних и международных телефонных разговоров и передачи факсов в режиме реального времени.

Суть этого сервиса заключается в том, что голос вызывающего абонента переводится в цифровую форму (оцифровывается), разделяется на равные порции – “пакеты”. В таком виде он пересылается по компьютерной сети. На приёмном конце пакеты собираются. Хранящаяся в них информация обратно преобразуется в голосовой сигнал, который поступает в телефонную сеть к вызываемому абоненту. При соединении в Интернет двух компьютеров между собой с помощью IP-адресов шлюзы и другие дополнительные устройства (кроме модемов) не требуются. Обмен сигналами происходит практически одновременно, благодаря чему обеспечивается полнодуплексный разговор.

Системы компьютерной телефонии одновременно содержат функции оперативного оповещения значительного количества людей о каком-либо событии. Кроме того, компьютерные телефонные системы позволяют проводить видеоконференции.

Основные выводы

Для обмена различного рода данными и информацией с удалёнными пользователями появились и стали интенсивно развиваться компьютерные информационные сети и сетевые технологии. Это позволило организовать широкомасштабное информационное обеспечение людей. По области использования (распространения) их называют локальными, региональными (территориальными) и глобальными сетями. В региональных сетях выделяют корпоративные сети и сети масштаба предприятия (интрасети). Глобальные сети Интернет образуют интегрированную информационную сеть (интерсеть) – совокупность расположенных в различных странах взаимосвязанных информационных сетей, называемых подсетями.

Современные сетевые технологии представляют возможность работать в отложенном (оффлайн) и интерактивном (онлайн) режиме, обеспечивают связь с любыми доступными информационными источниками.

В информационных сетях управляющие системы называются серверами. Серверы обычно выполняют функции административного управления в сети и при этом называются администраторами системы. Сетевые узлы с серверами, называют хостами. Обычно они становятся провайдерами Интернета.

По назначению серверы делятся на: файловый, коммуникационный, приложений, почтовый, сервер баз данных, принт-сервер, факс-сервер и др.

С точки зрения организации существует разделение сетей на три вида: реальные, искусственные и одноранговые. Структура построения сетей (топология), в первую очередь, определяется способом соединения компьютеров между собой. Выделяют “шинное”, звездообразное (радиальное), кольцевое и смешанное соединения компьютеров в сеть (одновременное использование названных способов соединения и иерархическое, многосвязное).

Используются три метода передачи сообщений в сети: с приоритетным доступом, с челночным опросом и пакетов-маркеров. Существуют варианты использования смешанных типов передачи данных. Для эффективного функционирования любой сети стандартизируют методы работы в ней. С этой целью разрабатываются и используются сетевые протоколы. В компьютерных сетях применяют следующие протоколы обмена данными: TCP/IP, POP3 и SMTP, FTP, Telnet, OSI и др.

Обеспечение групповой работы пользователей подразумевает организацию их взаимодействия в процессе выполнения каких-либо видов работ, в т.ч. принятия решений. При работе в Интернете могут быть использованы следующие его услуги (сервисы) групповой работы пользователей: информация с электронной доски объявлений; обмен данными по электронной почте; получение списков рассылки; участие в электронных форумах, телеконференциях и т.п.; обмен текстовыми сообщениями в чатах; копирование файлов с помощью FTP; использование интернет-телефонии и др.

Контрольные вопросы

Ответьте на следующие вопросы:

- Типы и топология сетей.

- Локальные, региональные сети (характеристика).

- Интранет (назначение).

- Глобальные сети – Интернет (назначение и характеристика).

- Серверы и хосты в Интернете.

- Провайдеры Интернета и браузеры.

- Основные сервисы и услуги Интернета.

- Доска объявлений и FTP.

- Электронная почта: отправка и получение сообщений.

- Виды коллективного общения: форум, чат.

- Телеконференции, аудио- и видеоконференции.

- Интернет телефония.