Лекция 12

Фундаменты глубокого заложения

В качестве оснований тяжелых и чувствительных к неравномерным осадкам сооружений стремятся выбрать скальные и полускальные породы или мало сжимаемые грунты. К таким сооружениям относятся фундаменты тяжелых кузнечных молотов, крупных прессов, зданий насосных станций и водозаборов, опоры мостов и т.д.

Чтобы возвести подобные сооружения на прочном основании, в ряде случаев приходится прорезать значительную, иногда в несколько десятков метров, толщу слабых, водонасыщенных грунтов.

Применяемые методы устройства глубоких опор можно свести к следующим основным видам.

1.	Опускные колодцы.

Последовательность выполнения работ:

1.	Устройство колодца непосредственно на поверхности грунта.

2.	Разработка грунта (опускание колодца).

3.	Наращивание колодца (опускание происходит под собственным весом).

4.	Погружение колодца на проектную отметку и удаление из него грунта.

5.	Заполнение колодца (бетонирование).

Если колодец входит в состав фундамента, то такие колодцы называются массивными.

Если колодец используется в качестве помещения (резервуар и т.д.), то такие колодцы называются легкими или колодцами – оболочками.

Форма колодца в плане может быть различной и определяется, в конечном счете, применяемым материалом.

Плоские стенки колодца будут работать на изгиб, а стенка круглого колодца - только на сжатие.

Погружению колодца в основание сопротивляются силы трения стен колодца о грунт. Для уменьшения трения колодцам придают коническую или цилиндрически - уступчатую форму.

i = 1: 100

Цилиндрическая форма

Коническая

Цилиндрическая уступчатая

Тиксотропная рубашка

Тиксотропная рубашка – глиняный раствор позволяет уменьшить толщину стен в 2…3 раза.

Движение воды - суффозия

У.Г.В.

Воронка осадки грунта

При высоком У.Г.В. вода проникает внутрь колодца, вызывая перемещения частиц грунта – механическая суффозия. Вокруг колодца образуется грунт с нарушенной структурой. Поверхность грунта начинает опускаться, вызывая деформации соседних зданий, что не допустимо.

Альтернатива данному явлению – погружение колодца без откачки воды. В этом случае ведут подводные работы при гидростатическом равновесии.

У.Г.В.

Контрольные вопросы:

- Опускные колодцы;

- Массивные колодцы;

- Колодцы-оболочки.