Энтальпия

представляет собой полную энергию термодинамической системы, равную сумме внутренней энергии системы и потенциальной энергии, которая обусловлена тем, что газ находится под давлением. Единицы измерения полной энтальпии (Н) - джоуль, удельной энтальпии (h) – джоуль на килограмм. Рассмотрим элементарное изменение энтальпии: dh = du + d(pv). Подставим в это уравнение dU=Cv dt и рv=RT: dh = Cv dt + R dt = dT (Cv + R) = Cp dT или для конечного процесса при произвольной массе газа: H = m Сp (T2 - T1). (1.15) Энтальпия – это теплота, подводимая к телу в процессе нагрева его при постоянном давлении. Энтальпия является функцией основных параметров (u,p,v) и принята за 5-й основной параметр состояния рабочего тела. 1.2.5 Первый закон термодинамики для потока газа Рассмотрим схематичную работу теплового двигателя. Поток газа массой 1 кг с параметрами - давление р1, удельный объем v1 и скорость 1 - через входной патрубок поступает в тепловой 21 двигатель, где к нему подводится теплота извне qн . После совершения полезной работы газы выходят через выхлопной патрубок с параметрами p2,v2 и скоростью 2 . Запишем 1-й закон термодинамики в общем виде: q = u + l. (1.16) Проанализируем каждый член уравнения (1.16). Теплота q состоит из 2 частей: теплоты, подводимой к потоку извне, qн и теплоты, возникающей за счет трения подвижных частей о неподвижные, qтр. Изменение внутренней энергии u определяется разностью внутренней энергии газа в конечном и начальном состоянии. Работа расширения газа состоит из 5 составных частей : - работа по вталкиванию порций газа во входном патрубке - работа выполняется за счет внешнего источника энергии, считается отрицательной, эта работа вталкивания равна р1v1 ; - работа, которую выполняет газ после агрегата по выталкиванию предыдущей порции газа из патрубка - эта работа положительная и равна р2v2 ; - часть работы расходуется на трение – lтр ; - полезная (техническая) работа, которая выполняется в агрегате – lт ; - работа, которая расходуется на увеличение кинетической энергии потока газа. Подставим полученную информацию в уравнение (1.16) : qн+qтр= u2-u1 - p1v1 + p2v2 + lтр+ lт + (ω2 2 – ω1 2 ) / 2. В данном выражении qтр= lтр (согласно закону сохранения энергии), u2 + p2v2 = h2 и u1 + p1v1 = h1 , тогда qн = h2 - h1 + lт + (ω2 2 – ω1 2 ) / 2 . (1.17) 22 Уравнение (1.17) является математическим выражением 1-го законa термодинамики для потока газа. В дифференциальном виде уравнение имеет вид dqн = dh + dlт + d . (1.18) Количество теплоты, подводимое к потоку газа извне, расходуется на увеличение энтальпии потока газа, увеличение кинетической энергии и на выполнение технической работы.