1.2.6 Энтропия газов Клаузиусом для более полного исследования термодинамических процессов был введен 6-й параметр состояния - энтропия. Величина dq=du+pdv не является полным дифференциалом. Действительно, чтобы проинтегрировать правую часть, нужно знать зависимость давления от объема, т.е. процесс, который совершает газ. В математике есть прием превращения в полный дифференциал путем умножения ( или деления) на интегрирующий множитель (или делитель). Для элементарного количества теплоты dq интегрирующим делителем является абсолютная температура Т. Рассмотрим это на примере идеального газа. Подставим в уравнение (1.13) выражения для внутренней энергии,а давление выразим через параметры газа: dq = Cv dT + R T dv / v. (1.19) Для превращения в полный дифференциал разделим обе части уравнения (1.19) на абсолютную температуру Т: dq / T = Cv dT / T + R dv / v. (1.20) 23 Величина dq /T при равновесном изменении состояния газа есть полный дифференциал некоторой функции состояния и называется энтропией (ds). Единицы измерения полной энтропии (S) – джоуль на кельвин, удельной энтропии (s) – джоуль на килограмм-кельвин . Энтропия – функция состояния термодинамической системы, которая характеризует хаотичность (неупорядоченность) системы. Энтропию часто называют приведенной теплотой, т.к. она показывает отношение теплоты до абсолютной температуры газа. После интегрирования уравнения (1.20) получим : 1 2 1 2 2 1 ln ln v v R T T S S Cv . (1.21) Используя уравнение Клапейрона, можно легко получить выражения изменения энтропии через другие параметры рабочего тела: 1 2 1 2 2 1 ln ln v v P P S S C C v ; (1.22) 1 2 1 2 2 1 ln ln v v R T T S S Cv . (1.23) Энтропия есть функция состояния рабочего тела, поэтому уравнениями (1.21) – (1.23) можно пользоваться вне зависимости от пути перехода рабочего тела между состояниями. Понятие энтропии позволяет ввести удобную для термодинамических расчетов TS-диаграмму, на которой состояние системы изображается точкой, а равновесный процесс – линией (рис.1.2). Из определения энтропии можно записать: dq=TdS. (1.24) 24 Из уравнения (2.12) видно, что тепло и энтропия изменяются в одном и том же направлении, т.к. абсолютная температура всегда положительна: при нагревании тела (dq>0) его энтропия возрастает (dS>0), при охлаждении тела (dq