1.3 Реальные газы

1.3.1 Свойства реальных газов Реальные газы отличаются от идеальных тем, что молекулы этих газов имеют конечные собственные объемы и связаны между собой силами взаимодействия, имеющими электромагнитную и квантовую природу. Отличие свойств реальных газов от идеальных исключило возможность применения к ним в чистом виде законов идеального газа. При практических расчетах различных свойств реальных газов находит широкое применение отношение (1.40), которое получило название коэффициента сжимаемости (с): с = рv / R T. (1.40) Коэффициент сжимаемости характеризует отклонение свойств реального газа от свойств идеального. Для идеальных газов при любых условиях с=1, для реальных газов значение коэффициента сжимаемости в зависимости от давления и температуры может быть больше или меньше 1 и только при очень малых давлениях и высоких температурах оно практически равно единице. 33 Одной из первых попыток аналитически описать свойства реальных газов является уравнение Ван-дер-Ваальса (1873 г.). Им было введено две поправки в уравнение Клапейрона: v b RT v a P ( ) 2 , где a и b - постоянные для данного газа. Слагаемое а / v 2 в первом множителе учитывает влияние сил взаимодействия молекул; во втором множителе b учитывает влияние объема молекул. Легко видеть, что применительно к идеальному газу это уравнение принимает вид уравнения состояния Клапейрона. Практически пользоваться уравнением Ван-дерВаальса нельзя, т.к. оно дает результаты, недостаточно точные для нужд современной техники. Наиболее точным является в настоящее время уравнение состояния реальных газов, разработанное М.П.Вукаловичем и Н.И.Новиковым (1939 г.) При выводе своего уравнения авторы учитывали влияние ассоциации и диссоциации молекул под влиянием межмолекулярных сил взаимодействия: 2 2 3 2 ( )( ) 1 m vT C v b RT v a P , где a,b - постояные уравнения Ван-дер-Ваальса, приведенные в справочных таблицах; c,m - коэффициенты, зависящие от природы газа, определяются экспериментально и приводятся в справочных таблицах. Однако для практических целей пользоваться этим, как и другими уравнениями состояния реального газа, неудобно вследствие сложности их и необходимости выполнения трудоемких вычислений. Обычно пользуются готовыми данными, например для 34 водяного пара существуют таблицы водяного пара и энтальпийноэнтропийные диаграммы водяного пара. Во многих отраслях народного хозяйства в качестве рабочих тел используются пары различных веществ (воды, аммиака, углекислого газа, фреонов и др.) и атмосферный воздух. Наиболее часто используемые - это водяной пар и атмосферный воздух.