Лекция  1

Особенности зимнего содержания автомобильных дорог. Необходимость и экономическая целесообразность борьбы со снегом и льдом на дорогах.

Достижение науки и техники в области борьбы со снегом и обледенением на автомобильных дорогах.

Проблемы зимнего содержания автомобильных дорог. Требования к автомобильным дорогам в зимний период.

1.1 Зимнее содержание автомобильных дорог

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ. Для выполнения этих задач осуществляют:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта (профилактическая обработка покрытий химическими противогололёдными материалами);

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение (обработка снега и обледеневшей поверхности дороги материалами, повышающими коэффициент сцепления шин с дорогой).

Дисциплина «Зимнее содержание автодорог» рассматривает:

- особенности зимнего содержания автомобильных дорог;

- требования к автомобильным дорогам в зимний период;

- образование и свойства снежного покрова;

- основные метеорологические факторы зимнего периода;

- основы теории переноса и отложения снега;

- объемы снегоприноса;

- районирование территорий по условиям снегоборьбы;

- способы защиты дорог от снега;

- организация и технология очистки дорог от снега и обледенения;

- эксплуатация автомобильных дорог в особых условиях.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Зимнее содержание автомобильных дорог /Бялобжеский Г.В., Дюнин А.К., Плако Л.Н. и др.:/Под ред, А.К.Дюнина -Н.: Транспорт., 1983.

- Васильев А.П., Сиденко В.Н. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения. -М.: Транспорт 1989.

- Васильев А.П., Эксплуатация автомобильных дорог: в 2 т. – Т.1: учебник для студ. высших учебных заведений / А.П.Васильев – М.: Издательский центр «Академия», 2010г

- Васильев А.П. Проектирование дорог с учетом влияния климата на условия движения. - М.: Транспорт, 1986.

- Строительство и реконструкция автомобильных дорог: Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. II / А.П. Васильев, Б.С. Марышев, В.В. Силкин и др.; Под ред. д-ра техн. наук, проф. А.П. Васильева. - М.: Информавтодор, 2005

- Методические рекомендации по разработке организационно-технических мероприятий для составления планов зимнего содержания автомобильных дорог в условиях Казахской ССР.- Казахский филиал СоюздорНИИ.- Алма-Ата, 1981 г

- Методические рекомендации по проектированию снегозащитных мероприятий на автомобильных дорогах с учетом зональных особенностей Казахской ССР/ Минавтодор Казахской ССР, Алма-Ата,1977.

- Рекомендации по проектированию и выращиванию снегозазащитных насаждений вдоль автомобильных дорог Казахской ССР.-Казахский филиал СоюздорНИИ.-Алма-Ата,1981 г.

- Иванов В.Д. Аэродинамика автомобильно-дорожной насыпи //Автомобильные дороги.-1985.-№12.-с.25-26.

СНиП РК 3.03-09-06* «Автомобильные дороги».

№ 29 от 17 августа 1973 г.

Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных дорог в Казахстане являются пособием для практической деятельности инженерно-технических работников, занимающихся непосредственно эксплуатацией автомобильных дорог.

В рекомендациях освещен опыт зимнего содержания автомобильных дорог в условиях Казахстана, приводятся районирование территории республики и методика определения объемов снегоотложений, содержатся необходимые указания по борьбе со снегом и льдом на автомобильных дорогах, дается оценка эффективности различных снегозащитных мероприятий.

Введение, разделы 1, 2 и 20 написаны Л.Б. Гончаровым, разделы 16 и 17 - О.Г. Витковским, раздел 23 - Ю.В. Байбаком, разделы 3, 19 и 24 написаны совместно Л.Б. Гончаровым и А.А. Кунгурцевым, разделы 12, 18 и 25 - О.Г. Витковским и А.А. Кунгурцевым, остальные разделы написаны А.А. Кунгурцевым.

Методические рекомендации подготовлены под редакцией и руководством Л.Б. Гончарова.

Необходимо отметить, что по величине объемов приносимого к дороге снега северная половина Казахстана находится на втором месте после Арктики.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Снегозаносимость - подверженность дороги образованию снежных заносов.

Незаносимые участки - участки дорог, не подверженные образованию снежных заносов.

Заносимые участки - участки дорог, подверженные образованию снежных заносов.

Директивные сроки очистки дороги - время, установленное дорожным организациям для очистки дорог, с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.

Интенсивность снегопада (метели) - увеличение толщины снежного покрова (в см) при выпадении (отложении) снега за определенный промежуток времени (ч., сут.).

Просветность - отношение суммарной площади просветов к общей площади внешнего контура снегозащитного устройства.

Интенсивность снегоприноса - объем снега, приносимого к участку дороги за единицу времени.

Общий объем снегопереноса - объем снега, который переносится через заданную точку со всех направлений за определенное время (за зимний период).

Объем снегоприноса - объем снега, приносимого метелью к одной стороне дороги (за зиму, в одну метель).

Расчетный объем снегоприноса - объем снегоприноса, определенный с расчетной вероятностью превышения.

Расчетный объем снегоотложений - возможный объем снегоотложений от расчетного объема снегоприноса.

Расчетная метель - единичная метель, параметры которой определены с расчетной вероятностью превышения.

Насыщенная метель - метель, при которой реализуется транспортирующая способность метели (когда ветровой поток переносит количество снега, соответствующего его максимальной транспортирующей способности).

Снегозадерживающая способность защиты - показатель эффективности задержания снега защитными устройствами, оцениваемый коэффициентом снегозадержания.

Коэффициент снегозадержания - отношение объема отложенного у защиты снега к объему снегоприноса.

Снегосборная способность защиты - количество снега, которое может быть отложено у защиты при заданном коэффициенте снегозадержания.

Снегоемкость защиты - предельное количество снега, которое может быть ею задержано.

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

К зимнему относится период года с момента перехода средней суточной температуры воздуха ниже 0°С осенью и до момента ее обратного перехода, через 0°С от отрицательной к положительной.

Продолжительный период зимы со снежным покровом, отрицательной температуры, туманы, ветры с метелями – все это накладывает специфичность на эксплуатацию автомобильных дорог в зимний период.

Зимнее содержание дорог представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя:

• защиту дорог от снежных заносов;

• очистку дорог от снега;

• борьбу с зимней скользкостью;

• защиту дорог от лавин;

• борьбу с наледями.

Самой характерной особенностью зимнего периода является образование на дорожной поверхности отложений снега и льда, в результате чего происходит резкое изменение условий взаимодействия автомобиля с дорогой.

При эксплуатации автомобильных дорог в период снегопада, метелей и других неблагоприятных метеорологических условиях на автомобильных дорогах в зимнее время могут образовываться различные дефекты на покрытии, препятствующие обеспечению безопасного дорожного движения и комфортных потребительских свойств дороги. Типичные дефекты, возникающие на дороге в зимний период, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Типичные дефекты автомобильных дорог в зимних условиях

| N п/п | Наименование дефекта | Описание дефекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Свежевыпавший (рыхлый) снег | Слой снега, откладываемый на дорожное покрытие во время снегопада и метелей. В зависимости от состояния снег может быть сухим, влажным, мокрым и различной плотности |
| 2 | Стекловидный (черный) лед | Лед на покрытии в виде гладкой стекловидной пленки толщиной от 1 до 3 мм или в виде матовой белой шероховатой корки толщиной до 10 мм и более |
| 3 | Снежный накат | Слой снега, уплотненный колесами проходящего автотранспорта |
| 4 | Талый снег | Снег, превращенный в жидкую массу применением противогололедных материалов и движением транспортных средств |
| 5 | Снежный вал | Накопление снега в виде продольного вала, образованного в результате сдвигания снега с дорожного покрытия |
| 6 | Необеспеченность работоспособной снегозащитой | Отсутствие работоспособной защиты от снежных заносов на снегозаносимых участках дороги |
| 7 | Снежно-ледяные отложения на дорожных знаках | Снег, ледяные отложения, иней, затрудняющие восприятие информации на дорожных знаках, установленных в соответствии с дислокацией |

Дорожная эксплуатационная служба должна обеспечить высокий уровень зимнего содержания дорог, основными показателями которого являются:

• ширина чистой от снега и льда поверхности дороги;

• толщина слоя рыхлого снега на поверхности дороги, накапливающегося с момента от начала снегопада или метели до начала снегоочистки и в перерывах между проходами снегоочистительных машин;

• толщина уплотненного слоя снега (снежного наката) на проезжей части и обочинах;

• сроки очистки дороги от снега и ликвидации гололеда и зимней скользкости.

Рис. 1.1 – Основные показатели уровня зимнего содержания дорог:

В1 – очищенная от снега и льда поверхность дороги, м; В – ширина проезжей части; hр – толщина слоя рыхлого или уплотненого снега на поверхности дороги; hо – толщина слоя снега на обочине; Вз – ширина полосы загрязнение

Зимним периодом в условиях Казахстана является период с температурами ниже 00. Продолжительность такого периода на территории Казахстана находится в пределах от 60 – до 190 дней. Начало периода со среднесуточными температурами воздуха ниже 00 находится в пределах от 14 октября до 20 декабря, конец – в пределах от 6 марта до 19 апреля. Территория Казахстана расположена в лесостепной, степной, полупустынно	й и пустынной зонах с резко континентальным климатом. В северной половине Казахстана высота снежного покрова достигает 50 см, а Восточно-Казахстанской области 90 см. Скорости ветров в зимний период достигает 24 и  даже 34 м/сек. Все это приводит к большим объемам приносимого к дорогам снега. По данным А.А. Кунгурцева (1962 г.) в степной зоне Северного Казахстана к дорогам приносит от 300 до 600 м3/м снега, а на некоторых участках даже до 800 - 1200 м3/м. Эти данные подтверждаются В.М. Михель и А.В. Рудневой (1967 г.), которые указывают для северной половины Казахстана объемы приносимого к дорогам снега даже в пределах от 400 до 1500 м3/м.

В южной половине Казахстана высота снежного покрова не превышает 20 см. Скорости ветров в зимний период также меньше по сравнению с северной половиной. В связи с этим здесь и объемы приносимого к дорогам снега не превышают 150 м3/м. Число же дней с оттепелями и зимними дождями в южной половине много больше, чем в северной. Если в северной половине число таких дней не превышает 10, то в южной половине оно достигает 35, а в Чимкентской и Мангистауской областях даже 50 дней. Все это, конечно, требует весьма серьезных и больших по объему работ по уборке выпадающего снега и по защите дорог от переносимого снега, а также по борьбе с обледенениями проезжей части дорог.

Зимнее содержание автомобильных дорог согласно классификации по ГОСТ 33181 делится на пять уровней: 1, 2, 3, 4, 5.  Уровни содержания автомобильных дорог приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Уровни содержания автомобильных дорог

| Уровни содержания дорог | Значение автомобильных дорог общего пользования при данном уровне содержания | Значение интенсивности движения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | приведенная интенсивность, ед/сут | в физических единицах, авт/сут |
| 1 | Автомобильные дороги международного, республиканского значения, дороги, соединяющие г. Астаны с административными центрами областей, автомобильные дороги, соединяющие административные центры областей между собой. | Свыше 14000 | Свыше 7000 |
| 2 | Автомобильные дороги республиканского значения, не отнесенные к уровням содержания 1, соединяющие административные центры областей с административными центрами районов, подъезды к пограничным пунктам таможенного оформления. | От 6000 до 14000 | От 3000 до 7000 |
| 3 | Автомобильные дороги областного значения, соединяющие административные центры районов между собой, дороги районного значения, соединяющие города районного подчинения, поселки городского типа с административными центрами районов, с железнодорожными станциями и дорогами областного и республиканского значения. | От 2000 до 6000 | От 1000 до 3000 |
| 4 | Прочие областные дороги, не отнесенные к уровням содержания 3, дороги районного значения, не отнесенные к уровню содержания 3, а также автомобильные дороги, соединяющие населенные пункты с административными центрами областей и районов, ближайшими железнодорожными станциями и автомобильными дорогами республиканского значения. | От 200 до 2000 | От 100 до 1000 |
| 5 | Автомобильные дороги районного значения, не отнесенные к уровням содержания 3, 4. | До 200 | До 100 |
| Примечания 1 Уровни содержания автомобильных дорог республиканского значения утверждаются Комитетом автомобильных дорог по представлению уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам. 2 Уровни содержания автомобильных дорог областного и районного значения утверждаются областными и районными исполнительными органами по представлению уполномоченных государственных органов по автомобильным дорогам и направляются в Комитет автомобильных дорог для осуществления контроля за их содержанием. 3 Уровни содержания автомобильных дорог утверждаются на срок до 5 лет. |  |  |  |

Директивные сроки обработки покрытия ПГМ и выполнения работ по очистке покрытия и обочин от снега при обычных и экстремальных погодных условиях приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Директивные сроки обработки покрытия ПГМ и выполнения работ по очистке покрытия и обочин от снега

| Уровни содержания дорог | Директивные сроки, ч |  |  |  | Директивные сроки, дни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обработка покрытия ПГМ |  | очистка покрытия от снега |  | Очистка остановочных площадок и обочин |  |
|  | в обыч-ных усло-виях | в экстремаль-ных условиях | в обычных условиях | в экстремаль-ных условиях | в обыч-ных условиях | в экстремаль-ных условиях |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1,5 | 3,0 |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2,5 | 5,0 |
| 3 | 4 | 8 | 5 | 12 | 2,5 | 6,0 |
| 4 | 6 | 12 | 8 | 18 | 3,0 | 8,0 |
| 5 | 7 | 16 | 10 | 22 | 3,0 | 10,0 |
| Примечания 1 Директивные сроки снегоочистки определяются с момента прекращения снегопада или метели или образования (обнаружения) гололеда до завершения работ по обеспечению требований, указанных в таблицах 3 и 4. 2 На дорогах 4-го и 5-го уровней содержания директивные сроки обработки покрытия ПГМ указаны для опасных участков. |  |  |  |  |  |  |

Предельные значения показателей, характеризующих состояние покрытия после истечения директивных сроков, должны отвечать требованиям, приведенным в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Требования к состоянию проезжей части

| Вид снежно-ледяных образований* | Норма по уровню содержания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Толщина уплотненного снега, см, не более** | Не допускается |  | 10 | 20 | 30 |
| Наличие зимней скользкости | Не допускается |  |  |  |  |
| Толщина рыхлого снега, в том числе на мостовых сооружениях во время снегопада и снегоочистки, см, не более | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| * Описания видов снежно-ледяных образований приведены в разделе 3. ** Участки дорог с уплотненным снегом, отнесенные к 3-5 уровням содержания, должны быть обработаны фрикционными или химико-фрикционными ПГМ, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 33387. |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Мероприятия рассматриваемые при зимнем содержании автомобильных дорог.

- Что такое -  Просветность, Интенсивность, Общий объем снегопереноса, Объем снегоприноса, Расчетный объем снегоприноса, Расчетный объем снегоотложений, Расчетная метель, Насыщенная метель, Снегозадерживающая способность защиты;

- Особенности содержания, требования к автомобильным дорогам в зимний период;

- Основные показатели уровня зимнего содержания дорог и уровни содержания автомобильных дорог