Автомобиль жолдарын қыста күту

Лекция 1

Автомобиль жолдарын қыста күту жұмыстарының негізгі мақсаты қысқы шарт бойынша автомобильдердің үздіксіз және қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ететін шаралар кешенін жүргізу болып табылады.

Осы мақсаттар орындалуы үшін жүргізілетін жұмыстар:

- Қорғаныс шаралары – тұрақты немесе уақытша қолданылатын қардан қорғайтын құралдар орнату арқылы қар үйінділері пайда болуын болдырмау;

- Профилактикалық – жол жамылғысы бетінде қысқы тайғанақтың пайда болуына жол бермеу (химиялық тайғанаққа қарсы материалдармен профилактикалық өңдеу);

- Белсенді жұмыстар – жолда пайда болған қар және мұз қабаттарын жою шаралары және автомобиль қозғалыстарына олардан келетін әсерлерді төмендету.

«Автожолдарды қыста күту» пәні қарастырады:

- автомобиль жолдарын қыста күту жұмыстарының ерекшеліктері;

- қыс кезеңінде автомобиль жолдарына қойылатын талаптар;

- қар жамылғысының пайда болуы және қасиеті;

- қыс кезеңінің негізгі метеорологиялық деректері;

- қар тасымалдау және жиналу негізгі теориялары;

- қар әкелу көлемдері;

- қармен күресу шарттары бойынша аудандарға бөлу;

- жолды қардан және мұзданудан қорғау тәсілдері;

- ерекше шартты жағдайларда автомобиль жолдарын пайдалану.

НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР

- Зимнее содержание автомобильных дорог /Бялобжеский Г.В., Дюнин А.К., Плако Л.Н. и др.:/Под ред., А.К.Дюнина -Н.: Транспорт., 1983.

- Васильев А.П., Сиденко В.Н. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения. -М.: Транспорт 1989.

- Васильев А.П., Эксплуатация автомобильных дорог: в 2 т. – Т.1: учебник для студ. высших учебных заведений / А.П.Васильев – М.: Издательский центр «Академия», 2010г

- Васильев А.П.   Проектирование дорог с учетом влияния климата на условия движения. - М.: Транспорт, 1986.

- Строительство и реконструкция автомобильных дорог: Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. II / А.П. Васильев, Б.С. Марышев, В.В. Силкин и др.; Под ред. д-ра техн. наук, проф. А.П. Васильева. - М.: Информавтодор, 2005

- Методические рекомендации по разработке организационно-технических мероприятий для составления планов зимнего содержания автомобильных дорог в условиях Казахской ССР - Казахский филиал СоюздорНИИ - Алма-Ата, 1981 г

- Методические рекомендации по проектированию снегозащитных мероприятий на автомобильных дорогах с учетом зональных особенностей Казахской ССР/ Минавтодор Казахской ССР, Алма-Ата,1977.

- Рекомендации по проектированию и выращиванию снегозазащитных насаждений вдоль автомобильных дорог Казахской ССР.-Казахский филиал СоюздорНИИ.-Алма-Ата,1981 г.

- Иванов В.Д. Аэродинамика автомобильно-дорожной насыпи //Автомобильные дороги.-1985.-№12.-с.25-26.

- СНиП РК  3.03-09-06* «Автомобильные дороги».

№ 29 от 17 августа 1973 г.

Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных дорог в Казахстане являются пособием для практической деятельности инженерно-технических работников, занимающихся непосредственно эксплуатацией автомобильных дорог.

В рекомендациях освещен опыт зимнего содержания автомобильных дорог в условиях Казахстана, приводятся районирование территории республики и методика определения объемов снегоотложений, содержатся необходимые указания по борьбе со снегом и льдом на автомобильных дорогах, дается оценка эффективности различных снегозащитных мероприятий.

Введение, разделы 1, 2 и 20 написаны Л.Б. Гончаровым, разделы 16 и 17 - О.Г. Витковским, раздел 23 - Ю.В. Байбаком, разделы 3, 19 и 24 написаны совместно Л.Б. Гончаровым и А.А. Кунгурцевым, разделы 12, 18 и 25 - О.Г. Витковским и А.А. Кунгурцевым, остальные разделы написаны А.А. Кунгурцевым.

Методические рекомендации подготовлены под редакцией и руководством Л.Б. Гончарова.

Необходимо отметить, что по величине объемов приносимого к дороге снега северная половина Казахстана находится на втором месте после Арктики.

## ТЕРМИНДЕР ЖӘНЕ АНЫҚТАМАЛАР

Қармен басылуы – жолдың қар үйінділері пайда болуға шалдыққыштығы.

Қармен басылмайтын телімдер – қар үйінділері пайда болуға шалдықпайтын жол телімдері.

Қармен басылатын телімдер – қар үйінділері пайда болуға шалдығатын жол телімдері.

Жолды тазалаудың директивті мерзімдері – қар жауу аяқталғаннан немесе қарлы бұрқасыннан соң  қар тазалау жұмыстарын бітіруге дейінгі жол ұйымдары тағайындаған уақыт.

Қар жауу (боран) жиілігі – берілген уақыт ішінде (сағ., тәуләк) қар жауғанда қар қалыңдығының (см) өсуі.

Жарықтылығы – қардан қорғайтын қондырғылар сыртқы пішінінің жалпы ауданының саңылаулар аудандарының қосындысына қатынасы.

Қар келу жиілігі – уақыт бірлігі ішінде жол теліміне боранмен келетін қар көлемі.

Қар тасымалдану жалпы көлемі – анықталған уақыт ішінде (қыста) берілген нүкте арқылы барлық бағыттан тасымалданатын қар көлемі.

Қар келу көлемі – жолдың бір жағына боранмен келетін қар көлемі.

Есептік қар келу көлемі – есептік ықтималды артумен анықталған келетін қар көлемі.

Есептік қар жиналу көлемі – есептік қар келу көлемінен қар жиналу мүмкіншілігі.

Есептік бұрқасын (боран) – көрсеткіштері есептік ықтималды артумен анықталған бірлік боран.

Қаныққан боран –тасымалдағыш қасиеті орындалған боран (берілген жел жылдамдығына байланысты жеткілікті мөлшерде қардың келуі).

Қар тоқтатқыштардың қар тоқтату қабілеттілігі – қар тоқтату коэффициентімен бағаланатын қардан қорғайтын қондырғылардың қар тоқтату тиімділігінің көрсеткіші.

Қар тоқтату коэффициенті – қар тоқтатқыш қондырғылар жинаған қар көлемінің қар келу көлеміне қатынасы.

Қардан қорғағыштардың қар жинау қабілеттілігі – берілген қар тоқтату коэффициентінде қар тоқтатқыш қондырғылар жинай алатын қар мөлшері.

Қардан қорғағыштардың қарға сыйымдылығы – қар тоқтатқыш қондырғылар тоқтата алатын қар мөлшерінің шекті мәні.

1 ЖОЛДЫ ҚЫСТА КҮТУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ҚЫС КЕЗЕҢІНДЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Орташа тәуліктік ауа температурасы күзде 0°С-ден төмендеген кезеңнен басталып, көктемде 0°С-ден жоғары температураға өткен кезең қыс кезеңіне жатады.

Жолды қыста күту жұмыстары шараларының кешенінің құрамы:

- жолды қар басуынан қорғау;

- жолды қардан тазалау;

- жолдағы қысқы тайғанақпен күресу;

- жолды қар көшкінінен қорғау;

- жолдағы қызылсумен күресу.

Аталған шаралар нормативті құжаттарда тағайындалған автомобильдердің жоғары жылдамдықпен және жүктемемен үздіксіз және қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуі қажет. Аталған нұсқаулар талаптары орындалуы үшін жол қызметкерлері жолды қыста күтудің жоғарғы мөлшерін қамтамасыз етуі керек.

Бұл есептерді орындау тәжірибелі және білікті мамандардың және жоғары тиімді механизациялар болуын, дайындық шараларын техникалық жабдықтауды және ұйымдастыруды уақытында жоспарлауды, айқын басқару жүйесін талап етеді.

Қысқы кезеңнің ең сипатты ерекшелігі – жол жамылғысы бетінде қар және мұз қабаттарының пайда болуы, нәтижесінде автомобильдердің жол бетімен әсерлесу шарттарының күрт өзгеруі.

Қар жауғанда, бұрқасында және басқа да қолайсыз метеорологиялық шарттарда, автомобиль жолдарының жол жамылғысы төсемесінің бетінде, жол қозғаласының қауіпсіздігі және жолдың тұтынушылық қасиетін қамтамасыз етуге кедергі жасайтын әр түрлі ақаулар пайда болуы мүмкін. Қыста жолда байда болатын типтік ақаулар 1.1 – кестеде келтірілген.

1.1 – кесте – Қыстық шарттарда автомобиль жолдарындағы типтік ақаулар

| N п/п | Ақаулар атаулары | Ақаулар сипаттамалары |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жаңа жауған (бос) қар | Қар жауғанда және бұрқасында жамылғы бетіне жиналған қар қабаты. Күйіне қарай қар құрғақ, ылғал және әр түрлі тығыздықта болуы мүмкін. |
| 2 | Шыны тәрізді мұз | Жамылғы бетінде қалыңдығы 1-ден 3 мм-ге дейінгі тегіс шыны тәрізді қабыршақты мұздың болуы. |
| 3 | Тапталған қар | Автомобиль козғалысының қарқындылығы салдарынан жол жамылғысы бетіне түскен қардың тапталған қабаты. |
| 4 | Еріген қар | Тайғанаққа қарсы материалдар қолдану және көліктер құралдары қозғалыстары әсерлерінен сұйық денеге айналған қар. |
| 5 | Қар үйіндісі | Жол жамылғысы бетінен қарды жылжыту нәтижесінде бойлық үйінді түрінде қардың жиналуы. |
| 6 | Қардан қорғау жұмыс қабілеттілігінің қамтамасыз етілмеуі | Қармен басылатын жол телімдерінде қардан қорғау жұмыстарының қамтамасыз етілмеуі. |

Жолды қыста күту жұмыстары мөлшерінің негізгі көрсеткіштері (1 – сурет, 1 – кесте):

- жол бетінің қар мен мұздан таза ені;

- қар жауу немесе боран басталғаннан қар тазалау жұмыстары басталғанша және қартазалағыш машиналар жүрістері арасындағы үзілістерде жиналған ұлпа қар қалыңдығы;

- жүру бөлігі және жол жағаларында тапталған қар қабатының қалыңдығы;

- жолды қардан тазалау және көк мұз, тайғанақты жою мерзімдері.

1 – сурет – Жолды қыста күту жұмыстары мөлшерлерінің негізгі көрсеткіштері:

В1 – жол бетінің қар мен мұздан тазаланған ені, м; В – жүру бөлігінің ені, м; hг – жол бетіндегі ұлпа немесе нығыздалған қар қалыңдығы, м; hо – жол жағасындағы қар қалыңдығы, Вз – кірленген жолақ ені.

Қазақстанда қыс кезеңінің ұзақтылығы 60 – 188 күндер аралығында. Орташа ауа температурасы күзде 00-тан өткен кезең 14 қазаннан 20 желтоқсан аралығында басталады, аяғы – 6 наурыздан 19 сәуір аралығында. Қазақстан территориясында қаңтар айының орташа температурасы - 3,6° -26,9°, абсолютті минимальды -26° -55°. Қар жамылғысы бар күндер саны 18 – 172 аралығында. Ең үлкен декадалық қар жамылғысының орташа қалыңдығы 4 – 89см аралығында.

МЕМ СТ 33181 құжатында келтірілген классификациялар бойынша автомобиль жолдарын қыста күту жұмыстары 5 деңгейге бөлінеді: 1, 2, 3, 4, 5. Автомобиль жолдарын күту деңгейлері 1.2 – кестеде келтірілген.

1.2 – кесте – Автомобиль жолдарын күту деңгейлері

| Жолды күту деңгейлері | Берілген күту деңгейінде жалпы пайдаланылатын автомобиль жолдарының мағынасы | Қозғалыс қарқындылығының шамалары |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | келтірілген қарқындылық, бірлік/тәулік | в физических единицах, авт/сут |
| 1 | Халықаралық, республикалық мағынасы бар автомобиль жолдары, Астана қаласын облыстар әкімшілік орталықтарымен байланыстыратын жолдар, облыстар әкімшілік орталықтарын бір-бірімен байланыстыратын жолдар. | > 14000 | > 7000 |
| 2 | 1 күту деңгейіне еңбеген республикалық мағынасы бар автомобиль жолдары, облыстар әкімшілік орталықтарын аудандар әкімшілік орталықтарымен байланыстыратын жолдар, кедендік шекаралық бекеттерге апаратын жолдар. | 6000-нан 14000-ға дейін | 3000-нан 7000-ға дейін |
| 3 | Облыстық мағынасы бар, аудандар әкімшілік орталықтарын байланыстыратын автомобиль жолдары; ауданға бағынатын қалаларды, қала типті кенттерді аудандар орталықтарымен, теміржол станцияларымен және облыстық және республикалық мағынасы бар жолдармен байланыстыратын аудандық мағынасы бар жолдар | 2000-нан 6000-ға дейін | 1000-нан 3000-ға дейін |
| 4 | 3 күту деңгейіне еңбеген басқа да облыстық және аудандық мағыналары бар және де жақын теміржол станцияларымен және республикалық мағынасы бар жолдармен байланыстыратын жолдар | 200-ден 2000-ға дейін | 100-ден 1000-ға дейін |
| 5 | 3,4 күту деңгейлеріне еңбеген аудандық мағыналары бар автомобиль жолдары | < 200 | < 100 |

1.3 – кесте – Жол жамылғысы бетін тайғанаққа қарсы материалдармен өңдеу және қардан тазалаудың директивті мерзімдері

| Жолды күту деңгейлері | Директивті мерзімдер, сағат |  |  |  | Директивті мерзімдер, күндер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Төсеме бетін ТҚМ-мен өңдеу |  | Төсеме бетін қардан тазалау |  | Аялдама алаңдарын және жол жағаларын қардан тазалау |  |
|  | әдеттегі жағдайда | экстремальды жағдайда | әдеттегі жағдайда | экстремальды жағдайда | әдеттегі жағдайда | экстремальды жағдайда |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1,5 | 3,0 |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2,5 | 5,0 |
| 3 | 4 | 8 | 5 | 12 | 2,5 | 6,0 |
| 4 | 6 | 12 | 8 | 18 | 3,0 | 8,0 |
| 5 | 7 | 16 | 10 | 22 | 3,0 | 10,0 |

Директивті мерзімдер өткеннен кейін жол жамылғысы бетін сипаттайтын көрсеткіштердің шекті мәндері 1.4 – кестеде келтірілген талаптарға сәйкес болуы керек.

1.4 – кесте – Жүру бөлігі жағдайына қойылатын талаптар

| Қарлы-мұз қабаттарының түрлері | Күту деңгейлеріне байланысты нормалар |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тапталған қар қалыңдығы, см, артық емес | рұқсат етілмейді |  | 10 | 20 | 30 |
| Қысқы тайғанақтың болуы | рұқсат етілмейді |  |  |  |  |
| Қар жауғанда және қардан тазалау жұмыстары кезінде бос қардың қалыңдығы, соның ішінде көпірлерде, см, артық емес | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |

2 АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫН ҚЫСТА КҮТУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫНА ЖӘНЕ АУЫРЛЫҒЫНА ӘСЕР ЖАСАЙТЫН ДЕРЕКТЕР

Жолдарды қыста күту жұмыстарының ерекшеліктері және ауырлылығы бірнеше деректердің үйлесімінен тұрады.

Оларды негізгі үш топқа бөлуге болады:

- табиғи-климаттық;

- жобалық-құрылысты;

- эксплуатациялық.

Табиғи климаттық деректерге жататындар:

- метеорологиялық деректер;

- рельеф;

- өсімдіктері.

Метеорологиялық деректер:

- қыс кезеңінің ұзақтылығы;

- боран (бұрқасын) тәртібі;

- ауа температуралары;

- жауын-шашын түрлері мен мөлшерлері;

- қар жамылғысының болуы және қалыңдығы.

Аталған деректер туралы ақпараттарды метеорологиялық анықтамалардан, гидромет қызметтерінің берілгендері бойынша есептеулер және арнайы өлшеу жұмыстарын жүргізу арқылы алуғаболады.

Қыс кезеңінің ұзақтылығы қыста жолды күту жұмыстарының жалпы көлемі, оларды ұйымдастыру, жолдағы қар және мұзбен күресуге кеткен материалдық және қаржы шығынымен сипатталынады.

Боран тәртібі жолда қар үйінділерінің жиналу мүмкінділігін анықтайды. Гидрометеостанциялар боран соғуын бақылау арқылы олардың жылдамдығын, қайталану санын, ұзақтылығын анықтайды. Борандардың ұзақтылығы мен жылдамдықтарына қыста күту жұмыстарының ең негізгі сипаттамасының бірі – қар келу көлемі байланысты.

Температуралық тәртіп қар және мұз жамылғысының жағдайын, машиналар мен жүргізушілер жағдайын анықтайды. Температурадан қардың физико-механикалық қасиеттері өзгеріп, оларды қартазалағыш машиналармен өңдеу жұмыстары қиындайды.

Қар жамылғысының қалыңдығы жолдың қармен басылуына әсерін тигізеді.

Бақылау сұрақтары:

1. Автомобиль жолдарын қыста ұстау кезінде қаралатын іс-шаралар;

2. Бұл дегеніміз-ағарту, қарқындылық, қар көшкінінің жалпы көлемі, қар түсудің көлемі, қар көшкінінің есептік көлемі, қар шөгінділерінің есептік көлемі, есептік бұрқасын, қаныққан бұрқасын, қар тоқтайтын қорғау қабілеті;

3. Автомобиль жолдарын қысқы күтіп ұстау ерекшеліктері. Автомобиль жолдарын қысқы күтіп ұстау мәселелері;

4. Автомобиль жолдарын қысқы күтіп ұстау. Терминдер мен анықтамалар.

5. Қысқы кезеңде автомобиль жолдарын күтіп ұстау ерекшеліктері, оларға қойылатын талаптар;

6. Жолдарды қысқы күтіп-ұстау деңгейінің негізгі көрсеткіштері және автомобиль жолдарын күтіп-ұстау деңгейлері;