3 ЭЛЕКТР БЕРІЛІС ЖЕЛІЛЕРІНІҢ КОНСТРУКЦИЯСЫ

3.1 Әуелік электр беріліс желілері (ӘЭБЖ)

Электр берілісінің электрлік әуелік желісі деп электр энергиясын ашық ауада орналасқан және инженерлік құрылыс тіректері мен тіреуіштеріне оқшаулатқыштар мен арматуралар көмегімен бекітілген өткізгіштер (сымдар) арқылы  жіберуге арналған құрылғыны айтады.

Әуелік ЭБЖ негізгі элементтері:

- Сымдар, электр энергиясын беру үшін қызмет етеді;

- Нажағайдан қорғайтын арқан сымдар.Оларды тіректің жоғарғы бөлігіне монтаждайды ;

- Тіректер,  белгілі бір деңгейдегі биіктікте сымдар мен арқан сымдарды ұстап тұруға арналған;

- Оқшаулатқыштар, желінің ток өткізгіш бөлігін тіректен оқшаулап тұрады;

- Арматура. Оның   көмегімен сымдар оқшаулатқыштарға, оқшаулатқыштар тіректерге бекітіледі.

Конструктивтiк орындалуы  бойынша ЭБЖ бір тізбекті және екі тізбекті болып бөлінеді. Тізбекте бір желінің үш өткізгіші (үшфазалы тізбек) ұғындырылады.

Әуелік ЭБЖ құрылымдық бөлімі тiректердiң типтерімен, өткел ұзындығымен, габариттiк өлшемдермен, фазалар құрылымымен және оқшаулатқыштардың гирлянд типтерімен сипатталады.

Тіректердің типі бойынша әуелік ЭБЖ анкерлік және аралық болып бөлінеді. Анкерлік және аралық тіректер сымдардың  салбырап тұру тәсiлiмен ажыратылады.

а)

1

2

3

4

1

2

3

4

б)

сурет 3.1 – аралық (а) және анкерлік (б) тіректердегі сымның фазада бекітілуі:

1 – траверс; 2 – оқшаулатқыштар; 3 – қысқыш;   4 – сым

Аралық тіректерде сым  оқшаулатқыштардың сүйемелдейтін гирлянд  көмегiмен iлiнiп қойылады. Ал анкерлік тіректерде сымдар қатты бекітілген және бірнеше оқшаулатқыштардың (гирлянд) созылуы көмегімен белгілі жерге дейін тартылған (3.1 сурет).

Тағайындалу бойынша тіректер бұрыштық және соңғы болып бөлінеді.

Материалы бойынша тіректерді  ағаш (220 кв дейiн), темiр-бетонды (35 – 330 кв) және металлдық ( 35 кв және  жоғары) деп ажыратады.

Әуелік ЭБЖ ашық сымдар мен арқансымдар қолданылады. Ашық ауада тұра, олар атмосфералық әсерге ұшырайды. Сондықтан сымдардың материалы, жақсы өткізгіштіктен басқа, коррозияға төзімді, механикалық беріктілікке ие болу керек.

Сымдар үшін келесідей материалдар қолданылады:

- мыс;

- алюминий;

- болат;

- алюминий мен мыстың басқа металлдармен құйындылары (темір, магний, кремний).

Мыстың меншікті өткізгіштігі    См·км/мм2.  Механикалық беріктілігімен ерекшеленеді. Тотық қабықшасы оны коррозиядан және химиялық әсерден қорғайды. Түйіспенің тұрақтылығына ие.

Алюминийдің меншікті өткізгіштігі    См·км/мм2. Механикалық беріктілігі сыммен салыстырғанда төмен. Сондықтан, тіректер қою керек. Тотық қабықшасы оны коррозиядан қорғайды. Химиялық әсерге қарсы тұруы төмен және түйіспенің тұрақтылығына ие емес.

Болат сымдар әлсіз өткізгіштікке ие .Жоғары механикалық беріктілігімен еркшеленеді. Коррозияға қарсы тұрақтылыққа ие емес. Активті кедергі ағынды токка тәуелді болады.

Сымдарды екі металлдан болат және алюминийден жасайды. Болат сымның ішінде орналасады және  механикалық беріктіліктің өсуіне қызмет етеді. Алюминий сымның сыртында орналасады және ток өткізгіш бөлігі болып табылады.

Сымдардың маркалануында бірінші материалы, одан кейін көлденең қимасының ауданы, мм2 көрсетіледі. Мысты сымдар - М әрпімен, алюминийлі сымдар - А әрпімен, болатты сымдар - ПС және ПСО әріптерімен және болат-алюминийлі сымдар - АС әріптерімен маркіленеді.

Болат – алюминийлі сымдарда бірінші алюминийдің көлденең қимасының ауданы	, одан кейін болаттың көлденең қимасының ауданы көрсетіледі. Мысалы, АС-120/19. АС маркалы сымдар алюминийдің әр түрлі көлденең қимасының ауданының қатынасымен және болаттың дәл алюминийдің көлденең қимасының ауданындай шығарылады. Осы қатынасқа тәуелділіктен жеңіл құрылымды, орташа, күшейтілген және ерекше күшейтілген беріктіліктегі сымдарды ажыратады.

АС маркалы сымдарды коррозиядан және химиялық әсерден қорғау үшін арнайы қорғаныш құралдарын пайдаланады.

Қорғаныш типі сымдардың келесі маркіленуінде айқындалады:

- АСКС, АСКП  маркалы - болат өзекшесі толтырылған, коррозияға тұрақты болат алюмийлі сым немесе барлық сымдар майланған;

- АСК маркалы - АСКС маркасы сиякты, болат өзекшесі полиэтиленді пленкамен оқшауланған;

Шет елдерде өзі алып жүретін  оқшаулатқыш сымдар қолданылады. алып жүретін арқан сымның айналасында бұралған, оқшауланған тарамдар жүйесін құрайды. Бұрау бар механикалық жүктеме тек қана алып жүретін арқан сымдарға қабылданатындай етіп орындалады. Мұндай сымдар оқшаулатқыштарсыз төселеді. Тіректерде әр түрлі кернеулі бірнеше электр беріліс желілері құрастырылуы мүмкін.

Конструкциясы бойынша сымдарды келесідей бөлуге болады:

- Бірсымды, тұтас көлденең қима ауданының бір сымынан тұрады;

- Көпсымды, бір металлдан тұрады. Өткізгіш сымдарының тақ санынан (7-ден 61-ге дейін), көлденең қимасының ауданына тәуелділігінен тұрады;

- Көпсымды, екі металлдан тұрады. Болат өзекшесінің өткізгіштер саны - тақ (1, 7 немесе 19). Ток өткізгіш бөлігінің сымдар саны – жұп.

Әуелік ЭБЖ-нің сымдары әр түрлі тәсілдермен орналасады:

- Біртізбекті тіректерде –  үшбұрышты немесе горизонталь (сурет. 3.2, а, б);

- Екі тізбекті тіректерде – кері шырша немесе алтыбұрыш “бөшке ” түрінде (сурет 3.2, в, г).

а)                            б)                                 в)                                   г)

Сурет  3.2 – сымдардың тіректерде орналасуы:

а) – үшбұрышты; б) – горизонталь;

в) – кері шырша; г) – бөшке тәрізді.

Сымдардың горизонталь орналасуы  – эксплуатациялық шарттары бойынша  ең жақсы, сондай ақ, кішірек тіректерді қолдануға мүмкіндік береді және сымдардың көктайғақ немесе тербелуі кезінде бір біріне байланып қалуынан сақтайды.

Сымдардың тербелуі бұл аз жиілікпен және үлкен амплитудамен тербелуі.

Барлық нұсқаларда сымдардың бiр-бiрiне қатысты симметриялы емес орналасуы, фаза бойынша реактивті кедергі мен сыйымдылық өтімділігінің теңестіру де транспозицияны қолданады, яғни сымдардың тіректерде орналасуын өзгертеді (сурет. 3.3).

фаза А

фаза В

фаза С

фаза С

фаза А

фаза В

фаза А

фаза В

фаза С

фаза В

фаза С

фаза А

Сурет 3.3 –Әуелік ЭБЖ нің  транспозициясы

3.2 Кабельді электр беріліс желілері (КЭБЖ)

Кабельді электр беріліс желісі – бір немесе бірнеше кабельден тұратын электр энергиясын жіберуге арналған желі.

Кабель – бұл бүкіл ұзындығы бойынша оқшауланған, сыртына қорғаныш қабаты орналасқан металлдық өзекше (немесе бірнеше өзекше).

Кабельді ЭБЖ нің Әуелік ЭБЖ не қарағанда артықшылықтары:

- атмосфералық әсерлерге ұшырамайды;

- трассаның тұйықтығы және бөтен тұлғаларға қол жетпестігі;

Кемшіліктері:

- Әуелік ЭБЖ нен қымбаттырақ;

- Құрылысында көп еңбекті қажет етеді;

- Жөндеуге ұзақ мерзімді алады және жоғары дәрежелі  қызмет көрсетуші тұлғаны талап етеді;

- Бір қуатты беру үшін көлденең қимасының ауданы үлкен сымадарды қажет етеді.

Кабельді  ЭБЖ    ластанған атмосферада, үлкен су қоймаларын қиып өткенде, мекеме территорияларында және қалалық тораптарда кеңінен қолданылады.

Кабельді ЭБЖ нің негізгі элементтері:

- Электр энергиясын беруге арналған кабель;

- Жалғағыш муфталар;

- Соңғы муфталар(бітеу немес өңдеу)

- Тоқтатқыш муфталар.

- Сіңдіргіш аппараттар және май толтырылған кабельдермен жасалған желілер үшін май қысымының сигнализация жүйесі;

- Трассаның әр бөлігінде қолданылатын кабельдік құрылыс (кабельді коллекторлар, туннелдер, каналдар, шахталар, құдықтар) болып табылады.

Кез келген кернеудегі кабельдің негізгі бөліктеріне :

- Ток өткізгіш өзектер;

- Ток өткізгіш өзектерді бір бірінен және жерден бөліп тұратын, оқшаулама немесе оқшаулағыш қабықшалар;

- Ылғалдың, қышқылдардың және механикалық зақымданудың зиянды әсерінен қорғайтын  қабаты;

Кернеуі 10 кВ кабельдің конструкциясы 3.4 суретте көрсетілген.

Ток өткізгіш өзек 1-16 мм2 дейін немесе бірнеше сымдардан тұратын, мыстан немесе алюминийден жасалады. Өзек  саны бойынша кабельдерді келесідей бөледі:

- Бір өзекті. Кернеуі  110 кВ  не одан жоғары кернеудегі айнымалы токта және тұрақты токта қолданады;

- Екі өзекті. Тұрақты токта қолданады;

- Үшөзекті . Кернеуі 35 кВ дейінгі айнымалы токта қолданылады;

1

2

3

4

5

6

Сурет  3.4 – 10 кВ Кабель конструкциясы:

1 – ток өткізгіш өзек;

2 – фазалық оқшаулама;

3 – белдік оқшаулама;

4 – қабықша;

5 – броня;

6 –қорғаныш қабаты.

төрт өзекті (үш өзек және нөлдік сым). Кернеуі 1000В дейінгі айнымалы токта қолданылады.

Фазалық оқшаулауыш өзектерді бір бірінен оқшаулауға арналған. Арнайы электрлік беріктілікті ұлғайтатын техникалық  қағаздан жасайды.

Белдік оқшаулауыш өзектер арасындағы және кез келген фаза мен жер арасындағы біркелкі электрлік берілісті қамтамасыз етеді. Бұл маңызды оқшауланған нөлдік сымы бар желіде, тұйықталу кезінде фазалардың біреуі жерге  және басқа екі фаза жерге қарағанда сызықты кернеуде болғандықтан бұл маңызды.

Қабықша оқшаулауышты герметезациялау үшін және оны ылғалдан, ауадан, химиялық заттардан, жылудың әсерінен оқшаулауыштың ескіруінен және жарықтан сақтайды. Алюминий, қорғасын және полиэтиленді материалардан жасалады.

Сауыт (броня) қабықшаны қазулар, грунттардың сырғуы кезіндегі  механикалық зақымданудан қорғайды. Болатты ленталардан және сымдардан жасайды.

Сыртқы жамылғы сауытты коррозиядан қорғайды.

Кернеу өскен кезде оқшаулауыш қабатын ұлғайту керек. Бұл тиімсіз. Сондықтан 35 кВ және одан жоғары кернеуде кабельдер  қорғасындалған жеке және экрандалған өзектермен жасалады.

Байламды қаныққан кабельдердің маңызды кемшілігі бар:жүктеме тогын ажыратқан кейін, яғни суығанда кабельде газдық қосылу байқалады. Бұл кабельді массаның сызықты кеңею коэффициенті оқшаулауыш қағаздың сызықты кеңею коэффициентінен едәуір жоғары  болуымен  байланысты. Газды қосылудың диэлектрлік беріктілігі қағазға қарағанда бірнеше есе кіші. Электр өрісінің кернеулігінің ұлғаюы  оқшаулауыштың бұзылуына әкеп соғады. Мұндай жағдайдан  құтылу үшін 10 – 110 кВ     кернеуде газтолтырылған кабельдер қолданылады. Бұл қорғасындалған кабельдер болып табылады.

Фазалық оқшаулауыш біріге қаныққан қағаздан жасалады. Кабель инертті газдың (азот)  шағын асқын қысымында (0,1 – 0,3 МПа) болады. Бұл қағаздың оқшаулауыш қасиетін ұлғайды. Қысым тұрақтылығы газдың үзіліссіз қанығуымен қамтамасыз етеді.

110 – 500 кВ кернеуде май толтырылған кабельдер қолданылады.

Кабельдер, олардың конструкциясын сипаттайтын элементтің бастапқы әріпімен маркіленеді:

- өзекше –А әріпі алюминий үшін, белгісі болмаса мыс ;

- қабықша–  А әріпі алюминий , С – қорғасын, В –поливинилхлорид, Н –резина, П –полиэтилен үшін;

- сауыт –Б әріпі болат ленталар үшін, П – жазық қорғасындалған сымдар үшін, К – домалақ қорғасындалған сымдар үшін, Г – сауыты және қорғаныш қабаты  жок кабельдер  үшін.

Егер кабельдер жеке қорғасындалған өзектермен жасалса, маркіленуде О әрпі көрсетіледі.

Аз қысымды май толтырылған кабельдер үшін негізгі аббревиатура алдында МН әріпі көрсетіледі, ал жоғары қысымды кабельдер үшін– МВД көрсетіледі.

Аббревиатурадан кейін өзектер саны мен олардың көлденең қимасының ауданы мм2 көрсетіледі. Мысалы , ААБ-3 х 120– үш өзекті алюминий қабықшадан және өорғасынды сауыттан тұратын алюминийлі кабель, өзектің көлденең қимасының ауданы 120 мм2.

4 ОРЫНБАСУ СХЕМАЛАРЫ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРЛІК ТОРАПТАРЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Электрлік тораптар құрамына тағайындалуы және құрылымы бойынша әр түрлі элементтер кіреді.Бірақ олардың әрбір бөлігіндегі құбылысты бірдей параметрлер жиынтығымен сипаттауға болады.

Электр торабының элементі орынбасу сұлбасы түрінде көрсетіледі. Электр тораптарының есептік сұлбасы әрбір элементтің орынбасу сұлбасын тораптағы жалғану реті бойынша біріктіру нәтижесінде аюлынады.

Кез келген электр беріліс желісі бірқалыпты таралған шексіз аз мәнді активті және реактивті кедергілерден және өтімділіктен тұрады.Олардың дәл есебі ұзын желілерді есептеу кезінде (эбж ұзындығы 300 км - ден жоғары, кабельдік эбж 50 км - ден жоғары болғанда қажет етіледі). Тәжірибелік есептеулерде жеңілдетілген әдістермен шектеледі және эбж үлекстірілген емес шоғырланған кедергілер мен өтімділіктен тұрады.

4.1 Активті кедергі

Активті кедергі материалға , көлденең қимасының ауданына және температураға тәуелді. Активті кедергі сымдар  мен кабельдердің жылулық шығындарын ескереді. Ток өткізуші сымдардың материалы және олардың көлденең қимасының ауданымен анықталады.

Кедергілерді тұрақты ток кедергісі (Омдық кедергі) және айнымалы ток кедергісі (активті кедергі) болып бөлінеді. Беттік эффектке байланысты Rа > Rом.

Сым ішінде айнымалы магнит өрісі сымның көлденең қимасының ауданымен қайта үлестіру болатын  қарсы электр қозғаушы күшін тудырады. Орталық бөлігіндегі ток бетіне ығысады.  Сол себепті сымның орталық бөлігіндегі ток, бетіндегіден  аз болады, яғни сым кедергісі Омдық кедергімен салыстырғанда өседі. Беттік эффект жоғары жиілікті токта және де болатты сымдарда  лезде байқалады.

ЭБЖ үшін түрлі түстң металлдардан жасалған өткізгіштер үшін өнеркәсіптік жиілікте беттік эффект құбылысы аз болады. Rа ≈ Rом

Активті кедергі сымның материалынан және көлденең қимасының ауданына тәуелді:

(4.1)

Мұнда

ρ –  меншікті кедергі, Ом мм2/км;

l – сым ұзындығы, км;

F – сымның көлденең қимасының ауданына , мм2.

1 км - ге сәйкес келетін өткізгіш кедергісі пагондық кедергі деп аталады:

(4.2)

мұнда

өткізгіш материалының меншікті өтімділігі, км См/мм2.

Мыс үшін  γCu=5310-3 км См/мм2,  алюмний үшін γAl=31.710-3 км См/мм2.

Тәжірибелік r0 мәні t0=200С анықтамалық кестелерден алынады.

Торап бөлігінің активті кедергісі:

R = r0l.                                                                     (4.3)

4.2 Индуктивті кедергі

Өткізгіш бойынан айнымалы ток өткен кезде оның маңайында кері бағыттағы эқк ін тудыратын айнымалы магнит өрісі туындайды. Бұл күш өздік эқк деп аталады.

Қарсы әсер ететін эқк нен туындаған ток кедергісі реактивті индуктивті кедергі деп аталады. Реактивті индуктивті кедергінің шамасы өткізгіш бойындағы ток мәні мен  көршілес өткізгіштердің ток шамаларына тәуелді болады. Желінің фазалық өткізгіштері қаншалықты алшақ орналасса, соншалықты  көршілес өткізгіштердің әсері, яғни сейілу ағыны және индуктивті кедергісі  ұлғая түседі.

Индуктивті кедергі шамасына өткізгіш диаметрі , магнит өтімділігі () және айнымалы ток жиілігі әсер етеді.

Пагондық индуктивті кедергінің шамасы келесі формула бойынша есептеледі:

f = 50Гц үшін    =2f = 314 1/с.

(4.4)

Түсті металлдан жасалған өткізгіштерге (мыс,алюминий)  = 1.

Фазалық өткізгіштер арасындағы орташа геометриялық қашықтық:

.                                    (4.5)

Өткізгіштертің тіректерде орналасуы  1.3 суретте көрсетілген.

Бір жазықтықта орналасқан өткізгіштердің саны (4.3 сурет а, б) келесідей болады:

(4.6)

Егер өткізгіштер үшбұрыш төбесі бойынша орналасса,  Dср = D.

Кернеуі 6-10 кВ әуелік  ЭБЖ үшін өткізгіштер арасындағы қашықтық 1-1,5 м;

кернеуі  35 кВ үшін  – 2-4 м; кернеуі 110 кВ үшін – 4-7 м; кернеуі 220 кВ – 7-9м.

жоғары кернеулі (330 кВ және одан жоғары) электр беріліс желілерінде фазаның бірнеше сымдарға тарамдалуы қолданылады.

330 кВ

сурет 4.3 – өткізгіштердің тіректерде орналасуы:

а), б) – бір жазықтықта;

в) – үшбұрыш төбесінде.

D12

D23

D13

1                2                3

D12

D23

D13

1

2

3

D12

D23

D13

1

2

3

а)

б)

в)

кернеуге көбінесе бір фазаға 2 өткізгіш пайдаланады, нәтижесінде индуктивті кедергі  19% төмендейді. 500 кВ кернеуге бір фазаға 3 өткізгіш пайдаланады, нәтижесінде индуктивті кедергі  28% төмендейді. 750 кВ кернеуге әдетте бір фазаға  4-6 өткізгіш пайдаланады, нәтижесінде индуктивті кедергі  33% төмендейді.

Фазаның өткізгіштері тарамдалған индуктивті кедергінің пагондық шамасы:

(4.7)

n – фазадағы өткізгіштер саны;

Rпр экв – өткізгіштің эквивалент радиусы.

n = 2, 3 болғанда                                                                (4.8)

а – тарамдалу қадамы (фазадағы өткізгіштер арасындағы орташа геометриялық арақашықтық);

Rпр –өткізгіш  радиусы.

Фазадағы өткізгіштердің саны көп болса, оларды шеңбер бойымен орналастырады. (4.4 суретті караңыз).бұл жағдайда өткізгіштің эквивалент радиусы :

p – тарамдалу радиусы

Сурет  1.4 – n ≥4 болғандағы өткізгіштердің орналасуы

Кабельдің индуктивті кедергісі, фазалар арасы аз қашықтықты әуелік беріліс желілеріне қарағанда әлдеқайда төмен. Әр түрлі кернеудегі кабельдік және әуелік желілердің индуктивті кедергісін  салыстырсақ:

кесте 4.1 –  Кабельдік ЭБЖ және әуелік ЭБЖ

| Номинал кернеу , кВ | КЭБЖ | ӘЭБЖ |
| --- | --- | --- |
| 6 | 0,06 | 0,31 |
| 35 | 0,125 | 0,4 |

Торап бөлігінің реактивті кедергісі: Х = х0l.

4.4 Активті өтімділік

Активті өтімділік (G)	диэлектриктегі активті қуат шығындарымен анықталады.  Ее шамасы

- оқшаулатқыштар бойындағы ағып кету тогы;

- тәжке кететін қуат шығыны.

Активті өтімділік әуелік ЭБЖ де бос жүріс режимінде активті қуаттың шығынына әкеледі. Тәжге қатысты активті қуат шығыны (кор)  өткізгіштер айналасында ауаның иондануынан пайда болады. Электрлік өріс кернеулігі ауаның электрлік беріктілігінен жоғары болғанда сым бетінде электрлік разряттар түзіледі. Ауаның электрлік беріктілігі  21,2кВ/см. Көп сымды өткізгіштердің белгі біркелкі болмағандықтан ,ластанудан разрядтар бастапқыда өткізгіштердің белгілер туындайды. Мұны жергілікті тәж деп атайды. Кернеулік артқан сайын тәж өткізгіш бетімен тарай бастайды. Нәтижесінде өткізгішті толығымен қаптайды . Бұл жалпы тәж деп аталады.

Тәжге қатысты қуат шығындары ауа райы жағдайына байланысты.

Өткізгіш  тәжінің қуат шығыны әр түрлі атмосфералық жағдайларға байланысты туындайды.Тәж өткізгіштердің коррозиясын тудырады, радио және байланыс желілерінде кедергілер тудырады.

Жобалау кезінде өткізгіштердің көлденең қимасының ауданын таңдау,жайлы ауа райында тәж болмайтындай етіп орындалады. Өткізгіштің радиусының өсуі ,Pкор тәж шығынының төмендеуінің негізгі  құралы болып табылатындықтан,  онда тәж шарттары бойынша минимал ұйғарылған көлденең қимасының ауданы орнатылған: 110 кВ кернеуде – 70мм2, 150 кВ кернеуде – 120мм2, 220 кВ кернеуде – 240мм2.

4.5 Реактивті сыйымдылықты өтімділік

Реактивті өтімділік кез келген өткізгіш жұптарын конденсатор ретінде қарауға болатындықтан, фазалар арасында және фаза мен жер арасында сыйымдылықтың болуымен анықталады .

Әуелік ЭБЖ үшін пагондық реактивті өтімділік мына  формуламен есептеледі:

- таамдалмаған өткізгіштер үшін

,  См/км                                                  (4.9)

- тарамдалған өткізгіштер үшін

(4.10)

Тарамдалу b0 - ді  2133% дейін ұлғайтады.

Кабельдік ЭБЖ үшін пагондық өтімділік көбінесе мына формуламен есептеледі:

b0 = C0.

C0 сыйымдылығының шамасы анықтамалық әдебиеттерде кабельдің маркасына байланысты көрсетіледі.

Торап бөлігінің реактивті өтімділігі :               В = b0l.

(4.11)

Әуелік желілерде b0 мәні кабельдік желілерге қарағанда едәуір аз, себебі  Dср ВЛЭП >> Dср КЛЭП

Кернеу әрекетінен өтімділікте сыйымдылық тогы ағады. (зарядты ток немесе араласу тогы)

Ic=ВUф.                                                             (4.12)

Бұл токтың шамасы реактивті өтімділіктегі реактивті қуат шығынын немесе электр беріліс желісінің зарядты қуатын анықтайды:

(4.13)

Аймақтық тораптарда зарядты токтар жұмыс токтарымен салыстырылып өлшенген.

Uном = 110 кВ , Qс  шамасы берілетін активті қуаттың  10% құрайды,  Uном = 220 кВ – Qс ≈ 30% Р. сондықтан оны есептеулерде ескеру қажет. Кернеуі 35 кВ қа дейінгі тораптарда Qс шамасын ескермеуге болады.