3 БУ ҚАЗАНЫНЫҢ ҚЫЗДЫРУ БЕТТЕРІНДЕГІ ЖЫЛУАЛМАСУ

3.1 Ошақ құтысындағы жылуалмасуды есептеу әдістері

Қазіргі кезде ошақ құтысындағы сәулелік жылуалмасуды есептеу әдістері үш бағытта дамып келеді: аналитикалық (теориялық), тәжірбиелік және ұқсастық теориясын қолдану.

Аналитикалық (теориялық) әдіс зерттелген құбылыстарды сипаттайтын теңдеулер жүйесін шешуге негізделген. ЭВМ қолданылады.

Тәжірбиелік әдіс бойынша арнайы өткізілген тәжірбиелерден есептеуге қажетті қатынастар алынады.

Ұқсастық теориясын қолдану әдісі аналитикалық және тәжірбиелік әдістерді ұштастырады. Ұқсастық теориясын пайдаланып тәжірбие мәліметтерін өңдеп өлшемділіксіз шарттық (критериальные) тәуелділіктер алынады.

Ошақтарды есептеудің екі түрі бар: тексерулік (поверочный) және құрылмалық (контрукторский). Тексерулік есептеу жүргізгенде ошақ құтыларының геометриялық сипаттамалары беріледі, ошақтан шығудағы жану өнімдерінің ыстықтығы анықталынады. Құрылмалық есептеу үшін ошақтан шығудағы ыстықтық беріледі, ошақтың геометриялық сипаттамалары анықталынады.

3.2 Ошақ құтыларының геометриялық және оптикалық сипаттамалары

3.1 а - суретте түйіршіктен қож шығаруы және салқын құйғышы бар ашық призмалық ошақ құтысының сүлбесі, ал 3.1б - суретте нұсқа (вариант) ретінде сұйық қож шығаруы ар ошақ көрсетілген.

Алау көтеріле қозғалатын ашық ошақ құтыларында негізінде жылуалмасу сәулелену арқылы болады.

Ошақ қалқандарының ағыстау жылдамдығы аз болғандықтан ағындық жылуалмасу есепке алынбайды.

Сәулелік жылуалмасу Сткфан-Больцмн заңы бойынша есептеледі.

Ошақ құты қабырғаларының толық беті Ғқ ошақтың барлық көлемін шектейтін беттер қосындысы болып анықталады және барлық беттер, бүйірліктен басқа, былай есептелнеді:

(3.1)

мұнда -сәйкесті қабырғанын есептік ұзындығы, м;

а-ошақ ені,м.

Ошақ көлемі:

(3.2)

мұнда Ғб – ошақ қабырғасынң бүйірлік беті, м2.

Ошақ қабырғасының толық бетінен басқа ошақтың сәуле қабылдайтын беті Ғс, м2 деген ұғым еңгізіледі:

Ғс=∑Ғқ-ні∙хі	(3.3)

мұнда Ғқ-ні – сәйкесті қабырғаның қалқандалған ауданы, м2; хі – қалқанның бұрыштық еселеушісі, ол барлық сәулеленген қайрат ағынынан қалғанға түскен ағын үлесін анықтайды.

Қабырғаның қалқандалған бөлігінің ауданы:

Ғқ-ні= Ғқі - Ғқ-мағані	(3.4)

мұнда Ғқ-мағані –қабырғаның қалқандалмаған бөлігінің ауданы (оған оттық, бақылау және кіру тесіктері жатады).

а – қатты қож шығарудағы; б – сұйық қож шығару үшін ошақ түбінің нұсқасы.

Сурет 3.1 – ошақ құтысының нобайы

1 – қаптау сәулеленуін есептегенде е = 1,4d болғанда; 2 – сондай е = 0,8d болғанда; 3 - сондай е = 0,5d болғанда; 4 - сондай е = 0 болғанда; 5 – қаптау сәулеленуін есептемегенде е ≥ 0,5d болғанда.

Сурет 3.2. – Бір қатарлы тегіс құбырлы қалқан үшін бұрышьық еселеуіштер

Қалқандардың бұрыштық еселеушісі Х1 қалқанның құралмалық сипатына: қалқан құбырларының салыстырмалы адымына S/d, құбыр кіндігінің қаптаудан қашықтығына е және т.б. тәуелді.

3.2 – суретте бір қатарлы тегіс құбырлы қалқан үшін еселеуіш х-тің S/d және е-ден тәуелділігі көрсетілген. Салқын құйғыш (воронка) пен шымылдықтағы (әдіптегі) құбырлардың бірінші қатары үшін барлық түскен жылу толығымен жұтылғандықтан х=1-ге деп қабылданады.

Қабырғаның сәуле қабылдайтын бетінің олардың толық бетіне қатынасы қалқандай дәрежесі χ деп аталады:

χ= Ғс- Ғқ	(3.5)

Қалқанның  және бүкіл ошақтың жылулық тиімділік еселеушісі ұғымы қолданылады.

Қалқанның жылулық тиімділік еселеушісі ψқ:

ψқ=qс/ qтүс=х∙ξ	(3.6)

мұнда  qс –қалқан қабылдаған сәулелену жылулық ағыны, ол жұмыстық денеге беріледі;

qтүс –алаудың өзек аймағының қалқанға түскен сәулелену жылулық ағыны;

ξ- қалқанның ластану еселеушісі.

ξ=1-Тл4/Та4	(3.7)

Тл- сәуле қабылдайтын бет ластануының сыртқы қабатының ыстықтығы К.

Бүкіл ошақ үшін жылулық тиімділік еселеушісін алу үшін барлық қалқандар еселеуіштерін орташалау керек.

Қатты отындарды жаққанда ψқ=0,4 – 0,45; мазут үшін ψқ=0,5– 0,55; табиғи газ үшін ψқ=0,65.

Құтылық ошақтың қаралық дәрежесі:

(3.8)

мұнда аа – алалаудың қаралық дәрежесі, оның мәні отын түрімен және жағу жағдайларымен анықталады және үш атомдық газдардың СО2,Н2О, күйе, кокс және күл бөлшектерінің сәулелену сипаттамаларына тәуелді.

Жалпы жағдайда алаудың қаралық дәрежесі. Бугер анықталынады:

(3.9)

мұнда  к- ошақтың ортаның сәулелерді әлсірету еселеуіші,	(МПа∙м)-1; р-ошақтағы қысымы,МПа. Артық қысымсыз істейтін қазандар үшін р=0,1 МПа деп қабылданады. S – сәулеленген қабаттың әсерлік (эфективная) қалыңдығы,м

Ошақ құтысы үшін:

S=3,6V0/Ғқ	(3.10)

мұнда V0 – ошақ көлемі, м3;

Ғқ- ошақ қабырғаларының беті, м2.

Қатты отынды жаққанда:

к=кгrn+ккμк+ккокс∙χ	(3.11)

мұнда кг, кк, ккокс – газдардың, күл және кокс бөлшектерінің сәулелерді әлсірету еселеуіштері, (МПа∙м)-1;

rn-үш атомдық газдардың жиынтық көледік үлесі (rn=rRO2+ rНO2);

μк, χ- түтін газындағы күл, кокстың өлшемділіксіз шоғыры.

Сұйық және газ тәрізді отын жаққанда сәуленің әлсіреу еселеушісі алаудың жарқырайтын  аж және жарқырамайтын (газдың) аr бөліктерінің қаралық дәржілерімен анықталынады. Біріншісіне үш атаомдық газдардың және күйе бөлшектерінің сәулеленуін, екіншісіне – тек газдардың сәулеленуін жатқызады.

Сонда:

аа=m аж+(1-m)аг	(3.12)

мұнда m – орташалау еселеуіші, табиғи газ жаққанда m=0,1, ал мазут үшін m=0,55, қатты отын үшін m=1.

3.3. Ошақ құтысындағы сәулелік жылуалмасудың негізгі тәуелдіктері

Қалқан беті қабылдаған орташа жылу ағыны Стефан-Бльцман заңы бойынша:

qс= С0аошψқ(Та/100)4∙10-3, кВт/м2	(3.13)

мұнда С0 – мүлде қара дененің сәулелену еселеуіші.

(3.13) кейіптемені мына түрде жазуға болады:

, кДж/кг.	(3.14)

мұнда Ве –отынның есептік шығысы, кг/с;

Та – ошақ құтысындағы газ ортасының орташа әсерлік (эффекимвная) ыстықтығы.

Екі құтылық ошақтар үшін:

(3.15)

Салқындату құтылары үшін:

Та=1,05	(3.17)

Бір құтылық ошақтар үшін:

Та=(1+Δ0+Δφ+Δқ) 	(3.18)

мұнда Тж- жылуалмаспай отын жанғандағы ең үлкен ыстықтық;

Т0n-ошақ соңындағы ыстықтық;

Δ0,Δφ,Δқ- отын түріне, оттықтың көлбеу бұрышына және және қалқандау дәрежесіне түзетулер.

Ошақтағы газ алмасу (алау)ыстықтығы ошақ биіктігі, ені бойынша өзгереді (3.4 –сурет). Есептеуге қолданылатын Та, К ошақ құтысындағы газ ортасының орташа ыстықтығы.

Жылуалмасусыздық ыстықтық Тж , К ( адиабатическая температура) ошақтағы пайдалы жылу бөліну Q0 бойынша анықталынады:

(3.19)

мұнда Qжб – отынның бір жылуы, кДж/кг;

q3, q4 және q6 сәйкесті химиялық, механикалық кемжанудан болған жылу шығындары және қожбен кеткен жылу, %;

Qа – ошаққа ауамен келген жылу кДж/кг;

Qа.сырт – ауаны қондырғы сыртында қыздырғанда ошаққа ауамен клген жылу, кДж/кг;

r –кері қайтару үлесі;

Налын – кері қайтарылған газдың алынған жердегі жылуы, кДж/кг.

(3.20)

мұнда - жану өнімдерінің қосынды орташа жылусыйымдылығы, кД(кг∙К);

Тж теориялық ең үлкен мүмкіндікті ыстықтық.

Жану өнімдерінің нақты ыстықтығы одан төмен болады. 3.3 –суретте қалқан құбырындағы жұмыстық ортағы (су, субу қоспасы) жану өнімдерінен құбыр қабырғасы арқылы жылу өту сүлбесі көрсетілген.

Ошақтағы қалқан құбырларынан жану өнімдерінен жылу негізінде сәулелену бойынша беріледі. Құбыр қабырғасы мен ластанулар арқылы жылу өткізгіштік бойынша өтеді, ал жұмыстық ортаға ағындық және жылуөткізгіштік бойынша беріледі.

Ошақтағы жылуалмасуды есептеу екі теңдеуді құрастыруға негізделген. Жылулық теңестік (баланс) теңдеуі:

(3.21)

Сәулелік жылуалмасу теңдеуі:

Ве Qс= С0аошхҒе(Т4а – Тл4)∙10-11,	(3.22)

мұнда  -ошақтан шығудағы газдардың қажыры (энтальпия), кДж/кг.

(3.22) теңдеуді біраз түрлендіруге блолады:

Ве Qс= С0аошхҒсТ 4а ∙10-11= С0аошхҒсТ 4а∙10-11,	(3.23)

мұнда:

ψқ=х∙ξ=х(1- Тл4/ Т4а).

Сурет 3.3 - Жұмыстық ортаға (су,субу қоспасы) жану өнімдерінен жылу өту сүлбесі

3.4 Ошақтағы сәулелік жылуалмасудағы ұқсастық теория негізнде есептеу

Бір құтылық және жартылай ышық ошақтарды есептеу үшін қалыптық (нормативтік) әдіс ертінде ұқсастық теориясын пайдалануға негізделген ЦКТИ әдісі ұсынылады. Больцман шарттығы (саны) –Во анықтайтын шарттық, ол ошақта бөлінген жылу және сәулелік жылуалмасу арқылы берілген жылу қатынасына сәйкес:

(3.24)

мұнда Vг – жану өнімдерінің көлемі,

Сг- жылусыйымдылық, Vг∙Сг, кДж/(кг∙К);

Ве - есептік отын шығысы, кг/с;

Тж- жылуалмасусыздық жану ыстықтығы, К;

Ғқ – қабырға бетінің ауданы, м2.

(3.25)

Жылу сақтау еселеушісі, қоршаған ортаға кеткен жылу шығынын есепке алады.

Ошақтан шығудағы өлшемділіксіз ыстықтықты анықтау үшін тәжібие мәлімттерін өңдеп шартықтық тәуелсізділік алынған:

(3.26)

мұнда аош – ошақтың қаралық дәрежесі;

М=А-Вх0 –ошақтағы ыстықтық өрісінің көрсеткіші;

А,В- тәжірбиелік еселеуіштер, жағылатын отын түрімен анықталынады;

х0=һот.қ/һошақ һот.қ- оттықтар орналасқан биіктік;

һошақ- ошақ биіктігі;

х0- ошақтағы ең үлкен (максимал) ыстықтықтың салыстырмалы орны (3.1, 3.4-сурет).

Құрылмалық есептеу жүргізгенде ошақ құтысының қабырға беттерін анықтау үшін есептік кейіптеменің соңғы түрі:

(3.27)

Тексерулік есептеу жүргізгенде ошақтан шығудағы ыстықтық (3.20) кейіптее бойынша табылады.