3.5 Ошақтағы аймақтық есептеу

Қарастырылған сәулелік жылуалмасуды есептеу әдісі ошақ құтысынан шығудағы ыстықтықты, яғни ошақ қабырғасының тек орташа жылу қабылдауын анықтауға мүмкіндік береді. Жиі, әсіресе тура ағынды қазандар үшін құбырлардың ыстықтық жұмыс тәртібін (мысалы ТСБ,ОСБ,ЖСБ) бағалау үшін ошақтың әр аймағындағы жылу қабылдауды білу қажет. бұл үшін аймақтық есептеу әдісін қолданады. Ошақ биіктігі бойынша шартты бірнеше (4-6) аймаққа бөлінеді. Біріншісі максимал жылу аймағы (оттықтар орналасқан аймақ), қалған ошақ бөлігі әр қайсысының биіктігі 3-6м аймақтарға бөлінеді.

Аймақтың жылулық есептеуі әр аймақтан шығудағы ыстықтықты анықтаудан тұрады, сосын аймақтағы жылу ағыны анықталынады.

Қайрат теңдеуі әрбір аймақ үшін жазылады. Мұнда аймақтағы қажырдың өзгеруі жылу бөлу мен сәулелік жылуалмасу айырмасынатең екені есепке алынады:

(3.28)

мұнда Н'', Н' – сәйкесті газдардың аймақтан шығудағы және аймаққа кірудегі қаржылары, кДж/кг;

В''жg, В'жg – жану дәрежелері;

Тәс-газдың аймақтағы әсерлік ыстықтығы,К.

Кесте 3.1 - Жану дәрежесі ошақтың салыстырмалы биіктігі бойынша отын түріне тәуелді орташа алғанда тең:

| Һ/Һорн | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вжg | 0,8-0,9 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,99 |

3.6 Жартылай сәулелік қыздыру беттеріндегі жылуалмасу

Ошақ құтысынан кейін тікелей орналасқан қыздыру беттері жоғары ыстықтықты газдармен ағысталады және жылулықтың едәуір бөлігін сәулелік жылуалмасу арқылы қабылдайды. Ең көп сәулелік жылу қабылдайтын жартылай сәулелік беттер: шымылдықтық (ширмалық) буды аса қыздырғыш әдіп (фестон), олар ошақ құтысының шыға берісіндегі орналасқан және алау өзегінің тікелей сәулелену жылуының көбін қабылдайды.

Шымылдық жылуды сәулелік Qш.с және ағындық Qш.а  жылуалмасу арқылы алады:

Qш.= Qш.с + Qш.а , кДж/кг	(3.29)

Шымылдық ошақтың алатын сәулелік жылу шымылдыққа кірудегі мен шығудағы сәулелік жылу ағындар айырымына тең:

Qш.с= Qс. к-у - Qс. ш-у 	(3.30)

Шымылдыққа кірудегі сәулелік жылу ағыны тең:

(3.31)

мұнда - ошақтың ортамен шымылдық арасындағы көлемдегі газдың азара жылуалмасуын есепке алатын еселеуіш =0,61,0;

Ғ''с.ш – шымылдықтың кіру қимасындағы сәуле қабылдайтын бет, м2;

ηδ – ошақ биіктігі бойынша жылу қабылдаудың таралу еселеушісі (ηδ=0,70,8);

qс – ошақтан шымылдыққа меншікті сәулелік жылу ағыны, кВт/м2.

Qс.ш шымылдықтан кейінгі қыздыру бетінің ошақтағы және шымылдықтағы газдардан алған сәулелік жылу. Төменде (3.31) кейіптемеде бірінші мүше ошақтан шымылдық арқылы өткен сәулелік жылуды, екінші мүше шымылдықтағы газдық өлемінің келесі қыздыру беттеріне өзіндік сәулеленуін есепке алады.

Сурет 3.4 - Ошақты аймақтық есептеу сүлбесі

Сонымен:

(3.32)

мұнда а- шымылдық аймағындағы газдардың жылулық сәулелену еселеушісі;

φш – шымылдықтың кірудегі қимасынан шығудағы қимасына бұрыштық еселеуіш;

Тор – шымылдықағы газдардың орташа ыстықтығы, К;

εтүз – түзету еселеушісі (көмір, сұйық отын үшін ε=0,5, табиғи газ үшін ε=0,7, тақта тас үшін ε=0,2).

Шымылдықтың бұрыштық еселеушісі:

(3.33)

мұнда bж – шымылдықтың ені (газ жүрісі бойынша өлшем);

S1- шымылдықтар арасындағы адым.

Жалпы жағдайда газдардың жылулық сәулелену еселеушісі Бугер заңымен өрнектеледі:

(3.34)

мұнда КрS – жану өнімдерінің жиынтық оптикалық қалыңдығы (3.2 –параграфты қараңыз).

Жану құбылысы біткенде:

к=кrrn +ккүлμкүл.                                                                  (3.35)

Тозаңдалмаған ағын үшін екінші мүше нөлге тең. Құбырлық дестелер S=0,1-0,2м.

Шымылдықтың ағындық жылуалмасу арқылы алған жылуы:

,                          (3.36)

мұнда φ – жылу сақтау еселеушісі, қоршаған ортаға кеткен жылуды есепке алады;

Н'- қыздыру бетіне кірудегі жану өнімдерінің қажыры, кДж/кг;

Н''- қыздыру бетінен шығудағы жану өнімдерінің қажыры;

Δα- қыздыру беттегі ауа артықтығының сормадан болған өзгеруі;

Н0сорма – сорылған ауа қажыры.

3.7 Ағындық қыздыру беттеріндегі жылуалмасу

Жартылай сәулелік беттерден (шымылдықтар немесе әдіп) кейін жатық газжолында орналасқан қыздыру беттер және қазанның ағындық шахтасындағы барлық қыздыру беттері ағындық бетке жатады. Олар салыстырмалы ыстықтығы төмен аймақта орналасқан, онда сәулелік жылуалмасу қарқыны тез төмендейді, жылуалмасу ағындық болады. ағындық жылуалмасудың негізгі теңдеулері:

(3.37)

Газ жағындағы жылу теңестігінің (балансының) теңдеуі:

(3.38)

Жұмыстық ортаның жылуқабылдау теңдеуі:

(3.39)

Мұнда мына шарт орндалуы керек:

,кДж/кг	(3.40)

мұндағы Ғ – түзгінің қыздыру беті,м2;

Δt –есептік ыстықтық тегеурін, К;

Ве – есептік отын шығысы, кг/с;

D – жұмыстық орта шығысы, кг/с;

Н', Н''- қыздыру бетіне кірудегі және шығудағы жану өнімдерінің қажыры, кДж/кг;

Н0сорма – сорылған ауа қажыры,

Δα- газжолындағы салыстырмалы ауаның сормасы;

һ',һ'' –бетке кірудегі және шығудағы жұмыстық орта қажыры, кДж/кг.

Ауа қыздырғыштың жылу қабылдауын жұмыстық орта-ауа бойынша (3.40)-тің орнына мына кейіптеме бойынша анықтайды:

(3.41)

мұнда  - ауа қыздырғышқа кірудегі салыстырмалы ауа артықтығы ,

Н0ыст.ауа , Н0суық.ауа  - теориялық ауа көлемінің  ыстық және суық ауа ыстықтығында алынған қажырлары, кДж/кг.

Иірмелі беттер үшін орташа лаынған жылу өту ( теплоотдача) еселеушісі:

(3.42)

Ауа қыздырғыш үшін:

(3.43)

мұнда Ε – құбыр сыртындағы күл шөгінділерінің жылулық кедергісі;

ξ – пайдалану еселеушісі, ξ=0,70-0,85 (ластануды, толық ағысталмауыды, кері ағуды есепке алады);

α1 – газдан қабырғаға жылу беру еселеушісі, кВт/(м2·к);

α2 – қабырғадан жұмыстық денеге жылуберу еселеушісі.

Ағындық жылуберу еселеуіштері (α1, α2) жылумаңызалмасу пәнінен белгілі кейіптемеде анықталынады:

(3.44)

мұнда A,m,n – тәжірбиеден анықталатын тұрақтылар, олардың мәндері қыздыру бетінің түріне, ағысталуына және т.б байланысты;

- сәйкесіті Нуссельт, Рейнольдс, Прандтль сандары.

Көлденең ағысталатын дәліздік десте мен шымылдықтар үшін ағындық жылуберу еселеушісі αағ- үшін есептік кейіптеме:

(3.45)

мұнда СZ және СS – сәйкесті газ жүрісі бойынша құбыр қатарларының санына және шоғының геометриялық үйлестірілуіне түзетулер;

λ- ағынның жылуөткізгіштік еселеушісі, кВт·м-1·К-1. Z2 ≥10 болғанда СZ=1. Ағындық аса қыздырғыштар үшін СS≈1, шымылдықтар үшін –δ1/d>3 болғанда СZ≈0,6.

Көлденең ағысталған шахматтық дестелер үшін:

(3.46)

Z2 ≥10 болғанда СZ=1. СS≈0,35.

Қыздыру беттері газ, су, бу ағындарымен бойлық ағысталғанда:

(3.47)

мұнда Сt, Сd ,Сl – сәйкесті ағын ыстықтығына шығыршықты арналар үшін баламалық қосөреге (диаметр), құбыр немесе арна ұзындығына, ЖАҚ үшін толтырма түріне  түзетулер.

3.5 – суретте бу қазанының қыздыру беттеріне қатысты қыздыратын және қызатын орталардың өзара қозғалыстарның сүлбелері келтірілген. Ыстықтық тегеуірін, яғни қыздыру бет бойынша қыздыратын және қыздырылатын орталар ыстықтықтарының орташа айырмасы , тура ағын, қарсы ағын және көп ретте қиылысқан ағын (орта жүрісінің саны төрттен артық) үшін кейіптемесі бойынша анықталынады:

(3.48)

мұнда ∆tҮЛКЕН, ∆tКІШІ – екі орта ыстықтығының айырмасы, 0С.

∆tγ/∆tк≤1,7 болса арифметикалық орташаны алуға болады.

Аралас ағу үшін және ортаның көп ретті қиылысқан қозғалысы төрт жүрістен (ход) аз болса, онда:

(3.49)

мұнда Ψ – еселеушісі сәйкесті сызбақ (график) бойынша анықтамадан (справочник) алынады.

3.8 Ағындық қыздыру беттеріндегі газдың және жұмыстық ортаның жылдамдығы

Газдың ең тиімді жылдамдығы дегеніміз: берілген қыздыру бетін істеу және пайдалану шығындары ең аз болатын жылдамдық. Газдың жылдамдығы өскенде жылуөту еселеушісі өседі, сондықтан беттің өлшемі және құны төмендейді. Қыздыру бет өлшемінің кішіреюі жұмыстық орта (су,бу, субу қоспасы) құбыр ішінде қозғалғанда сұйықағулық кедергінің төмендеуіне алып келеді. Бұл жұмыстық ортаны қозғауға жұұмсалған қайратты төмендетуге мүмкіндік береді. Ал екінші жағынан, өскен газ жолы кедергісін жеңіп өтуге қайрат шығыны өседі.

Көрсетілген жағдайларды ескеріп ең тиімді газ жылдамдығын арнайы техника - үнемиеттік (экономикалық) есептеу арқылы анықтайды.

Осылай табылған газ жылдамдығын үнемиеттік жылдамдық υw дейді.

І – тура ағын; ІІ – қарсы ағын; ІІІ- қиылысқан ағын; а – ауа қыздырғыш; 1 – бір жүрісті қиылысқан ағын; 2 - екі жүрісті қиылысқан ағын; 3 - көп ретті қиылысқан ағын; б – үнемдегіш, көп рет қиылысқан ағын: 1 – қарсы ағын; 2 - тура ағын; в – буды аса қыздырғыш, көп рет қиылысқан ағын, тізбекті аралас ағын; г - сондай, қатарлас ағын.

Сурет 3.5 - Отынның жану өнімдерінің ағындық қыздыру беттерін ағыстау сүлбелері

Ауа қыздырғыштарда жылуалмасу қарқыны және қыздыру бетінің өлшемі ауа мен газ жылдамдықтарына бірдей тәуелді, екі орта жағында жылуберу еселеуіштері жеткілікті бірдей болғандықтан.

Кесте 3.2 - Жоғары қысымды қазан үшін газдар және жұмыстық дененің үнемиеттік ең тиімді жылдамдықтары және шамамен алынған құбырлардың сыртқы қосөсерлері мен адымдары

| Беттің аты | Құбыр үйлесуі | d,мм | S1, мм | S2, мм | wгҮ, м/с | wж.пҮ, м/с | ρwж.пҮ, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ошақтың жоғары жағындағы шымылдықтар | Дәліздік | 28-42 | ≥550 | (1,1-1,25)d |  | 20-30 | 1200-1500 |
| Газжолындағы шымылдықтар | Дәліздік | 28-42 | 350-400 | (1,1-1,25)d | - | 15-20 | 900-1200 |
| Аса қыздырғыштар жатық газжолдан | Дәліздік | 28-42 | (1,1-1,25)d | (2-2,5)d | 12-16 | 18-25 | 1000-1200 |
| Аса қыздырғыштар ағындық шахтада | Шахматтық | 28-42 | (3-3,5)d | (2-2,5)d | 11-15 | 15-20 | 900-1000 |
| Екінші рет аса қыздырғыштар | Шахматтық | 54-60 | (3-4)d | (2-2,5)d | 17-20 | 25-30 | 300-350 |
| Үнемдегіштер | Шахматтық | 28-38 | (3-4)d | (2-2,5)d | 11-15 | 0,8/1,51 | 700/1200 |
| Құбырлық АҚ | Шахматтық | 33-40 | (1,1-1,5)d | (1,-1,1)d | 9-13 | 4-6 | - |
| ЖАҚ | Шахматтық | - | - | - | 9-11 | 6-8 | - |

Кесте 3.2 - Шекті рұқсатты газ жылдамдықтарының шамамен алынған мәндері

| Отын | wгмин, м/с | wгмакс, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1/d=2,5 | S1/d=4 |
| Қоңыр көмір | 6 | 9 | 8 |
| Тас көмір | 6 | 10 | 9 |
| Майсыз көмір | 6 | 12 | 10 |
| Қоңыр көмір | 6 | 11 | 10 |
| Тас көмір | 6 | 7 | 6 |

Жұмыстық орта (бу, су) жылдамдығы жылуалмасу қарқынына және қыздыру бет өлшеміне елеулі ықпал етпейді, өйткені ең үлкен ыстықтық кедергі қыздыратын газдар жағынан болады.

3.1- кестеде жоғары қысымды қазан үшін газдар мен жұмыстық дененің үнемиеттік ең тиімді жылдамдықтары және шамамен алынған (орентировочные) құбырлардың сыртқы қосәсерлері мен адымдары келтірілген.

3.6-суретте ағындық дестелерде құбырлардың үйлестірілуі берілген.

Қатты отынды жаққанда құбырлардың күлдік тозуына байланысты газдардың нақты жылдамдығы үнемиеттік жылдамдықтан төмен болады (3.2 –кесте).

а-шахматтық; б-дәліздік (коридорлық); S1- көлденең адым; S2- бойлық адым.

Cурет 3.6 - Ағындық шоғырдағы құбырлардың үйлесуі

3.2-кестеде wгмин қыздыру бетінің күртіктенуін болдырмау шарты бойынша ұсынылған, ал wгмакс қыздыру бетінің күлдік тозуын болдырмау шарты бойынша ұсынылған. Бұл жабдықтар ағындық шахтаның бірінші дестеге кіруде орналасқан беттерге ұсынылған.