Лекция 13

Сөздік

13.1 Шамасы шектелген жағдай  топтары – группы предельных состояний

Топырақтың көтергіш қаблеті – несущая способность грунта

Кесектас – бутовый камень

Іргетастарды ҚНжЕ сұрауларына сәйкес  шамасы шектелген келесі екі түрлі топ бойынша есептейді:

а/  - бірінші топ (тұрақсыздық бойынша) егер іргетасқа жазық жоғары салмақ түссе, сейсмикалық салмақтың әсері байқалса, іргетас тау жиегінде құламада орналасса және іргетасқа аязда қатып ісіндіретін күштері әсерлері тисе;

б/ - екінші топ (есеп деформацияны тексеру бойынша) – іргетастар тек топырақ шөгуі мен ғимараттың қисайғаны қауіпті емес болған жағдайдан басқа барлық жағдайда есептелінеді;

Іргетасты жобалауына қажетті негізгі берілгендер:

- Жобалау ауданының климаттық жағдайлары;

- Топырақтың маусымдық қату тереңдігі;

- Құрылыс ауданының сейсмикалығы;

- СБД, СМД, МЖД белгілері;

- Мұз қалыңдығы;

- Көпір тіреуіндегі шайылу тереңдігінің түбі;

- Негіздегі топырақтың физикалық – механикалық қасиеттері;

- Іргетасқа әсерлерін тигізетін салмақтар;

- Сол құрылыс ауданындағы басқа ғимараттары құрылысының нәтижелері;

Жоба құрамы:

- Топырақтың физикалық – механикалық қасиеттеріне  талдау жасау;

- Іргетастқа түсетін салмақтарды анықтау;

- Негіздегі топырақтардың көтергіш қаблеттерін анықтау;

- Іргетас құрылғыларының 2,3 нұсқаларын жобалау және есептеу;

- Іргетас нұсқаларын техникалық –экономикалық жағынан салыстыру;

- Экономикалық жағынан тиімді іргетас нұсқасын орындау жұмыстарын өндіру.

Таяз орнатылған іргетастар:

(орындау материалы бойынша жіктемесі)

- бетонды;

- темір – бетонды;

- кесектасы;

- металды;

- ағаш – көп қолданылмайды.

(іргетастарды орындау тәсілі бойынша)

- біртұтас /монолитті/;

- құрастырылмалы;

(орнату жұмысының сипаттамасы бойынша)

- қатты – іргетастың бойында ығысу өзгерістері байқалады және отыруды есептеуде тек топырақ отырғаны қарастырылады; /сурет 1/

- иілгіш – іргетастың бойында иілу моменттері пайда болады және іргетас иілгендіктен ғимараттың отыруы есептеледі:  S = S  + ∆;

Іргетасты орнату треңдігін  hанықтау, әсерін тигізетін факторлар:

- Инженерлік – геологиялық жағдайлар;

- Климаттық жағдайлар;

- орындалатын ғимараттардың ерекшеліктері

h климатқа байланысты төмен болғаны  – қаражат аз жұмсалады;

Инженерлік  - геологиялық жағдай

Климаттық жағдайлар – аязда қатып ісіну байқалғанда;

- Іргетасты орнату тереңдігі  h есептік қату тереңдікке Нбайланысты анықталады:

Н= Н m;

h - ҚНжЕ кестелері бойынша топырақ түріне, Н, ТСД бойынша анықталады;

- іргетас айналасында ғы топырақтың шайылу бар болғанда іргетас орнату тереңдігі Н= H+ 2 ден 2.5 м;

- Н= H+ 0,5 ден 0,6 м;

-  Орындалатын ғимараттардың ерекшеліктері – астында подвалы бар ғимараттары, жақын орналасқан ғимараттар

13.2 Қадалы іргетастары тұралы жалпы ақпарат

Сөздік

Қада – свая;

Аралас болат қабыршақтар – комбинированные стальные оболочки;

Шыбық- ствол;

Топыраққа қағылып орнатылатын – забивные сваи;

Топыраққа бұрап орнатылатын – винтовые сваи;

Алдынала бұрғыланған скважиналарға орнатылатын – буровые сваи;

Скважинаға бетон құйылған – набивные сваи;

Скважинаға алдынала орындалған темірбетон қоспаларымен Толтырылған (бұрғы түсірмелі) -  буроопускные сваи;

Қабыршақ қадалар – сваи - оболочки;

Діңгек  қадалар – сваи - столбы .

Тіреуіш қадалар – свая- стойка;

Үйкеліс қадалар – сваи трения.

Қадалы іргетастың негізгі элементі – қада.

Қадалар салмақты топыраққа бағыттап ғимараттың тұрақтылығы мен қаттылығын қамтамасыз етеді.

1. Материал бойынша қада түрлері:

- ағаш;

- темірбетондық;

- бетондық;

- болат;

- аралас болат қабыршақтардан/құбырлардан/ орындалған;

- бетонмен толтырылған /болатбетонды/.

2. Көлденең кескіні бойынша қада түрлері:

- домалақ;

- текше;

- төрт бұрыш;

- сақиналы;

- көпбұрышты.

3. Жалпы пішіні бойынша қада түрлері:

- цилиндр тәрізді;

- призма тәрізді;

- пирамида тәрізді;

- ромб тәрізді.

4. Қада шыбығының түрлері:

- біркелкі тұтас;

- іші бос/темірбетонды, болат/;

5. Алдынала темір бетон, болат немесе ағаштан дайындалып топыраққа орнатылатын қадалардың түрлері:

- топыраққа қадап орнатылатын;

- топыраққа бұрап орнатылатын;

- алдынала бұрғыланған скважиналарға орнатылатын;

- скважинаға бетон толтырылған;

- скважинаға, алдынала орындалған темірбетон қоспаларымен толтырылған.

6.  Қадалар бөлінеді:

-   қаданың өзі;

-   қабыршақ қадалар;

-   діңгек  қадалар.

Қада деген – көлденең кескіні  ≤ 0,8м. ішінен топырақ алынбай ашық немесе бітеу түбімен орнатылатын темір бетон немесе болат тұтас қадалар мен қабыршақтар. /сурет 1/

Қабыршақ қадалар – ішіндегі топырағы алдынала алынған, ашық түбімен орнатылатын көлденең кескіні 0,8м. жоғары іші бос цилиндр тәрізді қабыршақтар. /сурет 2/

Діңгек қадалар -  алдынала бұрланған скважиналар арқылы орнатылған қадалар. /сурет 3/

- Егер қада тығыз, қатты топыраққа қадалса қадаға әсерететін бойлық күштер топыраққа тек оның түбі арқылы тарағанда қолданатын қадалар –  ол тіреуіш қадалар.

Егер қада астында ығысатын топырақ болса қадаға әсерететін бойлық күштер топыраққа тек оның түбі арқылы емес үйкелу күштері пайда болған қаданың жанғы бетімен тарағаны – үйкеліс қадалар.

- Іргетаста қадалар келесі екі түрде орналасады:

- тік;

- еңкіш /наклонная/ - қада іргетастың қаттылығын жоғарлату үшін;

9. Қадаға бойлық қысу күштен басқа  итеру күштері әсереткендегі қада – анкерлік деп аталады.

Бақылау сұрақтары:

- Іргетасты жобалауына қажетті негізгі берілгендерімен жоба құрамы;

- Таяз орнатылған іргетастар түрлері.