Разрезы

Разрезом   называется   изображение предмета, мысленно рассечённого одной   или  несколькими   плоскостями.   На разрезе  показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней. Таким образом, разрез состоит из сечения и вида части предмета, расположенной за секущей плоскостью (рисунок 77).

Разрезы могут быть простыми и сложными. Для образования простых разрезов используется одна плоскость (рисунок 78).

В зависимости от положения секущих плоскостей, разрезы могут быть продольными или поперечными, а по отношению к плоскостям проекций —горизонтальными и вертикальными (фронтальными, профильными). Наклонные разрезы применяются редко.

Рисунок 77 -  Пример образования разреза

Рисунок 78 - Примеры изображения простых разрезов

Для образования сложных разрезов секущих плоскостей может быть две и более. Если они параллельны друг другу  — то разрез называется   ступенчатым (рисунок 79) если пересекаются — то ломаным (рисунок 80). Границы между секущими плоскостями не изображаются.

Рисунок 79 - Образование ступенчатого разреза

Рисунок 80 -  Образование ломаного разреза

Положение секущей плоскости на чертеже указывают разомкнутой линией.

При сложном разрезе штрихи, указывающие положение секущей плоскости, проводят также у перегибов линии сечения (рисунки 81, 82). 
Для горизонтального, фронтального и профильного разреза положение  секущей плоскости не отмечают  и разрез  не  сопровождают  надписью  в  том  случае,  когда  секущая  плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом и изображение расположено на одном листе в проекционной связи.

Допускается соединять часть вида и часть соответствующего разреза. Если деталь симметрична, то разделяющей линией служит  ось  симметрии.  При  совмещении  разрез  располагают справа от вертикальной (рисунок 81, а ) или вниз от горизонтальной линии симметрии (рисунок 81, б ).

Если деталь не симметрична или когда на ось симметрии проецируется  линия  контура,  то  часть  вида  и  часть  соответствующего разреза разделяют сплошной тонкой волнистой линией (рисунок 81, б).

а                                                         б

Рисунок 81 -  Совмещение вида с разрезом : а) для симметричной детали,

б) для несимметричной детали

Местный разрез служит для выяснения устройства предмета в отдельном, ограниченном месте. Местный разрез ограничивают  тонкой  сплошной  волнистой  линией  или  линией  с  изломом. Эти линии не должны совпадать с какими-либо другими линиями изображения.

Рисунок 82 - Местный разрез:  а)  с применением уточняющей штриховой линии; б)  местные разрезы на виде