Лекция 5

ҚАР ТРАНШЕЯЛАРЫ, БІЛІКТЕР, ҚАБЫРҒАЛАР

5.1 Қар траншеялары

Автомобиль жолдарын қар құрсауынан қорғау кезінде материал қар болып табылатын құрылғылар кеңінен қолданылды. Мұндай түрдегі құрылғылар жедел әрекет ету шараларына жатады. Олардың қызмет ету мерзімі ұзақ емес - бір - екі боран, бірақ олар көптеген жағдайларда қымбат құрылыс материалдарын тұтынуды қажет етпей, қыс мезгілінде бірнеше рет жасалуы мүмкін.

Қар траншеялары-қардан жасалған құрылғылардың ең көп таралған түрі. Қар траншеяларын құру жұмыстары толығымен механикаландырылған және оларды орнату үшін арнайы механизмдер мен құрылғыларды қажет етпейді. Ол үшін пайдалану ұйымдарында бар екі білікті тракторлы қар тазалағыштар немесе бульдозерлер пайдаланылады. Қозғалыс кезінде қар тазалағыш немесе бульдозер траншеяны құрайды, қарды алдына жылжытып, оны бүйіріне қояды. Сонымен қатар, траншеяның екі жағында да қарлы роликтер пайда болады, олар қарлы траншеяның тиімді тереңдігін арттырады және осылайша оның қар жинау қабілетін арттырады (суретті қараңыз. 5.1).

Сур. 5.1 қар траншеяларының механикаландырылған құрылғысының схемасы

Сонымен қатар, пайда болған қар роликтерінің арқасында қардың бір бөлігі траншеялар арасындағы кеңістікте қалады. Қар траншеяларының қар жинау қабілеті траншеялар орналастырылған қар шөгінділерінің қалыңдығына байланысты. Қар қабаты қалыңдығы 25-30 см жеткенде траншеяларды ұйымдастыруды бастаған жөн. қар қабаты аз болған кезде қар траншеяларын құру әсері едәуір төмендейді.

Қар траншеялары жолға параллель бірнеше қатарға орнатылады. Жолдардың саны жолдың осы учаскесі үшін мүмкін болатын қар төсемдерінің көлемімен айқындалады. Бір траншеяның жүгіруші метрі қардың көлемін кешіктіруі мүмкін, оны Д. М. Мельник ұсынған формула бойынша есептеуге болады (1966 ж.):

Sт = 10h2 + 2Bh,                                                         (5.1)

мұндағы h-қар жамылғысының биіктігі, м;

B-ордың көлденең қимасының орташа ені, м.

Қар траншеялары арасындағы оңтайлы қашықтық к. Г. каменскаяның (1967) ұсынысы бойынша 10 - 15 м құрайды.

Алайда, бүкіл қыс мезгілінде қар траншеяларын қалпына келтіру әрдайым мүмкін емес, өйткені қар қабаты 0,5 м немесе одан да көп болған кезде, қар траншеяларын құру қиынға соғады және көбінесе мүмкін емес, өйткені қалың қар қабаты болған кезде трактор қар тазалағыштары мен бульдозерлер қардың бүкіл қабатын бірден жылжыта алмайды, ал қар траншеяларын қабаттарда жасағанда олар қарға түсе бастайды.

5.2 Қар үйінділері

Сур. 5.2 Қар үйінділерінің механикаландырылған құрылғысының схемасы

Қар траншеяларынан басқа, қар үйінділері түрінде қардан қорғайтын құрылғы кеңінен қолданылады. Қар үйінділері қар жамылғысының қалыңдығы аз болған кезде, қар траншеяларын салу олардың шамалы болуына байланысты тиімсіз болған кезде, бұл жағдайда қар жинау мүмкіндігі болған жөн. Қар біліктерін жасау үшін тракторға бекітілген арнайы қар жинағыштар қажет. Траншеялар мен біліктерді орнату технологиясындағы айырмашылық мынада: траншеяларды орнатқан кезде қар өңделетін қар жамылғысының шетіне қарай жылжиды, ал қар біліктерін орнатқан кезде, керісінше, қар өңделетін жолақтың ортасына қар жамылғысының сызығынан жоғары шығатын білік түрінде жиналады.

Қардан тазалау схемасы 5.2 суретте көрсетілген. Боран кезінде борпылдақ қар үйінділері желмен жойылуы мүмкін. Қар үйінділері, траншеялар сияқты, бірнеше қатарда орналастырылған.

Қар үйінділерін өңдегеннен кейін, әдетте, оларды екінші рет қолдану мүмкін емес, және бұл жерде қар жамылғысы едәуір қалыңдығына жететіндіктен, олардың орнына қар жинау қабілеті жоғары қар траншеяларын ұйымдастыру қажет.

5.3 Қар қабырғалары

Жолдарды қардан қорғаудың алғашқы түрі, олардың құрылысы үшін материал қар қабырғалары болды. Олар толығымен қол еңбегін қолдануға негізделген. Ол үшін кірпіштер қар жамылғысында күректермен кесіліп, олардан қабырғалар қойылып, жеке кірпіштер арасында бос жерлер қалды.

Қабырғалар әдетте биіктігі 1,0-1,2 м-ге сәйкес келеді. жоғары қабырғаларды орнатқан кезде, әдетте, қар қабырғасының төменгі қатарлары үстіңгі қабаттың салмағымен ұсақталады. Сонымен қатар, жоғары қар қабырғалары тұрақсыз және желдің әсерінен тез бұзылады. Кішкентай жұмыс биіктігіне байланысты қар қабырғалары ұзаққа созылмайды: бір немесе екі боран.

Осыдан кейін олар тізімге енгізіліп, қайтадан ұйымдастырылуы керек. Оларды орнатудағы үлкен еңбек сыйымдылығына, жұмыстағы тұрақсыздығына, сондай-ақ қысқа қызмет ету мерзіміне байланысты мұндай қар қабырғалары енді қолданылмайды. Қолмен Орнатылатын қар қабырғалары басқа қорғаныс түрлерін орнату мүмкін болмаған жағдайда ерекше жағдай ретінде қолданылады.

5.4 Түрлі қардан қорғау іс-шараларының техникалық тиімділігі

Қардан қорғайтын түрлі іс-шаралардың тиімділігі екі аспектіде қарастырылуы тиіс:

- техникалық;

- экономикалық.

Техникалық тиімділік қардан қорғау іс - шаралары іс-әрекетінің өте маңызды көрсеткіші болып табылады-жолды қар жолаушылардан қорғайтын, жүзеге асыру үшін ең аз мерзімді талап ететін, неғұрлым тез және неғұрлым ұзақ мерзімге қолданысқа енетін (жобалық қуатты ескере отырып), өзінің қызмет ету мерзімінде маусымдық немесе жедел әрекет етудің ешқандай қосымша іс-шараларын талап етпейтін іс-шара ғана неғұрлым тиімді болып табылады.

Қысқы режимді мұқият ескере отырып, әдетте, жолдың барлық учаскелерін жобалау және салу мүмкін емес. Бұл тапсырманы әсіресе рельефі бар жерде орындау қиын, мұнда ең алдымен қар жауып тұрған кішкентай қорғандардан, нөлдік жерлерден және ұсақ ойықтардан аулақ болу мүмкін емес. Мұндай қар басып қалатын учаскелерді қорғау үшін жергілікті жағдайлар үшін неғұрлым қолайлы шараларды таңдап, басқа да қардан қорғау іс-шараларын қолдану қажет.

Көбінесе бір жолда қардан қорғайтын бірнеше түрлі құрылғыларды қолданған жөн. Сондықтан, қардан қорғаудың ең қолайлы түрін дұрыс таңдау үшін  қардан қорғайтын құрылғылардың әр түрінің техникалық тиімділігін білуі қажет.

Әр түрлі қардан қорғайтын құрылғыларды бір-бірімен салыстыру мүмкіндігі үшін олардың техникалық тиімділігін сипаттайтын негізгі критерийлер болуы керек.

Қорғанысты техникалық бағалау критерийлері мыналар болуы мүмкін:

а) қызмет мерзімі;

б) құру мерзімі, яғни құрылудан бастап жұмысқа кірісуге дейінгі уақыт;

в) құрудың техникалық мүмкіндігі;

г) қардан қорғау қабілеті;

д) жөндеу және күту қажеттілігі.

Аталған бағалау өлшемдерінің әрқайсысының мәні қардан қорғайтын құрылғыларды қолданудың әртүрлі аудандарында тұрақты болып қалмайды. Нақты жағдайларға байланысты қорғаудың белгілі бір түрін қолданудың орындылығын анықтайтын бір немесе бірнеше критерийлер басым болады.

Бақылау сұрақтары:

1. Автомобиль жолдарын қар құрсауынан қорғау. Қар траншеялары;

2. Автомобиль жолдарын қар құрсауынан қорғау. Қар үйінділері;

3. Автомобиль жолдарын қар құрсауынан қорғау. Қар қабырғалары;

4. Автомобиль жолдарын қар құрсауынан қорғау. Қардан қорғайтын түрлі шаралардың техникалық тиімділігі;