Дәріс 6

Қар басатын құрылғылар.

Қар басып өтетін құрылғылардың жұмыс теориясы; қар басып өтетін құрылғылардың конструкциялары және оларды жобалау әдістері.

6.1 Жолды қар құрсауынан қорғау ағаш қалқандар.

Біркелкі емес толтырылған қалқандар баяу қармен жауады, онда тор жоғарғы бөлігінде қалыңдатылып, төменгі бөлігінде сирек болады. Осының арқасында мұндай қалқандар біркелкі толтырылған торы бар қалқандарға қарағанда әлдеқайда аз реттелуі керек.

Қардың көлеміне және желдің жылдамдығына байланысты төменгі бөлігі сирек болатын қалқандардың төрт түрі қолданылады. [1, 141-бет] және автомобиль жолдарының учаскелерінде қардың көлемі бойынша біз IV типті қалқанды қабылдаймыз (6.1-сурет).

Қалқандар әдетте оларға байланған бағаналармен орнатылады. Жартасты немесе жартасты топырақта қалқандар жоғарғы ұштарын мықтап байлап, "ешкілерге" орналастырылады.

Қатты сызықпен орнатылған қалқандар қарды тиімді ұстайды. Егер қалқандар жетіспесе, қатты сызықтың орнына әр үш қалқан арқылы бір қалқанға үзілістермен қалқан сызықтарын қоюға болады. Жолдан жеке қалқанды желілерді барынша алып тастау 100 м-ден аспауы тиіс.

Сурет 6.1-IV қар қалқанының түрі

Қарқынды боран болған жағдайда қалқандар бірнеше қатарға орналастырылады. Жолдардың қажетті санын келесі тәуелділікпен анықтауға болады:

мұндағы К-көп қатарлы қорғаныстың сыртқы қатарларында қардың жиналу коэффициенті, К = 9;

Н-қалқан биіктігі, м;

Lp-қалқандар қатарлары арасындағы қашықтық, LP 20*н,М;

Кр-қатарлар арасындағы кеңістікті қармен толтыру коэффициенті, Кр = 0.6 0.8.

Есептеуді жүргізіп, оны 6.1-кестеге келтіреміз.

Таблица 6.1 - Количество рядов снегозащитных щитов по участкам автомобильной дороги

| № | Wп , м3/м | Н,м | Lp,м | Есеп | N | Қабылданды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26,07 | 1.5 | 30 | 26,07-91,52 0,71,530 | 0,18 | 1 |
| 2 | 6,65 | 1.5 | 30 | 6,65-91,52 0,71,530 | -0,43 | 0 |
| 3 | 19,73 | 2.0 | 40 | 19,73-922 0,7240 | -0,29 | 0 |
| 4 | 34,62 | 2.0 | 40 | 34,62-922 0,7240 | -0,02 | 0 |

Жолға ең жақын қалқанды желілер қатары 30 м-ден жақын болмауы тиіс, қалқанды желілер әдетте жолға параллель орналасады, бірақ қиғаш желдер кезінде бірінші және екінші учаскелерде негізгі қалқан сызығына перпендикуляр қалқандардың қысқа буындарын олардың ұштары жолға 10-15 метрден жақын емес жақындайтындай етіп қою ұсынылады.

Ойықтан үйіндіге өту орны қоршалады (6.2-сурет). Қалқанды желілердің ұштары 135° (жолға қарай) және 170° (жолдан негізгі қалқан сызығына дейін) бұрышпен тармақталған бұрмалармен жабдықталады. Шығару мен негізгі сызық арасында 4 метр алшақтық жасалады.

Сурет 6.2-Ойықтан өту орындарын қоршау үйіндісі

Сурет 6.3-Қалқандарды орнату схемасы

Бақылау сұрақтары:

1. Қар басатын құрылғылар. Қар басатын құрылғылардың жұмыс теориясы;

2. Қар басатын құрылғылар. Қар басып өтетін құрылғылардың конструкциялары және оларды жобалау әдістері;

3. Қар басатын құрылғылар. Қар басатын құрылғыларды жобалау әдістері;

4. Жолды қар құрсауынан қорғау

ағаш қалқандар;