Использование нетрадицитонных источников энергии

1.Солнечная энергетика

В соответствии с условиями поступления и поглощения солнечного излучения изучаются и разрабатываются разные типы солнечных электростанций (СЭС). Типы солнечных электростанций: тепловые, фотоэлектрические, ветровые, океанские. Солнечные тепловые электростанции (СТЭС) относятся к «машинным» преобразователям солнечной энергии в электрическую. Приводом электрогенераторов на СТЭС может быть паровая или газовая турбина. Достижимый КПД СТЭС 45%. Общий КПД СТЭС зависит от КПД термодинамического цикла, определяемого температурным диапазоном рабочего тела цикла. Создано несколько различных типов приемников, и концентраторов солнечного излучения.

В зависимости от необходимой температуры нагрева могут применяться приемники: плоского типа (60-120 °С); параболические зеркала с простым механизмом ориентации (120-150°С); параболические зеркала с автоматической ориентацией (230-600 °С); система зеркал - солнечные печи (2300-3600 °С).

Солнечные фотоэлектрические станции (СФЭС) представляют собой совокупность определенного числа батарей, набранных из солнечных элементов. Чтобы применение солнечных элементов СФЭС стало экономически оправданным, необходимо снизить их стоимость в 100 раз. КПД СФЭС не выше 10 %, на кристаллическом кремнии достигает 16% Космические фотоэлектрические станции по принципу действия не отличаются от наземных. Их специфическая часть - система передачи электроэнергии на Землю. Эта система включает преобразователь получаемой от батареи электроэнергии, излучающую антенну, ректенну и систему преобразования микроволнового СВЧ-излучения в электроэнергию для наземного использования.

Наряду с производством электроэнергии с помощью СЭС энергия солнечного излучения может использоваться для отопления, кондиционирования воздуха, опреснения воды, горячего водоснабжения, в высокотемпературных технологических процессах. Во всех таких установках специфическим элементом оборудования является приемник солнечного

излучения для отопления зданий, нагрева и подъема воды. Повышение эффективности приемников солнечного излучения достигается применением специального стекла, селективных покрытий, улучшением теплоизоляции

приемников - преобразователей, использование многослойного остекления и специальной формы приемников. Солнечные водонагреватели включают: приемник излучения; бак горячей или холодной воды; насос и батареи, отдающие тепло потребителям. Они располагаются на крыше или в стенах здания, ориентированных к Солнцу. Суточная и годовая неравномерность

поступления солнечной энергии и зависимость ее от метеоусловий вызывает новые требования к  энергосистеме для обеспечения потребителей по графику нагрузки. Наряду с распространенными методами аккумулирования (механическим, химическим, гидравлическим, электрическим и тепловым), для солнечных установок исследуются возможности аккумулирования с помощью водорода. Термохимические методы имеют КПД 50 %.

Новые химические методы аккумулирования основаны на использовании смесей веществ в различных агрегатных состояниях, обладающих высокой плотностью и теплоемкостью, а также веществ, испытывающих фазовые превращения (плавление, испарение) и химические реакции (изомеризация органических молекул).

Используя без ущерба для окружающей среды 1-1,5 % поступающей на территорию республики солнечной энергии, можно получать 1,0 - 1,5 1013 кВт·ч в год, что эквивалентно 1,2 - 1,8 млрд. т.у.т. В настоящее время в общем энергопотреблении Казахстана доля энергии солнца, ветра, термальных вод и биомассы незначительна и составляет 0,02 %.

Основные причины, сдерживающие развитие нетрадиционной энергетики:

- необходимость больших финансовых и материальных затрат при достигнутом на сегодня уровне развития отрасли;

- слабая производственная база по выпуску средств нетрадиционной энергетики;

- отсутствие государственной программы, обеспечивающей финансовую поддержку производителей и потребителей средств нетрадиционной энергетики.

2. Ветроэнергетика

На территории республики сосредоточены огромные ресурсы энергии ветра. Использование даже 1 - 2 % этого потенциала даст народному хозяйству ежегодно порядка 100 млрд. кВт·ч. Наиболее значительный потенциал ветровой энергии в районе «Джунгарских ворот», «Шелекского коридора» Алматинской области, где среднегодовая скорость ветра составляет 7-9 м/с. На основании имеющихся метеорологических данных в Программе развития электроэнергетики Республики Казахстан до 2030 г. Указаны первые площадки для сооружения ветровых электростанций (ВЭС): Джунгарская ВЭС – 40 МВт; Сарыозекская ВЭС – 140 МВт; Алакольская ВЭС – 140 МВт; Каройская ВЭС – 20 МВт. Общая мощность – 520 МВт, выработка -1,8 – 2 млрд.кВт·ч в год.

Основными потребителями ветроустановок являются сельскохозяйственные объекты. В 2010 г. выработка электроэнергии ветроустановками составила 463 млн. кВт·ч. При мощности установок от 400 кВт до 1,5 МВт капиталовложения достигают 1000-2000 дол./кВт. Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой на ветроустановках, составляет 4-7 центов/кВт-ч. Для сравнения, на новых электростанциях, работающих на угле, себестоимость электроэнергии составляет 4-6 центов/кВт·ч.

3. Геотермальная энергетика

Наиболее перспективные запасы геотермальных вод сосредоточены в трех артезианских бассейнах республики: Алматинском, Джаркентском и Арысском. Из выведенных вод скважины с суммарным дебитом 70 тыс.м3/сут используются стихийно в бальнеологии, коммунальном и сельском хозяйстве. Объем вовлечения геотермальных вод в народное хозяйство составил в 1995 г 112 тыс.м3/сут со средней температурой воды 60 °С, что позволяет экономить 87 тыс. т.у.т. в год.

Мировая установленная тепловая мощность ГеоЭС в 2000г составила около 16,2 ГВт,  причем, из них 42 % приходится на тепловые насосы, которых задействовано более 60 тысяч. Применение геотермального тепла в тепличном хозяйстве возросло в мире на 21%. В Казахстане Программой предусматривается комплексное использование геотермальных вод.

4.Биоэнергетика

Вся деятельность по использованию биомассы в республике может иметь экологическую направленность. Ликвидация отходов в целях улучшения экологических и санитарно- эпидемиологических условий более важна, чем энергетический эффект.

Программой предусматривается проведение НИОКР по переработке стоков, разработке и изготовлению опытных образцов, установок для сбраживания навоза, внедрения 40 биоэнергетических установок в экологически неблагоприятных районах.

Наиболее целесообразным является использование биологических ресурсов в производстве биогаза с последующим использованием для выработки тепла и производства удобрения