3 Нормирование расхода топливно-энергетических ресурсов

Общие задачи. Нормирование расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) — это определение меры рационального потребления этих ресурсов на единицу продукции установленного качества. Основная задача нормирования энергопотребления как составной части энергетического менеджмента - обеспечить применение в производстве методов рационального распределения и эффективного использования энергоресурсов.

Норма расхода ТЭР позволяет:

- планировать потребность ТЭР на производство определенного количества продукции;

- анализировать работу предприятия и его подразделений путем сопоставления норм и фактических удельных расходов ТЭР;

- определять удельную энергоемкость данного вида продукции;

- сравнивать энергоемкость одноименного продукта производимого разными способами.

Нормированию подлежат все расходы топлива, тепловой и электрической энергии на основные и вспомогательные производственно-эксплуатационные нужды (отопление, вентиляцию, освещение, водоснабжение и др.), включая потери в сетях.

В основе составления норм расхода ТЭР лежит анализ энергетических балансов промышленных предприятий.

В нормы расхода топлива, тепловой и электрической энергии не должны включаться затраты этих ресурсов, вызванные отступлением от принятой технологии, режимов работы, несоблюдением требований к качеству сырья и материалов, и другие нерациональные затраты.

В нормативной документации на изделия, потребляющие одновременно различные виды топлива/энергии или топлива и энергии, должны устанавливаться показатели экономичности энергопотребления:

- по каждому виду топлива отдельно;

- по всем видам топлива в сумму в пересчете на условное топливо;

- по каждому виду энергии отдельно;

- по всем видам энергии в сумме в пересчете к одному виду единиц измерения.

Размерность норм ТЭР должна соответствовать единицам измерения, принятым при планировании и учете топлива, тепловой и электрической энергии, объемов производства продукции (работы), а также обеспечивать практическую возможность контроля за выполнением норм. Единицы нормирования: котельно-печное и моторное топливо — в килограммах, граммах условного топлива; тепловой энергии — в гигакалориях, тысячах килокалорий; электрической энергии — в киловатт-часах.

Нормируемый ресурс — условное топливо — имеет теплотворную способность 29,3 ГДж/т (7000 ккал/кг).

Для пересчета к одному виду топлива и (или) энергии используются энергетические эквиваленты.

Энергетические эквиваленты — коэффициенты, численно характеризующие первичную энергоемкость энергоресурсов (таблица 2).

Следует различать и правильно использовать теоретические и реальные эквиваленты энергоресурсов. Теоретические эквиваленты установлены для обратимых процессов, не учитывают качественных различий между видами энергии и являются чисто физическими константами. Реальные эквиваленты энергоресурсов складываются в определенных условиях функционирования конкретного оборудования в технологических процессах и сопровождаются необратимыми потерями энергии. Поэтому в производственной деятельности, при плановых расчетах особое значение имеют реальные эквиваленты.

Таблица 2 - Переводные теоретические коэффициенты (эквиваленты) топлива и энергии

| Вид энергии | Эквивалент для перевода в |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электроэнергию, кВт-ч | тепловую энергию, ккал | тепловую энергию, ГДж | условное топливо, кг |
| Электроэнергия, кВт-ч Тепловая энергия, ккал Тепловая энергия, ГДж Условное топливо, кг | 1 1,163∙10-3 0,278∙103 8,141 | 860 1 0,239∙106 7000 | 3,6∙10-3 4,19∙10-6 1 29,3∙10-3 | 0,123 143∙10-6 34 1 |

Классификация норм расхода ТЭР. Нормы расхода топлива, тепловой, электрической и механической энергии различаются по следующим основным признакам:

- по степени агрегации — на индивидуальные и групповые;

- по составу расходов — на технологические и общепроизводственные;

- по периоду действия — на годовые, квартальные и месячные.

Рисунок 8- Классификация норм расхода ТЭР по степени агрегации и по составу расходов

Индивидуальная норма расхода ТЭР - это норма расхода на производство единицы определенного продукта, изготавливаемого определенным способом на конкретном оборудовании.

Групповая норма расхода ТЭР - это норма расхода на производство единицы одноименной продукции, изготавливаемой по различным технологическим схемам, на разнотипном оборудовании, из различного сырья.

Технологическая норма расхода ТЭР - это норма расхода на основные и вспомогательные технологические процессы производства данного вида продукции.

Общепроизводственная норма расхода ТЭР - это норма, которая учитывает расходы энергии на основные и вспомогательные технологические процессы, на вспомогательные нужды производства, а также технически неизбежные потери энергии в преобразователях, тепловых и электрических сетях предприятий, отнесенные на производство данной продукции.

Примерный состав технологической и общепроизводственной норм расхода ТЭР представлен на рисунке 9.

Рисунок 9 - Примерный состав технологической и общепроизводственной норм расхода ТЭР

Основными методами разработки норм расхода ТЭР являются:

- опытный (приборный) – основывается на проведении специальных испытаний промышленных образцов продукции;

- расчетно-статистический — на основе статистических данных об удельных энергетических затратах за ряд предшествующих лет, т. е. метод экстраполяции или энергетического планирования;

- расчетно-аналитический - на основе математического описания энергопотребления с учетом нормообразующих факторов.

Расчетно-статистический и расчетно-аналитический методы применяются для разработки как индивидуальных, так и групповых норм расхода ТЭР.

Опытный (приборный, приборно-расчетный) метод применяется для определения только индивидуальных норм расхода ТЭР.

Расчет норм расхода ТЭР.

Индивидуальная норма расхода ТЭР определяется по соотношению

(10)

где еj , т — статьи расхода и количество статей расхода, по которым рассчитывается норма.

Если одна из статей расхода намного превосходит остальные, целесообразно представить Ни в виде

(11)

где δj = ej,/еmах

Групповая норма расхода ТЭР определяется по соотношению

(12)

где (Ни)i - индивидуальная норма расхода по i-й технологической группе;

δi; =Vi/V — удельный вес i-й составляющей в общем объеме производства продукции, k — количество технологических групп.

Технологическая цеховая норма расхода ТЭР определяется по соотношению

(13)

где Tнi,j - технологическая цеховая норма расхода энергоресурсов на технологический процесс производства i-гo продукта в j-м цехе; Ет — расход энергоресурсов на технологический процесс; Vj,i - объем производства i-гo продукта (товарного) или его составляющей (полупродукта) в j-м  цехе.

Технологическая заводская (отраслевая) норма расхода ТЭР определяется по соотношению

(14)

где п — количество цехов предприятия (предприятий), выпускающих продукцию; Vi — объем производства i-го продукта на предприятии.

Общепроизводственная цеховая норма расхода ТЭР определяется по соотношению

(15)

где Цнi,,j — общепроизводственная цеховая норма расхода энергоресурсов на производство i-го продукта в j-м цехе; Tнi,j- удельный расход энергоресурсов на технологический процесс производства i-го продукта в j-м цехе; Еj -суммарный расход энергоресурсов на вспомогательные нужды j-го цеха; Vj,i - объем производства i-го продукта в j-м. цехе; kj,i - коэффициент пропорциональности, согласно которому производится распределение общепроизводственных цеховых затрат энергии по видам продукции.

Если цех производит продукцию одного вида (одного качества), то kj,i= 1. В этом случае общепроизводственная цеховая норма расхода ТЭР определяется по соотношению

Цн = (ET+EB)/V,						(16)

где Ет - расход энергоресурсов на технологический процесс; Ев - расход энергоресурсов на вспомогательные нужды; V — объем производства продукта в цехе.

Анализ соотношения суммарных энергетических затрат на производство продукта в цехе и энергетических затрат на технологический процесс проводится по соотношению

Nт = (Ет /(Ет+Ев)) 100%					(17)

Общепроизводственная заводская (отраслевая) норма расхода ТЭР определяется по соотношению

(18)

где αj - доля i-гo цеха в общем объеме выпуска одноименной продукции;

п — количество цехов предприятия (предприятий), выпускающих одноименную продукцию.

Вспомогательные критерии энергетической эффективности. Для проведения режима энергосбережения и анализа энергоиспользования наряду с нормами расхода ТЭР должны применяться следующие показатели, характеризующие эффективность использования ТЭР на предприятии или в отрасли:

- удельная энергоемкость продукции (работ, услуг),

- обеспеченность прироста потребности в ТЭР за счет их экономии,

- энергопроизводительность.

Удельная энергоемкость продукции - отношение всей потребляемой на производственные нужды за год энергии к годовому объему продукции:

Е=Птэр/V 						(19)

где Птэр - вся энергия, потребляемая на производственные нужды за год (в пересчете на условное топливо); V - годовой объем продукции (в натуральном, условном или стоимостном выражении).

Обеспеченность прироста потребности в ТЭР за счет их экономии - отношение экономии ТЭР к приросту потребности в ТЭР:

∆ПЭ = (Э/∆П)∙100 %;				(20)

Э = Эн + Эвэр 					(21)

Эн= (Hj-Нб)∙Vi 					(22)

где Э - экономия ТЭР; ∆П - прирост потребности в ТЭР; Эн - экономия за счет снижения норм расхода по отношению к базисному году (за базисный принимается среднестатистический год, предшествующий отчетному); Эвэр - экономия за счет увеличения использования ВЭР по отношению к i-му году; Нб, Hj - нормы расхода энергоресурса в базисном и отчетном годах; Vi — объем выпуска продукции в отчетном году.

Энергопроизводительность - выход продукции на единицу стоимости ТЭР:

ЭПР=Vi/Зтэр						(23)

где Vi - объем выпуска продукции (в стоимостном выражении); Зтэр - объем затрат ТЭР (в стоимостном выражении).

4 Классификация энергосберегающих мероприятий по виду и составу экономического эффекта

Классификация организационно-технических мероприятий по экономии ТЭР. К основным классификационным признакам ОТМ по экономии ТЭР можно отнести (рисунок 10):

- снижение потребления энергии;

- замещение используемых энергоресурсов иными источниками энергии;

- повышение коэффициента использования ТЭР.

Рисунок 10 - Классификация ОТМ по экономии ТЭР

Вместе с тем при определении энергетической и соответственно экономической эффективности проводимых организационно-технических мероприятий следует учитывать ряд факторов, которые могут приводить к увеличению потребления ТЭР, но при этом как совершенствовать саму технологию, так и повышать качество конечной продукции. К факторам, повышающим удельный расход ТЭР, можно прежде всего отнести охрану окружающей среды, повышение безопасности и надежности технологического оборудования, а также повышение (расширение) потребительских качеств продукции.

По виду и составу получаемого экономического эффекта все ОТМ можно разделить следующим образом.

1 Мероприятия в системе энергоснабжения, не влияющие на производственный процесс. Экономический эффект при реализации данного типа мероприятий может достигаться за счет сокращения энергетических потерь и издержек производства, передачи и распределения энергии на ТЭЦ и в котельных, в компрессорных и холодильных станциях и т. п.; в тепловых, электрических и других энергетических сетях; в трансформаторах, центральных бойлерных и т. п.

2 Мероприятия в системе энергоснабжения, влияющие на производственный процесс. При проведении подобных мероприятий может поменяться количество и качество энергии, передаваемой из системы энергоснабжения в систему энергопользования, а в результате - реконструируется или интенсифицируется производственный процесс. Экономический эффект в этом случае достигается за счет экономии энергии и сокращения издержек при производстве, передаче и распределении энергии, а также получения выгод в самом производственном процессе (увеличения выпуска продукции, повышения ее качества, сокращения расхода материалов и т. д.).

3 Мероприятия в системе энергопользования, не влияющие на технологический процесс. К этим мероприятиям относятся все работы во вспомогательных системах обеспечения основного технологического процесса (например, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, освещение), а также во вспомогательных цехах и службах, если они непосредственно не влияют на основной технологический процесс. Экономический эффект в этом случае достигается за счет экономии энергии во вспомогательном производстве, сокращения эксплуатационных расходов в основном и вспомогательном производстве.

4 Мероприятия в системе энергопользования, влияющие на технологический процесс. В системе энергопользования таких работ большинство, так как энергопотребляющие агрегаты прямо встроены в технологический процесс. Экономический эффект в этом случае достигается за счет экономии энергии и сокращения эксплуатационных расходов в основном производстве.

5 Мероприятия, повышающие надежность работы энергоустановок. Они могут осуществляться как в системе энергоснабжения, так и в системе энергопользования. Экономический эффект в данном случае определяется по предотвращенному (или сниженному) ущербу от некачественного энергоснабжения (например, от перерывов в энергоснабжении, отклонения параметров энергии от заданных и т. п.).

Расчет эффекта от реализации ОТМ. Экономия энергоресурсов от внедрения ОТМ в производстве конкретного продукта, в котором отсутствуют структурные группы, равна

,							(24)

где Эм - экономия ТЭР от внедрения ОТМ по продукту в целом; (Эм)j- экономия ТЭР от внедрения конкретного j-го мероприятия; п — количество мероприятий по данному продукту.

Экономия ТЭР от внедрения конкретного j-го мероприятия может быть найдена специальным расчетом или по формуле

,								(25)

где Ψj - величина экономии нормируемого вида ТЭР на единицу объема внедрения мероприятия; Vj — объем потребления ТЭР или объем производства продукции по объектам, где будет внедряться данное мероприятие.

При наличии структурных групп экономия ТЭР от внедрения ОТМ в производство продукта

,					(26)

где Эс — экономия ТЭР от изменения объемов производства в структурных группах в целом по продукту; (Эм)i -экономия ТЭР от внедрения ОТМ в структурных группах; (Эc)i - экономия ТЭР от изменения объемов производства в i-й структурной группе; п - количество структурных групп.

Экономия ТЭР от изменения объемов производства в i-й структурной группе (Эс)i; равна

,					(27)

где (H6)i и Нб - нормы расхода энергоресурса в базисном году по структурной группе и по продукту; Vi и (Vб)i -план производства по структурной группе в планируемом и базисном годах.